УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Центральной дирекции управления движением

от «     » января 2026 г.  № ЦД-    /р

ПОЛОЖЕНИЕ

по функционированию системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

СОДЕРЖАНИЕ

| - Общие положения………………………………………………………….... | 13 |
| --- | --- |
| - Политика и цели в области безопасности движения……………............ | 17 |
| - Планирование и обеспечение ресурсами…………………………………. | 18 |
| - Менеджмент риска………………………………………………………....... | 21 |
| - Менеджмент расследований……………………………………………...... | 22 |
| 5.1. Порядок информирования о допущенных случаях нарушений безопасности движения, первичных действий руководителей……………..….. | 22 |
| 5.2. Порядок расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения……………………… | 25 |
| 5.3. Порядок расследования отказов технических средств……………......…… | 25 |
| 5.4. Учет случаев нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств………………………………………………………….......... | 26 |
| - Менеджмент чрезвычайных ситуаций………………………….………... | 26 |
| 6.1. Порядок действий оперативного персонала при возникновении аварийных ситуаций………………………………………………………….......... | 26 |
| 6.2. Порядок функционирования комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций……………………………………..…………………….. | 27 |
| - Гарантоспособность персонала………………………………………..…... | 28 |
| 7.1. Психофизиологическое обследование……………………………………...... | 29 |
| 7.2. Аттестация………………………………………………………….………….. | 29 |
| 7.3. Профессиональное развитие……………………………………..………….... | 30 |
| 7.4. Оценка навыков и знаний………………………………………..……………. | 31 |
| 7.5. Проведение инструктажей……………………………………………………. | 31 |
| 7.6. Индивидуальные собеседования………………………………………......…. | 32 |
| 7.7. Проведение рабочих собраний с коллективами………………………......…. | 33 |
| - Внутренний контроль………………………………………………......…... | 34 |
| 8.1. Планирование профилактической работы руководителями подразделений……………………………………………………………………… | 34 |
| 8.2. Планирование работы инструкторами по безопасности движения Центра, ревизорами движения Дирекции……………………………………………….…. | 36 |
| 8.3. Проведение аудитов в области безопасности движения……………………. | 36 |
| 8.4. Организация и проведение проверок выполнения должностных обязанностей работниками станций и диспетчерских центров………………… | 37 |
| 8.5. Система организации и проведения осмотров объектов инфраструктуры станции…………………………………………………………………………….... | 42 |
| - Соответствие обязательным требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации……………………... | 45 |
| 9.1. Выверка техническо-распорядительного акта железнодорожной станции и приложений к нему…………………………………………………………….... | 46 |
| #### 9.2. Выверка технологического процесса и технологических карт работы станций и местных инструкций…………………………………………………... | 47 |
| #### 9.3. Материально-техническое обеспечение рабочих мест……………………... | 48 |
| 9.4. Самостоятельная оценка деятельности подразделений в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта…….... | 49 |
| 9.5. Корпоративная сертификация СМБД………………………………………... | 50 |
| - Управление несоответствиями…………………………………………..... | 51 |
| 10.1. Порядок контроля мер ревизорского реагирования……………………….. | 51 |
| 10.2. Допуск персонала и железнодорожного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД»………………………………………... | 51 |
| 10.3. Составление планов по устранению выявленных несоответствий и контроль выполнения разработанных планов…………………………………. | 51 |
| 10.4. Контроль соответствия поставляемой продукции………………………… | 53 |
| 10.5. Реализация функций логического контроля в информационных системах……………………………………………………... | 53 |
| - Документирование информации…………………………………………. | 53 |
| 11.1. Ввод в автоматизированные системы результатов мероприятий внутреннего контроля………………………………............................................... | 53 |
| - Обмен информацией………………………………………………………. | 54 |
| 12.1. Обмен информацией между подразделениями……………………………. | 54 |
| 12.2. Корпоративные платформы для обмена информацией в области безопасности движения………………………………………………... | 54 |
| 12.3. Общественный контроль……………………………………………………. | 54 |
| ### 12.4. Организация и порядок проведения «Дня культуры безопасности движения»………………………………………………………………………….. | 55 |
| - Культура безопасности……………………………………………………... | 56 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….... | 57 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Матрица распределения ответственности за выполнение элементов и управляемых видов деятельности СМБД на различных уровнях……………………………………………………………… | 59 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Декларация о политике в области безопасности движения…………………………………………………………………………..... | 74 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Формы справочной и отчетной документации………... | 77 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Анализ состояния безопасности движения в подразделениях…………………………………………………………………… | 93 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Формы и порядок заполнения журналов (книг) инструктажей и собеседований по вопросам, связанным с обеспечением безопасности движения……………………………………………………………. | 100 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Положение о порядке организации, проведения аудитов в Центральной дирекции управления движением и её подразделениях……………………………………………………………….. | 102 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Система проведения факторного анализа в Центральной дирекции управления движением……………………………….. | 149 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Порядок оценки и применения результатов расчета предиктивного показателя интегрального риска в области безопасности движения на железнодорожной станции инфраструктуры ОАО «РЖД»……… | 191 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Форма анализа функционирования СМБД в Центральной дирекции/структурном подразделении…………………………. | 232 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Критерии оценки функционирования системы менеджмент безопасности движения…………………………………………….. | 235 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Критерии оценки функционирования производственных процессов в рамках проведения корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения………………… | 248 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Корректирующие и предупреждающие действия в хозяйстве перевозок по результатам допущенных нарушений безопасности движения…………………………………………….... | 250 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Чек-лист информирование и предоставление первичной документации по случаю нарушения безопасности движения…….. | 255 |
| ## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Положение о Паспорте доверия для коллективов железнодорожных станций Центральной дирекции управления движением…. | 257 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Положение об организации в Центральной дирекции управления движением работы по исполнению мер ревизорского реагирования………………………………………………………………………... | 280 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Порядок формирования отчета по самооценке уровня зрелости культуры безопасности………………………………………………….. | 286 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Положение о порядке проведения анализа и оценки влияния человеческого фактора на безопасность движения в подразделениях Центральной дирекции управления движением…………………………………. | 289 |

# Библиография*

| [1] | Стандарт СТО РЖД 02.053-2024 «Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 1 апреля 2024 г. № 831/р |
| --- | --- |
| [2] | Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 8 декабря 2015 г. № 2855/р |
| [3] | Стандарт СТО РЖД 02.050-2021 «Аудиты в системе менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Основные положения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2021 г. № 2998/р |
| [4] | Политика холдинга «РЖД» в области безопасности движения, утвержденная протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 22 марта 2017 г. № 12 |
| [5] | Методика внедрения СТО «РЖД» «Риск-менеджмент в организации обеспечения безопасности движения», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21 сентября 2011 г. № 2068р |
| [6] | Порядок применения индикаторов раннего предупреждения (обнаружения) риска безопасности движения в прогнозной модели состояния объектов и процессов на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2023 г. № 3103/р |
| [7] | Межгосударственный стандарт «Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте» ГОСТ 33433-2015 (введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и методологии от 4 декабря 2015 г. № 2108-ст) |
| [8] | Типовые требования по формированию факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 9 сентября 2022 г. № 2349/р |
| [9] | Положение об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р |
| [10] | Методические рекомендации по написанию технических заключений при расследовании нарушений безопасности движения», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 27 декабря 2019 г. № 3057/р |
| [11] | Положение об учете, расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием автоматизированной системы КАС АНТ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 6 сентября 2021 г. № 1915/р |
| [12] | Нормативы личного участия руководителей органа управления Центральной дирекции управления движением и её подразделений в организации обеспечения безопасности движения, утвержденные распоряжением Центральной дирекции управления движением от 17 апреля 2024 г. № ЦД-105/р |
| [13] | Методика формирования программы ресурсного обеспечения безопасности движения, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 6 декабря 2023 г. № 3103р |
| [14] | Порядок информирования о транспортных происшествиях или событиях в Центральной дирекции управления движением и ее структурных подразделений, утвержденный распоряжением Центральной дирекции управления движением от 27 июня 2023 г. № ЦД-171/р |
| [15] | Порядок оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных ситуациях, утвержденный распоряжением Центральной дирекции управления движением от 27 декабря 2023 г. № ЦД-344/р |
| [16] | Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики, утвержденные протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 30 мая 2008 г. № 48 |
| [17] | Положение о порядке функционирования органиков управления сил и средств ОАО «РЖД» в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 г. № 1217/р |
| [18] | Инструкция по проверке и оценке состояния функционирования региональных, территориальных и объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 8 июня 2018 г. № 1215р |
| [19] | Приказ Минтранса России от 8 августа 2023 г. № 272 «Об установлении Порядка проведения профессионального отбора лиц, принимаемых на работу, связанную с движением поездов и маневровой работой, их психофизиологических качеств и профессиональной пригодности к такой работе, а также Порядка психофизиологического обследования лиц, принимаемых на работу, связанную с движением поездов и маневровой работой, и работников, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов и маневровой работой» |
| [20] | Положение о единовременном вознаграждении работников структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» за обеспечение безопасности движения и вклад в культуру безопасности, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 26 мая 2023 г. № 1293/р |
| [21] | Методика проведения рейтинговой оценки структурных подразделений филиалов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 7 февраля 2017 г. № 249/р |
| [22] | Приказ Департамента социального развития ОАО «РЖД» от 21 августа 2025 г. № ЦСР-110 «Об утверждении справочника значимых достижений ОАО «РЖД» |
| [23] | Порядок назначения развивающих мероприятий для профессионального развития работников ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 19 сентября 2024 г. № 2289/р |
| [24] | Положение о проведении аттестации работников Центральной дирекции управления движением, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июля 2025 г. № 247/р |
| [25] | Положение о технической учебе работников Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением Центральной дирекции управления движением от 25 ноября 2019 г. № ЦД-248/р |
| [26] | Положение о порядке проведения инструктажей предсменных работникам Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением Центральной дирекции управления движением от 27 июля 2017 г. № ЦД-215р |
| [27] | Порядок применения талонов предупреждения по безопасности движения, выдаваемых подразделениями Центральной дирекции управления движением, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 7 июля 2025 г. № 1470/р |
| [28] | Типовые требования к нормативам личного участия в обеспечении безопасности движения поездов руководителей отдельных филиалов ОАО «РЖД» и их структурных подразделений, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 1 февраля 2024 г. № 255/р |
| [29] | Методика оценки показателя гарантоспособности персонала в технических системах при организации перевозочного процесса, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 1 ноября 2024 г. № 2703/р |
| [30] | Положение об инструкторе по безопасности движения на железнодорожной станции Центра организации работы железнодорожных станций, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 12 января 2024 г. № 49/р |
| [31] | Положение о ревизоре движения Центральной дирекции управления движением, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2017 г. № 2838/р |
| [32] | Порядок ведения на инфраструктуре ОАО «РЖД» служебных переговоров при организации движения поездов и маневровой работы, закреплении подвижного состава, а также контроля за его исполнением, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 22 марта 2023 г. № 697/р |
| [33] | Порядок пользования системой документированной регистрации служебных переговоров в диспетчерских центрах управления перевозками и на железнодорожных станциях, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28 апреля 2022 г. № 1178/р |
| [34] | Правила учета, маркировки (клеймения), выдачи и хранения тормозных башмаков в подразделениях Центральной дирекции управления движением, утвержденное распоряжением Центральной дирекции управления движением от 8 июня 2021 г. № ЦД-169/р |
| [35] | Положение об организации и проведении в ОАО «РЖД» комиссионных осмотров железнодорожных станций, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2019 г. № 1718/р |
| [36] | Методические рекомендации по оценке зрелости культуры безопасности в холдинге ОАО «РЖД», утверждённые распоряжением ОАО «РЖД» от 7 декабря 2018 г. № 2625/р |
| [37] | Инструкция по составлению техническо-распорядительного акта железнодорожной станции и приложений к нему в ОАО «РЖД», утверждённая распоряжением ОАО «РЖД» от 15 июня 2023 г. № 1462/р |
| [38] | Порядок разработки, согласования и утверждения в ОАО «РЖД» инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожном пути необщего пользования, а также железнодорожном пути, находящемся в ведении функционального филиала или структурного подразделения ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. № 2859/р |
| [39] | Положение о корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2023 г. № 618/р |
| [40] | Распоряжение ОАО «РЖД» от 22 ноября 2024 г. № 2888/р «О самостоятельной оценке соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» |
| [41] | Методические рекомендации проведения процедуры подтверждения соответствия обязательным требованиям, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД от 17 октября 2023 г. № 2872/р |
| [42] | Положение о мерах ревизорского реагирования, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 28 ноября 2022 г. № 3110р |
| [43] | Порядок подачи (выхода) локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования и с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования, утвержденный приказом МПС России от 18 июня 2003 г. № 26 |
| [44] | Порядок реализации контроля допуска работниками железнодорожных станций на инфраструктуру ОАО «РЖД» локомотивов, специального самоходного подвижного состава, моторвагонного подвижного состава, а также работников смежных подразделений к руководству маневровой работой, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 9 августа 2023 г. № 2014/р |
| [45] | Порядок назначения ответственных работников подразделений ОАО «РЖД» к производству маневров с хозяйственными поездами, специальным самоходным подвижным составом и диагностическими средствами на железнодорожных путях станций, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 10 марта 2023 г. № 545/р |
| [46] | Правила реализации в холдинге «РЖД» системных мер, по соблюдению обязательных требований, направленных на обеспечение безопасности движения, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 4 сентября 2025 г. № 1888р |
| [47] | Требования к применению барьерных функций и логических контролей в автоматизированных системах ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 31 марта 2023 г. № 794/р |
| [48] | Положение об общественном контроле за обеспечением безопасности движения поездов и эксплуатации железнодорожного транспорта в ОАО «РЖД», утвержденное генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Белозеровым О.В. 10 февраля 2023 г. № 205 |
| [49] | Положение о Дне культуры безопасности движения, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июня 2020 г. № 1177/р |
| [50] | Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 декабря 2022 г. № 3515/р «Об утверждении периодичности профессионального развития рабочих и служащих» |
| [51] | Правила организации подготовки и профессионального развития персонала ОАО «РЖД», утвержденные ОАО «РЖД» от 5 апреля 2021 г. № 493 |
| [52] | Перечень должностей руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности перевозочного процесса, для которых установлена периодичность повышения квалификации, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2021 г. № 3044/р |
| [53] | Чек-листы самостоятельной оценки соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 4 декабря 2024 г. № 2986/р |
| [54] | Правила эксплуатации железнодорожной радиосвязи ОАО «РЖД», утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 7 апреля 2025 г. № 761/р |
| [55] | Положение об обучении и развитии руководителей и специалистов ОАО «РЖД», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 9 июня 2020 г. № 1241/р |
| [56] | Стандарт СТО РЖД 02.054-2024 «Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Анализ, оценка и методы влияния на безопасность движения человеческого фактора», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2024 г. № 3387/р |
| [57] | ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения» |
| [58] | Положение о допуске локомотивов и локомотивных бригад сторонних организаций с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 11 сентября 2017г. № 1852р |
| [59] | Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденные протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 5 апреля 1996 г. № 15 |
| [60] | Положение о культуре безопасности в холдинге «РЖД», утверждённое распоряжением ОАО «РЖД» от 1 июня 2020 г. № 1181/р |
| [61] | Политика холдинга «РЖД» в области культуры безопасности утвержденная протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 12 мая 2025 г. № 31утвержденная протоколом заседания правления ОАО «РЖД» от 12 мая 2025 г. № 31 |
| [62] | Методика формирования показателей факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 5 мая 2025 г. № 956/р |
| [63] | Стандарт СТО РЖД 02.038-2025 «Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Управление рисками при обеспечении безопасности движения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2025 г. № 1162/р |
| [64] | Приказ Минтранса России от 8 апреля 2024 года № 113 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта» |
| [65] | Положение об организации работы с замечаниями работников Центральной дирекции управления движением в автоматизированной системе учета, утвержденное распоряжением Центральной дирекции управления движением от 10 октября 2025 г. № ЦД-330/р |
| [66] | Положение об организации работы с замечаниями работников ОАО «РЖД» в автоматизированной системе учета, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 15 марта 2021 г. № 513/р |
| [67] | Порядок организации внутреннего контроля обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в холдинге «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 11 декабря 2019 г. № 2830/р |
| [68] | Порядок категорирования деятельности функциональных филиалов ОАО «РЖД» и их подразделений по группам внутреннего контроля обеспечения безопасности движения, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 24 ноября 2023 г. № 2962/р |
| [69] | Типовой технологический процесс работы сортировочной станции, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 26 июня 2023 г. № 1588/р |
| [70] | Методика оценки обеспеченности технологического процесса персоналом в Центральной дирекции управления движением, утвержденная распоряжением Центральной дирекции управления движением от 14 июля 2025 г. № ЦД-255/р |
| [71] | Порядок контроля выполнения регламента служебных переговоров в Центральной дирекции управления движением Дирекции тяги и их структурных подразделениях, утвержденный распоряжением Центральной дирекции управления движением от 28 ноября 2025 г. № ЦД-373/р |
| [72] | Порядок разработки, согласования, утверждения и ведения технологических карт работы промежуточных железнодорожных станций ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 7 августа 2024 г. № 1660/р |
| [73] | СТО РЖД 1.02.514.3-2014 «Аудиты в системе менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Требования, предъявляемые к аудиторам», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 23 декабря 2014 г. № 3078р. |
| [74] | Методика оценки рисков, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на ответственности диспетчерских центров управления перевозками, утвержденная распоряжением Центральной дирекции от 25 мая 2020 г. № ЦД-136/р |
| [75] | Порядок оформления, регистрации, учета и контроля исполнения мер ревизорского реагирования, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 30 декабря 2022 г. № 3600/р |
| [76] | Методические указания по организации и проведению комплексных аудитов внутреннего контура подразделений производственного блока ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 28 марта 2022 г. № 759/р |

* Действие ссылочных документов подлежит проверке в единой информационной базе ОАО «РЖД». Если ссылочный документ заменен (изменен), то следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку

1. Общие положения

- Положение по функционированию системы менеджмента безопасности движения в Центральной дирекции управления движением 
(далее - Положение СМБД) определяет:

требования к процедурам, действиям и мероприятиям, осуществляемым 
в Центральной дирекции управления движением (далее – Центральная дирекция) и ее подразделениях для обеспечения выполнения обязательных требований в области безопасности движения поездов, содержащимся 
в нормативных актах Российской Федерации и нормативных документах ОАО «РЖД» (далее – обязательные требования);

основные системные меры, реализуемые в Центральной дирекции 
и ее подразделениях, направленные на достижение установленного уровня безопасности движения и профилактику нарушений.

Положение СМБД распространяется на все уровни управления Центральной дирекции.

- Цели настоящего Положения:

построение на всех уровнях управления эффективной системы 
по своевременному выявлению и оценке уровня риска возникновения случаев нарушения безопасности движения при организации перевозочного процесса;

определение основных подходов по управлению уровнем риска возникновения случаев нарушения безопасности движения при осуществлении перевозочного процесса.

- Задачами функционирования СМБД являются:

выполнение установленных показателей в вопросах обеспечения безопасности движения поездов;

эффективное взаимодействие подразделений Центральной дирекции 
(на всех уровнях управления) с другими подразделениями, обеспечивающими перевозочный процесс, для достижения заданного уровня безопасности движения;

соблюдение обязательных требований при осуществлении перевозочного процесса.

- Система менеджмента безопасности движения (далее - СМБД) 
в Центральной дирекции и ее подразделениях включает 11 элементов:

политика и цели;

планирование и обеспечение ресурсами;

менеджмент риска;

менеджмент расследований;

менеджмент чрезвычайных ситуаций;

гарантоспособность работника;

внутренний контроль;

соответствие обязательным требованиям;

управление несоответствиями;

документирование информации;

обмен информацией.

- Практическое применение элементов СМБД в Центральной дирекции 
и ее подразделениях обеспечивается через реализацию:

по элементу «Политика и цели»:

ознакомление работников с Политикой холдинга ОАО «РЖД» в области безопасности движения и Декларацией о политике в области безопасности движения Центральной дирекции;

участие подразделений в процедурах корпоративной сертификации получения Паспортов доверия, а также самооценка и принятие декларации 
о соответствии подразделения обязательным требованиям;

установление целевых показателей в области безопасности движения 
и их декомпозиция на все подразделения.

по элементу «Планирование и обеспечение ресурсами»:

формирование программ по обеспечению функциональной безопасности и управлению рисками и их ресурсное обеспечение;

формирование комплексных программ по взаимодействию 
с подразделениями, обеспечивающими перевозочный процесс, направленных на решение задач в вопросах обеспечения безопасности движения (выправка продольных профилей станционных путей, автоматизация процессов и т.п.).

по элементу «Менеджмент риска»:

формирование с установленной периодичностью и обработка результатов анализа по безопасности движения, факторного анализа и предиктивного показателя уровня интегральных рисков, оценки влияния человеческого фактора на безопасность движения;

определение комплекса мер направленных на исключение (снижение) уровня риска.

по элементу «Менеджмент расследований»:

учет случаев нарушения безопасности движения и отказов в работе технических средств, исключение фактов сокрытия;

расследование случаев нарушения безопасности движения и отказов 
в работе технических средств, установление в рамках расследования всех нарушений обязательных требований, а также определение основных 
и системных причин их возникновения;

учет и анализ допущенных нарушений, выявленных в рамках расследования событий и отказов в работе технических средств (с учетом нарушений работников ДЦУП и станций, отраженных в технических заключениях по ответственности других хозяйств);

разработка (актуализация) и реализация мероприятий, направленных 
на исключение повторяемости нарушений безопасности движения.

по элементу «Менеджмент чрезвычайных ситуаций»:

организация работы комиссий (участие в работе комиссий) 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация обучения работников порядку действий в аварийных 
и нестандартных ситуациях;

обеспечение рабочих мест актуальными схемами оповещения 
при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуаций, угрозах (возникновении) актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, предусмотренных аварийными карточками (в т.ч. из имущества гражданской обороны);

рассмотрение соблюдения установленных нормативов на подъем 
и пропуск по участку пожарных (восстановительных) поездов (по каждому случаю).

по элементу «Гарантоспособность работника»:

обучение и получение работником свидетельства о присвоении квалификации;

стажировка работников;

аттестация и проверка практических навыков выполнения должностных обязанностей, в том числе при возникновении нестандартных ситуаций, перед допуском работника к самостоятельной работе;

обеспечение условий труда работников;

периодические проверки выполнения работниками должностных обязанностей и соблюдения обязательных требований, определение области недостаточных знаний и западающих навыков у работников;

организация технического обучения и инструктажей.

по элементу «Внутренний контроль»:

проведение проверок (аудитов) подразделений по вопросам обеспечения безопасности движения;

выверка техническо-распорядительных актов железнодорожных станций и приложений к ним, местных инструкций;

проведение комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций;

проведение проверок готовности объектов инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях;

выполнение нормативов личного участия руководителей в обеспечении безопасности движения поездов.

по элементу «Соответствие обязательным требованиям»:

реализация программ по приведение объектов инфраструктуры станций 
к требованиям ПТЭ РФ;

корпоративная сертификация структурных подразделений (станций, Центров) в области безопасности движения;

получение коллективами станций Паспортов доверия.

по элементу «Управление несоответствиями»:

выполнение процедуры допуска подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД», в том числе реализация функций логического контроля 
в информационных системах;

выполнение процедуры допуска персонала для выполнения работ 
на инфраструктуре ОАО «РЖД», в том числе реализация функций логического контроля в информационных системах;

реализация программ по обеспечению функциональной безопасности 
и управлению рисками, комплексных программ,   планов мероприятий (дорожных карт) в области обеспечения безопасности движения по устранению выявленных несоответствий;

контроль качества поставляемой продукции (тормозных башмаков и т.п.);

выполнение мер ревизорского реагирования;

реализация функций логического контроля в информационных системах;

выезд рабочих групп из числа руководителей (специалистов) Центральной дирекции (Дирекций, Центров) в подразделения для оказания практической помощи в управлении рисками.

по элементу «Документирование информации»:

оформление результатов проверок (аудитов), проведенных совещаний 
и  технических занятий (ввод в автоматизированные системы при их наличии);

регистрация информации в области безопасности движения, подлежащей учету;

ведение актуального реестра нормативных документов в вопросах обеспечения безопасности движения (центральный и региональный уровень).

по элементу «Обмен информацией»:

размещение информационных стендов с актуальной информацией 
по вопросам обеспечения безопасности движения на рабочих местах, классах технического обучения  и залах проведения планерных совещаний (допускается наличие совмещенных стендов по вопросам безопасности движения, охраны труда, эксплуатационной работе, в том числе в электронном виде);

ведение корпоративных сайтов и мессенджеров по вопросам обеспечения безопасности движения;

проведение рабочих собраний, школ передового опыта, технико-технологических советов и семинаров по вопросам обеспечения безопасности движения;

организация эффективной системы общественного контроля 
и формирование сообщества лидеров культуры безопасности;

обеспечение ввода и расследования замечаний в автоматизированной системе (АСУ З);

организация и проведение «Дней культуры безопасности движения».

- Матрица распределения ответственности за выполнение элементов 
и управляемых видов деятельности СМБД на различных уровнях управления, приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

2. Политика и цели в области безопасности движения

- Центральная дирекция принимает политику холдинга «РЖД» 
в области безопасности движения [4], подтверждает своими действиями приверженность принципу постоянного совершенствования результатов деятельности компании ОАО «РЖД» в области безопасности движения.

- На основании Политики в области безопасности движения, 
в Центральной дирекции утверждена Декларация о политике в области безопасности движения (приложение № 2 к настоящему Положению).

- Ознакомление с Декларацией работников, связанных с движением поездов и маневровой работой, осуществляет под подпись руководитель подразделения, в котором проходит стажировку вновь принятый работник (станция или диспетчерский центр).

- На заседании Правления ОАО «РЖД» ежегодно определяются количественные и качественные цели в области безопасности движения 
для Центральной дирекции.

В виде количественных целей принимаются:

количество транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (для Дирекций1, ЦУПВП1, Центров3, 
станций – структурных подразделений3, линейных станций3);

допустимый уровень риска – предельная частота нарушений безопасности движения в период времени и предельный размер ущерба 
в рублях (согласно [5] для идентифицированных видов нарушений безопасности движения по Центральной дирекции4);

количество отказов технических средств 1 и 2 категорий 
по ответственности работников подразделений Центральной дирекции 
в абсолютных значениях1.

В виде качественных целей принимаются:

уровень безопасности движения – отношение абсолютного количества транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил эксплуатации железнодорожного транспорта, к линейному пробегу локомотивов в поездной и маневровой работе и пробегу моторвагонного подвижного состава во всех видах движения (для Дирекций1, ЦУПВП1);

удельное время задержек поездов по причине отказов в работе технических средств – отношение времени задержек поездов, вызванных отказами технических средств 1 и 2 категорий, к линейному пробегу локомотивов в голове поездов и пробегу моторвагонного подвижного состава во всех видах движения (для Центральной дирекции2).

В виде дополнительных количественных и качественных целей 
по решению руководителя подразделения могут быть приняты и другие показатели.

- С учетом заданных Правлением ОАО «РЖД» параметров ежегодно распоряжением по Центральной дирекции задаются целевые показатели 
для Дирекций и ЦУПВП с разбивкой по кварталам.

Дирекции осуществляют декомпозицию заданного Центральной дирекцией целевого показателя и своим распоряжением доводят до структурных подразделений.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 16]

- Реализация функциональной безопасности в региональных дирекциях осуществляется за счет выполнения заданных целевых показателей по количеству случаев нарушения безопасности движения, производственного травматизма и отказов технических средств допущенных по ответственности работников вверенных подразделений.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 17]

Ответственными за указанный показатель являются заместитель начальника дирекции по безопасности движения, главный инженер и другие руководители региональных дирекций, в соответствии с локальными приказами по распределению должностных обязанностей.

__________________

1 - устанавливается распорядительным документом Центральной дирекции,

2 - показатель устанавливает Департамент технической политики ОАО «РЖД»

# 3. Планирование и обеспечение ресурсами

- На основе анализа по безопасности движения за прошедший год, а также результатов оценки уровня рисков за IV квартал (факторный анализ и предиктивный показатель интегрального уровня риска) в  Центральной дирекции ежегодно (до 15 февраля) разрабатывается и утверждается годовая программа профилактических мероприятий, направленных на соблюдение обязательных требований, приведенных в ПТЭ (далее – Программа мероприятий ЦД), направленная на достижение количественных и качественных показателей безопасности движения, соблюдение обязательных требований приведенных в Правилах технической эксплуатации железных дорог РФ (далее – ПТЭ) и целей СМБД.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 18]

- В региональных Дирекциях, ЦУПВП на основе анализа по безопасности движения Центральной дирекции за прошедший год, справочной информации по безопасности движения, результатов оценки уровня рисков за IV квартал (факторный анализ и предиктивный показатель уровня риска), Программы мероприятий ЦД и мероприятий запланированных РЦКУ, ежегодно (до 20 февраля) разрабатывается и утверждается годовая программа профилактических мероприятий, направленных на соблюдение обязательных требований, приведенных в ПТЭ (далее – Программа мероприятий Д (ЦУПВП)).  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 19]

- В Центрах на основе анализа по безопасности движения Центральной дирекции за прошедший год, справочной информации по безопасности движения, результатов оценки уровня рисков за IV квартал (факторный анализ и предиктивный показатель уровня риска), Программы мероприятий Д и мероприятий запланированных РЦКУ, ежегодно (до 25 февраля) разрабатывается и утверждается годовая программа профилактических мероприятий, направленных на соблюдение обязательных требований, приведенных в ПТЭ (далее – Программа мероприятий ДЦС).  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 20]

- Программы мероприятий ЦД, Д, ДЦС должны включать в себя:  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 21]

цели и задачи проведения профилактической работы по обеспечению требований ПТЭ при эксплуатации объектов, а так же в действиях персонала при организации перевозочного процесса;

краткий анализ текущего состояния, включая, описание ключевых, наиболее значимых рисков неисполнения требований ПТЭ и динамики их изменения за отчетный год;

целевые показатели результативности и эффективности мероприятия мероприятий Программы на текущий год;

перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий;

план-график конкретных профилактических мероприятий.

- Программы мероприятий ЦД, ЦУПВП, Д и ДЦС утверждаются соответствующим распоряжением (по кругу ведения), в котором назначаются лица, ответственные за периодический мониторинг соблюдения сроков и качества реализации мероприятий.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 22]

Рассмотрение сроков и качества выполнения Программ мероприятий 
(по кругу ведения) осуществляется:

начальником Центра – ежемесячно;

начальником Дирекции – ежеквартально;

первым заместителем начальника ЦУПВП – ежемесячно;

заместителем начальника Центральный дирекции (по безопасности движения) – ежеквартально.

Программы мероприятий ЦД, Д и ДЦС являются основным инструментом по управлению риском в соответствующем подразделении.

По результатам обработки результатов факторного анализа 
и интегрального риска, рассмотрения анализа по безопасности движения 
за истекший период и причинно-следственных связей по допущенным случаям нарушения безопасности движения, определяется (экспертно) достаточность профилактических мер предусмотренных Программами мероприятий ЦД, Д 
и ДЦС (по кругу ведения). При необходимости вносятся соответствующие изменения или даются отдельные поручения (могут отражаться в протоколе, поручении по результатам рассмотрения, направляться телеграммой).

- В целях обеспечения надежности перевозок на заданном уровне 
в Центральной дирекции должен быть разработан годовой план повышения надежности технических средств, снижения технологических нарушений 
и их влияния на перевозочный процесс для Дирекций и ЦУПВП. Формирование плана возлагается на главного инженера Центральной дирекции.

- Указанные планы в Дирекциях детализируются до уровня структурных и линейных (при необходимости) подразделений.

- Выполнение плана рассматривается:

на заседании комиссии Центральной дирекции по организации системы планирования, рассмотрения и контроля выполнения мероприятий 
по повышению надежности технических средств, снижения технологических нарушений и их влияния на перевозочный процесс – ежеквартально;

главным инженером Дирекции – ежемесячно;

первым заместителем начальника Центра – ежемесячно.

- На корпоративном уровне управления ежегодно для решения задач холдинга «РЖД» по достижению приемлемой величины допустимого риска 
с интеграцией мероприятий в существующие бизнес-процессы составляется программа безопасности движения по снижению уровня риска 
на инфраструктуре ОАО «РЖД» (далее – программа ресурсного обеспечения).

Программа ресурсного обеспечения включает в себя мероприятия, сформированные на основе анализа причин возникновения нарушений безопасности движения, а также индикаторов раннего предупреждения риска 
и реализуется за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД» [13].

- Ход реализации инвестиционных мероприятий (где Центральная дирекция выступает управляющим проектом), направленных на повышение уровня безопасности движения (автоматизация роспуска вагонов 
на сортировочных горках, установка сбрасывающих, предохранительных устройств), а также программы ресурсного обеспечения рассматривается:

главным инженером Центральной дирекции – ежеквартально;

главным инженером Дирекции – ежеквартально.

- Для решения задач по исключению рисков возникновения случаев нарушения безопасности движения на стыке взаимодействия различных подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс, Центральной дирекцией, исходя из текущей потребности, формируются (инициируется формирование) комплексных программ.

Порядок их ресурсного обеспечения и периодичность рассмотрения регламентируется распоряжениями об их утверждении.

# 4. Менеджмент риска

- Основными инструментами своевременного выявления и оценки уровня риска возникновения случаев нарушения безопасности движения 
в Центральной дирекции, Дирекции и Центре являются:

анализ по безопасности движения ЦД за истекший период, формируемый с учетом сведений (справочной информации) о нарушениях работников подразделений Дирекций и Центров, отмеченных в технических заключениях по ответственности подразделений других филиалов ОАО «РЖД» (формируется по кругу ведения ежеквартально);  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 23]

факторный анализ уровня рисков (формируется ЦЧС ежеквартально 
для Дирекций, Центров и станций);

предиктивный показатель интегрального уровня риска в области безопасности движения на железнодорожной станции (формируется ЦЧС ежеквартально для станций внеклассных, 1 и 2 класса с учетом оценки уровня риска по всем подразделениям, обеспечивающим перевозочный процесс);

индикаторы раннего предупреждения (формируются ЦЧС ежеквартально для Центральной дирекции).

Применение инструмента оценки индикаторов раннего предупреждения базируется на требованиях [6].

Применение инструмента факторного анализа рисков базируется 
на требованиях [7], [8].

Применение факторного анализа рисков нарушений безопасности движения, индикаторов раннего предупреждения и системы оценки и расчета предиктивного показателя интегрального риска в области безопасности движения в границах станций указано в приложениях № 7, 8 
к настоящему Положению.

- В Центральной дирекции ежегодно формируется и утверждается 
в месяце, предшествующему календарному году, заместителем начальника Центральной дирекции (по развитию) реестр рисков в области безопасности движения, который отражается в автоматизированной системе формирования отчетности по рискам АСФОР.

Дирекции, ЦУПВП, Центры в своей деятельности руководствуются данным реестром рисков.

- В Центральной дирекции ежеквартально в рамках анализа состояния безопасности движения проводится анализ срабатывания индикаторов риска нарушений обязательных требований (приведенных в [64]), при осуществлении федерального и государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта. Срабатывание индикаторов риска указываются в ежеквартальном анализе по безопасности движения на основе представленных данных региональными Дирекциями.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 24]

Индикаторы риска нарушений обязательных требований, при осуществлении федерального и государственного  контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта ежеквартально рассматриваются на селекторном совещании под председательством заместителя начальника Центральной дирекции (по безопасности движения) с выборочным заслушиванием руководителей региональных дирекций и Центров о проводимой работе 
и взаимодействию с органами Ространснадзора.

По результатам рассмотрения могут применяться следующие методы реагирования:

- корректировка годовых мероприятий по обеспечению безопасности движения;

- корректировка плана проведения аудитов Центральной дирекции 
и региональных дирекций;

- проведение внеплановых аудитов процессов в региональных дирекциях и их подразделениях.

# 5. Менеджмент расследований

5.1. Порядок информирования о допущенных случаях нарушений безопасности движения, первичных действий руководителей

- Порядок информирования о допущенных нарушениях безопасности движения в подразделениях Центральной дирекции установлен [14].

На основании этого распоряжения руководителями ЦУПВП, Дирекций устанавливается порядок оповещения причастных с учетом местных условий. Допускается определение порядка оповещения в локальных нормативных актах железной дороги.

- Информирование и предоставление первичной документации 
по случаю нарушения безопасности движения в Центральной дирекции управления движением проводится в соответствии с чек-листом, приведенном 
в приложении № 13 настоящего положения.

- Первоначальная информация о допущенном нарушении безопасности движения должна содержать дату, время, место возникновения, обстоятельства и последствия нарушения безопасности движения, выявленные на момент информирования.

- О допущенном нарушении безопасности движения начальник станции обязан в течение 15 минут передать информацию начальнику Центра 
(для Калининградской дирекции начальнику дирекции), заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению, для Калининградской дирекции первому заместителю начальника железной дороги), заместителю главного ревизора по безопасности движения 
(по территориальному управлению, для Калининградской дирекции заместителю начальника железной дороги - главному ревизору по безопасности движения поездов).

- Диспетчер поездной незамедлительно информирует диспетчера 
по управлению перевозками (по району управления), который в свою очередь незамедлительно передает информацию старшему диспетчеру по управлению перевозками. Последний, получив первоначальную информацию о нарушении безопасности движения, в течение 15 минут передает её начальнику Дирекции, заместителю начальника Дирекции (по безопасности движения), региональному диспетчеру Центра управления перевозками Центральной дирекции, главному диспетчеру Центра управления перевозками Центральной дирекции.

- Получив информацию о случае нарушения безопасности движения допущенного в границах железнодорожной станции и прилегающих перегонах, начальник станции обязан:

передать информацию в соответствии с порядком, установленным Центральной дирекцией и железной дорогой;

немедленно прибыть на станцию (если иное не предусмотрено оперативным приказом или распоряжением руководителя железной дороги) 
и обеспечить оперативную явку на станцию заместителей начальника станции (или лиц, их замещающих) при необходимости свободных от дежурства сменных работников для оказания практической помощи в организации движения поездов и участия в расследовании;

определить количество единиц сошедшего подвижного состава, длину поврежденного пути, контактной сети, устройств ЖАТ, возможность пропуска поездов по смежным путям;

выяснить у машиниста локомотива (на основании перевозочных документов) о наличии в составе вагонов с опасными грузами, количество опасного груза в зоне аварийной ситуации, а также номера аварийных карточек.

В случае, если в составе есть вагоны с опасными грузами, порядок действий работников, участвующих в ликвидации последствий происшествия, должен осуществляться в соответствии с аварийными карточками.

В случае пожара - вызвать подразделения пожарной охраны, 
а при наличии пострадавших - работников ближайшего к месту происшествия государственного учреждения здравоохранения и местных медицинских учреждений и продублировать информацию о пострадавших в региональную Дирекцию здравоохранения на железной дороге.

До начала производства восстановительных работ обеспечить фото (видео) съемку общего вида последствий, в том числе повреждений железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры 
ОАО «РЖД», положения деталей и узлов подвижного состава, средств крепления грузов, деталей и механизмов, обнаруженных посторонних предметов.

Обеспечить сохранение аудиофайлов с приборов регистрации служебных переговоров, имеющих отношение к допущенному случаю, а так же провести опрос причастных работников, в том числе работников смежных хозяйств 
о произведенных ими действиях непосредственно перед возникновением события.

- На начальника станции, в границах которой допущено нарушение безопасности движения, возлагаются обязанности по организации сбора первичной информации о допущенном случае.

- Получив информацию о случае нарушения безопасности движения, допущенного в границах железнодорожной станции и прилегающих перегонах начальник Центра обязан:

передать информацию в соответствии с порядком, установленным распорядительным документом железной дороги;

немедленно прибыть в Центр (если иное не предусмотрено оперативным приказом или распоряжением руководителя железной дороги) 
и обеспечить оперативную явку в Центр необходимых для участия 
в расследовании руководителей и специалистов Центра (лиц, их замечающих);

направить на станцию (станции, ограничивающие перегон) для оказания практической помощи в организации движения поездов и участия 
в расследовании руководителей Центра или инструктора по безопасности движения (ДНЧ).

- На начальника Центра, в границах которого допущен случай нарушения безопасности движения, возлагаются обязанности по подготовке обобщенной информации и необходимой документации о допущенном случае.

- Получив информацию о случае нарушения безопасности движения, допущенного в границах железнодорожной станции и прилегающих перегонах начальник  Дирекции (ЦУПВП) обязан:

немедленно прибыть на рабочее место диспетчера поездного (если иное не предусмотрено оперативным приказом или распоряжением руководителя железной дороги) и обеспечить оперативную явку руководителей Дирекции, ДЦУП (ЦУПВП) для оказания практической помощи диспетчеру поездному 
в ликвидации последствий и участия в расследования случая;

при необходимости направить на станцию руководителей и специалистов Дирекции (ЦУПВП) или лиц, их замечающих.

- В течение 1 часа в Дирекции должна быть собрана и передана 
в Центральную дирекцию первоначальная документация, а в течение 
6 часов – расширенный пакет документации по нарушению безопасности движения согласно чек-листу приведенному в приложении № 3 к настоящему Положению.

5.2. Порядок расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения

- Порядок расследования транспортных происшествий 
и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта установлен требованиями [9], [10].

5.3. Порядок расследования отказов технических средств

- Оповещение об отказе в работе технического средства формируется 
в системе в Комплексной автоматизированной системе учета, контроля устранения отказов в работе технических средств и анализа 
их надежности (далее – КАС АНТ) на основе первичной информации 
о нарушении работоспособности технического средства.

- Каждый случай отказа в работе технического средства оперативно отнесенного за подразделением Центральной дирекции должен быть расследован в течение 96 часов.

- В случае установления ответственности работников хозяйства перевозок, за отказ в работе технического средства ответственный руководитель ДЦС, ДЦУП, ЦУПВП обязан оформить результаты расследования в системе КАС АНТ.

- В случае, когда в результате расследования установлена ответственность другого подразделения, ответственный руководитель ДЦС, ДЦУП, ЦУПВП обязан перенаправить в системе КАС АНТ оповещение 
об отказе в работе технического средства на указанное подразделение 
с приложением необходимых материалов.

- Порядок учета в системе КАС АНТ случаев отказов в работе технических средств и их служебного расследования в ОАО «РЖД» установлен [11].

5.4. Учет случаев нарушений безопасности движения 
и отказов в работе технических средств

- Учет случаев нарушений безопасности движения и отказов 
в работе технических средств, отнесенных на ответственность работников Центральной дирекции, осуществляется в автоматизированных системах 
АС РБ (подсистема НБД) и КАС АНТ (соответственно).

- Дополнительно учет случаев нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств, отнесенных на ответственность работников Центральной дирекции, ведется в анализе состояния безопасности движения ЦД.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 26]

6. Менеджмент чрезвычайных ситуаций

- Порядок информирования дежурно-диспетчерского персонала станций и ДЦУП (ЦУПВП) о возникновении чрезвычайных ситуаций устанавливается локальными распорядительными документами железной дороги. Схемы оповещения размещаются на рабочих местах причастных работников.

6.1. Порядок действий оперативного персонала при возникновении аварийных ситуаций

- Организация проведения и выполнения аварийно-восстановительных работ производится в соответствии с [15], [59], а также локальными инструкциями по организации аварийно-восстановительных работ, утверждаемыми руководителями железных дорог.

- Приоритетными направлениями в действиях работников станций 
и ДЦУП (ЦУПВП), руководителей Дирекции являются:

минимизация угроз жизни и здоровью людей;

минимизация вреда окружающей среде;

принятие оперативных мер к скорейшей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

принятие мер к скорейшему восстановлению движения;

принятие мер к оперативному управлению движением поездов 
на участке с учетом минимизации последствий эксплуатационных сбоев.

6.2. Порядок функционирования комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

- Объектовые комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ОКЧС) образуются на железнодорожных станциях по решению первого заместителя начальника железной дороги – председателя ОКЧС.

Критерии выбора и деятельность указанных комиссий регламентирована [17] и направлена на профилактическую работу по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при перевозке опасных грузов.

- В соответствии с [18] самостоятельная оценка (дистанционная проверка) осуществляется 1 раз в год в период с 15 декабря по 15 января председателем объектовой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на объектах инфраструктуры ОАО «РЖД» 
с заполнением проверочного листа и декларации соблюдения обязательных требований в области защиты населения и территории от ЧС природного 
и техногенного характера.

- Результаты самостоятельной оценки обобщаются в Дирекциях 
и направляются в Центральную дирекцию не позднее 31 января 
для формирования сводных данных.

Подробный порядок проведения оценки деятельности ОКЧС регламентирован [18].

- Комиссией Дирекции оценка деятельности ОКЧС проводится 1 раз 
в 2 года. Допускается проведение оценки в рамках аудита СМБД 
и/или процессов.

- Плановая проверка деятельности ОКЧС проводится 1 раз в 2 года комиссией Дирекции (начальника центра организации работы железнодорожных станций региональной дирекции управления движением) 
по чек-листу проверки. Допускается совмещение указанной проверки с аудитом в области обеспечения безопасности движения.

- По результатам оценки (проверки, аудита) разрабатываются (актуализируются) мероприятия, после утверждения которых, председателем ОКЧС обеспечивается их выполнение.

- В Центральной дирекции осуществляет ежеквартальное рассмотрение:

проводимой работы по повышению безопасности перевозки опасных грузов;

результатов деятельности комиссий ОКЧС;

выявленных нарушений при производстве маневровой работы 
с вагонами, загруженными опасными грузами;

нарушений в организации технической учебы по вопросам перевозок опасных грузов;

замечаний, выявленных при проверке технической документации, 
в части, касающейся перевозки опасных грузов;

нарушений порядка пропуска поездов с опасными грузами на станциях, 
в том числе в обход крупных железнодорожных узлов.

# 7. Гарантоспособность персонала

- Гарантоспособность персонала - это состояние, характеризующее уровень профессиональных знаний и умений, личностных характеристик и условий влияния внешней среды на коллектив подразделения ОАО «РЖД» при функционировании технической системы организации перевозочного процесса.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 25]

Обеспечение гарантоспособности работника - это комплекс направлений для работы с персоналом, способствующих повышению их поведенческих и профессиональных компетенций при обеспечении заданного уровня функционирования технической системы.

С целью соблюдения обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта для работников основных профессий Центральной дирекции определены основные принципы гарантированной безопасности движения, которые приведены в памятках по обеспечению гарантированной безопасности движения (приложение № 20 к настоящему положению).

Гарантоспособность персонала в Дирекциях и Центрах достигается за счет:

соблюдения установленных процедур обучения, стажировки, аттестации, а также проверки практических навыков исполнения должностных обязанностей, в том числе в нестандартных ситуациях, перед допуском к самостоятельной работе;

проведения периодических проверок исполнения должностных обязанностей работниками для выявления области недостаточных знаний и отсутствующих практических навыков;

организации инструктажей и технической учебы с работниками по выявленной области недостаточных знаний и отсутствующих практических навыков, а также их направления на повышение квалификации.

- С целью повышения эффективности системы управления безопасностью, а так же принятия комплекса мер направленных на повышение поведенческих и профессиональных компетенций персонала в Дирекциях, Центрах и на железнодорожных станциях – структурных подразделений проводится оценка уровня гарантоспособности персонала.

Оценка гарантоспособности персонала проводится по трем направлениям:

профессиональная надежность персонала;

цеховая культура подразделения;

функционирование технической системы.

Подробный порядок оценки гарантоспособности персонала, периодичность и сроки ее проведения определены в [29].

- В целях обеспечения гарантоспособности работников в Центральной дирекции применяется комплекс направлений (психофизиологическое обследование, аттестация, профессиональное развитие, оценка навыков и знаний, проведение инструктажей, индивидуальные собеседования, проведение рабочих собраний), способствующих повышению их корпоративных и профессиональных компетенций.

7.1. Психофизиологическое обследование

- В ходе приема на работу в подразделение  на основе корпоративных подходов проводится психофизиологическое обследование кандидатов 
(а также в дальнейшем принятого на работу сотрудника с заданной периодичностью согласно [19]).

- Одними из целей обследования являются:

определение индивидуальных особенностей кандидата на должность 
на предмет соответствия требованиям профессии;

реализация мероприятий, направленных на восстановление профессионально-важных функций работника.

- Перечень должностей и методика психофизиологического  тестирования определяется отдельными нормативными документами 
ОАО «РЖД» и Центральной дирекции.

7.2. Аттестация

- В Центральной дирекции, ЦУПВП, Дирекциях, Центрах, а также 
на станциях - структурных подразделениях функционирует система проведения аттестации работников, чья деятельность связана с движением поездов 
и маневровой работой.

- «Целью проведения аттестации работников является проверка знаний Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и изменений к ним, для допуска к выполнению работ, связанных 
с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД»

- Перечень должностей и порядок проведения первичной, внеочередной и периодической аттестации в Центральной дирекции предусмотрен [24]. В Дирекциях, ЦУПВП, Центрах, на станциях - структурных подразделениях локальными нормативными актами должны быть образованы собственные аттестационные комиссии.

- В целях экономии средств на командировочные расходы допускается для работников, место работы которых территориально удалено от места заседания аттестационной комиссии, проведение первичной, периодической 
и внеочередной аттестации в форме устного опроса удаленно с применением средств видеосвязи (при условии возможности визуальной идентификации аттестуемого работника). Проведение первичной аттестации на должность 
в автоматизированной системе не допускается.

7.3. Профессиональное развитие

- Периодичность и порядок профессионального развития руководителей, специалистов, рабочих и служащих установлена [50], [51], [52]:

- для работников станций, связанных с движением поездов и маневровой работой (дежурный стрелочного поста, кондуктор грузовых поездов, оператор сортировочной горки, регулировщик скорости движения вагонов, составитель поездов, сигналист), не реже одного раза в 3 года;

- для служащих, связанных с движением поездов и маневровой работой (оператор поста централизации, оператор при дежурном по станции, помощник составителя поездов, приемосдатчик груза и багажа, приемщик поездов), 
не реже одного раза в 5 лет;

- для руководителей и специалистов, связанных с обеспечением безопасности движения (начальник станции, дежурный по станции, дежурный по сортировочной горке, диспетчер маневровый, диспетчер поездной, диспетчер локомотивный, диспетчер по управлению перевозками), не реже одного раза в 5 лет;

Планы обучения составляются ежегодно в соответствии с [55].

- Отдельно, в соответствии с [23], должно быть организовано профессиональное развитие работников станций, ДЦУП, ЦУПВП, имеющих «западающие» профессиональные компетенции и/или по чьей ответственности были допущены нарушения безопасности движения, отказы в работе технических средств.

- Развивающее мероприятие в виде изучения курса в СДО работник проходит в течение трех месяцев от даты его назначения. Подтверждением изучения курса в СДО является сертификат о прохождении обучения.

- В случае если профессия (должность) работника входит в перечень профессий и должностей, подлежащих прохождению технической учебы, изучение курса в СДО может осуществляться в рамках технической учебы 
в соответствии с индивидуальным планом.

Техническая учеба проводится в целях обеспечения постоянного соответствия уровня профессиональных знаний, умений и навыков работников требованиям, предъявляемым к занимаемым ими должностям.

- Технические занятия с работниками должны проводиться 
со следующей периодичностью:

станций и ДЦУП (ЦУПВП), связанных с движением поездов 
и маневровой работой – ежемесячно;

с главными диспетчерами диспетчерских центров управления перевозками, дежурно-диспетчерским персоналом ЦУТР – ежеквартально;

с руководителями станций, инструкторами по безопасности движения Центров – ежеквартально.

Порядок проведения технической учебы в Центральной дирекции установлен [25].

- В отдельных случаях допускается применение альтернативного формата организации и проведения технической учебы, не предусмотренных настоящим Положением и [25] в рамках пилотных проектов на основании отдельного распорядительного документа Центральной дирекции управления движением.

7.4. Оценка навыков и знаний

- В целях реализации индивидуального подхода к развитию профессиональных компетенций работников, повышения уровня готовности дежурно-диспетчерского персонала ЦУПВП, ДЦУП и станций к выполнению операций безопасного приема-отправления поездов и производства маневровой работы, ежегодно (с января по апрель) проводится оценка уровня знаний 
и практических навыков действий дежурно-диспетчерского персонала, в том числе в нестандартных ситуациях.

- Оценка знаний и навыков осуществляется:

дежурных по станции, диспетчеров поездных – в рамках процедуры допуска к самостоятельной работе и далее ежегодно с января по март;

дежурных по сортировочной горки, операторов сортировочной горки – 
в рамках процедуры допуска к самостоятельной работе и далее ежегодно 
в апреле;

остальных работников, связанных с приготовлением маршрутов движения и закреплением подвижного состава – в рамках процедуры допуска 
к самостоятельной работе.

Оценка знаний и навыков проводится в индивидуальном формате непосредственно на рабочих местах. Для проведения оценки привлекаются эксперты из числа ДНЧ, ревизоров движения Дирекций (ЦУПВП) и др.

Подробный порядок и периодичность оценки знаний и навыков 
в подразделениях Центральной дирекции установлен [25].

7.5. Проведение инструктажей

- Целью проведения инструктажей по вопросам обеспечения безопасности движения поездов является поддержание знаний работников на уровне, достаточном для осуществления трудовой деятельности и повышение информированности о состоянии безопасности движения.

- На железнодорожных станциях, в ДЦУП, ЦУПВП по вопросам безопасности движения проводятся следующие виды инструктажей:

производственный инструктаж – проводится в случаях поступлении информации о допущенных случаях нарушений безопасности движения, выявленных нарушениях, при проведении проверок, ревизий и аудитах;

повторно-предупредительный инструктаж – проводится ежеквартально 
со всеми работниками, связанными с движением поездов и маневровой работой по наиболее значимым случаям нарушений безопасности движения, допущенных работниками Центральной дирекции за прошедший период.

предсменные инструктажи проводятся не менее одного раза 
в неделю руководителем смены станции (района управления), руководителем станции для профессий (должностей): диспетчер поездной, дежурный 
по станции, дежурный по сортировочной горке, составитель поездов, сигналист, регулировщик скорости движения вагонов, приемосдатчик груза 
и багажа, приемщик поездов.

- Инструктажи, проводятся под роспись и фиксируются 
в специальном журнале инструктажей (форма приведена в приложении 
№ 5 настоящему Положению).

Порядок организации и периодичность предсменного инструктажа определяется [26] и локальными нормативными актами Дирекции (ЦУПВП).

7.6. Индивидуальные собеседования

- Целью проведения индивидуальных собеседований является выявление проблемных вопросов, препятствующих обеспечению безопасности движения и надежности перевозочного процесса, повышение осознанности действий и уровня личной эффективности работника.

- Индивидуальные собеседования проводятся с работниками станций 
и диспетчерами поездными руководителями станций, Центров 
(для Калининградской дирекции – руководителем Дирекции), ДЦУП,  ЦУПВП. Для удаленных станций по решению руководителя Центра допускается проведение собеседования с применением корпоративных средств видеосвязи.

- Начальником станции индивидуальные собеседования проводятся:

при направлении работника станции на собеседование по выявленным нарушениям;

при наличии требований о проведении данной работы 
в распоряжениях (телеграммах, указаниях, поручениях и т.д.) ОАО «РЖД», Центральной дирекции, Дирекции, Центра;

перед назначением работников на должность (только для станций, являющихся структурными подразделениями);

с работниками, связанными с движением поездов, отнесенными 
в группу риска «2» (по факту попадания их в эту группу при расчете).

- Начальником Центра индивидуальные собеседования проводятся:

с руководителями и специалистами отделов Центра, начальниками станций и их заместителями (главными инженерами), инструкторами 
по безопасности движения (ДНЧ), дежурными по станции (внеклассных 
и первого класса), ДСПГ - перед назначением на должность;

с работниками станций при изъятии предупредительного талона 
по безопасности движения № 2;

выборочно с дежурными по станции, дежурными по сортировочной горке, составителями поездов, отнесенными в группу риска «2»;

при наличии требований о проведении данной работы 
в распоряжениях (телеграммах, указаниях, поручениях и т.д.) ОАО «РЖД», Центральной дирекции, Дирекции;

- Начальником ДЦУП (ЦУПВП) индивидуальные собеседования проводятся:

перед назначением на должность диспетчеров поездных;

при направлении работника ДЦУП на собеседование по выявленным нарушениям;

при наличии требований о проведении данной работы 
в распоряжениях (телеграммах, указаниях, поручениях и т.д.) ОАО «РЖД», Центральной дирекции, Дирекции;

с диспетчерами поездными отнесенными в группу риска «2».

- Результаты собеседований оформляются в специальной книге индивидуальных собеседований под подпись (при проведении собеседования 
с применением средств видеосвязи – с указанием цифровой платформы, 
с помощью которой производилось подключение).

7.7. Проведение рабочих собраний с коллективами

- Рабочие собрания с коллективами станций, ДЦУП (ЦУПВП) проводятся руководителями Дирекций, ЦУПВП, Центра с целью информирования работников об актуальных вопросах обеспечения безопасности движения, допущенных нарушениях безопасности движения 
и отказов в работе технических средств, технологических нарушений, повышения уровня культуры безопасности, а также получения обратной связи от работников по проблемным вопросам, требующих решения.

- Рабочие собрания проводятся согласно [12] в соответствии 
с утвержденными квартальными (полугодовыми) графиками не реже:

начальником дирекции (ЦУПВП) – одного раза в полугодие;

заместителями начальника Дирекции (кроме заместителя, курирующего вопросы экономики и финансов) – ежеквартально;

первым заместителем начальника ЦУПВП – ежемесячно;

начальником Центра, первым заместителем начальника Центра 
и заместителями, ведущими вопросы безопасности движения – одного раза 
в квартал.

- Периодичность проведения рабочих собраний другими руководителями, не указанными в [12], устанавливается локальными нормативными документами Дирекции, ЦУПВП соответственно.

- Рабочие собрания проводятся по графикам в коллективах станций 
и ДЦУП (ЦУПВП) не реже, чем один раз в полугодие. Рабочие собрания разрешается включать в комплекс мероприятий, проводимых в «Дни культуры безопасности движения».

- Для участия в «Днях культуры безопасности движения», рабочих собраниях в коллективах станций, а так же для решения вопросов, возникающих при организации производственного процесса, могут привлекаться общественные инспектора по безопасности движения, лидеры культуры безопасности, инструкторы по безопасности движения, ревизоры движения, а так же руководители и работники смежных хозяйств.

8. Внутренний контроль

8.1. Планирование профилактической работы руководителями подразделений

- Порядок организации и проведения профилактической работы руководителями Дирекции, ЦУПВП, Центров, а также станций в вопросах обеспечения безопасности движения и надежности перевозочного процесса проводится в соответствии с [12], [28], а также локальными нормативными документами Дирекции (ЦУПВП).

- Планирование работы руководителей Дирекций, ЦУПВП, Центра 
и железнодорожных станций – структурных подразделений в области безопасности движения осуществляется на основе ежемесячно утверждаемого начальником соответствующего структурного подразделения плана профилактической работы по обеспечению безопасности движения. Указанный план разрабатывается до 25 числа предыдущего месяца.

- План профилактической работы по обеспечению безопасности движения составляется на основании:

годовых мероприятий подразделения по достижению заданных качественных и количественных показателей в области безопасности движения;

мероприятий по повышению надежности работы технических средств;

мероприятий по исключению повторяемости допущенных нарушений безопасности движения;

мероприятий по результатам осмотра объектов инфраструктуры в рамках подготовки к работе в зимний период и летним пассажирским перевозкам;

мероприятий по устранению несоответствий, установленных 
по результатам технических ревизий (проверок, аудитов);

телеграммам, поручений, распоряжений по допущенным случаям нарушений безопасности движения;

- Планирование объектов проверок (станций) руководителями Дирекций и Центров осуществляется на основе критериев, указанных в пункте 4.3 и таблицах №№ 4,5 приложения № 6 настоящему Положению.

- Руководителями подразделений Центральной дирекции ежемесячно разрабатывается личный план профилактической работы (далее – личный план работы) по форме согласно [28].

- Личный план работы должен включать в себя перечень работ 
по выполнению мероприятий, предписанных:

нормативами личного участия в обеспечении безопасности движения (согласно [12] или локальных нормативных актов);

планом профилактической работы по обеспечению безопасности движения соответствующего подразделения;

оперативно поступившими указаниями в области безопасности движения (телеграммы, поручения, распоряжения и т.д.).

- Личный план работы утверждается:

начальником станции - для своих заместителей и главного инженера станции, начальника грузового района;

начальником Центра – для своих заместителей, начальников станций внеклассных, 1 и 2 классов, а также инструкторов по безопасности движения;

заместителем начальника Центра курирующего вопросы безопасности движения для начальников станций 3-5 классов;

заместителем начальника Дирекции - начальником службы движения – для заместителей начальника службы движения;

заместителем начальника Дирекции - начальником ДЦУП – для своих заместителей и руководителей районов управления;

начальником Калининградской дирекции – для своих заместителей 
и главного инженера Дирекции, а также начальников станций внеклассных, 
1 и 2 класса, инструкторов по безопасности движения;

начальником Дирекции – для своих заместителей и главного инженера Дирекции, для начальников Центра, для начальников станций – структурных подразделений Дирекции;

заместителем начальника Центральной дирекции (по безопасности движения) – для начальников Дирекций;

первым заместителем начальника ЦУПВП – для заместителей начальника ЦУПВП;

заместителем начальника ЦУПВП – начальником службы диспетчерского управления – для заместителей службы и руководителей районов управления;

для других должностей руководителей и специалистов Дирекции, ДЦУП, ЦУПВП – согласно локальным нормативным актам.

- Личный план руководителей органа управления Центральной дирекции утверждается согласно [12].

8.2. Планирование работы инструкторами по безопасности движения Центра, ревизорами движения Дирекции

- Планирование мероприятий внутреннего контроля инструкторами 
по безопасности движения Центра (Калининградской дирекции) на станциях своего участка проводится с учетом соблюдения периодичности общих проверок и проверок нормативно-технической документации, а целевых – на основе применения риск-ориентированного подхода.

Подробно о деятельности инструкторов по безопасности движения указано в [30].

- Планирование мероприятий внутреннего контроля на станциях, 
в Центрах, диспетчерском центре ревизором движения Дирекции (ЦУПВП) проводится с учетом должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией.

Подробно о деятельности ревизоров движения указано в [31].

8.3. Проведение аудитов в области безопасности движения

- Целью проведения аудита является повышение уровня безопасности движения в Центральной дирекции на основе систематизированного 
и последовательного анализа и оценки деятельности подразделений Центральной дирекции по обеспечению безопасности движения.

- В структурных подразделениях Центральной дирекции группами различного уровня на периодической основе проводятся аудиты СМБД 
и/или процессов, комплексные аудиты. Перечень подразделений и процессов 
в рамках проводимых периодических аудитов определяется, исходя 
из риск-ориентированного подхода. По решению руководителя структурного подразделения, в рамках управления рисками, могут назначаться внеплановые аудиты СМБД и/или процессов, комплексные аудиты, как в структурных, 
так и линейных подразделениях.

Порядок проведения аудитов  разработан в соответствии со стандартом [3], [76] и отражен в приложении № 6 к настоящему Положению.

8.4. Организация и проведение проверок выполнения должностных обязанностей работниками станций и диспетчерских центров

- Периодичность проведения проверок выполнения должностных обязанностей работниками станций и диспетчерских центров устанавливается: нормативами личного участия – для руководителей станций, Центров, Дирекций (ЦУПВП), планами работ и [30], [31] – для инструкторов 
по безопасности движения и ревизоров движения.

Проведение таких проверок также планируется с учетом:

поступивших телеграмм, распоряжений, поручений ОАО «РЖД», Центральной дирекции, железной дороги, Дирекции, Центра;

результатов анализа рисков нарушений безопасности движения;

отдельных мероприятий в области безопасности движения.

- Работники станций и ДЦУП (ЦУПВП), связанные с выполнением операций по закреплению подвижного состава, приему (отправлению, пропуску) поездов и производству маневров, осуществляющие управление стрелками и сигналами, вагонными замедлителями в течение календарного года должны быть в равной степени охвачены проверками, проводимыми руководителями станции (ДЦУП, ЦУПВП), что указывается в годовом графике (кроме станций 3, 4 и 5 классов).

- Обязательным условием при проведении проверки исполнения должностных обязанностей работником является предоставление обратной связи проверяемому по допущенным им нарушениям и проведение устного инструктажа по правильному исполнению трудовых функций 
(с практическими примерами).

8.4.1. Проведение проверок выполнения работниками станций своих должностных обязанностей руководителями станций

- Проверка исполнения работниками своих должностных обязанностей проводится по годовому графику, разрабатываемому на станции 
по рекомендуемой форме, указанной в [12].

##### При административном подчинении нескольких станций одному начальнику станции проведение проверок выполнения должностных обязанностей им должно быть запланировано с охватом всех станций 
в течение месяца.

- Проверка выполнения должностных обязанностей проводится 
в формате проверки соблюдения требований нормативных документов работниками станции по организации движения поездов и производства маневровой работы.

При этом в обязательном порядке проверяется: соблюдение нормативных требований в области безопасности движения при приеме, отправлении, пропуске поездов, производстве маневров; ведение поездной документации 
на рабочем месте; соблюдение установленного порядка ведения служебных переговоров; порядок и нормы закрепления подвижного состава; соблюдение требований безопасности движения при производстве ремонтно-строительных работ по текущему содержанию пути, устройств ЖАТ и контактной сети; эксплуатация и содержание инвентаря и другие вопросы по усмотрению проверяющего.

- Итоги проверки оформляются актом за подписью руководителя, проводившего проверку (или в электронном виде с использованием ЕАСД, автоматизированных систем) не позднее 3 рабочих дней с момента проведения проверки.

- При выявлении неисполнения работниками должностных обязанностей начальником станции проводится разбор с оформлением протокола, в котором указываются меры по устранению недостатков, а так же меры принятые к работникам, допустившим нарушения в соответствии с [77] и приложением № 18 настоящего положения. В случае принятия решения о привлечении работника к дисциплинарной ответственности руководителем станции, (не являющейся структурным подразделением Дирекции), направляются предложения руководителю Центра.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 27]

Допускается проведение одного разбора по итогам нескольких проверок.

8.4.2. Проведение проверок выполнения должностных обязанностей 
на станциях органом управления Дирекции и Центра

- Станции, на которых должны быть проведены проверки, указываются в личных планах работ по обеспечению безопасности движения руководителей Дирекции и Центра, с указанием даты (периоды) проверки.

- Проведение проверки выполнения должностных обязанностей, а так же оформление ее итогов производится аналогичным порядком, указанным в пунктах 104, 105 настоящего положения.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 28]

- После оформления акт направляется начальнику станции (при проверке руководителем Дирекции – копия направляется начальнику Центра) по ЕАСД (при отсутствии сети передачи данных – по ЕКС МОС «Экспресс», лично, служебной корреспонденцией) для проведения разбора по принятию мер по устранению недостатков. При необходимости начальником станции (не являющимся структурным подразделением) направляются предложения начальнику Центра о привлечении работников, допустивших нарушения обязательных требований в области безопасности движения, к дисциплинарной ответственности (порядок применения уровней реагирования отражен в [77] и приложении № 18 настоящего положения).  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 29]

- По итогам проведенной работы по устранению несоответствий начальник станции направляется отчет руководителю, осуществлявшему проверку.

8.4.3. Проведение проверок выполнения должностных обязанностей работниками диспетчерских центров руководителями 
ДЦУП (ЦУПВП), Дирекции

- Проведение проверок выполнения должностных обязанностей диспетчерами поездными на предстоящий месяц отражается в Личном плане руководителей Дирекции, ДЦУП (ЦУПВП) согласно [12].

- Проверка выполнения должностных обязанностей проводится 
в формате проверки соблюдения требований нормативных документов работниками ДЦУП (ЦУПВП) по организации движения поездов 
и производства маневровой работы.

При этом в обязательном порядке проверяется: порядок приготовления маршрутов движения (при диспетчерском управлении), соблюдение порядка ведения служебных переговоров, организация и контроль со стороны ДНЦ 
за следованием поездов, имеющих особые условия пропуска, порядок предоставления «окон» в графике движения поездов и контроль 
за отправлением хозяйственных поездов, ведение поездной документации, соблюдение регламента действий при возникновении аварийных 
и нестандартных ситуаций, отставление поездов от движения и отправление 
со станции поездов, отставленных от движения, оформление графика исполненного движения поездов, контроль ввода информации 
в автоматизированные системы.

- Итоги проверки выполнения должностных обязанностей оформляются актом за подписью руководителя, проводившего проверку. Оформление акта проверки производится не позднее 3 рабочих дней от даты проведения мероприятия.

- При выявлении неисполнения работниками должностных обязанностей руководителем ДЦУП (ЦУПВП) проводится разбор с оформлением протокола, в котором указываются меры по устранению недостатков, а так же меры принятые к работникам, допустившим нарушения в соответствии с [77] и приложением № 18 настоящего положения.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 30]

Допускается проведение одного разбора по итогам нескольких проверок.

8.4.4. Проверка соблюдения регламента служебных переговоров

- Порядок ведения на инфраструктуре ОАО «РЖД» служебных переговоров при организации движения поездов и маневровой работы, закреплении подвижного состава, а также контроля за его исполнением определен [32], [71].

- Контроль за соблюдением регламента служебных переговоров осуществляется:

руководителями станций, ДЦС, Д, ДЦУП (ЦУПВП) - в рамках исполнения нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения;

инструкторами по безопасности движения, ревизорами Дирекции (ЦУПВП) – в рамках личных планов работ и должностных инструкций.

Для проведения мероприятий используются как записи систем документированной регистрации переговоров, так и метод прослушивания переговоров в режиме реального времени.

- Результаты прослушивания служебных переговоров с помощью регистратора оформляются в Журнале учета проверок соблюдения регламента переговоров (форма установлена [33]).

В записи в обязательном порядке отражаются:

дата и время проводимой проверки;

дата, номер канала регистрации и период времени, за который осуществлялось прослушивание регистратора служебных переговоров;

нарушения, выявленные в ходе прослушивания записей регистратора служебных переговоров.

Запись в Журнале учета проверок соблюдения регламента переговоров заверяется оригиналом подписей и расшифровкой подписей лиц, осуществлявших проверку.

- По результатам проверки составляется акт, который не позднее 
3-х рабочих дней направляется в адрес руководителей причастных подразделений (в том числе сторонних организаций, чьи локомотивы, МВПС, ССПС и локомотивные (составительские) бригады, имеют право выезда 
на инфраструктуру ОАО «РЖД») для принятия мер.

- Ежеквартально руководители станций (внеклассного, 1 и 2 классов) совместно с руководителями или машинистами-инструкторами локомотивных депо, предприятий имеющих право выезда на инфраструктуру ОАО «РЖД», эксплуатирующих ССПС, проводят совместные проверки выполнения причастными работниками, участвующими в перевозочном процессе, установленного порядка ведения служебных переговоров.

- Классификатор нарушений регламента служебных переговоров 
при производстве поездной и маневровой работы с определением меры ответственности, представлен в [71].

- В случае, когда один из работников, участвующих в переговорах, добился устранения нарушения путем повторного правильного выполнения регламента переговоров, работники к ответственности не привлекаются.

- Нарушения 3 степени, допущенные диспетчерами поездными ДЦУП (ЦУПВП), должны разбираться руководителем ДЦУП (ЦПВП) 
в должности не ниже заместителя начальника, а работниками станции начальником станции с оформлением протокола.

- Начальники станций ежемесячно предоставляют сведения о допущенных нарушениях регламента переговоров в границах станций в соответствующие Центры, которые в свою очередь представляют сведения в Дирекцию. Дирекции и ЦУПВП предоставляют ежемесячно обобщенные данные в ЦД по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему Положению.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 31]

8.4.5. Талонная система

- В Центральной дирекции действует система выдачи и изъятия предупредительных талонов по безопасности движения для работников станций и диспетчерских центров управления перевозками, связанных 
с движением поездов и маневровой работой.

- Порядок применения талонов по безопасности движения регламентирован [27].

8.4.6. Порядок работы с замечаниями работников 
Центральной дирекции в автоматизированной системе учета

- В целях совершенствования системы обеспечения безопасности движения поездов и производства маневровой работы, организации оперативной работы по своевременному устранению недостатков, выявленных работниками станций, Центров, ДЦУП, Дирекций, ЦУП ВП, в Центральной дирекции установлен порядок учета замечаний работников, в модуле 
АС «Замечания» Системы АСУТ НБД ЗМ (далее - АС Замечаний) 
и информирования причастных филиалов ОАО «РЖД» и их подразделений 
о выявлении замечаний для своевременного устранения и расследования причин их возникновения.

- Ответственными работниками за внесение замечаний 
в АС Замечаний являются:

на станциях внеклассных и первого класса - начальник станции 
или его заместитель;

на железнодорожных станциях 2-5 класса - начальник;

в ДЦУП - работник, назначенный заместителем начальника дирекции - начальником диспетчерского центра управления перевозками;

в ЦУП ВП - работник, назначенный заместителем начальника ЦУП ВП;

- ДНЧ при выявлении замечаний по вине работников смежных подразделений в рамках проведения контрольных мероприятий, обязаны 
их внести в АС Замечания с последующим контролем за их устранением.

- Ежемесячно начальник станции рассматривает данные 
о проводимой работе по замечаниям работников станций (за отчетный период 
и с нарастающим итогом с начала текущего года). Сведения о работе в системе АС Замечаний передаются в дирекцию (станциями - структурными подразделениями) и ДЦС (станциями, не являющимися структурными подразделениями) для обобщения.

- Начальник Центра ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, проводит анализ работы в АС Замечаний и формирует докладную записку в адрес начальника Дирекции.

- Заместитель начальника дирекции - начальник ДЦУП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит анализ работы 
в АС Замечаний и формирует докладную записку в адрес начальника Дирекции.

- Заместитель начальника ЦУПВП ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, проводит анализ работы в АС Замечаний 
и докладывает заместителю начальникам Центральной дирекции управления движением - начальнику центра управления перевозками на восточном полигоне.

- К работникам, выявляющим замечания, могут применятся меры материального и/или нематериального поощрения.

- Подробный порядок работы в АС Замечаний, поощрения работников, назначения ответственных и контроля за устранением замечаний, определен требованиями [65], [66].

8.5. Система организации и проведения осмотров объектов инфраструктуры станции

- Основными задачами комиссионного месячного осмотра инфраструктуры станций (далее – КМО) являются:

проведение комплексной периодической оценки состояния объектов железнодорожной инфраструктуры и ее соответствия обязательным требованиям;

применение мер реагирования для проведения установленных скоростей движения в соответствие фактическому состоянию объектов инфраструктуры железнодорожной станции;

периодический контроль качества выполнения работ по устранению выявленных отступлений в содержании инфраструктуры железнодорожной станции.

- На железнодорожной станции КМО проводится ежемесячно комиссией под председательством начальника железнодорожной станции 
с участием руководителей и уполномоченных работников подразделений линейного уровня управления, обслуживающих и эксплуатирующих объекты инфраструктуры железнодорожной станции.

Основной комиссионный месячный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции проводится с 1 по 15 число каждого месяца.

Дополнительный комиссионный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции  на участках высокоскоростного и/или скоростного движения пассажирских поездов проводится ежемесячно в период 
с 20 по 30 число каждого месяца

- На железнодорожных станциях внеклассных и первого класса, согласно перечню, утвержденному начальником железной дороги, допускается проведение осмотра железнодорожной станции двумя и более комиссиями одновременно. При этом председателем второй и последующих комиссий является главный инженер или заместитель начальника станции.

- Запрещается возглавлять комиссии по проведению КМО начальникам станций (главным инженерам или заместителям начальника станций) до прохождения ими обучения по нормам и требованиям содержания соответствующих технических устройств, практических навыков выявления отступлений в содержании объектов инфраструктуры, и получения письменного заключения в комиссии заместителя начальника дороги 
по территориальному управлению, (для Калининградской железной дороги – первого заместителя начальника железной дороги) на допуск к проведению КМО в качестве председателя комиссии.

- Не допускается назначение начальников станций на должность 
до прохождения ими обучения и получения письменного заключения на допуск 
к проведению КМО в качестве председателя комиссии.

- На основании ходатайства начальника дирекции управления движением и результатов собеседования, проводимого председателем (заместителем председателя) аттестационной комиссии Центральной дирекции управления движением, на должность начальника железнодорожной станции могут быть назначены лица, не имеющие допуска к проведению КМО 
в качестве председателя комиссии.

- Осмотр железнодорожных путей необщего пользования, в том числе в пределах станционной территории, проводится не реже одного раза 
в квартал под председательством руководителя подразделения линейного уровня управления, на балансе которого они находятся.

- Осмотр железнодорожных путей необщего пользования, 
на которых производится работа с опасными грузами, в том числе, по которым осуществляется подача (уборка) вагонов в адрес воинских частей, 
и находящихся на балансе ОАО «РЖД», проводится не реже одного раза 
в месяц в рамках проведения комиссионного осмотра железнодорожной станции под председательством начальника станции.

- Подробный порядок организации и проведения комиссионного месячного осмотра инфраструктуры станций, путей необщего пользования, 
а так же обучения начальников станций установлен требованиями [35], [46].

8.5.1. Проверка соответствия объектов железнодорожного транспорта и производственных процессов обязательным требованиям

- Начальниками региональных Дирекций и Центров до проведения весеннего/осеннего осмотра комиссией начальника железной дороги, организуется поведение проверки соответствия объектов железнодорожного транспорта и производственных процессов обязательным требованиям. Перед началом проверки (не менее чем за 15 календарных дней до ее начала) издается организационно-распорядительный документ, в котором определяются:

объекты контроля (железнодорожные станции) и руководители (специалисты) Дирекции и Центра ответственные за проведение проверки;

график проведения проверки;

систему контроля за своевременным устранением выявленных несоответствий.

- Проверке руководителями (специалистами) Дирекции подлежат станции внеклассного и 1 класса.

- Проверке руководителями (специалистами) Центров подлежат станции 2-5 класса.

- В ходе проведения проверки рекомендовано:

посещение рабочих мест на станции;

проведение на станциях внеклассных и первого класса совещания 
с руководителями смежных предприятий (в т.ч. возможно в формате внеочередного заседания узловой рабочей группы) с рассмотрением проблемных вопросов на стыке взаимодействия подразделений исходя 
из текущей потребности (по совершенствованию технологии работы станции, снижению непроизводительных потерь в технологических процессах,  повышению уровня безопасности движения и созданию безопасных условий труда и т.п.);

участие в планерных совещаниях с работниками станции.

Кроме того при проведении проверке обязательному осмотру подлежат:

наличие и состояние красных колпачков и табличек для обозначения выключенных стрелок, навесных замков, курбелей, пломб на пломбируемых устройствах, а также соответствия их количества имеющимся описям (техническо-распорядительному акту станции).

наличие и состояние инвентаря согласно установленным нормам;

наличие, состояние и обеспечение сохранности тормозных башмаков.

Другие вопросы на усмотрение руководителя Дирекции, Центра исходя из специфики работы станции.

- По результатам осмотра, комиссиями Дирекции и Центра разрабатываются мероприятия по устранению выявленных несоответствий, которые утверждаются начальником региональной дирекции.

- Подробный порядок организации и проведения осмотра, 
а так же рассмотрение результатов регламентирован [46].

9. Соответствие обязательным требованиям Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации

- Для приведения объектов инфраструктуры в соответствие 
с требованиями ПТЭ должно быть проведено обследование всех сооружений 
и технических средств.

На основе обследования в Дирекциях формируется потребность 
по оборудованию станций предохранительными устройствами, стационарными устройствами для закрепления подвижного состава и направляются установленным порядком для рассмотрения в Центральную дирекцию.

- В технической службе Центральной дирекции осуществляется формирование предложений по оборудованию станций предохранительными устройствами, стационарными устройствами для закрепления подвижного состава для реализации за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Ход выполнения мероприятий инвестиционной программы, связанной 
с внедрением технических средств, повышающих уровень безопасности движения рассматривается:

главным инженером Центральной дирекции – ежеквартально;

начальником или главным инженером Дирекции – ежеквартально.

- В региональных дирекциях на основе обследования, предложений начальников станций и Центров, а также с учетом проводимых работ 
по ремонту, строительству и реконструкции пути формируется потребность 
в выправке продольных профилей путей станций, которая направляется 
в региональную дирекцию инфраструктуры. В региональной дирекции инфраструктуры на основе поступивших предложений формируется (с учетом лимитов финансирования) адресный план работ по выправке продольных профилей железнодорожных путей станций, который согласовывается 
с Дирекцией и утверждается первым заместителем начальника железной дороги.  Утвержденные программы направляются региональными дирекциями инфраструктуры в Центральную дирекцию инфраструктуры (копию – 
в Центральную дирекцию управления движением) для формирования программы по сети железных дорог.

Ход выполнения программы рассматривается:

главным инженером Центральной дирекции – ежеквартально;

начальником Дирекции (с участием главного инженера Дирекции) – ежеквартально.

9.1. Выверка техническо-распорядительного акта станции

и приложений к нему

- Целью выверки техническо-распорядительного акта железнодорожной станции (далее – ТРА) и приложений к нему является проверка на полное соответствие информации, внесенной в эти документы, фактическому состоянию технических средств и обустройств, а также технологии работы станции.

- Дирекцией управления движением ежегодно на основании системных несоответствий в ТРА станций и приложениях к ним, выявленных всеми видами внутреннего контроля в течение календарного года, а также поступивших указаний, в части касающейся ведения ТРА станций 
и приложений к ним, формируется перечень типовых несоответствий 
(чек-лист), который направляется в адрес начальников станций до начала проведения выверки ТРА станции и приложений к нему (далее – Выверка).

В течение октября-ноября каждого года проводится Выверка документации, которая должна быть завершена до 1 декабря.

Выверка организуется начальником станции, осуществляется в два этапа комиссионно:

на первом этапе производится комиссионный осмотр инфраструктуры станции на предмет фактического соответствия путевого развития и наличия технических обустройств;

на втором этапе производится выверка информации, указанной в ТРА 
и приложениях.

Ежегодно в выверке ТРА и приложений к нему на вверенных станциях принимает участие инструктор по безопасности движения.

Оформление выявленных несоответствий и порядок контроля 
их устранения установлен [37].

#### 9.2. Выверка технологических процессов (карт) работы станций 
и местных инструкций

- Выверка технологических процессов (карт) работы станций проводится в течение ноября и должна быть завершена до 1 декабря.

Выверка организуется начальником станции с участием руководителей линейных структурных подразделений региональных дирекций функциональных филиалов ОАО «РЖД», которые согласовывают Технологический процесс (карту) и приложения к нему. Участие инструктора по безопасности движения в выверке является обязательным.

Порядок проведения выверки и график устанавливается отдельным организационно-распорядительным документом, разрабатываемым 
в соответствии с [69, 72].

В процессе выверки проверяется информация, отраженная 
в Технологическом процессе (карте) и приложениях к нему на соответствие:

ТРА станции;

технологии работы станции;

требованиям международных договоров, федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
и актов международных организаций; нормативных документов ОАО «РЖД»;

нормативных документов регионального уровня управления;

нормативных документов линейного уровня управления;

штатному расписанию станции и подразделений ОАО «РЖД», задействованных в технологии работы станции.

Начальник станции и руководители линейных подразделений 
ОАО «РЖД» в рамках выполняемых функций обязаны обеспечить качество выверки Технологического процесса и приложений к нему и информации, отраженной в них.

Оформление выявленных несоответствий и порядок контроля 
их устранения установлен [69].

- Порядок выверки копий технологического процесса (карты) 
и приложений к нему (выписок из технологического процесса (карты) 
и приложений к нему) в филиалах ОАО «РЖД» устанавливается соответствующим филиалом.

- Выверка технологического процесса (карты) и приложений к нему, утвержденных после 1 октября текущего года, не проводится.

- Выверка местных инструкций, имеющихся на рабочих местах дежурно-диспетчерского персонала станций и не являющихся приложением 
к ТРА станции, проводится ежегодно в октябре-ноябре на соответствие: фактическим обустройствам, штатному расписанию, технологии работы, действующим нормативным актам.

В выверке участвуют: начальник станции, инструктор по безопасности движения (ДНЧ) и руководители подразделений, разработавшие данную инструкцию (принимавшие участие в ее согласовании).

Результаты выверки оформляются актом, в котором указывается: наименование инструкции; выявленные несоответствия; подразделение, ответственное за устранение; сроки устранения. Акт подписывается всеми участниками выверки и вносится в раздел местных инструкций системы ИСУЖТ НС ТРА.

- Выверка инструкций о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования (в том числе 
на путях, переданных в ведение подразделения ОАО «РЖД») проводится 
в соответствии с [38].

9.3. Материально-техническое обеспечение рабочих мест

- Рабочие места должны быть обеспечены необходимым 
для выполнения должностных обязанностей инвентарем и оборудованием. 
На каждом рабочем месте работника станции должна находиться опись используемого инвентаря применительно к его рабочему месту. Непосредственно эксплуатируемые работниками станции механизмы, сооружения, устройства, инвентарь должны находиться в исправном техническом состоянии в рамках установленных нормативными требованиями параметров.

- В соответствии с [54] в структурных подразделениях Дирекций, которые являются владельцами-балансодержателями носимых радиостанций, должен быть установлен порядок определениях их потребности, проведения технического обслуживания и ремонта. Кроме того, распорядительным документом должны быть назначены работники, ответственные за учет 
и обеспечение своевременного технического обслуживания.

- Ответственность за материально-техническое обеспечение работников необходимым инвентарем, бланками, журналами возлагается 
на начальников станций, а также заместителей начальников Центров, Дирекций, ЦУПВП, ведущих данные вопросы. Ответственность 
за периодическую поверку переносных радиостанций возлагается 
на начальников станций и заместителей начальников Центров, ведущих вопросы безопасности движения.

- Обеспеченность ресурсами проверяется руководителями станций, Центров, Дирекций (ДЦУП), ЦУПВП при посещении станций и рабочих мест диспетчеров поездных в рамках мероприятий внутреннего контроля, проведения «Дней культуры безопасности движения».

9.4. Самостоятельная оценка деятельности подразделений в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

- С целью реализации требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Центрах ежегодно в период с 15 по 30 декабря проводится самостоятельная оценка деятельности всех станций (включая станции, являющиеся структурными подразделениями) и Центра в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта итогам деятельности за календарный год (за исключением подразделений с действующим сертификатом соответствия СМБД).  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 33]

Порядок проведения самооценки приведен в [40], [41] и приложении № 21 к настоящему Положению.

9.5. Корпоративная сертификация СМБД

- В целях стимулирования и вовлечения работников в деятельность по постоянному улучшению обеспечения безопасности движения в Центральной дирекции организовано ежегодное проведение корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 35]

- Основными задачами сертификации являются:

- подтверждение, что СМБД в подразделении ОАО «РЖД» создана, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается;

- обеспечение соответствия процессов, связанных с безопасностью движения, обязательным требованиям ОАО «РЖД», регламентирующим деятельность в области безопасности движения;

- вовлечение работников ОАО «РЖД» в процесс развития культуры безопасности.

Подробный порядок проведения процедуры корпоративной сертификации приведен в [39] и приложении № 22 к настоящему положению.

10. Управление несоответствиями

10.1. Порядок контроля мер ревизорского реагирования

- Порядок контроля за выполнением мер ревизорского реагирования 
в Центральной дирекции, Дирекциях, ЦУПВП, Центрах и на станциях установлен приложением № 15 к настоящему Положению на основе требований [42].

- В ЦУПВП, Дирекциях, Центрах управления тяговыми ресурсами 
на полигонах должны быть назначены лица, ответственные за контроль выполнения, учет, хранение полученных мер ревизорского реагирования 
и работой в автоматизированной системе АС РБ КР, а так же утвержден порядок контроля выполнения мер ревизорского реагирования руководителями подразделений.

10.2. Допуск персонала и железнодорожного подвижного 
состава на инфраструктуру ОАО «РЖД»

- Контроль допуска работниками станций на инфраструктуру 
ОАО «РЖД», персонала,  локомотивов, специального самоходного подвижного состава (далее – ССПС), мотор-вагонного подвижного состава (далее – МВПС) и работников сторонних организаций регламентирован [43], [44]и [45], [58].

10.3. Составление планов по устранению выявленных несоответствий и контроль выполнения разработанных планов

- План мероприятий по устранению несоответствий на станции, 
в Центре, Дирекции, ЦУПВП, Центральной дирекции составляется:

1) на станции (в Центре соответственно) – при аннулировании Декларации соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (допускается корректировка действующих Программ мероприятий ДЦС, программы повышения надежности работы технических средств);

2) в Центральной дирекции – по результатам разборов (допускается корректировка действующей Программы мероприятий ЦД, программы повышения надежности работы технических средств):

а) нарушений безопасности движения, указанных в пункте 9 Положения [9];

б) по результатам технической ревизии, проведенной комиссией Департамента безопасности движения ОАО «РЖД»;

3) в Центре, Дирекции, ЦУПВП (соответственно):

а) по результатам технической ревизии, проведенной комиссией Департамента безопасности движения ОАО «РЖД», технической ревизии аппарата главного ревизора по безопасности движения железной дороги;

б) нарушений безопасности движения, указанных в Положение [9] (допускается внесение изменений в годовые мероприятия  по обеспечению безопасности движения и управлению рисками, ресурсного обеспечения, повышения надежности работы технических средств).

- Мероприятия должны быть направлены на устранение причин выявленных несоответствий, а так же на предупреждения возникновения данных причин.

Мероприятия должны быть конкретны, получаемый результат измерим, определены сроки выполнения, назначено лицо (группа лиц), ответственное 
за своевременную реализацию.

- Разработку и оформление мероприятий возможно осуществлять 
по методу «5W+1H+1S» с соблюдением полей:

«Что?» - указывается мероприятие, которое требуется осуществить.

«Зачем?» - указывается необходимость применения мероприятия (ожидаемый результат от выполнения мероприятия).

«Кто?» - указывается должность ответственного исполнителя 
за выполнение мероприятия.

«Где?» - указывается место, либо объект, к которому будут применены мероприятия.

«Когда?» - указывается временной интервал - срок окончания реализации мероприятия.

«Как?/Ресурсы» - указываются возможные способы/ресурсы выполнения мероприятия.

«Статус» - указывается уровень выполнения мероприятия.

Также возможно осуществлять разработку и оформление мероприятий 
в формате диаграммы Ганта или любой другой форме.

10.4. Контроль соответствия поставляемой продукции

- Согласно [34] на станциях - структурных подразделениях, 
в Центрах, в Калининградской дирекции распоряжением (приказом) 
по подразделению:

назначаются лица, ответственные за проверку тормозных башмаков, поступающих на станцию, на соответствие установленным геометрическим параметрам, указанным в конструкторской документации;

устанавливается порядок проведения измерений и оформления возврата несоответствующей продукции.

10.5. Реализация функций логического контроля 
в информационных системах

- В автоматизированных системах ГИД Урал-ВНИИЖТ/ГИД НП, АСОУП/ЕМД ПП, АС ЭТРАН НП, ЕМД ПП-АРМ ОНД и др. действия работников станций и диспетчерских центров контролируются барьерными функциями и логическими контролями, в том числе:

контроль правильности формирования поездов и постановки отдельного подвижного состава (транспортеров, вагонов с негабаритным грузом, 
мотор-вагонного подвижного состава, сплоток локомотивов и др.);

неправомерность  изменения номера поезда;

контроль наличия допуска подвижного состава и локомотивных бригад сторонних организаций на инфраструктуру ОАО «РЖД» и др.

- Порядок установки и снятия барьерных функций 
в автоматизированных системах ОАО «РЖД» установлен требованиями [47].

11. Документирование информации

11.1. Ввод в автоматизированные системы результатов 
мероприятий внутреннего контроля

- По завершению мероприятий внутреннего контроля руководителем станции в течение 3 рабочих дней должен быть оформлен акт 
в информационной системе ИСУЖТ НС ДНЧ (при наличии сети передачи данных, при отсутствии – бумажный акт за личной подписью).

- Общая или целевая проверка должны быть оформлены инструктором по безопасности движения (ДНЧ) актом в системе ИСУЖТ НС ДНЧ не позднее 3 рабочих дней после проведения проверки.

- Руководителями Центральной дирекции, Дирекций, Центров, ЦУПВП, станций, для которых установлены нормативы личного участия в обеспечении безопасности движения, вводят информацию о проведенных мероприятиях внутреннего контроля в систему АС РБ КН  ежемесячно (до 20 числа).  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 36]

12. Обмен информацией

12.1. Обмен информацией между подразделениями

- Порядок передачи информации при взаимодействии со смежными хозяйствами по вопросам безопасности движения определяется регламентами взаимодействиями дирекции управления движением и с указанными подразделениями, в том числе при совмещении профессий работниками различных подразделений.

12.2. Корпоративные платформы для обмена информацией 
в области безопасности движения

- Единое информационное пространство для обмена информацией, связанной с обеспечением безопасности движения и с функционированием СМБД, формируется за счет использования:

Единой автоматизированной системы документооборота ОАО «РЖД» (ЕАСД);

Сайта Департамента безопасности движения «Навигатор безопасности» (адрес - http://rzd-odit.msk.oao.rzd/portal/secure/);

информационного портала Центральной дирекции (адрес – http://wquickr.orw.oao.rzd/lotus/myquickr/cd);

информационного портала региональной дирекции.

- Дежурно-диспетчерскому персоналу станций и ДЦУП (ЦУПВП) должен быть обеспечен доступ на рабочих местах (где имеется сеть передачи данных) к указанным информационным сайтам (порталам).

12.3. Общественный контроль и лидеры культуры безопасности

- К основным задачам общественных инспекторов относятся:

выявление несоответствий в технологических процессах и содержании объектов инфраструктуры;

выявление нарушений обязательных требований при осуществлении перевозочного процесса;

информирование руководителей станций и Центров, Дирекций, ЦУПВП, советов общественных инспекторов о выявленных недостатках 
и нарушениях;

информирование руководителей аппарата главного ревизора 
по безопасности движения поездов железной дороги о случаях бездействия руководителей подразделений по устранению недостатков и нарушений, угрожающих безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Лидеры культуры безопасности помимо вышеуказанных задач осуществляют продвижение в коллективах принципов культуры безопасности.

- Деятельность общественного контроля в подразделениях Центральной дирекции осуществляется в соответствии с [48] и организуется советами общественных инспекторов Дорпрофжел.

12.4. Организация и порядок проведения 
«Дня культуры безопасности движения»

- Целью проведения Дня культуры безопасности движения является повышение гарантоспособности персонала, внедрение цеховой культуры безопасности, а также создания условий и среды для обмена информацией между руководителями и работниками.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 37]

День культуры безопасности движения проводится в единый день – среду.

- График Дней культуры безопасности движения составляется ежеквартально и должен учитывать:

выполнение установленных целевых показателей безопасности движения;

допущенные транспортные происшествия и иные события, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

итоги (результаты мониторинга) самостоятельной оценки соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

оценка показателя гарантоспособности персонала в технических системах;

выполнение мер ревизорского реагирования;

результаты факторного анализа рисков возникновения нарушений безопасности движения поездов;

результаты оценки интегрального риска железнодорожных станций;

итоги (результаты мониторинга) оценки уровня зрелости культуры безопасности подразделений;

реализация модели цеховой культуры безопасности подразделения ОАО «РЖД» и внедрение инструментов для руководителей среднего звена в развитии культуры цеховой культуры безопасности.

- Утверждение графиков проведения Дней культуры безопасности осуществляется в следующие сроки:

для Центра и станций – структурных подразделений – до 23 числа месяца, предшествующего кварталу, с учетом графиков Центральной дирекции и железной дороги;

для Дирекции, ЦУПВП – до 25 числа месяца, предшествующего кварталу, с учетом графиков Центральной дирекции и железной дороги.

Допускается участие руководителей в проведении Дня культуры безопасности движения руководителем вышестоящего уровня управления. В таком случае проведение дополнительного (в эту же среду под своим председательством) Дня культуры безопасности движения для участвующих руководителей не требуется. Запланированный ранее День культуры безопасности движения из графика проведения исключается (при наличии подтверждающих документов об участии).

- Порядок проведения Дней культуры безопасности регламентирован [49].

13. Культура безопасности

- Культура безопасности – это осознание важности, ответственности 
и способность работников обеспечивать безопасность, как главную ценность для компании каждого работника.

- Субъектами и объектами культуры безопасности являются 
все работники Центральной дирекции (прежде всего те работники, производственная деятельность которых связана с движением поездов 
и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования 
ОАО «РЖД»).

- Культура безопасности должна быть четко идентифицирована, 
т.е. иметь определенные признаки, которые можно выявлять, оценивать 
и на которые можно оказывать воздействие, положительно влияющее 
на безопасность.

В целом структура признаков культуры безопасности и их критериев оценки представлена в [60].

Политика холдинга «РЖД» в области культуры безопасности утверждена [61].

- В холдинге «РЖД» выделяют пять уровней зрелости культуры безопасности:

уровень 1 – «Начальный», при котором деятельность осуществляется хаотично, от случая к случаю без единого подхода; руководство 
не организовано;

уровень 2 – «Повторяемый», при котором одинаковые задачи решаются разными людьми сходными методами; отсутствуют формальные процедуры 
и распределение ответственности;

уровень 3 – «Определенный», при котором процедуры стандартизированы и документированы; однако отклонения от процедур 
не всегда отслеживаются; процедуры формализуют существующую практику;

уровень 4 – «Управляемый и измеримый», при котором руководство контролирует и измеряет процесс и принимает меры, если процесс неэффективен;

уровень 5 – «Оптимизируемый», при котором процесс развит 
до уровня позитивной практики в результате постоянных улучшений;

- В Дирекциях и ЦУПВП рекомендовано проведение самооценки уровня зрелости культуры безопасности с периодичностью не реже 1 раза 
в 3 года согласно [36].

- Цеховой культура безопасности подразделения – система норм, условий, требований, формирующая убеждения и образцовое поведение в отношении производственной безопасности.  [изм.: расп. ЦД от 30.06.2026 № ЦД-235/р, п. 38]

Основными инструментами и методами развития цеховой культуры безопасности являются:

- обучение и наставничество;

- мотивация персонала;

- демонстрация примеров ответственного отношения;

- контроль и улучшения.

- Основными проводниками цеховой культуры безопасности в подразделениях региональных дирекций должны являться начальники станций 3-5 классов, руководители среднего звена (ДНЦ, ДСП, ДСЦ), лидеры культуры безопасности, общественные инспектора, уполномоченные по охране труда, наставники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для более объективной оценки степени соответствия элементов 
и динамики по каждому управляемому виду деятельности анализ функционирования СМБД проводится руководителями подразделений на всех уровнях управления ежегодно. При этом результаты анализа подразделений линейного уровня передаются для рассмотрения и обобщения на региональный уровень управления, регионального – на Центральный.

На уровнях Дирекций и ЦУПВП анализ СМБД по итогам отчетного года формируется в срок до  15 февраля (приложение № 9, 10 к настоящему Положению), на уровне Центральной дирекции  - до 25 февраля. Указанный анализ должен включать в себя оценку возможностей улучшений 
и потребности в изменениях как в СМБД в целом, так и в каждом ее элементе 
и управляемом виде деятельности в отдельности.

_________________

# Приложение № 1

к Положению по функционированию

системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Матрица распределения ответственности за выполнение элементов 
и управляемых видов деятельности СМБД на различных уровнях управления

| Элемент СМБД | Управляемый вид деятельности | Документы, процедуры СМБД | Уровень управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральный | Региональный | Линейный |  |  |
|  |  |  | Центральная дирекция | Дирекция / ЦУПВП | Центры (ДЦС) | ДС (структ.) | ДС (не структ.) |
| Политика и цели | Подтверждение обязательств в области безопасности движения | Декларация о политике в области безопасности движения | + |  |  |  |  |
|  | Установление целевых показателей в области безопасности движения | Установление целевых количественных и качественных показателей безопасности движения и их декомпозиция по подразделениям | + | + (Дирекция) |  |  |  |
|  |  | Установление дополнительных количественных и качественных целевых показателей безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  |  | Мониторинг выполнения целевых и дополнительных показателей безопасности движения | + | + | + | + |  |
| Планирование и обеспечение ресурсами | Достижение целевых показателей в области безопасности движения | Мероприятия или дорожные карты по обеспечению безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  |  | Мероприятия по повышению надежности технических средств | + | + |  |  |  |
|  |  | Мониторинг выполнения мероприятий (дорожных карт) по обеспечению безопасности движения, повышению надежности технических средств | + | + | + | + |  |
|  | Планирование развития СМБД и культуры безопасности | Мероприятия или дорожные карты по развитию СМБД и культуры безопасности | + | + | + | + |  |
|  |  | Мониторинг выполнения мероприятий (дорожных карт) по развитию СМБД и культуры безопасности | + | + | + | + |  |
|  | Ресурсное обеспечение безопасности движения | Программа ресурсного обеспечения | + |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг выполнения Программы ресурсного обеспечения | + | + |  |  |  |
| Менеджмент риска | Документирование процедуры и выполнение этапов менеджмента риска | Формирование процедуры и выполнения этапов менеджмента риска | + |  |  |  |  |
|  | Организация работы с реестром рисков | Реестр рисков | + |  |  |  |  |
|  | Формирование факторного анализа рисков и интегрального риска, и организация работы по управлению рисками | Ввод исходных данных для формирования анализа рисков нарушения безопасности движения |  | + | + | + | + |
|  |  | Мониторинг результатов анализа рисков нарушения безопасности движения | + | + | + | + | + |
|  |  | Мероприятия по снижению влияния рисков и/или исключению факторов риска |  | + | + | + |  |
| Менеджмент расследований | Организация расследования и учет нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств | Регламент информирования | + |  |  |  |  |
|  |  | Информирование | + | + | + | + | + |
|  |  | Формирование первичной документации | + | + | + | + | + |
|  |  | Определение причин и рассмотрение правильности действий работников | + | + | + | + | + |
|  |  | Учет случаев | + | + | + | + | + |
|  | Соблюдение процедуры составления технических заключений | Участие в формировании технического заключения по случаю нарушения безопасности движения | + | + | + |  |  |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на исключение повторяемости нарушений безопасности движения | Регламент проведения оперативных мероприятий по исключению повторяемости нарушений безопасности движения | + |  |  |  |  |
|  |  | Проведение оперативных мероприятий по исключению повторяемости нарушений безопасности движения | + | + | + | + | + |
|  |  | Рассмотрение причинно-следственных связей нарушений безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  |  | Мероприятия по предупреждению повторения нарушений безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  |  | Рассмотрение хода выполнения мероприятий по предупреждению повторения нарушений безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  |  | Рассмотрение работы, проводимой по снижению количества случаев отказов в работе технических средств | + | + | + |  |  |
| Менеджмент чрезвычайных ситуаций | Информационное реагирование | Оповещение | + | + | + | + | + |
|  | Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | План работы комиссии |  |  |  | + (ДС ОКЧС) | + (ДС ОКЧС) |
|  |  | Рассмотрение деятельности комиссии |  |  |  | + (ДС ОКЧС) | + (ДС ОКЧС) |
|  |  | Плановая проверка деятельности комиссии |  | + (Дирекция) |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная оценка деятельности комиссии |  |  |  | + (ДС ОКЧС) | + (ДС ОКЧС) |
|  | Готовность аварийно-восстановительных средств | Соблюдение норм времени отправления пожарных и восстановительных поездов |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) |  | + | + |
| Гарантоспособность работника | Обеспечение условий труда работников | Обеспечение работников материалами, необходимыми для исполнения должностных обязанностей | + | + | + | + | + |
|  |  | Определение должностных обязанностей работников | + | + | + | + | + |
|  | Обучение работников и повышение | Планирование периодических мероприятий | + | + (Дирекция) | + | + |  |
|  | квалификации | профессионального развития работников, служащих, руководителей, специалистов |  |  |  |  |  |
|  |  | Планирование мероприятий профессионального развития руководителей и специалистов по вопросам функционирования СМБД и ее элементов | + | + (Дирекция) | + |  |  |
|  |  | Профессиональное развитие работников, по вине которых были допущены нарушения безопасности движения, отказы в работе технических средств |  | + | + | + | + |
|  |  | Профессиональное развитие работников, чьи компетенции ниже установленного значения («западающие» профессиональные компетенции) | + | + | + | + | + |
|  | Аттестация персонала | Положение об аттестации | + |  |  |  |  |
|  |  | Распоряжение, приказ о создании аттестационных комиссий | + | + | + | + |  |
|  |  | Деятельность аттестационных комиссий | + | + | + | + |  |
|  | Допуск персонала к выполнению должностных обязанностей | Положение о стажировке | + |  |  |  |  |
|  |  | Стажировка персонала |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) | + | + | + |
|  | Техническое обучение и инструктажи | Порядок проведения инструктажей | + |  |  |  |  |
|  |  | Положение о технической учебе | + | + |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение технической учебы |  |  | + | + | + |
|  |  | Организация и проведение инструктажей |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) | + | + | + |
| Внутренний контроль | Проведение аудитов в области безопасности движения | Положение о порядке проведения аудитов СМБД и/или процессов | + |  |  |  |  |
|  |  | Планирование и проведение аудитов | + | + (Дирекция) |  |  |  |
|  |  | Проведение внеплановых аудитов | + | + (Дирекция) | + |  |  |
|  | Проведение проверок руководителями и специалистами подразделений в области безопасности движения | Проверки в рамках выполнения нормативов личного участия руководителями в обеспечении безопасности движения | + | + | + | + | + |
|  |  | Проверки обеспечения безопасности движения, проводимых специалистами в рамках личных планов |  | + | + |  |  |
|  | Оценка результативности выполнения нормативов личного участия руководителей в обеспечении безопасности движения поездов | Контроль устранения несоответствий, выявленных в рамках мероприятий внутреннего контроля | + | + | + | + | + |
|  |  | Периодическое заслушивание руководителей по выполнению нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения поездов |  | + | + | + | + |
|  | Проведение комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций | Установление порядка проведения комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных станций | + |  |  |  |  |
|  |  | Проведение комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных станций |  |  |  | + | + |
|  |  | Проведение комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования |  |  |  | + | + |
|  | Проведение проверок готовности объектов инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях | Установление порядка проверок готовности объектов инфраструктуры | + |  |  |  |  |
|  |  | Проведение проверок готовности объектов инфраструктуры комиссиями подразделений |  | + (Дирекция) | + |  |  |
|  |  | Разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий |  | + (Дирекция) |  |  |  |
|  |  | Контроль хода устранения выявленных несоответствий |  | + (Дирекция) |  |  |  |
| Соответствие обязательным требованиям | Приведение объектов инфраструктуры станций к требованиям ПТЭ РФ | Формирование потребности в оборудовании железнодорожных станций предохранительными устройствами | + | + (Дирекция) | + | + | + |
|  |  | Разработка (корректировка) программ оборудования железнодорожных станций предохранительными устройствами и приведения в соответствие требований ПТЭ | + |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение хода выполнения инвестиционных программ | + | + (Дирекция) |  |  |  |
|  | Самостоятельная оценка деятельности в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | Положение, руководство, порядок самостоятельной оценки | + |  |  |  |  |
|  |  | Организация самостоятельной оценки |  | + (Дирекция) | + |  |  |
|  |  | Проведение самостоятельной оценки |  |  | + | + | + |
|  |  | Рассмотрение результатов самостоятельной оценки | + | + | + |  |  |
|  |  | Мониторинг результатов самостоятельной оценки | + | + (Дирекция) | + |  |  |
|  | Проведение корпоративной сертификации | Определение процедуры (объектов) | + |  |  |  |  |
|  |  | Формирование заявок |  |  | + | + | + |
|  |  | Рассмотрение заявок |  | + (Дирекция) | + |  |  |
|  |  | Проведение сертификационного аудита |  | + | + |  |  |
|  |  | Контроль деятельности подразделений, имеющих сертификат соответствия | + | + (Дирекция) | + |  |  |
|  | Получение коллективами станций Паспортов доверия | Определение процедуры (объектов) | + |  |  |  |  |
|  |  | Формирование заявок |  |  |  |  | + |
|  |  | Рассмотрение заявок |  | + (Дирекция) | + |  |  |
|  | Соответствие нормативно-технической документации обязательным требованиям в области безопасности движения | Определение процедуры и порядка выверки нормативно-технической документации | + | + | + |  |  |
|  |  | Проведение выверки нормативно-технической документации |  |  |  | + | + |
| Управление несоответствиями | Применение и выполнение мер реагирования | Порядок применения мер ревизорского реагирования | + | + |  |  |  |
|  |  | Выполнение мер ревизорского реагирования | + | + | + | + | + |
|  | Допуск подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» | Выполнение процедур допуска подвижного состава и персонала сторонних организаций на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |  | + | + |
|  |  | Выполнение процедур допуска специального самоходного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) |  | + | + |
|  |  | Выполнение процедур допуска персонала подразделений ОАО «РЖД» к выполнению обязанностей руководства маневровой работой |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) |  | + | + |
|  | Составление и выполнение планов мероприятий (дорожных карт) по устранению несоответствий | Составление планов мероприятий (дорожных карт) | + | + | + | + | + |
|  |  | Выполнение планов мероприятий (дорожных карт) | + | + | + | + | + |
|  | Контроль качества поставляемой продукции | Установление порядка и назначение лиц, ответственных за проверку тормозных башмаков, поступающих на станцию, на соответствие установленным геометрическим параметрам, указанным в конструкторской документации |  | + (Д КЛНГ) | + | + |  |
|  | Реализация функций логического контроля в информационных системах | Установление ответственных лиц за мониторинг функционирования, а также за рассмотрение эффективности и достаточности действующих барьерных функций |  | + |  |  |  |
| Документирование информации | Регистрация информации в области безопасности движения, подлежащая учету | Ведение реестра автоматизированных систем содержащих данные, связанные с обеспечением безопасности движения | + |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра нормативных документов корпоративного и центрального уровней управления, регламентирующих функционирование управляемых видов деятельности | Назначение ответственных работников, на которых возлагаются обязанности по ведению реестра выпуска следующих (входящих) документов, содержащих положения или требования безопасности движения | + | + |  |  |  |
|  | Оформление результатов проверок объектов инфраструктуры железнодорожных станций | Оформление результатов проверок в рамках подготовки объектов к сезонным осмотрам комиссией начальника железной дороги |  | + (Дирекция) |  |  |  |
|  |  | Оформление результатов комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных станций, проводимых комиссиями начальника станции |  |  |  | + | + |
|  | Ввод в автоматизированные системы результатов мероприятий внутреннего контроля | Ввод в автоматизированные системы (АС РБ КН, ИСУЖТ НС ДНЧ) результатов проверок и выполнения нормативов личного участия | + | + | + | + | + |
| Обмен информацией | Организация и проведение Дней культуры безопасности движения | Планирование и проведение Дней культуры безопасности движения | + | + | + | + |  |
|  | Использование корпоративных площадок для профилактической работы в области безопасности движения с коллективами подразделений | Проведение оценки зрелости культуры безопасности | + | + | + | + | + |
|  |  | Организация и проведение школ (семинаров) по безопасности движения | + | + |  |  |  |
|  |  | Формирование сообщества лидеров культуры безопасности | + |  |  |  |  |
|  |  | Функционирование сообщества лидеров культуры безопасности | + | + | + |  |  |
|  | Передача передового опыта в области безопасности движения | Определение системы наставничества | + |  |  |  |  |
|  |  | Реализация системы наставничества при стажировке работников |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) | + | + | + |
|  | Реагирование на результаты общественного контроля | Устранение замечаний общественного контроля |  | + (ДЦУП, ЦУПВП) |  | + | + |
|  | Ведение корпоративных сайтов с информацией в области безопасности движения | Ведение корпоративного сайта (сетевых ресурсов) с информацией в области безопасности движения | + | + |  |  |  |
|  |  | Обеспечение доступа на рабочих местах к корпоративным сайтам (сетевым ресурсам) |  |  |  | + | + |

# Приложение № 2

к Положению по функционированию

системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

# Декларация о политике в области безопасности движения

Руководство Центральной дирекции управления движением и её структурных подразделений, принимая на себя обязанность и ответственность за реализацию политики в области обеспечения безопасности движения в холдинге «РЖД», считает приоритетным направлением в своей деятельности:

обеспечение сохранности жизни и здоровья людей;

обеспечение сохранности грузов, подвижного состава, объектов инфраструктуры;

устойчивое функционирование системы менеджмента безопасности движения во всех подразделениях Центральной дирекции управления движением.

Основными задачами системы является:

стандартизация и унификация производственных процессов;

ориентация на человека;

развитие культуры безопасности движения и доступности информации.

Принимая на себя обязанность и ответственность за реализацию политики в области обеспечения безопасности движения, руководство Центральной дирекции и её структурных подразделений исходит из того, что:

работники располагают знаниями, умением и ресурсами и способны действовать в различных ситуациях без нарушений безопасности;

работники и руководители всех уровней понимают свою ответственность за обеспечение безопасности движения, заинтересованы и вовлечены 
в обеспечение соответствующих процессов на всех уровнях управления;

в Центральной дирекции устойчиво функционирует система обмена информацией о безопасности движения, основанная на наличии средств объективной регистрации информации и наличии условий для свободной 
и безнаказанной передачи информации о нарушениях безопасности движения 
и имеющихся недостатках в области безопасности движения;

в деятельности подразделений существуют риски отказа систем управления, ошибок человека, а также внутренние и внешние условия, которые индивидуально или совместно с другими причинами приводят 
к возникновению опасных ситуаций. Вместе с тем, в процессах, связанных 
с обеспечением безопасности движения или оказывающих влияние 
на безопасность движения, не должно существовать рисков, находящихся 
на неконтролируемом уровне.

Руководство Центральной дирекции и её структурных подразделений 
в рамках функционирования и развития системы менеджмента безопасности движения обязуется:

обеспечивать выполнение мер выявления и управления рисками возникновения нарушений безопасности движения;

своевременно выявлять риск-факторы и снижать степень их влияния 
на процессы, обеспечивающие безопасность движения;

поддерживать благоприятную производственную среду для обеспечения необходимого уровня гарантоспособности персонала;

соблюдать баланс требований и ответственности персонала 
при выполнении должностных обязанностей;

обеспечить приоритет технических и технологических инноваций;

уделять особое внимание эффективному распределению остаточных ресурсов компании;

информировать заинтересованные стороны и поддерживать с ними активный диалог по вопросам деятельности холдинга в области безопасности движения.

Руководство Центральной дирекции и её структурных подразделений, понимая важность совместных скоординированных действий в вопросах обеспечения безопасности движения, ожидает от сотрудников:

осознания важности и социальной ответственности за обеспечение  безопасности движения, понимания индивидуальной доли ответственности 
за состояние безопасности движения;

полного и осознанного выполнения требований, установленных технологическими процессами (картами) работы железнодорожных станций, должностных инструкций, законодательных актов и нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности движения;

личной заинтересованности в соблюдении установленных норм 
и правил при выполнении должностных обязанностей при организации всех работ, влияющих на безопасность движения;

приоритета действий в пользу обеспечения безопасности движения при выполнении всех видов работ, в том числе  при отказах технических средств, сбоях в движении поездов, достижении предельных нормативов содержания объектов инфраструктуры и т.п.;

постоянного совершенствования и поддержания необходимого уровня профессиональных знаний и навыков, соответствующих требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, в том числе при изменении технологических процессов и вводе новых технических средств;

полноты регистрации и достоверности информации в области безопасности движения;

доведения до руководителей соответствующего уровня случаев проявления факторов, влияющих на возникновение или повышающих вероятность возникновения нарушений безопасности движения;

открытого и свободного обсуждения возникающих проблем обеспечения безопасности движения, выполнения установленных технологий работы  
на созываемых совещаниях и собрания;

участия в регламентации вносимых изменений в производственные 
или технологические процессы, в том числе связанных с ответственностью 
за них непосредственных исполнителей, а также поддержания документации в актуальном состоянии;

открытого и непредвзятого отношения к изучению и оценке отношения работников к состоянию безопасности движения и культуры безопасности движения.

_________________

# Приложение № 3

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Формы  справочной и отчётной документации

Система менеджмента безопасности движения в Центральной дирекции  предусматривает следующие виды отчётной документации формируемой 
на уровне Дирекции и предоставляемой в Центральную дирекцию:

| Наименование отчетной документации | Срок (периодичность) предоставления в ЦД |
| --- | --- |
| Справка по пропуску пассажирских поездов по неспециализированным путям станций | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Справка по пропуску грузовых поездов по неспециализированным путям станций |  |
| Справка по причинам задержек поездов у входных сигналов станций с запрещающим показанием (по хозяйству перевозок) | Ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным |
| Справка по выявленным нарушениям регламента служебных переговоров | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Справка по сохранности вагонного парка в хозяйстве перевозок | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Справка об утере тормозных башмаков на станциях | По факту утери |
| Отчет о количестве изъятых талонов по безопасности движения | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Отчёт о допущенных случаях производства маневровой работы при запрещающем показании светофоров | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Отчёты о выполнении ревизорских указаний, представлений и предписаний выданных в адрес Дирекции | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Ранжирование причин нарушений при перевозке опасных грузов по хозяйству перевозок | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| Ранжирование железнодорожных станций, допустивших нарушения при перевозке опасных грузов по хозяйству перевозок | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| Отчет по выявленным замечаниям инструкторов по безопасности движения | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| Отчет (протокол) о принятых мерах управления рисками по итогам рассмотрения факторного анализа рисков нарушений безопасности движения | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за месяцем формирования анализа |
| Анализ СМБД | Ежегодно до 15 февраля |

Сроки предоставления справочного материала, отчетов, анализов 
от структурных подразделений в Дирекцию определяется руководителем Дирекции.

Дополнительно к перечню справок (отчетов) руководители станций -структурных подразделений, Центров, Дирекций, ЦУПВП могут устанавливать 
и вести иные виды справок (отчётности), необходимые для анализа своей деятельности в области безопасности движения.

Все отчётные документы должны быть идентифицированы (датой, подписью руководителя и указанием должности лица, составившего данную запись). Все отчёты должны иметь атрибуты точного и полного наименования, 
с целью однозначного определения, к чему они относятся и что в себе содержат.

- Справка по пропуску пассажирских поездов 
по неспециализированным путям станций

| структурное подразделение | Всего |  | Д |  | Т |  | ТР |  | В |  | ВРК |  | П |  | ДРП |  | Ш |  | НС |  | Э |  | ФПК |  | ДМВ |  | М |  | Прочие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| ДЦС-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-… | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС структ… | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС структ… | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по дирекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Справка по пропуску грузовых поездов 
по неспециализированным путям

| структурное подразделение | Всего |  | Д |  | Т |  | ТР |  | В |  | ВРК |  | П |  | ДРП |  | Ш |  | НС |  | Э |  | ФПК |  | ДМВ |  | М |  | Прочие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| ДЦС-1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-… | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС стр. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Справка по причинам задержек поездов у входных сигналов станций, допущенных по вине работников хозяйства перевозок

- Справка по сохранности вагонного парка

| #### ДЦС | #### Станция | #### месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### с нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего повреждено, из них: |  | При роспуске с горок |  | При маневрах |  | по причине хищения деталей |  | при транспортных происшествиях и событиях |  | Всего повреждено, из них: |  | При роспуске с горок |  | При маневрах |  | по причине хищения деталей |  | при транспортных происшествиях и событиях |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| ДЦС-1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЦС-… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДС – структ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Справка об утере тормозных башмаков на станциях

| № п/п | Утерянные тормозные башмаки |  |  |  |  |  |  | Возвращенные тормозные башмаки |  | Количество не возращенных (не найденных) тормозных башмаков, их маркировка (клеймение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название Центра | Название станции или объекта технической учебы | Количество утерянных тормозных башмаков, их маркировка (клеймение) | Дата утери тормозных башмаков/дата составления акта об утери и ее причина | Дата приема правоохранительными органами заявления об утере | Дата дачи информационной телеграммы и ее номер | Дата и номер протокола разбора. Работники привлеченные к ответственности | Количество возращенных тормозных башмаков, их маркировка (клеймение) | Дата составления акта приема-передачи/ дата возвращения тормозных башмаков и ее причина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Отчет о количестве изъятых талонов по безопасности движения

| Центр, ДЦУП | Должность | количество изъятых талонов предупреждения по безопасности движения, шт. |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зеленые | желтые | красные |  |
| *********** | ДНЦ | 2 | 1 | 1 | 4 |

| Должность | Какой нормативный документ был нарушен с указанием раздела, приложения и пункта | количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДЦС-1 | ДЦС-2 | ДЦС-3 | ДЦС-.. | ДЦУП | Всего |

| № | Станция | Должность работника, допустившего нарушение | ФИО работника, допустившего нарушение | зеленый | желтый | красный | причина изъятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата изъятия талона | дата изъятия талона | дата изъятия талона |  |
| 1 | Сходня | ДСП | Сапачева М.С. |  | 11.01.2023 |  | п. 64 приложения № 5 к ПТЭ |
| 2 | Ржев | составитель поездов | Мельников И.Н. | 11.01.2023 |  |  | пункт 18 (2) приложения №11 к ИДП |
| 3 | Дорошиха | ДСП | Морозова Е.В. |  | 03.01.2023 |  | приложение 5, раздела II п.18 ИДП |

- Отчёт о допущенных случаях производства маневровой работы 
при запрещающем показании светофоров

| № п/п | Дирекция | Количество случаев по причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выключенные устройства | неисправность устройств | отсутствие маршрутизации (нет маневровых сигналов) | несовершенство технологии* | завышенный рабочий парк | несоответствие длин поездов длинам путей | нарушение технологической дисциплины работниками Д | нарушение технологической дисциплины работниками смежных служб** | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* «Несовершенство технологии» - несоответствие установленной технологии работы станции фактически выполняемой работе.

** При отнесении причин в графу «нарушение технологической дисциплины работниками смежных служб» в комментариях к справке необходимо указать виновную службу 
и количество нарушений.

- Отчёт о выполнении ревизорских предписаний, указаний и представлений в Дирекции

- Форма отчетности по выполнению ревизорских предписаний:

- Форма отчетности по выполнению ревизорских указаний:

- Форма отчетности по выполнению ревизорских представлений:

- Ранжирование причин нарушений при перевозке опасных грузов, допущенных в границах центра организации работы железнодорожных станций за _____квартал 20___ года

Примечание:

-  в столбце ОГ указывается количество всех нарушений допущенных 
с опасными грузами; в столбце ВМ – из них с грузами 1 класса (ВМ);

- аналогичная справка формируется в Д с разбивкой по ДЦС, и в ДЦС 
с разбивкой по станциям, на которых допущены нарушения.

- Ранжирование железнодорожных станций, допустивших нарушения при перевозке опасных грузов по хозяйству перевозок в 20__ году

- Формы отчетов инструкторов по безопасности движения 
на железнодорожной станции

Форма №1

| Форма №1 |  |  |  | Восточно-Сибирская дирекция управления движением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДЦС-1 |  |
| № п/п |  |  |  | ДНЧ-1 | ДНЧ-2 |
|  |  |  |  | ФИО | ФИО |
| 1 | Кадровый портрет ДНЧ | В должности ДНЧ на участке с (дата) |  |  |  |
| 2 |  | Опыт работы на сортировочной горке |  |  |  |
| 3 |  | Опыт работы ДСЗ, ДСГ внеклассной и/или 1 класса станции |  |  |  |
| 4 |  | Опыт работы ДС 2-5 класса станции |  |  |  |
| 5 |  | Отвлекался от выполнения должностных обязанностей, кол-во дней в месяц |  |  |  |
| 6 | Характеристика участка | Классность участка (вн, 1,2,3) |  |  |  |
| 7 |  | Количество станций, всего, шт. |  |  |  |
| 8 |  | в том числе имеющие сортировочные устройства и станции, работающие "толчками", шт. |  |  |  |
| 9 |  | Количество станций на участке, имеющих сертификат соответствия, или паспорт доверия |  |  |  |
| 10 | Характеристика персонала участка | Штатная численность работников на участке, Д, чел |  |  |  |
| 11 |  | Кол-во работников смежных хозяйств, совм. обязанности Д, чел |  |  |  |
| 12 |  | Кол-во работников в группе риска "2" в течение месяца, чел |  |  |  |
| 13 |  | Количество стажеров в течении месяца, чел |  |  |  |
| 14 | проведенные мероприятия | с персоналом | Проведена оценка знаний, кол-во чел. |  |  |
| 15 |  |  | Проведено индивидуальных собеседований и/или тех. занятий, чел |  |  |
| 16 |  |  | Проведено технических занятий, охвачено чел. |  |  |
| 17 |  |  | Участие в аттестационной комиссии, чел. |  |  |
| 18 |  |  | Участие в проверке знаний ТРА у локомотивных бригад, чел |  |  |
| 19 |  |  | Участие в комиссии по допуску к управлению устр. ЖАТ, чел |  |  |
| 20 |  |  | Участие в комиссии по допуску к самостоятельной работе, чел |  |  |
| 21 |  | с документацией | Участие в разработке новых документов, кол-во док. |  |  |
| 22 |  |  | Проведение выверки документации, кол-во док. |  |  |
| 23 |  | инспекционные | Проведено проверок по БД, всего |  |  |
| 24 |  |  | из них общих (включая вопросы ОТ и ПБ) |  |  |
| 25 |  |  | из них целевых |  |  |
| 26 |  |  | Проведено проверок по ОТ, всего ФОРМУЛА - ячейку не заполнять |  |  |
| 27 |  |  | из них целевых |  |  |
| 28 |  |  | из по КСОТ-П |  |  |
| 29 |  |  | Прочие мероприятия |  |  |
| 30 | Результативность проверочных мероприятий | Выявлено нарушений всего на станциях участка и путях общего пользования |  |  |  |
| 31 |  | из них по БД |  |  |  |
| 32 |  | из них по ОТ |  |  |  |
| 33 |  | Выявлено нарушений всего на путях необщего пользования |  |  |  |
| 34 |  | Количество замечаний на одну проверку ФОРМУЛА - ячейку не заполнять |  |  |  |
| 35 |  | Выявлено замечаний по ответственности ДСП, ДСПЦ |  |  |  |
| 36 |  | Выявлено замечаний по ответственности ДСПГ, ОСГ |  |  |  |
| 37 |  | Выявлено замечаний по ответственности составителя поездов, помощника составителя поездов, РСДВ, дежурного стрелочного поста, сигналиста |  |  |  |
| 38 |  | Прочие |  |  |  |
| 39 | Эффективность работы ДНЧ (на участке) для расчета премии | Количество КРУШЕНИЙ и АВАРИЙ по ответственности Д |  |  |  |
| 40 |  | Количество КРУШЕНИЙ и АВАРИЙ по ответственности смежных подразделений (когда действия работников ж.д. станции указаны в качестве способствующих причин) |  |  |  |
| 41 |  | Количество иных событий по ответственности Д |  |  |  |
| 42 |  | Количество иных событий по ответственности смежных подразделений (когда действия работников ж.д. станции указаны в качестве способствующих причин) |  |  |  |
| 43 |  | Количество случаев нарушений безопасности движения по ответственности работников станций участка в первый год работы |  |  |  |
| 44 |  | Количество ОТС по ответственности Д |  |  |  |
| 45 |  | Количество случаев производственного травматизма Д |  |  |  |
| 46 |  | Количество случаев производственного травматизма работников смежных подразделений по ответственности работников железнодорожных станций участка |  |  |  |
| 47 |  | Количество случаев пожаров по ответственности Д |  |  |  |
| 48 | Рейтинг ДНЧ за квартал. Значение, полученное при расчете. |  |  |  |  |

Форма №2

| Форма №2 |  |  |  | Восточно-Сибирская дирекция управления движением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ДЦС-1 |  |
|  |  |  |  | ДНЧ-1 | ДНЧ-2 |
| 1 | Выявлено замечаний всего по БД ФОРМУЛА-ячейку не заполнять! |  |  |  |  |
| 2 | Классификация нарушений по ответственности работников станции | КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ | Появление работника в течение рабочего дня (смены) с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения |  |  |
| 3 |  |  | Не выполнение (фиктивное выполнение) ревизорского предписания, представления, указания |  |  |
| 4 |  |  | Нарушение норм закрепления подвижного состава, в том числе на путях необщего пользования |  |  |
| 5 |  |  | Невыполнение (фиктивное выполнение) нормативов личного участия руководителей станции |  |  |
| 6 |  | Закрепление | Нарушение порядка закрепления |  |  |
| 7 |  |  | Нарушение учета закрепления |  |  |
| 8 |  |  | Содержание инвентаря строгого учета |  |  |
| 9 |  |  | Нарушения норм, порядка закрепления, допущенные работниками смежных хозяйств |  |  |
| 10 |  | Поездная работа | Формирование поездов |  |  |
| 11 |  |  | Выдача предупреждений |  |  |
| 12 |  |  | Предъявление к техническому и/или коммерческому осмотрам |  |  |
| 13 |  |  | Нарушения при формировании, отправлении и пропуске поездов СППД, ПД и Д по путям меньшей длины |  |  |
| 14 |  |  | Прочие замечания |  |  |
| 15 |  | Маневровая работа | Непрекращение маневровой работы перед приемом/отправлением поезда |  |  |
| 16 |  |  | Работа двух и более маневровых локомотивов в одном маневровом районе по неизолированным маршрутам |  |  |
| 17 |  |  | Несогласованность действий на стыке районов управления |  |  |
| 18 |  |  | Нарушения порядка сопровождении подвижного состава при движении вагонами вперед |  |  |
| 19 |  |  | Прочие замечания |  |  |
| 20 |  | Расформирование вагонов на горке | Роспуск вагонов, имеющих трафарет " с горки не спускать" |  |  |
| 21 |  |  | Нарушения порядка формирования барьерных групп, ограждения |  |  |
| 22 |  |  | Нарушения при подготовке к роспуску (п.48, Приложение №10 к ИДП) |  |  |
| 23 |  |  | Превышение длины отцепа |  |  |
| 24 |  |  | Прочие замечания при расформировании составов на сортировочной горке |  |  |
| 25 |  | Регламент служебных переговоров | Нарушение регламента служебных переговоров 2,3,4 степени |  |  |
| 26 |  |  | Нарушения регламента служебных переговоров 1 степени |  |  |
| 27 |  |  | Нарушения регламента служебных переговоров, допущенные машинистами |  |  |
| 28 |  | Допуск | Нарушения при допуске локомотивов, ССПС и бригад ССПС сторонних организаций на инфраструктуру ОАО "РЖД" |  |  |
| 29 |  |  | Прочие замечания при допуске на инфраструктуру ОАО РЖД" |  |  |
| 30 |  | Ремонтно-строительные работы | Нарушение порядка предоставления "окон" |  |  |
| 31 |  |  | Нарушение порядка ограждения мест производства работ, выдачи предупреждений |  |  |
| 32 |  |  | Нарушения порядка организации поездной и маневровой работы в период "окна" |  |  |
| 33 |  |  | Предоставление "окна" при отсутствии телеграммы-разрешения (опер. приказа) |  |  |
| 34 |  |  | Несоответствие (отсутствие) руководителя работ, указанного в телеграмме-разрешении (опер. приказе) |  |  |
| 35 |  |  | Прочие замечания при предоставлении "окон" |  |  |
| 36 |  | Нарушения при ведении поездной документации (бланки, журналы, в том числе электронные) |  |  |  |
| 37 |  | Неверные действия дежурно-диспетчерского персонала в нестандартных ситуациях |  |  |  |
| 38 |  | Прочие замечания |  |  |  |
| 39 |  | Нарушения, выявленные у работников смежных предприятий, совмещающих работу Д |  |  |  |
| 40 |  | Слабые знания работников нормативных документов ОАО "РЖД", ЦД, Д, ДЦС |  |  |  |
| 41 | Обеспечивающие процессы | Несоответствия в тех. документации, требующие внесения изменений |  |  |  |
| 42 |  | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 43 |  | Нарушения при подготовке работников (стажировка, инструктажи, тех.учеба, собеседования, ИПР) |  |  |  |
| 44 |  | Прочие замечания |  |  |  |
| 45 | Результативность проведенных мероприятий | Количество направленных в адрес ДЦС, ДЗБ служебных записок (рапортов) |  |  |  |
| 46 |  | Количество направленных в адрес смежных подразделений служебных записок, в том числе руководителям путей необщего пользования |  |  |  |
| 47 |  | Количество выданных рекомендаций и указаний по актуализации технологических процессов(несоответствия в документации) |  |  |  |
| 48 |  | Количество выданных рекомендаций и указаний по развитию профессиональных компетенций работников (не соблюдение работниками требований нормативных документов) |  |  |  |
| 49 |  | Изъято талонов по безопасности движения всего |  |  |  |
| 50 |  | №3 (красный) |  |  |  |
| 51 |  | №2 (желтый) |  |  |  |
| 52 |  | №1 (зеленый) |  |  |  |

Форма №3

| Форма №3 |  |  | Восточно-Сибирская дирекция управления движением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДЦС-1 |  |
|  |  |  | ДНЧ-1 | ДНЧ-2 |
|  |  |  | ФИО | ФИО |
| Выявлено замечаний всего по ОТ ФОРМУЛА-ячейку не заполнять! |  |  |  |  |
| Ответственность работников станций | ГРУБЫЕ нарушения мер безопасности при производстве работ | Исполнение трудовых обязанностей и нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения |  |  |
|  |  | Проезд на подножке, наружной лестнице цистерны совмещенной с подножкой (за искл. составителя поездов и кондуктора грузовых поездов) |  |  |
|  |  | Проезд на автосцепках, буксе, стоя на платформе или сидя на ее бортах, нахождение на других выступающих частях вагона |  |  |
|  |  | Пролезание (подлезание) под стоящими вагонами, залезание на автосцепки или под них, переход ж.д. путей по рамам вагонов, нарушение мер безопасности при нахождении на ж.д. путях, в результате которого было применено экстренное торможение |  |  |
|  | Не применение СИЗ |  |  |  |
|  | Нарушения мер безопасности при производстве работ | Нарушение порядка проследования негабаритного места |  |  |
|  |  | Заход в межвагонное пространство без доклада машинисту маневрового локомотива |  |  |
|  |  | Изъятие т/б из под движущегося подвижного состава |  |  |
|  |  | Укладка т/б руками под движущийся подвижной состав |  |  |
|  |  | Нарушение мер безопасности при нахождении на железнодорожных путях |  |  |
|  |  | Подъем на подножку и сход с подножки при движении подвижного состава |  |  |
|  |  | Прочие нарушения требований правил и инструкций по охране труда для профессий или виду работ в части соблюдения мер личной безопасности, в том числе несоблюдение норм поднятия тяжестей |  |  |
|  | руководитель смены/ руководитель работ | Непроведение 1 уровня контроля КСОТ-П |  |  |
|  |  | Нарушение порядка допуска работников до исполнения трудовых обязанностей |  |  |
|  |  | Непроведение визуального контроля |  |  |
|  |  | Непрекращение работ в случае выявления угрозы жизни и здоровью |  |  |
|  | Прочие замечания |  |  |  |
| Ответственность руководителей станции | Допуск к работе работника без прохождения установленным порядком обучения по ОТ (инструктаж, обучение требованиям ОТ, обучение ОПП (при необходимости), обучение применению СИЗ (при необходимости), проверка знания требований ОТ) |  |  |  |
|  | Необеспечение работника СИЗ/ДСИЗ |  |  |  |
|  | Не выполнение (фиктивное выполнение) нормативов личного участия по ОТ руководителями станции |  |  |  |
|  | Несоответствие (отсуствие) в технологической документации мер безопасности, требующих внесения изменений |  |  |  |
|  | Наличие нарушений в содержании рабочих зон/мест/территории станций/МСП при отсуствии мер реагирования (отражение в КСОТ-П, длительное неустранение, предписание, инструктаж, приостановление работ, запись в ДУ-46 и т.д.) |  |  |  |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности |  |  |  |
|  | Прочие замечания |  |  |  |
| Нарушения безопасных методов и приемов выполнения работ работником смежного предприятий, совмещающего работу Д |  |  |  |  |
| Распределение замечаний по должностям работников |  |  |  |  |
| ДСП, ДСЦ |  |  |  |  |
| ДСПГ, ОСГ |  |  |  |  |
| Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов, РСДВ |  |  |  |  |
| Дежурный стрелочного поста, сигналист |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |
| Количество принятых мер |  |  |  |  |
| ИТОГО лишено талонов |  |  |  |  |
| ИТОГО привлечено к дисциплинарной ответственности |  |  |  |  |
| ИТОГО снижен размер премиального вознаграждения |  |  |  |  |
| ИТОГО уволено по соответствующим основаниям |  |  |  |  |
| ИТОГО направлено предложений по отстранению работников от работы (ст.76 ТК РФ) |  |  |  |  |

- Форма отчета по выявленным нарушениям регламента служебных переговоров

| Подразделение | Степень влияния | Проведено проверок выполнения регламента переговоров | Выявлено нарушений регламента переговоров |  |  |  | Приняты меры по выявленным нарушениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подразделение | всего по подразделению | при поездной работе | при маневровой работе | при закреплении подвижного состава | всего по подразделению, а том числе: | собеседование | инструктаж | изъятие талона предупреждения № 1 | изъятие талона предупреждения № 2 | изъятие талона предупреждения № 3 | Снижение премиального вознаграждения | Лишение премиального вознаграждения | Привлечение к дисциплинарной ответственности |
|  |  |  |  | работников (чел.) | работников (чел.) | работников (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV степень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Отчет по выполнению плана мероприятий по воздействию на риски 
в ________ дирекции управления движением за ….. квартал 
202.. г.

Структура отчета (с обязательным указанием разделов и с приложением протокола совещания по данному вопросу):

- оценка результатов выполнения в отчетном периоде запланированных профилактических мероприятий по снижению рисков в области безопасности движения в Дирекции;

- разбор причин, которые в отчетный период не позволили улучшить ситуацию, вызвали ухудшение показателей и включение линейных подразделений (станций, Центров) в группы с недопустимым 
или нежелательным уровнем влияния риск-факторов;

- выводы по эффективности конкретных инициатив и мер, позволивших достичь в отчетном периоде целевого результата;

- анализ итогов выполнения в линейных подразделениях (Центрах, станциях) мероприятий по снижению опасного уровня воздействия 
риск-факторов (в картах влияния риск-факторов выделен индикаторами красного, оранжевого и желтого цвета);

- план профилактических мероприятий, утвержденный начальником Дирекции, на предстоящий период (квартал) для линейных подразделений, находящихся два и более квартала подряд в зоне недопустимого риска;

- изменения (дополнения), которые вносятся по решению руководителя структурного подразделения в годовую дорожную карту (план мероприятий) Центра, Дирекции, станции – структурного подразделения по результатам рассмотрения итогов факторного анализа рисков.

_____________________

# Приложение № 4

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

Анализ

состояния безопасности движения в подразделении

- Начальниками отделов (секторов) обеспечения безопасности движения Дирекций, ЦУПВП и Центров (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) анализ состояния безопасности движения.

Рекомендуемая форма анализа приведена в настоящем приложении. 
В Дирекции (Центре, на станции - структурном подразделении) может быть установлена своя форма анализа, включающая дополнительные разделы.

Форма анализа для ЦУПВП (с учетом специфики деятельности подразделения) устанавливается нормативным документом заместителя начальника Центральной дирекции - начальником ЦУПВП на основании требований приложений № 3,4 к настоящему Положению.

Анализ должен отражать сведения, характеризующие состояние безопасности движения как за отчетный период (месяц, квартал), 
так и с нарастающим итогом.

Анализ подписывается заместителем начальника Дирекции 
(по безопасности движения), заместителем начальника ЦУПВП – начальником службы диспетчерского управления, заместителем начальника Центра, ведущего вопросы безопасности движения (соответственно) и направляется по ЕАСД 
в подведомственные подразделения для организации и проведения профилактической работы.

- Ежеквартальный анализ состояния безопасности движения 
в Центральной дирекции формируется в два этапа:

до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании статистических данных формируется анализ нарушений безопасности движения, допущенных работниками хозяйства перевозок, с определением причинно-следственных связей их возникновения. Анализ должен формироваться 
с использованием инструментов менеджмента качества и оформляться в виде пояснительной записки (со слайдовым материалом). Анализ нарушений безопасности движения за подписью заместителя начальника Центральной дирекции (по безопасности движения) с мерами, направленными на обеспечение безопасности движения, рассылается по ЕАСД для проведения профилактической работы в Дирекциях (ЦУПВП);

до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, анализ нарушений безопасности движения наполняется дополнительным справочным материалом по безопасности движения (в соответствии с приложением № 3 к настоящему положению). Дополнение к анализу также направляется в Дирекции (ЦУПВП) для проведения профилактической работы.

## Анализ
 состояния безопасности движения в 
__________________________________                                                        (наименование подразделения)

за ________20___ г.

Общее состояние безопасности движения

В ______ 20__/20__ по вине работников дирекции управления движением допущено ____ случаев нарушений безопасности движения, краткое описание случая, случаев / не допущено.

«В __ квартале 20___г. в границах подразделения реализовался/лись индикатор/ры риска нарушения обязательных требований, при осуществлении федерального и государственного контроля (надзора) в области железнодорожного транспорта: ……. краткое их описание.».

Сохранность подвижного состава

В _______ 20__/20__ по вине работников дирекции управления движением повреждений подвижного состава:_________ (не допущено).

| (ДС, ДЦС, Д) | 20___ |  |  | 20__ |  |  | +/- к 20____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Виновный работник | Ущерб | Кол-во | Виновный работник | Ущерб | Кол-во |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Обеспечение безопасности при перевозках опасных грузов

В _______ 20__/20__ допущено: краткое описание случая / не допущено.

Задержки поездов у входных светофоров станций

В _______ 20__/20__ задержек поездов у входных сигналов станций:_________ (не допущено).

Задержки пассажирских (в том числе пригородных) поездов

у входных сигналов станций

В _______ 20__/20__ задержек пассажирских и пригородных поездов 
у входных сигналов станций:_________ (не допущено).

| Д, ДЦС, ДС | Количество поездов |  |  |  | +, - к 20__г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | месяц |  | нарастающим |  |  |  |
|  | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | месяц | нарастающим |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Задержки грузовых поездов у входных сигналов станций

В _______ 20__/20__ года задержек грузовых поездов у входных сигналов станций:_________ (не допущено).

| Д, ДЦС, ДС | Количество поездов |  |  |  | +, - к 20__г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | месяц |  | нарастающим |  |  |  |
|  | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | месяц | нарастающим |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |

Пропуск поездов по неспециализированным путям станций

В _______ 20__ года случаев пропуска поездов по неспециализированным путям допущено не было (или перечень допущенных случаев, из них грузовых, пассажирских).

_____ случаев за аналогичный период прошлого года.

Прием и отправление поездов при запрещающих показаниях светофоров

В _______ 20__ года принято и отправлено поездов при запрещающих показаниях светофоров: _________, из них с путей, не имеющих выходных светофоров _______ (не допущено).

_____ случаев за аналогичный период прошлого года.

| ДС ДЦС Д | 20___ |  |  | 20___ |  |  | +/- к 20___ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прием | отправление |  | прием | отправление |  | прием | отправление |  |
|  |  | всего | Из них с путей, не имеющих выходных светофоров |  | всего | Из них с путей, не имеющих выходных светофоров |  | всего | Из них с путей, не имеющих выходных светофоров |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проследование маневрового светофора с запрещающим показанием

В _______ 20__ года проследование светофора с запрещающим показанием составляет:_________ (не допущено).

| (ДС, ДЦС, Д) | 20__ | 20__ | +/- к 20__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |

Причины проследования светофоров с запрещающим показанием:….

1…….

2…….

Организация движения поездов по телефонным средствам связи

В _______ 20__ года отправление поездов по телефонным средствам связи:_________ (не допущено).

_____ случаев за аналогичный период прошлого года.

| (ДС, ДЦС, Д) | 20__ | 20__ | +/- к 20__ |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |

Использование кнопки «ВК»

В ________ 20__ года кнопка «ВК» использовалась ____ раз. Обоснованность применение кнопки «ВК».

_____ случаев за аналогичный период прошлого года.

Оказание помощи поезду на перегоне

В _______ 20__ года была оказана помощь поезду на перегоне:_________ (не допущено).

| Д, ДЦС, ДС | 20___ |  | 20___ |  | +/- к 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Причина | Кол-во | Причина | Кол-во |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Отказы технических средств (из системы КАСАНТ)

«Анализ отказов технических средств формируется:

в Центре, станции - структурном подразделении в срок до 16 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

в дирекции в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

в Центральной дирекции управления движением в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Если последний день срока проведения анализа приходится 
на выходной или праздничный день, срок его выполнения переносится 
на первый после него рабочий день.

Анализ отказов технических средств разрабатывается в соответствии 
с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД» и Центральной дирекции управления движением.

«По итогам работы за ______ (месяц) 202__ г. по ответственности работников _______________ дирекции (Центра, станции – структурном подразделении) допущен(о) ____ отказ(ов) в работе технических средств.

За аналогичный период (месяц) прошлого года количество отказов 
в работе технических средств допущено - ____.

Краткое описание нарушения, включая сведения:

дата отказа;

продолжительность отказа;

категория отказа;

место возникновения отказа;

количество поездов, допущенных по причине отказа;

продолжительность задержек поездов (по категориям) по причине отказа технического средства;

сведения о работнике, допустившего отказ: должность (профессия), стаж работы в должности (по профессии), группа риска работника;

причины отнесения отказа за работниками подразделения и негативные факторы, повлиявшие на их возникновение, приведенные в таблице 
8 «Классификатор активных отказов и скрытых условий проявления ошибки персонала в причинах нарушений правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного транспорта» с построением диаграммы Паретто (при возможности ее построения);

виды отказавших технических средств (например, стрелочный перевод);

Аналогичная информация указывается за квартальный период, а также  
за прошедший отчетный период года (нарастающим итогом).

За прошедший отчетный период года (нарастающим итогом) строятся диаграммы Парето (при возможности их построения):

- по причинам и негативным факторам, повлиявшим на возникновение отказов технических средств;

- по видам отказавших технических средств.

Дополнительно в анализе отказов технических средств указываются следующие данные:

- распределение принятых к учету случаев отказов в работе технических средств, отнесенных по виновности за хозяйством перевозок 
по отношению к произведенной работе - интенсивность отказов (количество 
отказов/млн. поездо-км);

- удельное время задержки поездов по причине отказов технических средств 1 и 2 категории (поездо-час./млн. поездо-км).».

Изъято талонов по безопасности движения

В _______ 20__ года изъято талонов предупреждения по безопасности движения, в _______20__года - ____.

| (ДС, ДЦС, Д) | Должность, ФИО у кого изъят талон | Должность изъявшего талон | Причина изъятия талона |
| --- | --- | --- | --- |

| зеленый |  | желтый |  | красный |  | итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |

Образование и стаж работников

| Всего, факт чел. (ДС, ДЦС, Д) |  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высшее |  | среднее тех. |  | непрофильное |  | из них учатся |  |
|  |  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| ДСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сост. поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор СГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Всего, факт чел. (ДС, ДЦС, Д) |  | стаж работы, лет |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1 года |  | 1-3 |  | 3-5 |  | более 5 |  |
|  |  | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % |
| ДСЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСЦС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сост. поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РСДВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДСПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оператор СГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сохранность инвентаря строгого учета

В ___________20___ года было утеряно (похищено) тормозных башмаков:_________ (не допущено).

| (ДС, ДЦС, Д) | 20___ |  | 20____ |  | +/- к 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Найдено | Кол-во | Найдено | Кол-во |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Проведение комиссионных месячных осмотров

В __________ 20___ года при проведении всех видов комиссионных осмотров на (станция, центр, дирекция) выявлено ________ замечаний:

| Устранение замечаний КМО | Всего | Д | П | Ш | НТЭ | РЦС | НГЧ | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устранено (в срок / с нарушением срока) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не устранено и просрочено |  |  |  |  |  |  |  |  |

Профилактическая работа

Проведено проверок, аудитов: _________________________

Выявлено нарушений:________________________________________

Привлечены к ответственности:_________________________________

Выводы

Указываются краткие выводы на основании динамики анализируемых показателей.

При ухудшении динамики (отсутствии положительной динамики) показателя должны быть указаны причины и предлагаемые адресные меры 
по проведению профилактической работы, в том числе технологического 
или технического характера, с внесением дополнений (изменений, 
при необходимости) в годовые мероприятия.

_______________

# Приложение № 5

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Формы и порядок заполнения журналов (книг) инструктажей 
и собеседований по вопросам, связанным с обеспечением безопасности движения

- Журнал производственного инструктажа по безопасности движения

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа | Краткое содержание инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | ПОДПИСЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инструктиру- ющего допускающего к работе | Инструктиру- емого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| #### 16.05.23 | Орлова И.А. | ДСП | производственный | Телеграмма от 15.05.2023 № 11649/ЦД станция Величковка Сев-Кав. жд – сход подвижного состава на сбрасывающем остряке; Выявленные нарушения в ходе проверки ДНЧ Федорова Е.Е. 15.05.2023 | Петрова Е.А. ДС | подпись | подпись |
| #### 16.05.23 | Петров А.А. | ДСП | производственный |  |  |  | подпись |
| 16.05.23 | Васильева С.О. | ДСП | производственный |  | Петрова Е.А. ДС | подпись | подпись |
| 16.05.23 | Кузнецова С.Н. | ДСП | производственный |  |  |  | подпись |
| В ДЦУП (ЦУПВП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.05.23 | Максимов И.И. | ДНЦ | производственный | 15.05.2023 № 11649/ЦД станция Величковка Сев-Кав. жд – сход п/с на сбрасывающем остряке; Выявленные нарушения в ходе проверок в ДЦУП; Порядок предоставления технологических «окон» в соответствии с Приказом НЗ-1 №565 от 21.05.2022 | Травин А.А. НРУ | подпись | подпись |
| 16.05.23 | Подгорнов С.Р. | ДНЦ | производственный |  |  |  | подпись |
| 16.05.23 | Швыдько И.С. | ДНЦ | производственный |  |  | подпись | подпись |
| 16.05.23 | Макарова С.С. | ДНЦ | производственный |  |  |  | подпись |

* Ознакомление работников, находившихся в очередном отпуске 
или имеющих лист временной нетрудоспособности (на момент проведения производственного инструктажа) по допущенным случаям нарушений безопасности движения проводится  персонально.

** В диспетчерских центрах (ЦУПВП) производственный инструктаж проводится при проведении планерных совещаний перед вступлением сменных работников на дежурство.

- Журнал повторно-предупредительного инструктажа 
по безопасности движения

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа | Краткое содержание инструктажа | Фамилия, инициалы, должность инструктирующего | ПОДПИСЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Инструктиру- ющего допускающего к работе | Инструктиру- емого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20.08.23 (Смена 8-00 – 20-00) | Орлова И.А. | ДСП | Повторно-предупредительный | Действия работников при получении сообщения о повреждении контактной сети на перегоне. | Петрова Е.А. ДС | подпись | подпись |
| 20.08.23 (Смена 8-00 – 20-00) | Петров А.А. | ДСП | Повторно-предупредительный |  |  |  | подпись |
| 21.08.23 (Смена 20-00 – 8-00) | Федотов Н.Н. | ДСП | Повторно-предупредительный |  | Петрова Е.А. ДС | подпись | подпись |
| 21.08.23 (Смена 20-00 – 8-00) | Кузнецова С.Н. | ДСП | Повторно-предупредительный |  |  |  | подпись |

- Форма журнала для проведения предсменных инструктажей приведена в Положении о порядке проведения инструктажей предсменных работникам Центральной дирекции управления движением – филиала 
ОАО «РЖД».

- Журнал (книга) индивидуальных собеседований

Для формы Журнала (книги) индивидуальных собеседований с работниками необходимо применять форму журналов инструктажей, где в графу «Вид инструктажа (первичный, повторный, внеплановый, целевой) или стажировка (количество смен с ____по _____)» производится запись «Собеседование», далее указывается соответственно краткое содержание собеседования: «При приёме 
на работу»; «По безопасности движения с работником со стажем до 3 лет»; 
«По безопасности движения с работником, находящимся в группе риска», 
«По порядку выполнения регламента переговоров» и т.п.

Если руководителем Центра или станции выбрана иная форма журнала (книги) собеседований то она должна содержать в себе следующие данные: дата собеседования, должность работника, Ф.И.О. работника, краткое содержание собеседования, подпись инструктируемого и инструктирующего.

_____________________

Приложение № 6

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Положение
о порядке организации, проведения аудитов в Центральной дирекции управления движением и её подразделениях

- Область применения

# Настоящее Положение определяет порядок выполнения деятельности 
по подготовке, проведению аудитов в области безопасности движения 
в Центральной дирекции и ее подразделениях, документированного оформления их результатов, оценки результативности и контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий по результатам проведённой работы.

Положение распространяется на все подразделения Центральной дирекции: Дирекции, ЦУПВП, Центры, станции.

- Определение понятий

Использованные в настоящем Положении понятия приведены 
в соответствии с [3], [67],[68], [76].

3. Категорирование деятельности подразделений

Категорирование Центров, а также станций внеклассных, 1-го класса, 
2-го класса (по перечню, утвержденному начальником железной дороги) 
по группам внутреннего контроля для мероприятий внутреннего контроля осуществляет Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями (аппарат главного ревизора по безопасности движения поездов железных дорог).

- Организация и проведение аудитов

4.1. Виды проводимых аудитов

В ЦУПВП, Дирекциях, Центрах, на станциях проводятся следующие виды внутренних аудитов в области безопасности движения:

аудит системы менеджмента безопасности движения (СМБД) и процессов;

аудит процессов;

комплексный аудит.

В отдельных случаях по решению Центральной дирекции, начальника Дирекции аудиты могут проводиться дистанционно.

4.1.1. Аудит СМБД

Приоритетными направлениями при проведении аудита СМБД являются:

анализ и оценка системы СМБД в проверяемом подразделении;

анализ и оценка уровня документирования, внедрения, поддержания функционирования и улучшения СМБД и ее элементов.

Основными функциями аудита СМБД являются:

осуществление документированных проверок СМБД и получение свидетельств аудита;

осуществление экспертных оценок функционирования отдельных видов управляемой деятельности, отдельных элементов СМБД и системы в целом;

предоставление аудиторских рекомендаций по повышению эффективности функционирования отдельных видов управляемой деятельности, отдельных элементов СМБД и системы в целом.

4.1.2. Аудит процессов

Аудит процессов проводят для определения степени выполнения требований безопасности движения установленным критериям. Критерии определены реестром документов, содержащих данные, связанные 
с обеспечением безопасности движения:

раздел V Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении в подразделениях 
ОАО «РЖД» мероприятий внутреннего контроля, утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 29 декабря 2023 г. № 3435/р;

Перечень (реестр) документов, содержащих обязательные требования 
в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (таблицы 2.1 и 2.2 настоящего Положения).

Аудит процессов основан на:

анализе документов, регламентирующих процессы;

проведении опроса сотрудников;

наблюдении за действиями работников.

Направлениями при проведении аудита процессов являются:

проверка наличия формализованных описаний процессов;

проверка соблюдения установленных требований к процессу –
проверяется выполнение необходимых условий осуществления процесса (наличие персонала, ресурсов и т.п.);

определение проблемных этапов (операций) выполнения процесса - 
в ходе аудита выявляются те элементы процесса или условия выполнения процесса, которые приводят к нарушению требований;

проверка соответствия процесса нормативным требованиям - в ходе аудита проверяется насколько правила выполнения процесса, представленные 
и описанные в документах, соответствуют фактически выполняемой работе.

Аудит процессов, связанных с организацией и проведением технической учебы, аттестацией и соответствием уровня компетенций персонала преимущественно проводится методом:

опроса (собеседования, оценки остаточных знаний, деловой игры, задания нестандартной ситуации и пр.) работников;

изучения имеющихся архивных видеозаписей проведения технических занятий;

изучением отчетов о результатах оценки профессиональных компетенций.

Аудит проводится в соответствии с перечнем типовых процессов, представленным в таблице 1 настоящего Положения.

Выбор объектов и процессов, подлежащих аудиту, производится на основе всестороннего анализа состояния и рисков нарушений безопасности движения, индикаторов раннего предупреждения, ранее допущенных нарушений безопасности движения и пр. (таблицы 4, 5 настоящего Положения).

4.1.3. Комплексный аудит

Центральной дирекцией, Дирекциями планируется рабочей группой 
не менее одного комплексного аудита в календарный год. Выбор структурного подразделения основывается на предложениях:

для Центральной дирекции – главного инженера Центральной дирекции, заместителя начальника Центральной дирекции по кадрам и социальным вопросам, заместителя начальника Центральной дирекции (по развитию), направляемых заместителю начальника Центральной дирекции (по безопасности движения);

для Дирекций – главного инженера, заместителя начальника дирекции 
по кадрам и социальным вопросам, направляемых заместителю начальника дирекции (по безопасности движения).

Рабочая группа по организации комплексного аудита формируется 
в Центральной дирекции, Дирекции. В состав рабочей группы по организации комплексного аудита входят: руководитель, секретарь, члены рабочей группы.

Таблица 1

Перечень процессов, подлежащих аудиту (применяется выборочно)

| Номер |  | Наименование процесса | Уровень реализации процесса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дирекция | ДЦУП (ЦУПВП) | ДЦС | Станция |
| - Производственные процессы (основные процессы) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация поездной работы |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Прием поездов |  | + |  | + |
|  | 1.1.2 | Отправление поездов |  | + |  | + |
|  | 1.1.3 | Безостановочный пропуск поездов |  | + |  | + |
|  | 1.1.4 | Осмотр поезда в коммерческом и техническом отношениях |  | + |  | + |
|  | 1.1.5 | Организация закрепления подвижного состава на путях станций |  | + |  | + |
|  | 1.1.6 | Перевозочные документы и натурный лист поезда |  |  |  | + |
|  | 1.1.7 | Ведение поездной документации |  | + |  | + |
|  | 1.1.8 | Диспетчеризация – организация движения поездов |  | + |  |  |
|  | 1.1.9 | Обеспечение мер безопасности при стоянке пассажирских поездов и легковесных единиц на станциях |  | + |  | + |
| 1.2 | Предоставление «окон» в графике движения поездов для производства ремонтно-строительных и монтажных работ, движение хозяйственных поездов |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 | Соблюдение порядка планирования производства работ | + | + | + | + |
|  | 1.2.2 | Соблюдение мер безопасности перед началом работ | + | + |  | + |
|  | 1.2.3 | Соблюдение требований безопасности при движении хозяйственных поездов |  | + |  | + |
| 1.3 | Движение восстановительных и пожарных поездов |  |  | + |  | + |
| 1.4 | Движение специального подвижного состава на комбинированном ходу |  | + | + |  | + |
| 1.5 | Движение дрезин съемного типа |  | + | + |  | + |
| 1.6 | Организация маневровой работы |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 | Маневровая работа на сортировочной горке (профилированной вытяжке) |  |  |  | + |
|  | 1.6.2 | Маневровая работа на путях железнодорожной станции |  | + |  | + |
|  | 1.6.3 | Маневровая работа на путях необщего пользования и переданных в ведение подразделений ОАО «РЖД» |  |  |  | + |
|  | 1.6.4 | Обеспечение мер безопасности стоянки вагонов, загруженных опасными грузами |  | + |  | + |
|  | 1.6.5 | Формирование составов поездов |  | + |  | + |
|  | 1.6.6 | Организация закрепления подвижного состава |  | + |  | + |
| 1.7 | Действия при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций |  | + | + | + | + |
| 1.8 | Допуск персонала и подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 | Допуск вновь построенного и отремонтированного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |  | + |
|  | 1.8.2 | Допуск подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» | + |  |  | + |
|  | 1.8.3 | Допуск персонала на инфраструктуру ОАО «РЖД» | + | + | + | + |
| - Обеспечивающие процессы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка (актуализация) нормативно-технической документации |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Разработка (актуализация) технологических процессов (карт) | + |  | + | + |
|  | 2.1.2 | Разработка (актуализация) техническо-распорядительного акта станции и приложений к нему | + |  | + | + |
|  | 2.1.3 | Разработка (актуализация) местных инструкций о порядке обслуживания путей необщего пользования (путей, переданных в ведение подразделений ОАО «РЖД») | + |  | + | + |
|  | 2.1.4 | Разработка (актуализация) местных инструкций на период производства работ по текущему содержанию, ремонту, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры | + |  | + | + |
|  | 2.1.5 | Разработка (актуализация) других локальных нормативных документов | + | + | + | + |
|  | 2.1.6 | Обеспечение необходимой документацией рабочих мест |  | + |  | + |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Обеспечение тормозными башмаками | + |  | + | + |
|  | 2.1.2 | Обеспечение носимыми радиостанциями | + |  | + | + |
|  | 2.1.3 | Обеспечение рабочих мест журналами и бланками | + | + | + | + |
|  | 2.1.4 | Обеспечение прочим инвентарем | + | + | + | + |
| - Персонал |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение технической учебы |  | + | + | + | + |
| 3.2 | Аттестация работников |  | + |  | + | ДС стр |
| 3.3 | Допуск персонала к самостоятельному исполнению должностных обязанностей |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 | Стажировка по безопасности движения | + | + | + | + |
|  | 3.3.2 | Допуск к управлению устройствами ЖАТ | + | + | + | + |
|  | 3.3.3 | Допуск к самостоятельной работе | + | + | + | + |
| 3.4 | Подбор и расстановка кадров |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 | Укомплектование руководителями и инженерно-техническим персоналом | + |  | + | ДС стр. |
|  | 3.4.2 | Укомплектование штата дежурно-диспетчерского персонала и рабочих профессий | + |  | + | ДС стр. |
|  | 3.4.3 | Обеспечение соответствия уровня профессиональных компетенций занимаемой должности | + |  | + | ДС стр. |
| 3.5 | Обучение и развитие персонала |  | + |  | + | ДС стр. |
| 3.6 | Проведение инструктажей |  | + | + | + | + |
| 3.7 | Проведение периодической оценки навыков и знаний |  | + | + | + | + |
| 3.8 | Работа с персоналом из группы риска |  | + | + | + | + |
| 3.9 | Разработка (актуализация) должностных инструкций |  | + | + | + | + |
| 3.10 | Учет баллов и выплата единовременного вознаграждения за обеспечение безопасности движения и вклад в культуру безопасности |  | + | + | + | + |
| 3.11 | Проведение оценки гарантоспособности персонала |  | + | ЦУПВП | + | ДС стр |
| 3.12 | Проведение семинаров (совещаний, рабочих собраний) |  | + |  | + |  |
| 3.13 | Применение талонной системы |  | + | + | + | + |
| - Процессы управления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и выполнение планов и программ (дорожных карт) |  | + | ЦУПВП | + | ДС стр |
| 4.2 | Установление показателей в области безопасности движения |  | + | ЦУПВП | + | ДС стр |
| 4.3 | Учет, расследование случаев нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств, оценка действий персонала |  | + | + | + | + |
| 4.4 | Управление рисками |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 | Анализ состояния безопасности движения | + | ЦУПВП | + | ДС стр |
|  | 4.4.2 | Факторный анализ рисков | + | + | + | + |
|  | 4.4.3 | Интегральные риски | + |  | + | + |
| 4.5 | Внутренний контроль |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 | Планирование | + | + | + | + |
|  | 4.5.2 | Выполнение нормативов личного участия (планов работ) в обеспечении безопасности движения | + | + | + | + |
|  | 4.5.3 | Проведение аудитов | + |  | + |  |
|  | 4.5.4 | Проведение проверок | + | + | + | + |
| 4.6 | Выполнение требований нормативных документов (распоряжений, протоколов, телеграмм ОАО «РЖД», ЦД, Н, Д) |  | + | + | + | + |
| 4.7 | Планирование и проведение «Дней культуры безопасности движения» |  | + | + | + | ДС стр |
| 4.8 | Комиссионный осмотр объектов инфраструктуры. Контроль устранения выявленных несоответствий |  |  |  |  |  |
|  | 4.8.1 | Комиссионные осмотры инфраструктуры станций |  |  |  | + |
|  | 4.8.2 | Комиссионные осмотры путей необщего пользования |  |  |  | + |
|  | 4.8.3 | Сезонные комиссионные осмотры инфраструктуры | + |  | + |  |
| 4.9 | Самооценка обязательных требований в области безопасности движения |  | + |  | + | + |
| 4.10 | Сертификация СМБД и выдача Паспортов доверия |  | + |  | + | + |
| 4.11 | Организация работы ОКЧС |  | + |  | + | + |

Таблица 2.1

РЕЕСТР

обязательных требований, применяемых для оценки деятельности подразделений 
Центральной дирекции в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

| Содержание обязательного требования | Наименование акта | Реквизиты акта | Структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного подвижного транспорта | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ | статьи 11-13, 15-17, 24-25.1 и 29, часть 2 статьи 20, части 2 и 3 статьи 21 |
|  | Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ | статьи 18 и 23 |
|  | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации | приказ Минтранса России от 23.06.2022 № 250 | в полном объеме |
| Соблюдение правил пожарной безопасности | Правила противопожарного режима в Российской Федерации | постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 | пункты 3, 234, 236 |
|  | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ | статья 145 |
| Соблюдение правил безопасности и порядка ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ | статья 21 |
|  | О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ | статья 14 |
| Соблюдение процедуры допуска персонала к исполнению должностных обязанностей | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ | статьи 13, 21, 25-25.1 |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации | Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ | статья 21 |
|  | Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования, а также порядок формирования аттестационной комиссии | приказ Минтранса России от 31.07.2024 № 260 | пункты 6, 13, 19, 20, 21, 26, 27 |
|  | Порядок и сроки проведения аттестации работников железнодорожного транспорта, ответственных за погрузку, размещение, крепление грузов в вагонах, контейнерах и выгрузку грузов, а также порядок формирования аттестационных комиссий | приказ Минтранса России от 18.02.2021 № 41 (действует до 01.09.2027) | пункты 4-5, 9-10, 14-15, 20, 22 и 26 |
|  | Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров на железнодорожном транспорте | приказ Минтранса России от 19.10.2020 № 428 (действует до 01.01.2027) | пункты 4, 9, 26-27 |
| Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха работников | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ | часть 1 статьи 25 |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации | Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ | статья 22 |
|  | О железнодорожном транспорте в Российской Федерации | Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ | часть 2 статьи 25 |
|  | Трудовой кодекс Российской Федерации | Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ | статьи 91, 95 и 104 |
|  | Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов | приказ Минтранса России от 11.10.2021 № 339 | пункты 4 - 8 |
| Соблюдение процедуры расследования нарушений безопасности движения | Положение о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | приказ Минтранса России от 18.12.2014 № 344 | пункты 6-8, 12-13, 15 |

Таблица 2.2

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, содержащих обязательные требования в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, применяемых к работникам структурных подразделений линейного уровня

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации | Приказ Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250 |
| 2 | Порядок подачи (выхода) локомотивов, моторвагонного железнодорожного подвижного состава с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования и с железнодорожных путей общего пользования на железнодорожные пути необщего пользования | Приказ Минтранса России от 15 февраля 2008 г. № 28 |
| 3 | Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам | Протокол 15-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества 5 апреля 1996 г. |
| 4 | Инструкция о порядке планирования, предоставления, использования и учета «окон» для работ на инфраструктуре ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 декабря 2023 г. № 3403/р |
| 5 | Положение о допуске локомотивов и локомотивных бригад сторонних организаций с железнодорожных путей необщего пользования на железнодорожные пути общего пользования | Распоряжение ОАО «РЖД» от 11 сентября 2017 г. № 1852р |
| 6 | Нормативы личного участия руководителей органа управления Центральной дирекции управления движением и её подразделений в организации обеспечения безопасности движения | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 17 апреля 2024 г. № ЦД-105/р |
| 7 | Инструкция по составлению техническо-распорядительного акта железнодорожной станции и приложений к нему в ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 июня 2023 г. № 1462/р |
| 8 | Инструкция составителю поездов и помощнику составителя поездов | Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 сентября 2014 г. № 2291/р |
| 9 | Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем ЖАТ ЦШ-530-11 | Распоряжение ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055/р |
| 10 | Порядок ведения на инфраструктуре ОАО «РЖД» служебных переговоров при организации движения поездов и маневровой работы, закреплении подвижного состава, а также контроля за его выполнением | Распоряжение ОАО «РЖД» от 22 марта 2023 г. № 697/р |
| 11 | Инструкция по организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 сентября 2016 г. № 1799/р |
| 12 | Требования к выполнению операций по закреплению железнодорожного подвижного состава на инфраструктуре ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 8 февраля 2023 г. № 265/р |
| 13 | Положение об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 20 июля 2021 г. № 1560/р |
| 14 | Порядок применения талонов предупреждения по безопасности движения, выдаваемых подразделениями Центральной дирекции управления движением | Распоряжение ОАО «РЖД» от 7 июля 2025 г. № 1470/р |
| 15 | Положение об организации и проведении в ОАО РЖД» комиссионных осмотров железнодорожных станций | Распоряжение ОАО «РЖД» от 6 августа 2019 г. № 1718/р |
| 16 | Правила реализации в холдинге «РЖД» системных мер, по соблюдению обязательных требований, направленных на обеспечение безопасности движения | Распоряжение ОАО «РЖД» от 4 сентября 2025 г. № 1888р |
| 17 | Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути | Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 ноября 2016 г. № 2288/р |
| 18 | Порядок присвоения номеров поездам | Распоряжение ОАО «РЖД» от 5 апреля 2014 г. №859/р |
| 19 | Инструкция по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств | Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 декабря 2022 г. № 3559/р |
| 20 | Порядок организации передвижений по внутристанционным соединительным путям железнодорожных станций инфраструктуры ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 19 октября 2023 г. № 2614/р |
| 21 | Формы первичного учета при грузовых перевозках и инструктивных указаний по их заполнению, а также положения по ведению форм коммерческого учета и отчетности при грузовых | Распоряжение ОАО «РЖД» от 26 декабря 2023 г. № 3317/р |
| 22 | Регламент много ступенчатого контроля по обеспечению безопасности движения поездов к перевозке, в пути следования и при выдачи груза | Распоряжение ОАО «РЖД» от 28 ноября 2017 г. № 2451/р |
| 23 | Порядок включения в составы поездов вагонов, запрещенных к роспуску на сортировочных горках | Распоряжение ОАО «РЖД» от 25 апреля 2023 г. № ЦД-123/р |
| 24 | Типовой технологический процесс работы пассажирской и пассажирской технической станции | Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 декабря 2015 г. № 2806р |
| 25 | Типовой технологический процесс работы участковой станции | Распоряжение ОАО «РЖД» от 1 декабря 2015 г. № 2830р |
| 26 | Типовой технологический процесс соединения грузовых поездов на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 13 декабря 2018 г. № 2678/р |
| 27 | Единый типовой технологический процесс коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях | Распоряжение ОАО «РЖД» от 31 декабря 2019 г. № 3116/р |
| 28 | Инструктивные указания по заполнению внутренней формы первичного учета ВУ-14М ЭТД «Книга предъявления вагонов грузового парка к техническому и коммерческому осмотру перед погрузкой» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 2 марта 2015 г. № 517/р |
| 29 | Инструктивные указания по заполнению формы внутреннего статистического учета ДУ-81С «Контрольный бланк, применяемый при конвертации грузовых документов с отметкой об ограничении скорости» | Распоряжение ОАО «РЖД» от 29 марта 2019 г. № 607/р |
| 30 | Положение о технической учебе работников Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО «РЖД» | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 25 ноября 2019 г. № ЦД-248/р |
| 31 | Порядок оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных ситуациях | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 27 декабря 2023 г. № ЦД-344/р |
| 32 | Положение о стажировке работников Центральной дирекции управления движением, связанных с движением поездов и маневровой работой | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 7 июля 2023 г. № ЦД-182/р |
| 33 | Порядок информирования о транспортных происшествиях или событиях в Центральной дирекции управления движением и её структурных подразделениях | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 27 июня 2023 г. № ЦД-171/р |
| 34 | Порядок контроля выполнения регламента служебных переговоров в Центральной дирекции управления движением и её структурных подразделениях | Распоряжение Центральной дирекции управления движением от 6 февраля 2024 г. № ЦД-35/р |
| 35 | График движения поездов, утвержденный первым заместителем генерального директора ОАО «РЖД» | - |
| 36 | Локальные нормативные акты, регламентирующие обязательные требования в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | - |
| 37 | Настоящее Положению по функционированию системы менеджмента безопасности движения в Центральной дирекции управления движением | - |

4.2. Планирование аудитов и сроки проведения

# График проведения аудитов формируется после подведения итогов работы 
за прошедший год. Плановые аудиты проводятся по графику, утверждаемому руководителем подразделения ежегодно до 10 февраля года, на который 
они планируются. Срок проведения аудитов составляет 3-14 календарных дней.

# При планировании аудитов в Центральной дирекции следует учитывать периодичность их проведения в Дирекциях и ЦУПВП, установленную таблицей 
3 настоящего Положения. Также в график включаются контрольные проверки 
в Дирекциях (ЦУПВП) и выезды рабочей группы по оказанию практической помощи построения СМБД.

При планировании аудитов в Дирекции следует учитывать периодичность 
их проведения в диспетчерском центре и структурных подразделениях, установленную таблицей 3 настоящего Положения, а также условие  максимальной их синхронизации с сертификационной деятельностью в области безопасности движения.

Включение в график аудитов подразделения в котором планируется проведение комплексного аудита производится на основании решения рабочей группы по организации комплексного аудита в соответствии в Методическими указаниями [76].

Рекомендуемая форма графика аудитов представлена в приложении 
А к настоящему Положению.

## В случае отмены или переноса сроков планового аудита в годовой график аудитов за подписью руководителя подразделения, утвердившего график, вносятся изменения с указанием причин.

## В соответствии с [18], один раз в два года проводится плановая проверка деятельности объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ОКЧС). Допускается совмещение указанной проверки с аудитом в области обеспечения безопасности движения. Проверка (аудит) проводится в соответствии с проверочным листом, указанным 
в приложении Е к настоящему Положению. Проверка может осуществляться аудиторской группой Дирекции с включением в ее состав заместителя начальника дирекции, ведущего вопросы указанной деятельности, руководителя 
или специалиста кадрового блока Дирекции. По результатам проверки (аудита) разрабатывается план корректирующих мероприятий, после утверждения которого, председатель ОКЧС организует его выполнение.

4.3. Периодичность проведения аудитов

Периодичность проведения аудитов СМБД и/или процессов указана 
в таблице 3:

Таблица 3

Матрица аудитов, проводимых в Центральной дирекции управления движением и её подразделениях

| Проверяемые подразделения |  | Подразделение, проводящее аудит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Центральная дирекция | Дирекция1) | Центр |
| Дирекция / ЦУПВП |  | аудит СМБД и процессов (1 раз в 3 года) Комплексный аудит (не мене одного структрурного подразделения в год) | - | - |
| ДЦУП |  | выборочно (согласно программы аудита) | аудит процессов (ежегодно) | - |
| ДЦС, ДС структ. |  |  | комплексный аудит (не мене одного структурного подразделения в год) |  |
| ДЦС |  |  | аудит СМБД и процессов (ежегодно) | - |
| Станции | структурные подразделения |  | аудит СМБД и процессов (ежегодно) 2) | - |
|  | внеклассные, 1- 2 классов |  | аудит процессов выборочно (согласно программы аудита в Центре) | проверки согласно плану работы Центра с указанием наименования процессов |
|  | 3 - 5 классов |  |  |  |

- для Калининградской дирекции аудиты процессов (выборочно) планируются 
на станциях внеклассных, первого и второго классов;

- для Октябрьской, Московской, Северо-Кавказкой и Дальневосточной дирекций – допускается охват аудитами всех ДЦС и ДС стр. в течение 2-х лет.

При проведении аудита в Дирекции группой Центральной дирекции 
в программу аудита включаются:

мероприятия с оценкой функционирования СМБД собственно в Дирекции, 
а также выборочно в Центрах и на станциях – структурных подразделениях;

мероприятия по проверке функционирования отдельных процессов 
в диспетчерском центре и на станциях (выборочно).

Выбор подразделений Дирекции и процессов для проверок основан 
на сведениях из:

анализа состояния безопасности движения;

итогов выполнения целевых показателей безопасности движения;

анализа отказов в работе технических средств;

факторного анализа и интегральных рисков и динамики их изменения;

результатов категорирования подразделений по группам внутреннего контроля;

результатов ранее проведенных мероприятий внутреннего контроля всех уровней и т.п.

Также рекомендовано учитывать критерии, указанные в таблицах 4 и 5 настоящего Положения.

При проведении аудита группой Дирекции в Центре в программу аудита включаются:

мероприятия с оценкой функционирования СМБД собственно в Центре;

мероприятия по проверке отдельных процессов на станциях, 
не являющихся структурными подразделениями (внеклассных, 1-5 классов выборочно). Выбор станций и процессов для включения в программу аудита производится на основании рекомендуемых критериев (таблицы 3, 4 настоящего Положения), а также включаются станции, где необходимо провести сертификационный аудит.

В ДЦУП (ЦУПВП) проводятся:

- аудиты СМБД и процессов в ЦУПВП – группой Центральной дирекции 
1 раз в 3 года;

- аудиты процессов в ДЦУП – группой Центральной дирекции 1 раз в 3 года (в рамках проведения аудита СМБД и процессов в дирекции управления движением);

3) аудиты процессов в ДЦУП – ежегодно группой Дирекции (в рамках отдельного аудита согласно годовому графику).

Аудит процессов в ДЦУП (ЦУПВП) проводится по процессам 
и подпроцессам, приведенным в Перечне процессов, подлежащих аудиту (таблица 1 настоящего Положения).

При проведении аудитов СМБД и/или процессов в ДЦУП (ЦУПВП) 
в обязательном порядке проверяются вопросы:

соблюдение требований нормативных документов, в части порядка действий ДНЦ в нестандартных и аварийных ситуациях;

соблюдение требований нормативных документов при организации движения поездов длинных, тяжелых, соединенных, повышенной длины 
и массы;

соблюдение  межпоездных интервалов;

соблюдение требований нормативных документов при организации оказания помощи поезду, остановившемуся на перегоне;

соблюдение требований нормативных документов при ведении графика исполненного движения поездов.

В ДЦУП (ЦУПВП) объекты проведения аудитов (диспетчерские участки) определяются по следующим критериям:

а) результаты ранее проведенных аудитов за три прошедших календарных года, а также мероприятий внутреннего контроля, проводимых силами Департамента безопасности движения или аппарата главного ревизора железной дороги по безопасности движения поездов;

б) результаты факторного анализа  рисков нарушений безопасности движения, а также динамики показателей риска, в том числе нахождение 
диспетчерского участка два  и более раз подряд в зоне недопустимого или повышенного риска;

в) изменение, внедрение новых технологий, процессов/подпроцессов,  новой техники в течение текущего и предыдущего годов.

Решение о необходимости проведения внепланового аудита процессов (аудита процесса) или комплексного аудита принимается начальником Дирекции или вышестоящим руководителем.

Таблица 4

МАТРИЦА

взаимосвязи процессов и идентифицированных рисков

| Номер |  |  | Наименование процесса | Уровень реализации процесса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сходы и столкновения поездов с другими поездами или железнодорожным подвижным составом | Нарушения при поездной работе (прием поезда на занятый путь, отправление или прием поезда по неготовому маршруту, отправление поезда на занятый путь перегона) | Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим подвижным составом при маневрах (исключая горки) | Сходы и столкновения железнодорожного подвижного состава с другим подвижным составом при маневрах (на горках) | Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава | Повреждения технических средств или объектов железнодорожной инфраструктуры (взрез стрелки, перевод стрелки под подвижным составом) | Происшествия при перевозке опасных грузов |
| - Производственные процессы (основные процессы) – Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация поездной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 |  | Прием поездов | + | + |  |  |  | + | + |
|  | 1.1.2 |  | Отправление поездов | + | + |  |  |  | + | + |
|  | 1.1.3 |  | Безостановочный пропуск поездов | + | + |  |  |  | + |  |
|  | 1.1.4 |  | Осмотр поезда в коммерческом и техническом отношениях | + |  |  |  |  |  | + |
|  | 1.1.5 |  | Организация закрепления подвижного состава на путях станций |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 1.1.6 |  | Перевозочные документы и натурный лист поезда | + |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.7 |  | Ведение поездной документации | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.8 |  | Диспетчеризация – организация движения поездов | + | + |  |  |  |  | + |
|  | 1.1.9 |  | Обеспечение мер безопасности при стоянке пассажирских поездов и легковесных единиц на станциях | + |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Предоставление «окон» в графике движения поездов для производства ремонтно-строительных и монтажных работ, движение хозяйственных поездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 |  | Соблюдение порядка планирования производства работ | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 |  | Соблюдение мер безопасности перед началом работ | + | + |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 |  | Соблюдение требований безопасности при движении хозяйственных поездов | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Движение восстановительных и пожарных поездов |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Движение специального подвижного состава на комбинированном ходу |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 1.5 | Движение дрезин съемного типа |  |  | + |  | + |  |  | + |  |
| 1.6 | Организация маневровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1 |  | Маневровая работа на сортировочной горке (профилированной вытяжке) |  |  |  | + |  |  | + |
|  | 1.6.2 |  | Маневровая работа на путях железнодорожной станции |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 1.6.3 |  | Маневровая работа на путях необщего пользования и переданных в ведение подразделений ОАО «РЖД» |  |  | + |  |  |  |  |
|  | 1.6.4 |  | Обеспечение мер безопасности стоянки вагонов, загруженных опасными грузами |  |  | + |  |  |  | + |
|  | 1.6.5 |  | Формирование составов поездов | + |  | + |  |  | + | + |
|  | 1.6.6 |  | Организация закрепления подвижного состава |  |  |  |  | + |  |  |
| 1.7 | Действия при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 1.8 | Допуск персонала и подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1 |  | Допуск вновь построенного и отремонтированного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» | + |  | + |  |  |  |  |
|  | 1.8.2 |  | Допуск подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» | + |  | + |  |  | + |  |
|  | 1.8.3 |  | Допуск персонала на инфраструктуру ОАО «РЖД» | + |  | + |  |  | + |  |
| - Обеспечивающие процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка (актуализация) нормативно-технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 |  | Разработка (актуализация) технологических процессов (карт) | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.1.2 |  | Разработка (актуализация) техническо-распорядительного акта станции и приложений к нему | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.1.3 |  | Разработка (актуализация) местных инструкций о порядке обслуживания путей необщего пользования (путей, переданных в ведение подразделений ОАО «РЖД») |  |  | + |  |  |  | + |
|  | 2.1.4 |  | Разработка (актуализация) местных инструкций на период производства работ по текущему содержанию, ремонту, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 2.1.5 |  | Разработка (актуализация) других локальных нормативных документов | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 2.1.6 |  | Обеспечение необходимой документацией рабочих мест | + | + | + | + | + | + | + |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 |  | Обеспечение тормозными башмаками |  |  |  |  | + |  |  |
|  | 2.1.2 |  | Обеспечение носимыми радиостанциями |  |  | + | + | + |  |  |
|  | 2.1.3 |  | Обеспечение рабочих мест журналами и бланками | + | + | + |  | + | + | + |
|  | 2.1.4 |  | Обеспечение прочим инвентарем | + | + | + | + | + | + |  |
| - Персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение технической учебы |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 3.1.1 | Техническая учеба по вопросам обеспечения безопасности при перевозке ОГ |  | + |  | + | + | + | + |  |
| 3.2 | Аттестация работников |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.3 | Допуск персонала к самостоятельному исполнению должностных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1 |  | Стажировка по безопасности движения | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 3.3.2 |  | Допуск к управлению устройствами ЖАТ | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 3.3.3 |  | Допуск к самостоятельной работе | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.4 | Подбор и расстановка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1 |  | Укомплектование руководителями и инженерно-техническим персоналом | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 3.4.2 |  | Укомплектование штата дежурно-диспетчерского персонала и рабочих профессий | + | + | + | + | + | + |  |
|  | 3.4.3 |  | Обеспечение соответствия уровня профессиональных компетенций занимаемой должности | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.5 | Обучение и развитие персонала |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.6 | Проведение инструктажей |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.7 | Проведение периодической оценки навыков и знаний |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 3.8 | Работа с персоналом из группы риска |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.9 | Разработка (актуализация) должностных инструкций |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.10 | Учет баллов и выплата единовременного вознаграждения за обеспечение безопасности движения и вклад в культуру безопасности |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.11 | Проведение оценки гарантоспособности персонала |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 3.12 | Проведение семинаров (совещаний, рабочих собраний) |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| - Процессы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и выполнение планов и программ (дорожных карт) |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.2 | Установление показателей в области безопасности движения |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 4.3 | Учет, расследование случаев нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств, оценка действий персонала |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.4 | Управление рисками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 |  | Анализ состояния безопасности движения | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.4.2 |  | Факторный анализ рисков | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.4.3 |  | Интегральные риски | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.5 | Внутренний контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 |  | Планирование | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5.2 |  | Выполнение нормативов личного участия (планов работ) в обеспечении безопасности движения | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5.3 |  | Проведение аудитов | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 4.5.4 |  | Проведение проверок | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.6 | Выполнение требований нормативных документов (распоряжений, протоколов, телеграмм ОАО «РЖД», ЦД, Н, Д) |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 4.7 | Планирование и проведение «Дней культуры безопасности движения» |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 4.8 | Комиссионный осмотр объектов инфраструктуры. Контроль устранения выявленных несоответствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8.1 |  | Комиссионные осмотры инфраструктуры станций | + |  | + | + |  |  | + |
|  | 4.8.2 |  | Комиссионные осмотры путей необщего пользования |  |  | + |  |  |  | + |
|  | 4.8.3 |  | Сезонные комиссионные осмотры инфраструктуры | + |  | + | + |  |  |  |
| 4.9 | Самооценка обязательных требований в области безопасности движения |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 4.10 | Сертификация СМБД и выдача Паспортов доверия |  |  | + | + | + | + | + | + |  |
| 4.11 | Организация работы ОКЧС |  |  |  |  |  | + |  | + | + |

Таблица 5

Критерии включения станций в график аудитов и целевых проверок*

| Критерии | Станции |  |
| --- | --- | --- |
|  | внеклассная, 1- 2 классов | 3 - 5 классов |
| отнесение к 1 или 2 группе внутреннего контроля, изменение группы внутреннего контроля в сторону увеличения | + |  |
| допущенные нарушения безопасности движения (в т.ч. на стыке хозяйств (в техническом заключении в качестве основных, способствующих и системных указаны нарушения работников движения) | + | + |
| допущенные по ответственности работников отказы в работе технических средств | + | + |
| наличие критических несоответствий и запретных мер по результатам ранее проведенных мероприятий внутреннего контроля всех уровней | + | + |
| по результатам факторного анализа рисков два и более квартала подряд в зонах недопустимого или нежелательного риска | + | + |
| по результатам факторного анализа два и более квартала подряд рост рисков нарушений безопасности движения | + | + |
| наличие отдельных риск-факторов в зоне недопустимого риска (в т.ч. по результатам расчета интегрального риска) | + | + |
| изменение технологии работы станции | + | + |
| изменение штатного расписания станции | + | + |
| внедрение новых технических средств (проведение реконструкции, строительства) | + | + |
| факты изъятия у работников красных талонов-предупреждений по безопасности движения | + | + |
| факты привлечения работников к дисциплинарной ответственности за нарушения требований безопасности движения, трудовой дисциплины | + | + |
| наличие рапортов ДНЧ о выявлении нарушений требований безопасности движения, требующих особого внимания | + | + |
| наличие работников в группе риска «2» | + | + |
| предоставление (планирование предоставления) «окон» в графике движения поездов продолжительностью 4 часа и более | + | + |
| применение технологи подталкивания поездов | + | + |
| применение технологии соединения/разъединения соединенных поездов, формирования/расформирования поездов ПМД | + | + |
| организация движения поездов на постоянной основе по ТСС, посредством одного локомотива, с применением ключа-жезла | + | + |
| факты хищения тормозных башмаков | + | + |
| длительные (более 1 мес.) вакансии ДНЧ, дежурно-диспетчерского аппарата, руководителей | + | + |
| смена руководителя подразделения | + | + |
| изъятие Сертификата гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса (Паспорта доверия, Декларации соблюдения обязательных требований) | + | + |
| неудовлетворительные результаты самооценки соблюдения обязательных требований в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | + | + |

* Примечание: конкретный перечень критериев, используемых при планировании аудита (проверок), определяется руководителем группы аудита (проверяющим или работником, ответственным за составление плана профилактической работы в подразделении).

  - Внеплановые аудиты

В течение календарного года может назначаться проведение внепланового аудита СМБД и/или аудита отдельного процесса (процессов), комплексного 
в Дирекциях, Центрах или на станциях. Решение о необходимости проведения внепланового аудита принимается руководителем соответствующего уровня (Центральной дирекции, Дирекции).

Внеплановые аудиты могут быть назначены:

при организации работы по подготовке подразделений к корпоративной сертификации СМБД или выдаче Паспорта доверия (в этом случае объект аудита 
и область проведения аудита определяются в соответствии с требованиями нормативных документов ОАО «РЖД» и Центральной дирекции в данной области);

при аннулировании действия Декларации о соблюдении обязательных требований;

по результатам проведенного расследования допущенных нарушений безопасности движения;

ввиду наличия рисков и факторов риска, находящихся в «крайне опасной» 
и «очень опасной» зонах по результатам факторного анализа (в т.ч. интегральных рисков);

на основании решений протоколов разборов по результатам проведенных технических ревизий;

при росте отказов технических средств по ответственности подразделения;

при изменении, внедрении новых технологий, подпроцессов/процессов, путевого развития станции в течение предыдущего года или периода;

на основании распоряжения вышестоящих руководителей с учетом состояния безопасности движения в подразделении;

при получении заявок на проведение аудита от руководителей нижестоящих подразделений;

при неудовлетворительном уровне гарантоспособности персонала;

при назначении на должность нового руководителя железнодорожной станции.

После принятия соответствующего решения в годовой план аудита 
по подразделению вносятся изменения за подписью руководителя, утвердившего данный график, а в примечании указывается «внеплановый».

5. Порядок проведения аудитов

Проведение аудита состоит из следующих этапов:

формирование группы аудита;

подготовка к аудиту;

проведение аудита;

утверждение отчета по аудиту и его рассылка;

анализ результатов аудита.

5.1. Формирование группы аудита

Не позднее 10 рабочих дней до начала проведения аудита руководителем соответствующего уровня издается приказ (распоряжение, телеграмма) 
о назначении аудиторской проверки с определением руководителей аудиторских групп из числа работников, соответствующих требованиям [73].

В состав групп аудита в качестве аудиторов включаются руководители 
и специалисты, ведущие вопросы безопасности движения, но не менее 3 человек.

Список аудиторов ежегодно утверждается приказом (распоряжением) соответственно для аудиторских групп Центральной дирекции – руководителем Центральной дирекции, для региональных дирекций – начальником дирекции.

По решению руководителя группы аудита в состав аудиторской группы могут быть включены (по согласованию с непосредственным руководителем) 
в качестве технических экспертов (аудиторов) руководители и специалисты, ведущие вопросы управления персоналом, материально-технического обеспечения, а также разработки нормативно-технической документации по организации работы станций и диспетчерских центров управления перевозками. Технические эксперты должны работать под руководством аудиторов или руководителя группы аудита.

При формировании групп аудита могут также привлекаться:

общественные инспекторы по безопасности движения поездов;

лидеры культуры безопасности движения.

5.2. Подготовка к аудиту

С целью получения полной информации о готовности подразделения 
к аудиту, повышения эффективности аудиторской проверки аудиторы предварительно анализируют документацию проверяемого подразделения 
и записи, включая отчеты по предыдущим аудитам (ревизиям, проверкам). 
На подготовительном этапе следует запросить и рассмотреть часть документов. Это могут быть должностные и рабочие инструкции, карты процессов, методические документы по процессу, отчетность по показателям процесса, результаты ревизорских проверок, записи о выполнении и мониторинге планов корректирующих и предупреждающих действий и пр.

На основании предварительного всестороннего анализа руководитель группы аудита готовит Программу аудита (Приложение Б). В программу аудита включаются в обязательном порядке проверки:

полноты и качества устранения несоответствий, установленных ранее проведенной технической ревизией Департамента безопасности движения;

выполнение разработанных мероприятий по достижению целевых показателей безопасности движения и повышению надежности работы технических средств;

функционирование СМБД (или ее отдельных элементов) и/или процессов 
(с учетом целей и задач аудита).

Процедура согласования с руководителем проверяемого подразделения 
и утверждения Программы аудита руководителем группы аудита должна быть завершена не позднее 5 рабочих дней до начала его проведения на месте.

Рабочие документы готовятся группой аудита заранее и используются 
в качестве справочных материалов по усмотрению руководителя группы аудита. 
К рабочим документам можно отнести:

а) контрольные листы, планы выборочного контроля, образец перечня несоответствий;

б) формы для заполнения данных, свидетельств, наблюдений 
и протоколов совещаний (чек-листы).

Чек-лист (контрольный лист) - заранее составленный систематизированный перечень вопросов, ответы на которые позволят аудитору (техническому эксперту) получить в ходе аудита необходимую информацию о степени соответствия состояния объекта проверки установленным требованиям.

Руководитель группы аудита должен дать членам группы указания, касающиеся содержания отчета по аудиту, методов классификации несоответствий, предполагаемой даты выпуска отчета, а также обеспечения конфиденциальности получаемой информации.

5.3. Проведение аудита

В первый день проведения аудита руководитель группы аудита проводит вводное совещание с руководителями проверяемого подразделения (владельцами или руководителями процесса) и членами группы аудита (допускается 
без оформления протокола).

В ходе проведения вводного совещания руководитель группы аудита:

разъясняет цель аудита;

подтверждает программу аудита (сроки и объём аудита);

доводит критерии и методы проверки;

представляет проверяемой стороне аудиторов и технических экспертов, участвующих в проверке;

доводит до участников аудита их роли в проведении проверки;

информирует о формах предоставления результатов аудита;

информирует и подтверждает каналы связи;

отвечает на возникшие вопросы проверяемого подразделения.

При проведении дистанционного аудита руководитель группы аудита вводное совещание проводит посредством аудио-видеоконференцсвязи, 
на совещании дополнительно доводит информацию о методах аудита, информирует о формах предоставления результатов аудита, информирует 
и подтверждает каналы связи.

В соответствии с Программой аудита группа аудиторов проводит исследование проверяемого подразделения или процесса (опросы, наблюдения, экспертизу и анализ документации и выполнения деятельности на проверяемых объектах, выполнение корректирующих и предупреждающих действий). В ходе аудита члены группы аудита ведут рабочие записи (чек-листы и (или) перечень несоответствий), в которых отражают наблюдения аудита (допускается применение чек-листов в электронном виде или перечней несоответствий, 
без последующей распечатки).

В рамках проведения аудита члены группы аудита в зависимости 
от распределения обязанностей внутри группы должны:

а) запросить и проверить:

данные о деятельности процесса за определенный период согласно полученному заданию;

данные о мониторинге и контроле деятельности процесса по внутренним проверкам, ревизорским проверкам и т.п.;

разработанные по результатам ранее проведенных аудитов планы, корректирующих и предупреждающих действий и отчеты об их выполнении;

наличие, актуальность и выполнение требований технической 
и технологической документации;

наличие и состояние ресурсов (работников, технологического оборудования, инструмента и т.д.) в соответствии с технологической документацией;

другие данные, необходимые для полноты проведения аудита;

б) проанализировать характеристики процесса;

в) определить и сформулировать несоответствия, зафиксировать выявленные нарушения;

г) провести анализ полученных результатов, выявить зоны и факторы риска процессов;

д) определить области для улучшения деятельности структурных подразделений, оформить предложения по улучшению;

е) сформулировать предложения для включения в итоговый отчет 
по аудиту.

Несоответствия, установленные в процессе проведения аудита, включаются 
в Перечень несоответствий (Приложение В). Каждый член аудиторской группы оформляет перечень несоответствий по проверенному им процессу (вопросу), 
и предоставляет его руководителю группы аудита для объединения в итоговый Перечень несоответствий.

Несоответствия в перечне несоответствий ранжируются следующим образом:

а) критическое (К) – несоответствие, оказывающее прямое влияние 
на безопасность движения поездов, которое подлежит немедленному устранению. В случае непринятия незамедлительных мер реагирования данное несоответствие гарантированно или с высокой долей вероятности приведет к нарушению безопасности движения;

К таким несоответствиям можно отнести: нарушения норм закрепления подвижного состава; нахождение на рабочем месте работника не прошедшего аттестацию или медицинскую комиссию установленным порядком; безосновательная выдача письменных разрешений на отправление поезда, неверное указание километра первоначальной остановки в бланке формы ДУ-64; нарушения при организации движения по телефонным средствам связи; незапирание стрелок, входящих в маршруты приема – отправления поездов и т.п.

б) значительное (З) – несоответствие, в результате которого повышается уровень риска возникновения нарушения безопасности движения поездов, 
и подлежит первоочередному устранению. В случае непринятия мер реагирования в первоочередном порядке данное несоответствие со значительной долей вероятности приведет к нарушению безопасности движения;

К таким несоответствиям можно отнести: закрепление подвижного состава без наката на полоз тормозного башмака; нарушение порядка допуска локомотивов сторонних организаций на пути инфраструктуры «РЖД»; отсутствие на рабочем месте нормативно-технической документации; несоответствия инвентаря строгого учета фактическому наличию и т.д.

в) незначительное (Н) – несоответствие, которое не оказывает значительное влияние на реализацию процесса/подпроцесса и подлежат устранению в плановом порядке;

К таким несоответствиям можно отнести: не оформление записи 
в журнале ДУ-2, ДУ-46; нарушения при приеме-сдаче дежурства; не ознакомление работников с телеграммами и т.д.

г) замечания (ЗАМ) -  нарушения (отклонения), не влияющие на ход выполнения процесса (работы системы).

На основании изучения полученных в ходе аудита данных руководитель 
и члены группы аудита анализируют свидетельства аудита, выделяют критические и системные несоответствия, а также положительные примеры функционирования СМБД и/или процессов.

При проведении аудита, группа аудита кроме документирования установленных несоответствий должна оформить предложения по улучшению деятельности проверяемого процесса (если выявлены несоответствия). 
Для этого нужно:

выделить несколько наиболее актуальных проблем (областей 
для улучшения и разработки);

проанализировать выбранную проблему;

описать смысл и содержание изменений (в общих чертах), которые необходимо провести для решения данной проблемы; указать действующие документы, в которые необходимо внести изменения; указать характер 
и существо этих изменений (если необходимо создать новые документы, написать их название и краткое содержание).

Общие предложения по улучшению системных недостатков отражаются 
в отчете по аудиту, а детальные по процессам/подпроцессам - в Перечне несоответствий.

Руководитель группы аудита предоставляет руководителю проверяемого подразделения Перечень несоответствий и отчет по аудиту в рамках согласованного периода времени. Руководитель проверяемого подразделения проводит анализ представленного Перечня несоответствий и отчета по аудиту 
и ставит свою подпись о вручении ему указанных документов и ознакомлении 
с ними (по ЕАСД или лично).

В соответствии с Программой аудита руководитель группы аудита проводит итоговое совещание с представителями проверяемого подразделения (владельцами или руководителями процесса), на котором дается оценка соответствия процессов установленным требованиям, указывается на возможные риски, рассматриваются 
и обсуждаются предложения по корректирующим и предупреждающим действиям (допускается без оформления протокола).

5.4. Составление и рассылка отчета по аудиту

Ответственность за подготовку и содержание отчета несет руководитель группы аудита.

Отчет должен содержать достаточную информацию (записи) об аудите СМБД и/или процессов и должен включать или иметь ссылки на:

- цели аудита;

- область аудита: содержание и границы аудита;

- заказчика аудита;

- определение руководителя и членов группы по аудиту;

- дату и место проведения аудита;

- критерии аудита;

- наблюдения аудита;

- заключение по результатам аудита;

- общие рекомендации.

Заключение по результатам аудита должно содержать оценку степени соответствия объектов аудита установленным требованиям.

Степень соответствия СМБД определяется на основании полученных свидетельств функционирования процессов и оценки объектов аудита 
в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения и таблицей критериев оценки СМБД в приложении № 10 к Положению по функционированию системы менеджмента безопасности движения в Центральной дирекции управления движением.

Таблица 6

| Оценка соответствия (в процентах) | Степень соответствия |
| --- | --- |
| 91-100 | Полностью соответствует |
| 75-90 | В основном соответствует |
| 50-74 | Частично соответствует |
| 0-49 | Не соответствует |

Оценка соответствия (в процентах) рассчитывается по формуле:

Ос=∑Б∑В*10*100%,

где Ос - оценка соответствия (в процентах) объекта аудита;

∑В - сумма баллов по всем оцененным объектам;

∑В - количество оцененных объектов.

Руководитель группы аудита в течение 15 рабочих дней после завершения аудита представляет отчет по аудиту руководителю проверяемого подразделения (по ЕАСД). К отчету по аудиту в обязательном порядке прикладывается перечень несоответствий (а также другие материалы аудита по усмотрению руководителя группы), подписанный руководителем группы аудита и согласованный 
с руководителем проверяемого подразделения (по ЕАСД или за личной подписью).

При необходимости руководитель группы аудита готовит докладную записку заказчику аудита.

Руководитель группы аудита регистрирует результаты аудита в ведущемся 
в структурном подразделении Реестре аудитов (Приложение Г).

5.5. Анализ результата аудитов

Для планирования выполнения и представления мероприятий необходимо воспользоваться методом выявления первопричины проблемы/несоответствия.

Руководители проверяемых подразделений (руководители процессов)
в течение 10 рабочих дней с момента получения отчета о результатах аудита и прилагаемого перечня несоответствий анализируют его, разрабатывают план мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям (далее – КД 
и ПД) и направляют данный план на согласование руководителю группы аудита. Руководитель группы аудита в течение 5 рабочих дней рассматривает содержащиеся в плане мероприятия по КД и ПД, и принимает решение о возможности их согласования. Не допускается утверждение КД и ПД без предварительного согласования их с руководителем группы аудита.

Руководитель проверенного подразделения после утверждения плана мероприятий по КД и ПД организует его выполнение.

В случае если корректирующее (предупреждающее) действие не может быть выполнено в запланированные сроки, новый срок его выполнения 
(или замены другим корректирующим (предупреждающим) действием) определяется руководителем группы аудита на основании рапорта руководителя процесса (по ЕАСД).

Руководитель проверяемого подразделения (владелец процесса) обязан задокументировать информацию о выполнении корректирующих (предупреждающих) действий, а в течение 10 рабочих дней с момента завершения всех КД и ПД предоставляет руководителю аудиторской группы отчет 
о выполнении плана мероприятий (по ЕАСД).

Руководитель аудиторской группы рассматривает (по ЕАСД) предоставленные отчеты и принимает решение о необходимости/отсутствии необходимости выезда непосредственно на место проведения аудита с целью проверки фактического выполнения мероприятий.

КД и ПД считаются завершенными, при условии полного выполнения запланированных мероприятий (согласно отчета) и принятии (по ЕАСД) руководителем аудиторской группы, проводившим аудит, отчета 
об их выполнении.

6. Хранение документов по аудиту

В делах подразделения хранятся (в электронном виде или бумажном, 
не менее чем за 3 года для Центральной дирекции и 2 года для Дирекции, Центра) следующие документы по проведенному аудиту:

приказ (распоряжение, телеграмма) о назначении аудита;

программа аудита;

перечень несоответствий;

отчет о проведении аудита;

утвержденные корректирующие и предупреждающие действия;

отчет руководителя проверенного подразделения о выполнении  
запланированных мероприятий.

7. Завершение аудита

Аудит считается завершенным, когда вся деятельность, предусмотренная программой аудита, выполнена, и отчет по аудиту представлен заинтересованным сторонам аудита.

Отмена результатов завершенного аудита не допускается.

8. Оценка результативности проводимых аудитов

Для расчета результативности проведенных аудитов используется 12 показателей в области безопасности движения:

выполнение заданных целевых показателей по безопасности движения;

повторы выявленных замечаний комиссиями Департамента безопасности движения;

повторы несоответствий ранее проведенных аудитов;

нарушения норм закрепления подвижного состава, выявленные комиссиями Департамента безопасности движения, аппаратом главного ревизора 
по безопасности движения железной дороги, руководителями или специалистами Центральной дирекции управления движением;

пропуск пассажирских поездов по неспециализированным путям;

изъятие талонов по безопасности при проведении технических ревизий (контрольных проверок) ЦРБ;

количество переданных разрешений на движение при неготовом маршруте;

нарушения, допущенные при перевозке опасных грузов;

отказы технических средств (всех категорий), отнесенных 
по ответственности работников хозяйства перевозок;

задержки поездов у входных светофоров с запрещающим показанием;

нарушения технологии роспуска вагонов;

количество переданных устных разрешений на проследование запрещающих показаний маневрового светофора.

Для проведения оценки используются информационные системы: АС РБ НБД, АС РБ КР, КАСАНТ, АСУТ НБД, АСУ-Т НБД ЗМ и др. В сводной таблице, (Приложение Д) заполняются данные за текущий и предыдущий год.

Далее проводится оценка и в случае:

снижения показателя к уровню прошлого года проставляется 1 балл – цель аудита достигнута;

если показатели остались на прежнем уровне прошлого года проставляется 0,5 балла – цель аудита достигнута частично;

увеличения показателя к уровню прошлого года, проставляется 0 баллов – цель аудита не достигнута.

После определения оценки показателей, производится расчет результативности по формуле:

Р = Д/М*100%,

где:

М – максимальное количество баллов оценки достижения целей аудита 
(14  баллов);

Д – оценка проверяемой дирекции по степени достижения целей аудита;

Р – результативность, рассчитанная относительно достижения целей аудита.

Оценка результативности аудита проводится через 6 месяцев после его завершения. При необходимости допускается проведение повторной оценки проведения аудитов.

9. Проведение контрольных проверок

В Центральной дирекции, Дирекциях (с целью контроля реализации запланированных КД и ПД) могут планироваться контрольные проверки (выборочно) в подверженных аудиту подразделениях, но не ранее, чем через полгода после завершения аудита. Допускается проведение контрольных мероприятий в дистанционном формате. Перечень таких проверок и формат устанавливается ежегодным графиком проведения аудитов.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

## к Положению о порядке организации,

## проведения аудитов в Центральной дирекции

## управления движением и её подразделениях

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОВ

| Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование подразделения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «___»_____________ 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| График проведения аудитов в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 20___год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Проверяемое Подразделение (процесс), вид аудита | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание * |  |  |
|  |  | январь | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль |  | август |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1. | Московско-Курский ДЦС (аудит СМБД и процессов) |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 дней, ДЗБ (рук.группы), с проверкой ОКЧС |  |  |
| 2. | Гарантоспособность персонала |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 дней, ДЗБ, ДЗК, ДЦС, ДС стр |  |  |
| 3 | Комплексный аудит Московско-Горьковского ДЦС |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 дней, по направлениям СМК, СМБД, технология |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*в примечании указывается необходимая информация (например: количество дней аудита, состав группы, пометка об участии определенного руководителя, формат проведения аудита, область проведения комплексного аудита и т.д.)

| Руководитель подразделения, ответственного за составление графика |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (Ф.И.О.) |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

## к Положению о порядке организации,

## проведения аудитов в Центральной дирекции

## управления движением и её подразделениях

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

| Согласовано: Утверждаю: |  |
| --- | --- |
| Руководитель ______________________ Руководитель группы аудита (проверяемое подразделение) |  |  |
| ___________ ________________________________ ___________ _______________________________________ |  |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) «___»____________________ 20__ года «___»_____________________ 20__ года |  |  |

ПРОГРАММА

| проведения |  |  | аудита |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (планового/внепланового) |  |  | (СМБД/процессов, наименование подразделения) |
| Проверяемое подразделение /процесс/ деятельность, подлежащие аудиту |  |  |  |  |  |
| Дата проведения аудита |  | с «___»_________ 20__года по «___»_________ 20__года |  |  |  |
| Руководитель подразделения |  | Начальник _________________________________________________ (наименование предприятия) |  |  |  |
| Цель и объем аудита |  | Удостовериться в том, что процессы деятельности ________________________ (наименование предприятия) удовлетворяют требованиям. |  |  |  |
| Область аудита |  | Система менеджмента безопасности движения в границах ______________________________ (наименование предприятия) производственные процессы_____________________________________________ |  |  |  |
| Критерии аудита |  | Соответствие выполняемых процессов, связанных с обеспечением безопасности движения и охраной труда требованиям нормативных документов ОАО «РЖД» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих работу проверяемых подразделений по данным вопросам. |  |  |  |
| Ответственный за управление программой аудита |  | ______________________________________________ (назначается из числа руководителей) (должность, Ф.И.О.) |  |  |  |

Человеческие ресурсы (аудиторы и технические эксперты)

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |

План проведения аудита

| № п/п | Время/дата | Процессы и процедуры, организационные мероприятия | Аудиторы (технические эксперты) | Критерии | Владельцы процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | - |

* в программе все мероприятия указываются по местному времени. Время проведения мероприятий, определенных на вводном совещании, может корректироваться в ходе аудита.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

## к Положению о порядке организации,

## проведения аудитов в Центральной дирекции

управления движением и её подразделениях

Перечень несоответствий**,

| установленных при проведении аудита в период с « » 20 года по с « » 20 год в (на)______________________________________________ (наименование подразделения) Наименование процесса: 1.1. Организация поездной работы , 1.1.1. Прием поездов. Наименование подразделения _______________________________________________________________(станция, Центр, ДЦУП, ….., не заполняется если наименование подразделения соответствует наименованию в оглавлении документа ). Порядковый номер несоответствия*; Описание несоответствия; Наименование документа, в отношении которого допущено несоответствие; Ранг несоответствия (критическое - К, значительное - 3, незначительное – Н, замечание - ЗАМ); Причина выявленного несоответствия; Рекомендуемые корректирующие и Предупреждающие действия (по усмотрению аудитора). |
| --- |
| Руководитель группы аудита: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Аудиторы: |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Специалисты (эксперты): |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| Перечень несоответствий получил: |  |  |  |  | / |  | / |  |
|  | (Подпись) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |
| *применяется сквозная нумерация несоответствий ** форма может быть изменена с условием обязательного сохранения структуры информации ПРИЛОЖЕНИЕ Г ## к Положению о порядке организации, ## проведения аудитов в Центральной дирекции управления движением и её подразделениях РЕЕСТР выполнения аудитов в; в 20___году. (наименование подразделения). № п/п; Дата проведения аудита план/ факт; Объект аудита; Чем назначен; Количество несоответствий; Номер отчета об аудите; Дата согласования КД; Дата выполнения КД. Всего; Критические; Значительные; Незначительные; Замечание. Примечание: Допускается ведение реестра в электронном виде на информационном ресурсе подразделения. ПРИЛОЖЕНИЕ Д ## к Положению о порядке организации, ## проведения аудитов в Центральной дирекции управления движением и её подразделениях Оценка результативности аудитов (образец) _________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

## к Положению о порядке организации,

## проведения аудитов в Центральной дирекции

управления движением и её подразделениях

## Проверочный лист для оценки соблюдения обязательных требований 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (работа объектовых комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

| № п/п | Критерии оценки | Наличие документа, вид документа, дата утверждения и др. подтверждающих материалов |
| --- | --- | --- |
| Процесс 1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 1.1 | Наличие утвержденного плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, в том числе для КВО и ПОО (Распоряжение № 377) |  |
| 1.2 | Наличие распоряжения о создании комиссии ОКЧС (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.3 | Наличие Положения о порядке работы комиссии ОКЧС, составе, компетенциях и порядке принятия решений (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.4 | Наличие утвержденного Плана работы комиссии ОКЧС (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.5 | Наличие ежеквартальных протоколов заседаний комиссии ОКЧС (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.6 | Наличие отчетов о выполнении протокольных решений |  |
| 1.7 | Наличие дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в области зашиты от чрезвычайных ситуаций (не реже одного раза в 5 лет): |  |
|  | председатель ОКЧС |  |
|  | члены комиссии |  |
| 1.8 | Наличие Положения о постоянно действующем органе управления (в соответствии с Распоряжением № 1217/р) |  |
| 1.9 | Наличие утвержденной схемы оповещения при угрозе и возникновении аварийных ситуаций с опасными грузами, транспортного характера и АНВ (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.10 | Наличие распоряжения о создании органа повседневного управления (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.11 | Наличие Порядка действий дежурно-диспетчерского персонала (алгоритмы, действия) при возникновении чрезвычайной ситуации (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 1.12 | Подготовка сил и средств к ведению аварийно-восстановительных работ (в соответствии с требованиями Приказа № 565) |  |
| 1.13 | Наличие распоряжения (приказа) о порядке прохождения инструктажа по действиям в нестандартных ситуациях (Постановление №1485): при приеме на работу в течение первого месяца работы; не реже одного раза в год |  |
| 1.14 | Наличие распоряжения об ответственном (уполномоченном) за организацию и обеспечение работы ОКЧС (Распоряжение № 1217/р) |  |
| Процесс 2. О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территории от ЧС (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 344) |  |  |
| 2.1 | В схемах оповещения при угрозе и возникновении ЧС, АНВ должны быть указаны ГУ МЧС России по субъектам РФ, для объектового уровня – ЕДДС органов местного самоуправления (Постановление № 344) |  |
| 2.2 | Представляется ли информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Постановление № 344) |  |
| 2.3 | в органы управления РСЧС |  |
| 2.4 | в органы местного самоуправления |  |
| 2.5 | в федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого относится контролируемое лицо |  |
| Процесс 3. Выполнение мероприятий в режимах функционирования |  |  |
| Режим «Повседневная готовность» |  |  |
| 3.1 | Разработка и реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной, экологической и эпидемиологической безопасности (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.2 | Планирование действий органов управления, сил и средств ОАО «РЖД», организация подготовки и обеспечения их деятельности (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.3 | Создание, размещение, хранением и восполнением резервов материально-технических ресурсов (Распоряжение № 1217/р) |  |
| Режим «Повышенная готовность» |  |  |
| 3.4 | Усиление контроля за метеоусловиями, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.5 | Подготовка, утверждение плана мероприятий, включая мониторинг объектов инфраструктуры, подверженных опасным явлениям погоды (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.6 | Осмотр наиболее важных и особо опасных, технически сложных объектов в вопросах повышения устойчивости и безопасности их функционирования (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.7 | Уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.8 | Приведение в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий (Распоряжение № 1217/р) |  |
| Процесс 3. Чрезвычайная ситуация |  |  |
| 3.9 | Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств ОАО «РЖД», поддержанию общественного порядка в ходе их проведения (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.10 | Привлечение сил и средств ОАО «РЖД» и аварийно-восстановительных формирований к ликвидации чрезвычайной ситуации (Распоряжение № 1217/р) |  |
| 3.11 | Непрерывный контроль за метеорологическими условиями и обстановкой на объектах инфраструктуры, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий (Распоряжение № 1217/р) |  |
| Процесс 4. Обеспечение безопасности перевозки опасных грузов (для наливных станций) |  |  |
| 4.1 | Включен ли перевозимый наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа опасный груз в перечень опасных грузов Алфавитного указателя опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом (приложение № 2 к ППОГ от 5.04.1996 г.) (пункт 3 Правил № 245) |  |
| 4.2 | Указан ли груз, перевозимый в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа, в перечне грузов (группе грузов), приведенных в технических условиях к данным вагонам (пункт 10.2, 14, 15, 26.5 Правил № 245) |  |
| 4.3 | Соблюдается ли требование о запрете налива груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случае отсутствия маркировки, трафаретов и надписей на вагонах соответствующей Правилам перевозок грузов наливом и ППОГ (пункт 10.2 Правил № 245) |  |
| 4.4 | Соблюдается ли требование о запрете налива груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случае наличия неисправностей или дефектов котла вагона-цистерны, бункера вагона бункерного типа, запорно-предохранительной и сливоналивной арматуры (пункт 10.3 Правил № 245) |  |
| 4.5 | Выполнение требования об использовании для перевозки нефтебитума только вагонов бункерного типа для перевозки нефтебитумов твердых марок (пункт 21 Правил № 245) |  |
| 4.6 | Выполнение грузоотправителем требования о восстановлении видимости трафаретов и маркировки на вагоне-цистерне после завершения налива (пункт 26.7 Правил № 245) |  |
| 4.7 | Наличие пломб на порожних вагонах (цистернах) в соответствии с установленным требованиями (пункт 44 Правил № 245) |  |
| 4.8 | Наличие надписи «Газосброс не закрывать» на вагонах-цистернах для перевозки сжиженных газов под нормальным давлением у места свободного выхода газа (пункт 48 Правил № 245) |  |
| 4.9 | Наличие ЗПУ грузоотправителя на наружной двери арматурного тамбура у груженых сжиженным газом вагонов-цистерн (пункт 52 Правил № 245) |  |
| 4.10 | Перевозка вагонов с грузом «Хлор», «Этилен» в сопровождении уполномоченных лиц грузоотправителя или грузополучателя (пункт 53 Правил № 245) |  |

# Примечание:

# ППОГ – Правила перевозок грузов по железным дорогам, утверждены Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, протокол от 5 апреля 1996 г. № 15.

Правила № 245 – Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа 
для перевозки нефтебитума, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29 июля 2019 г. № 245.

Распоряжение № 1217/р – распоряжение от 8 июня 2018 г. № 1217/р «Об утверждении Положения о функционирования органов управления, сил и средств ОАО «РЖД» в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Приказ № 565 – приказ от 29.07.2020 г. «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок 
по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Постановление № 334 – Постановление Правительства РФ от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена информацией 
в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территории от Чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Постановление № 1485 – Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1485 «Об утверждении положения 
о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Распоряжение № 377 – распоряжение ОАО «РЖД» от 25 февраля 2021 г. № 377/р «Об утверждении Порядка составления плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

___________________

# Приложение № 7

к Положению по функционированию

системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Система проведения факторного анализа 
в Центральной дирекции управления движением

- Общие положения

В практической деятельности железнодорожных станций, Центров, Дирекций, Центральной дирекции разрабатываются и используются следующие понятия:

факторный анализ рисков нарушений безопасности движения – анализ 
и оценка уровня влияния риск-факторов на риск причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям либо создания угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при реализации функции безопасности 
в ОАО «РЖД»;

уровень риска в области функциональной безопасности – размер риска 
или комбинации рисков, характеризуемый комбинацией последствий 
и объективной вероятности (ГОСТ Р ИСО 31073-2024);

функциональная безопасность – способность системы управления 
и обеспечения безопасности движения поездов выполнять требуемые функции безопасности при всех предусмотренных условиях эксплуатации 
в течение заданного периода времени (ГОСТ 33358-2015).

2. Для Центральной дирекции, дирекций, ДЦС и станций факторный анализ рисков формируется Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» (далее – ЦЧС). Факторный анализ рассчитывается на основании исходных данных, вводимых в автоматизированную систему АС ФА.

3. Для диспетчерских участков факторный анализ формируется 
в ДЦУП (ЦУПВП).

При составлении факторного анализа производится оценка следующих идентифицированных рисков (нежелательных событий):

сходы и столкновения поездов с другими поездами или железнодорожным составом;

нарушения при поездной работе;

сходы и столкновения состава с другим при маневрах (исключая горки);

сходы и столкновения состава с другим при маневрах (на горках);

несанкционированное движение подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон;

повреждения технических средств или объектов железнодорожной инфраструктуры);

происшествия при перевозке опасных грузов.

При составлении факторного анализа на диспетчерских участках ДЦУП (ЦУПВП) производится оценка следующих идентифицированных рисков:

сход железнодорожного подвижного состава при поездной работе, экипировке или других передвижениях, не имеющие последствий крушений 
и аварий;

столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом при поездной работе, экипировке 
или других передвижениях, не имеющие последствий крушений и аварий;

несанкционированное движение подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон;

проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика;

перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом;

прием или отправление поезда по неготовому маршруту;

прием на занятый путь;

отправление поезда на занятый перегон.

Порядок расчета и построения карты влияния факторов на рисковые события для станций, Центров, Дирекции проводится на основании  [8, 62].

Классификаторы факторов и источники информации о состоянии факторов для составления факторного анализа по диспетчерским участкам приведены 
в таблице № 7.

Формирование факторного анализа и заполнение исходных данных производится в автоматизированной системе формирования факторного анализа рисков в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» 
и оценки интегрального риска железнодорожных станций в области безопасности движения (далее - АС ФА) для железнодорожных станций, Центров, Дирекции, 
а для диспетчерских участков в электронной табличной форме, разработанной Центральной дирекцией.

Оценка уровня влияния рассматриваемого риск-фактора (УВФ) определяется как произведение доли воздействия (ДВФ) на степень проявления фактора (СПФ).

Доля воздействия фактора (ДВФ) на возникновение нежелательного события (идентифицированного риска) определятся по 5-балльной системе методом экспертной оценки на основе статистического анализа параметров (изменений), характеризующих состояние производственных процессов. 
Для диспетчерских участков доля воздействия фактора определяется Центральной дирекцией управления движением и представлена в таблицах № 1 и 8.

Описание оценки доли воздействия фактора для диспетчерских участков

Таблица 1

| Балл | Описание |
| --- | --- |
| 5 - критический | Очень высокое воздействие – преобладающий фактор |
| 4 - высокий | Существенное воздействие на возникновение нежелательного события |
| 3 - значительный | Значимое воздействие на возникновение нежелательного события |
| 2 – умеренный | Несущественное воздействие на возникновение нежелательного события |
| 1 - незначительный | Слабое воздействие на возникновение нежелательного события |
| 0 – не влияющий | Отсутствует влияние фактора на возникновение нежелательного события в прогнозном периоде |

Степень проявления фактора риска (СПФ) для диспетчерского участка определяется по 4-бальной системе. Степень проявления фактора риска 
для диспетчерского участка представлена в таблицах № 2 и 9 настоящего приложения.

Описание оценки степени проявления фактора для диспетчерского участка

Таблица 2

| Балл | Описание |
| --- | --- |
| 4 - критический | Значение выбранного измерителя риск-фактора выше допустимого |
| 3 - высокий | Значение выбранного измерителя риск-фактора близко к пределу допустимого с угрозой перехода на критический уровень в течение 6 месяцев |
| 2 - значительный | Значение выбранного измерителя риск-фактора значительно, но в пределах допустимого |
| 1 – незначительный | Значение выбранного измерителя риск-фактора мало и несущественно. |

Для определения степени проявления фактора риска (СПФ)  используются исходные данные, которые представляют собой количественное значение статистических данных.

Далее рассчитывается оценка уровня влияния рассматриваемого 
риск-фактора (УВФ) на возникновение в прогнозном периоде идентифицированного рискового события для объекта.

УВФ=ДВФ×СПФ=0-16, где

ДВФ  доля воздействия фактора на риск возникновения заданного события;

СПФ  степень проявления фактора риска для рассматриваемого объекта.

Оценка уровня влияния рассматриваемого риск-фактора для диспетчерского участка ДЦУП (ЦУПВП) не должно превышать 16 баллов.

Таблица 3

| Оценка уровня влияния риск-фактора на реализацию риска | Критерии (по диапазону УВФ) | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| Крайне опасно | 12-16 | красный |
| Очень опасно | 8-11,99 | оранжевый |
| Опасно | 4-7,99 | желтый |
| Неопасно | 1-3,99 | зеленый |
| Без оценки | 0 | Отсутствует влияние фактора на возникновение события в прогнозном периоде |

На следующем этапе рассчитывается уровень влияния всех риск-факторов на возникновение заданного вида идентифицированного рискового события (УВФС) для диспетчерского участка путем среднеарифметической операции 
по максимальным значениям УВФ, выбранных из групп риск-факторов (например, «проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика», «перевод стрелки 
под железнодорожным подвижным составом) для анализируемого рискового события»).

Общая значимость риска на возникновение всех видов идентифицированных рисковых событий контроля (УВФО) для диспетчерских участков в целом выводится путем среднеарифметической операции 
по максимальным значениям УВФ, выбранных в каждой группе 
риск-факторов с охватом всех видов идентифицированных рисковых событий для анализируемого объекта контроля.

На основании полученной информации о значимости влияния факторов 
на риски возникновения нежелательных событий для диспетчерского участка разрабатываются карты влияния факторов на риски возникновения нарушений безопасности движения.

Если с течением времени выявляются новые факторы риска, 
то на основании статистических данных делается вывод о пересмотре системы расчета с внесением изменений в настоящую систему.

- Ранжирование подразделений по УВФО выполняется ЦЧС для станций, Центров, Дирекций, в соответствии с [8].

Результаты проведенной оценки уровня воздействия факторов риска 
в подразделениях формируются в форме таблиц с ранжированием подразделений по уровню воздействия факторов риска от наибольшего к наименьшему.

- Результаты факторного анализа рисков и оценки уровня воздействия факторов риска являются основанием для включения станций (диспетчерских участков) в программу планового аудита Центра (ДЦУП, ЦУПВП), назначения внепланового аудита процессов, в план проведения проверок на предстоящий период.

- Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» используются следующие индикаторы раннего предупреждения рисков (показатель рассчитывает ЦЧС в соответствии с [5] для Центральной дирекции, Дирекций):

задержки в продвижении грузовых поездов – отношение количества фактов отставления от движения составов грузовых поездов к количеству фактов отправления грузовых поездов с начальной станции;

отправление поезда со станции при запрещающем показании выходного сигнала светофора – отношение количества фактов отправления поездов 
при запрещающем показании светофора к количеству фактов отправления поездов со станции;

остановки пассажирских поездов, не предусмотренные сводным графиком движения - соотношение количества фактов стоянки пригородных 
и пассажирских поездов (в том числе скоростных и высокоскоростных), 
не предусмотренной расписанием, к количеству фактов отправления 
и прибытия пассажирских и пригородных поездов;

прием поездов станциями при запрещающем показании входного сигнала светофора – отношение количества фактов приема поездов при запрещающем показании светофора к количеству фактов приема поездов на станции;

задержка пассажирского поезда у входного сигнала станции 
с запрещающим показанием – отношение количества фактов задержек пассажирских поездов у входных сигналов станций с запрещающим показанием 
к количеству фактов приема поездов на станции;

нарушения приготовления маршрутов на станциях – отношение количества нарушений при приготовлении маршрутов (маневровая работы 
по неизолированным маршрутам, непрекращение маневров перед приемом 
или отправлением поезда, перекрытие разрешающего показания сигнала 
на запрещающее без доведения информации до машиниста, предотвращение последствий при выполнении маневровых передвижений по неготовому маршруту, предотвращение последствий при приеме и отправлении 
по неготовому маршруту, работа двух и более маневровых локомотивов 
в одном маневром районе станции в нарушение требований мер безопасности;

пропуск пассажирских и пригородных поездов по неспециализированным путям станций – соотношение количества фактов следования пассажирских (пригородных) поездов по неспециализированным путям станции к количеству фактов отправления, прибытия в пути следования и на конечную станцию поездов движения;

обеспечение технологии перевозочного процесса – отношение количества технологических нарушений к пробегу поездных единиц во всех видах тяги.

Таблица 4

Классификатор факторов и источники информации о состоянии факторов для диспетчерских участков

| № | Фактор |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | технологическая дисциплина | Невыдержка межпоездных интервалов на 10 минут и более | ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/ГИД НП |
|  |  | Задержанные (опаздывающие) пассажирские поезда на участке | ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/ГИД НП |
|  |  | Прием поезда при запрещающих показаниях светофора | АСУТ НБД |
|  |  | Отправление поезда при запрещающих показаниях светофора | АСУТ НБД |
|  |  | Задержка поезда у входного светофора с запрещающим показанием | КАСАТ |
|  |  | Проведение маневр. работы при запрещающих показаниях маневрового светофора | АСУТ НБД ЗМ |
|  |  | Нарушение регламента переговоров работниками хозяйства перевозок с машинистами локомотивов | АСУТ НБД ЗМ, АС РБ КР |
|  |  | Нарушение норм закрепления подвижного состава (при вынужденной остановке поезда на перегоне и для станций на ДЦ – контроль за закреплением по докладу ДСП) | АС РБ КР (включая меры ревизорского реагирования) |
|  |  | Дача ДСП/ДНЦ команды на остановку на перегонах (станциях), не предусмотренную графиком движения (расписанием) | АСУТ НБД ЗМ |
|  |  | Пропуск поездов сверх установленного графиком движения | КАСАТ |
|  |  | Учет количества случаев превышения режима работы локомотивных бригад свыше 12 часов на участке | ИХ «ЛП» - УТО-5ВЦ, ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/ГИД НП |
|  |  | Количество случаев оставления поездов на уклонах свыше 2,5 ‰ | АС РБ КР (включая меры ревизорского реагирования), ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/ГИД НП. |
|  | характеристики персонала и рабочих мест | Обеспеченность технологического процесса персоналом согласно [77] | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие работников должности ДСП 2 группы риска | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие работников в должности ДНЦ 1 группы риска | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие работников в должности ДНЦ 2 группы риска | Неструктурированные данные |
|  |  | Соответствие рабочих мест ДНЦ установленным нормам | Неструктурированные данные |
|  | состояние технических средств | Наличие на участке хотя бы одной станции, находящейся в реконструкции (с изменением путевого развития) | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие поездов с особыми условиями пропуска (ВМ, ПМ, ПД, Т, Д, СППД) | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие приемоотправочных путей, полезная длина которых менее длины поезда, установленной нормативным графиком движения поездов | Неструктурированные данные |
|  |  | Наличие отказов технических средств на участке | КАСАНТ |
|  |  | Наличие предупреждений с ограничением скорости | АСУВОП-3 |
|  |  | Наличие «брошенных» поездов на участке | ДО-5 ВЦ |
|  |  | Наличие участков подталкивания на участке | Неструктурированные данные (дорожная инструкция о порядке подталкивания) |
|  |  | Наличие закрытий главных путей перегона более 24 часов | ГИД «Урал-ВНИИЖТ»/ГИД НП, АС АПВО |
|  |  | Наличие станций на диспетчерском управлении | Неструктурированные данные (справка службы автоматики и телемеханики) |
|  |  | «Окно» 4 часа и более | АС АПВО, наряд заказ |
|  |  | Наличие чётных и нечётных технологий в створе с окнами более 4 часов | АС АПВО, наряд заказ |
|  |  | Закрытие основных средств сигнализации и связи | КАСАНТ (АСУТ НБД) |

Таблица 5

Доля влияния факторов рисков на безопасность перевозочного процесса для диспетчерского участка

|  |  | 1. Технологическая дисциплина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Характеристика персонала и рабочих мест |  |  |  |  | 3. Состояние технических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Невыдержка межпоездных интервалов на 10 минут и более | Задержанные (опаздывающие) пассажирские поезда на участке | Прием поезда при запрещающих показаниях светофора | Отправление поезда при запрещающих показаниях светофора | Задержка поезда у входного светофора с запрещающим показанием | Проведение маневровой работы при запрещающих показаниях маневрового светофора | Нарушение регламента переговоров работниками хозяйства перевозок с машинистами локомотивов | Нарушение норм и порядка закрепления подвижного состава | Остановка поезда по указанию ДСП/ДНЦ | Превышения режима работы локомотивных бригад свыше 12 часов на участке | Оставление поездов на уклонах свыше 2,5 ‰ с режимом работы локомотивных бригад свыше 12 часов | Пропуск поездов сверх установленного графиком движения | Обеспеченность технологического процесса персоналом | Наличие работников в должности ДСП 2 группы риска | Наличие работников в должности ДНЦ 1 группы риска | Наличие работников в должности ДНЦ 2 группы риска | Соответствие рабочих мест ДНЦ установленным нормам | Наличие на участке хотя бы одной станции, находящейся в реконструкции (с изменением путевого развития) | Наличие поездов с особыми условиями пропуска (ВМ, ПМ, ПД, Т, Д, СППД) | Наличие приемоотправочных путей, полезная длина которых менее длины поезда, установленной нормативным графиком движения поездов | Наличие отказов технических средств на участке | Наличие предупреждений с ограничением скорости сверх нормативного графика | Наличие «брошенных» поездов на участке | Наличие участков подталкивания на участке | Наличие закрытых главных путей перегона более 24 часов | Наличие станций на диспетчерском управлении | «Окно» 4 часа и более | Наличие чётных и нечётных технологий в створе с окнами более 4 часов | Закрытие основных средств сигнализации и связи |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Сход железнодорожного подвижного состава при поездной работе, экипировке или других передвижениях, не имеющие последствий крушений и аварий | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Столкновения железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом при поездной работе, экипировке или других передвижениях, не имеющие последствий крушений и аварий | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Несанкционированное движение железнодорожного подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Проезд железнодорожным подвижным составом запрещающего сигнала светофора или предельного столбика | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Приём или отправление поезда по неготовому маршруту | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Приём поезда на занятый путь | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | Отправление поезда на занятый перегон | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |

Таблица 6

Степень проявления фактора риска для диспетчерского участка

| № п/п | Фактор риска | Физический смысл приведенных показателей (единица измерения) | Интервалы степени проявления факторов по диспетчерскому участку | Значение СПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Невыдержка межпоездных интервалов на 10 минут и более | кол-во фактов | 0 – 30 | 1 балл |
|  |  |  | 31 – 60 | 2 балла |
|  |  |  | 61 – 90 | 3 балла |
|  |  |  | 91 и более | 4 балла |
|  | Задержанные (опаздывающие) пассажирские поезда на участке | кол-во поездов | 0 – 17 | 1 балл |
|  |  |  | 18 – 52 | 2 балла |
|  |  |  | 53 – 70 | 3 балла |
|  |  |  | 71 и более | 4 балла |
|  | Прием поезда при запрещающих показаниях светофора | кол-во фактов | 0 – 21 | 1 балл |
|  |  |  | 22 – 64 | 2 балла |
|  |  |  | 65 – 86 | 3 балла |
|  |  |  | 87 и более | 4 балла |
|  | Отправление поезда при запрещающих показаниях светофора | кол-во фактов | 0 – 21 | 1 балл |
|  |  |  | 22 – 64 | 2 балла |
|  |  |  | 65 – 86 | 3 балла |
|  |  |  | 87 и более | 4 балла |
|  | Задержка поезда у входного светофора с запрещающим показанием | кол-во фактов | 0 – 7 | 1 балл |
|  |  |  | 8 – 23 | 2 балла |
|  |  |  | 24 – 30 | 3 балла |
|  |  |  | 31 и более | 4 балла |
|  | Проведение маневровой работы при запрещающих показаниях маневрового светофора | кол-во фактов | 0 – 30 | 1 балл |
|  |  |  | 31 – 79 | 2 балла |
|  |  |  | 80 – 121 | 3 балла |
|  |  |  | 122 и более | 4 балла |
|  | Нарушение регламента переговоров ДНЦ с машинистами локомотивов | кол-во нарушений | 0 – 10 | 1 балл |
|  |  |  | 11 – 20 | 2 балла |
|  |  |  | 21 – 30 | 3 балла |
|  |  |  | 31 и более | 4 балла |
|  | Нарушение норм закрепления подвижного состава (при вынужденной остановке поезда на перегоне и для станций на ДЦ – контроль за закреплением по докладу ДСП) | кол-во нарушений | 0 – 0 | 0 баллов |
|  |  |  | – | 2 балла |
|  |  |  | 1 – 1 | 3 балла |
|  |  |  | 2 и более | 4 балла |
|  | Дача ДСП/ДНЦ команды на остановку на перегонах (станциях), не предусмотренную графиком движения (расписанием) | кол-во фактов | 0 – 16 | 1 балл |
|  |  |  | 17 – 49 | 2 балла |
|  |  |  | 50 – 66 | 3 балла |
|  |  |  | 67 и более | 4 балла |
|  | Пропуск поездов сверх установленного графиком движения | кол-во поездов | 0 – 180 | 1 балл |
|  |  |  | 181 – 540 | 2 балла |
|  |  |  | 541 – 900 | 3 балла |
|  |  |  | - и более | 4 балла |
|  | Случаи превышения режима работы локомотивных бригад свыше 12 часов на участке | кол-во фактов | 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 – 2 | 2 балла |
|  |  |  | 3 – 4 | 3 балла |
|  |  |  | 5 и более | 4 балла |
|  | Оставление поездов на уклонах свыше 2,5 ‰ с режимом работы локомотивных бригад свыше 12 часов | кол-во фактов | 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 | 3 балла |
|  |  |  | 2 и более | 4 балла |
|  | Обеспеченность технологического процесса персоналом | % | 100 | 0 баллов |
|  |  |  | 80 - 99,9 | 2 балла |
|  |  |  | 60 – 79,9 | 4 балла |
|  |  |  | менее 60 | 5 баллоа |
|  | Наличие работников должности ДСП 2 группы риска | чел. | 0 – 2 | 1 балл |
|  |  |  | 3 – 5 | 2 балла |
|  |  |  | 6 – 7 | 3 балла |
|  |  |  | 8 и более | 4 балла |
|  | Наличие работников в должности ДНЦ 1 группы риска | чел. | 0 – 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 – 1 | 2 балла |
|  |  |  | 2 – 2 | 3 балла |
|  |  |  | 3 и более | 4 балла |
|  | Наличие работников в должности ДНЦ 2 группы риска | чел. | 0 – 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 – 1 | 2 балла |
|  |  |  | 2 – 2 | 3 балла |
|  |  |  | 3 и более | 4 балла |
|  | Соответствие рабочих мест ДНЦ установленным нормам | % | 100 – 100 | 1 балл |
|  |  |  | 99 – 76 | 2 балла |
|  |  |  | 75 – 51 | 3 балла |
|  |  |  | 50 и менее | 4 балла |
|  | Наличие на участке хотя бы одной станции, находящейся в реконструкции (с изменением путевого развития) | кол-во станций | 0 – 1 | 1 балл |
|  |  |  | 2 – 2 | 2 балла |
|  |  |  | 3 – 3 | 3 балла |
|  |  |  | 4 и более | 4 балла |
|  | Наличие поездов с особыми условиями пропуска (ВМ, ПМ, ПД, Т, Д, СППД), | кол-во поездов | 0 – 134 | 1 балл |
|  |  |  | 135 – 269 | 2 балла |
|  |  |  | 270 – 404 | 3 балла |
|  |  |  | 405 и более | 4 балла |
|  | Наличие приемоотправочных путей, полезная длина которых менее длины поезда, установленной нормативным графиком движения поездов | кол-во путей | 0 – 14 | 1 балл |
|  |  |  | 15 – 43 | 2 балла |
|  |  |  | 44 – 57 | 3 балла |
|  |  |  | 58 и более | 4 балла |
|  | Наличие отказов технических средств на участке | кол-во фактов | 0 – 153 | 1 балл |
|  |  |  | 154 – 461 | 2 балла |
|  |  |  | 462 – 614 | 3 балла |
|  |  |  | 615 и более | 4 балла |
|  | Наличие предупреждений с ограничением скорости | кол-во предупреждений | 0 – 172 | 1 балл |
|  |  |  | 173 – 517 | 2 балла |
|  |  |  | 518 – 689 | 3 балла |
|  |  |  | 690 и более | 4 балла |
|  | Наличие «брошенных» поездов на участке | кол-во поездов | 0 – 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 – 2 | 2 балла |
|  |  |  | 3 – 4 | 3 балла |
|  |  |  | 5 и более | 4 балла |
|  | Наличие участков подталкивания на участке | кол-во участков подталкивания | 0 – 1 | 1 балл |
|  |  |  | 2 – 2 | 2 балла |
|  |  |  | 3 – 3 | 3 балла |
|  |  |  | 4 и более | 4 балла |
|  | Наличие закрытий главных путей перегона более 24 часов | кол-во «окон» | 0 – 0 | 0 баллов |
|  |  |  | 1 – 45 | 2 балла |
|  |  |  | 46 – 90 | 3 балла |
|  |  |  | 91 и более | 4 балла |
|  | Наличие станций на диспетчерском управлении | кол-во станций | 0 – 2 | 1 балл |
|  |  |  | 3 – 6 | 2 балла |
|  |  |  | 7 – 8 | 3 балла |
|  |  |  | 9 и более | 4 балла |
|  | «Окно» 4 часа и более | кол-во «окон» | 0 – 36 | 1 балл |
|  |  |  | 37 – 72 | 2 балла |
|  |  |  | 73 – 108 | 3 балла |
|  |  |  | 109 и более | 4 балла |
|  | Наличие чётных и нечётных технологий в створе | кол-во закрытий | 0 – 490 | 1 балл |
|  |  |  | 491 – 982 | 2 балла |
|  |  |  | 983 – 1473 | 3 балла |
|  |  |  | 1474 и более | 4 балла |
|  | Закрытие основных средств сигнализации и связи | кол-во фактов | 0 – 9 | 1 балл |
|  |  |  | 10 – 28 | 2 балла |
|  |  |  | 29 – 37 | 3 балла |
|  |  |  | 38 и более | 4 балла |

- Система рассмотрения и обработки результатов факторного анализа состояния безопасности движения на железнодорожной станции

В течение трех рабочих дней после получения факторного анализа начальники железнодорожных станций рассматривают его и определяют факторы:

по которым увеличилась значимость влияния фактора на риск (обобщённое влияние фактора) по отношению к предыдущему периоду, кроме факторов, находящихся в «зелёной» зоне;

факторы, имеющие высокий уровень значимости (более 9,0).

С учетом анализа полученных данных начальники станций определяют необходимость (оформляется протоколом / поручением / телеграммой, в том числе в рамках таких площадок как узловая рабочая группа):

направления в ДЦС (Калининградскую дирекцию) предложений 
по корректировке и пересмотру годовых мероприятий по достижению целевых показателей безопасности движения и управлению рисками (при 
их неэффективности и отсутствии мер управления проявившимися рисками);

корректировки и пересмотра годовых мероприятий по достижению целевых показателей безопасности движения и управлению рисками 
(при их неэффективности и отсутствии мер управления проявившимися рисками) – для станций - структурных подразделений Дирекций;

выдачи своим заместителям (главному инженеру станции), работникам смежных подразделений, сменному персоналу станции отдельных поручений, способных оказать влияние на снижение рисков.

3. Система рассмотрения и обработки результатов факторного анализа состояния безопасности движения в Центре организации работы железнодорожных станций

В суточный срок после завершения формирования факторного анализа 
в системе АС ФА, начальником отдела безопасности движения 
и охраны труда Центра (далее - ДЦСРБ) (заместителем начальника Калининградской дирекции –  начальником отдела обеспечения безопасности движения далее – ДЗБ)) обеспечивается направление его результатов начальникам станций по ЕАСД (ЕК МОС, электронной почте).

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начальником Центра (до 28 числа первым заместителем начальника Калининградской дирекции) проводится совещание с начальниками станций 
и инструкторами по безопасности движения по рассмотрению результатов факторного анализа с оформлением протокола. При рассмотрении определяются:

станции, допустившие рост значимости риска в целом по Центру (Калининградской дирекции);

риск-факторы, по которым увеличилась значимость влияния на риск (обобщённое влияние фактора) по отношению к предыдущему периоду, кроме факторов, находящихся в «зелёной» зоне;

риск-факторы, имеющие высокий уровень значимости (более 9,0), а также риск-факторы, значимость которых не удалось снизить по отношению 
к прошлому периоду.

Так же оценивается результативность ранее реализованных мероприятий 
и управленческих решений, по результатам рассмотрения факторного анализа предыдущего периода и определяются меры по снижению влияния факторов риска.

По результатам проведенного совещания, а также на основании предложений начальников станций и ДНЧ начальником Центра 
(первым заместителем начальника Калининградской дирекции) принимается решение (с отражением в протоколе):

об отсутствии мер воздействия на имеющиеся риск-факторы 
(или их неэффективности) с последующей корректировкой ранее разработанных годовых мероприятий по достижению целевых показателей в области безопасности движения;

о достаточности ранее разработанных годовых мероприятий по достижению целевых показателей в области безопасности движения, но с выдачей отдельных поручений причастным руководителям для повышения исполнительской дисциплины, усиления контроля, повышения качества профилактической работы и т.д.

Для станций, находящихся в зоне недопустимого риска (по обобщенному влиянию) два и более кварталов подряд, ДЦСРБ (ДЗБ Калининградской дирекции) составляется проект отдельного плана мероприятий по воздействию 
на риски, который утверждается заместителем начальника Дирекции 
(по безопасности движения, для Калининградской дирекции – первым заместителем начальника дирекции). В отношении таких станций может быть назначен внеплановый аудит процессов (отдельного процесса).

ДЦСРБ (ДЗБ Калининградской дирекции) при составлении ежемесячных планов профилактической работы по подразделению должны учитываться станции, находящиеся в зоне нежелательного и недопустимого риска. Руководители Центра (Калининградской дирекции), инструкторы по безопасности движения на железнодорожной станции (ДНЧ) при составлении плана работы 
на месяц в области безопасности движения руководствуются данными факторного анализа рисков нарушений безопасности движения. Станции, находящиеся в зоне нежелательного и недопустимого риска, а также отдельные риск-факторы, находящиеся в очень опасной и крайне опасной зонах (красной 
и оранжевой зонах), подлежат включению в перечень объектов контроля 
при проверках.

Система рассмотрения и обработки результатов факторного анализа состояния безопасности движения в Диспетчерском центре управления перевозками

Формирование факторного анализа в ДЦУП проводится в соответствии 
с [74] ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по каждому диспетчерскому участку.

По итогам каждого квартала заместитель начальника ДЦУП, ведущий вопросы безопасности движения, организует сбор информации о состоянии факторов риска, приведенных в таблице 7.

На основании произведенных расчетов для наглядности 
и информативности полученной информации строится:

карта влияния факторов на риск возникновения нарушений безопасности движения в ДЦУП;

карта рисков возникновения нарушения безопасности движения 
по диспетчерским участкам ДЦУП;

карта влияния факторов на риск возникновения нарушения безопасности движения в ДЦУП по диспетчерским участкам.

Результаты факторного анализа рисков по ДЦУП должны учитываться 
при составлении проекта мероприятий по Дирекции, направленных 
на достижение целевых показателей в области безопасности движения.

Результаты факторного анализа рисков рассматриваются заместителем начальника Дирекции – начальником ДЦУП ежеквартально (до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) с оформлением протокола в котором отражается:

описание выявленных рисков - (включаются все, кроме рисков «зеленой» зоны;

перечень диспетчерских участков с наиболее высокими значениями риска;

перечень доминирующих факторов, влияющих на риск возникновения нарушения безопасности движения;

сравнение результатов факторного анализа с результатами прошлого квартала (по каким участкам и факторам допущено увеличение значимости риска);

По результатам проведенного совещания, принимается решение:

об отсутствии мер воздействия на имеющиеся риск-факторы 
(или их неэффективности) с последующей корректировкой ранее разработанных годовых мероприятий Дирекции по достижению целевых показателей в области безопасности движения;

о достаточности ранее разработанных годовых мероприятий по достижению целевых показателей в области безопасности движения, но с выдачей отдельных поручений причастным руководителям ДЦУП, районов управления для повышения исполнительской дисциплины, усиления контроля, повышения качества профилактической работы и т.д.

Ответственность за наличие оформленного установленным порядком факторного анализа возлагается на заместителя начальника ДЦУП, ведущего вопросы безопасности движения.

5. Система проведения факторного анализа состояния безопасности движения в Центре управления перевозками на восточном полигоне

Формирование факторного анализа в ЦУПВП проводится в соответствии 
с [74] ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, по каждому диспетчерскому участку.

По итогам каждого квартала заместитель начальника службы диспетчерского управления ЦУПВП – начальник производственно-технического отдела организует сбор информации о состоянии факторов риска, приведенных 
в таблице № 7.

На основании произведенных расчетов для наглядности 
и информативности полученной информации строится:

карта влияния факторов на риск возникновения нарушений безопасности движения в ЦУПВП;

карта рисков возникновения нарушения безопасности движения 
по диспетчерским участкам ЦУПВП;

карта влияния факторов на риск возникновения нарушения безопасности движения в ЦУПВП по диспетчерским участкам.

С учетом результатов факторного анализа рисков начальником сектора безопасности движения ЦУПВП разрабатывается проект годовых мероприятий 
по достижению целевых показателей в области безопасности движения, которые утверждаются заместителем начальника Центральной дирекции управления движением - начальником ЦУПВП.

Результаты факторного анализа рисков рассматриваются первым заместителем начальника ЦУПВП ежеквартально (до 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) с оформлением протокола в котором отражается:

описание выявленных рисков - (включаются все, кроме рисков «зеленой» зоны;

перечень диспетчерских участков с наиболее высокими значениями риска;

перечень доминирующих факторов, влияющих на риск возникновения нарушения безопасности движения;

сравнение результатов факторного анализа с результатами прошлого квартала (по каким участкам и факторам допущено увеличение значимости риска);

По результатам проведенного совещания, принимается решение:

об отсутствии мер воздействия на имеющиеся риск-факторы 
(или их неэффективности) с последующей корректировкой ранее разработанных годовых мероприятий ЦУПВП по достижению целевых показателей в области безопасности движения;

о достаточности ранее разработанных годовых мероприятий по достижению целевых показателей в области безопасности движения, но с выдачей отдельных поручений причастным руководителям ЦУПВП, районов управления для повышения исполнительской дисциплины, усиления контроля, повышения качества профилактической работы и т.д.

о необходимости актуализации (внесения изменений) в годовые мероприятия по достижению целевых показателей безопасности движения 
по ЦУПВП.

Ответственность за наличие оформленного установленным порядком факторного анализа и утвержденных годовых мероприятий по достижению целевых показателей в области безопасности движения возлагается 
на заместителя начальника службы диспетчерского управления ЦУПВП – начальника производственно-технического отдела ЦУПВП.

6. Система рассмотрения и обработки результатов факторного анализа состояния безопасности движения в Дирекции управления движением

Не позднее 28 числа следующего за отчетным кварталом после формирования факторного анализа начальником Дирекции или заместителем начальника дирекции (по безопасности движения) проводится совещание 
(с оформлением протокола) с начальниками структурных подразделений, а также станций, находящихся два и более квартала подряд в зоне недопустимого риска, 
и инструкторами по безопасности движения по рассмотрению результатов факторного анализа рисков.

При рассмотрении определяются:

станции, допустившие рост значимости риска; факторы, по которым увеличилась значимость влияния фактора на риск (обобщённое влияние фактора) по отношению к предыдущему периоду, кроме факторов, находящихся 
в «зелёной» зоне;

факторы, имеющие высокий уровень значимости, а также факторы, значимость которых не удалось снизить по отношению к прошлому периоду;

ответственные за выполнение мероприятий по воздействию 
на риск-факторы и выделение соответствующих ресурсов (при необходимости).

Дается оценка результатов выполнения в отчетном периоде мер 
по снижению воздействия риск-факторов. Рассматриваются индикаторы раннего предупреждения рисков, достаточность и эффективность намеченных мероприятий по воздействию на риск-факторы, причины превышения целевых значений индикаторов раннего предупреждения и определяется профилактическая работа, направленная на непревышение целевых параметров 
и снижения уровня их воздействия в Дирекции и структурных подразделениях.

По результатам проведенного совещания, а также на основании предложений начальников Центров, станций, ДНЧ принимается решение:

об отсутствии мер воздействия на имеющиеся риск-факторы 
(или их неэффективности) с последующей корректировкой ранее разработанных годовых мероприятий в области безопасности движения;

о достаточности ранее разработанных годовых мероприятий в области безопасности движения, но с выдачей отдельных поручений причастным руководителям для повышения исполнительской дисциплины, усиления контроля, повышения качества профилактической работы и т.д.

В случае принятия решении о корректировке мероприятия, направленные 
на корректировку рисков, должны в себя включать адресную работу по станциям и структурным подразделениям, Дирекции (собственно).

Для станций – структурных подразделений и Центров, находящихся в зоне недопустимого риска (по обобщенному влиянию) два и более кварталов подряд, составляется отдельный план мероприятий по воздействию на риски, который утверждается заместителем начальника Дирекции (по безопасности движения).

Отдельно, не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заместителем начальника дирекции (по безопасности движения, 
для Калининградской дирекции – первым заместителем начальника дирекции) или начальником Дирекции проводится совещание по рассмотрению результатов факторного анализа ДЦУП.

В целях повышения качества обратной связи, руководители Дирекций 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным (февраль, май, август, ноябрь) обязаны предоставлять заместителю начальника Центральной дирекции 
(по безопасности движения) доклады об организации работы по обеспечению безопасности движения на основе факторного анализа рисков по следующей структуре:

оценка результатов выполнения в отчетном периоде запланированных мероприятий по снижению рисков в области безопасности движения в Дирекции (по выводу структурных подразделений из зоны недопустимого и нежелательного рисков, снижению уровня проявления отдельных риск-факторов, находящихся 
в «красной» и «оранжевой» зонах);

причины, которые в отчетный период не позволили улучшить ситуацию или вызвали ухудшение (через отдельные риск-факторы по Дирекции в «красной» и «оранжевой» зонах; структурные подразделения в зонах нежелательного 
и недопустимого рисков);

выводы по эффективности мер, позволивших достичь в отчетном периоде целевого результата (через вывод отдельных риск-факторов по Дирекции 
из «красной» и «оранжевой» зон; структурных подразделений из зон нежелательного и недопустимого рисков);

анализ итогов выполнения в Центрах и на станциях – структурных подразделениях Дирекций мероприятий по снижению опасного уровня воздействия риск-факторов (через отдельные риск-факторы в «красной» 
и «оранжевой» зонах и станций в зонах нежелательного и недопустимого рисков);

мероприятия, запланированные на предстоящий период (квартал) для подразделений, находящихся в зонах недопустимого риска (отдельно – по подразделениям, находящимся в зоне недопустимого риска 2 и более квартала подряд);

причины превышения целевых значений индикаторов раннего предупреждения и меры направленные на снижение уровня их воздействия.

7. Система рассмотрения и обработки результатов факторного анализа состояния безопасности движения в Центральной дирекции управления движением

- Начальник службы управления делами Центральной дирекции управления движением, при поступлении факторного анализа Ситуационного центра, направляет его через единую автоматизированную систему документооборота ОАО «РЖД» (ЕАСД):

первому заместителю начальника Центральной дирекции;

главному инженеру Центральной дирекции;

заместителю главного инженера Центральной дирекции;

заместителю начальника Центральной дирекции (по развитию);

заместителю начальника Центральной дирекции (по безопасности движения);

заместителю начальника Центральной дирекции по кадрам и социальным вопросам;

заместителю начальника Центральной дирекции (по Восточному полигону);

заместителю начальника Центральной дирекции (по оперативному управлению);

начальнику оперативного управления;

начальникам служб Центральной дирекции: безопасности движения; управления персоналом; технической; цифровой трансформации и развития технологий;

начальникам Дирекций.

2. Руководители Центральной дирекции анализируют риски нарушений безопасности движения, указанные в факторном анализе, и в рамках проводимых совещаний в Центральной дирекции по рассмотрению факторного анализа рисков и индикаторов раннего предупреждения дают предложения руководителям Дирекций по обработке рисков.

3. Заместитель начальника Центральной дирекции (по безопасности движения) ежеквартально, при поступлении факторного анализа рисков, 
в соответствии с разработанным отделом технического аудита Центральной дирекции графиком проводит совещания (в режиме видеоконференции) 
с руководителями Дирекций (выборочно), имеющих высокие показатели риска (по обобщенному влиянию риск-факторов), с заслушиванием в том числе руководителей Центров и станций указанных Дирекций. На совещании рассматриваются принимаемые меры по управлению рисками, а также меры 
с учетом индикаторов раннего предупреждения.

Для Дирекций, находящихся в зоне недопустимого риска (по обобщенному влиянию) два и более кварталов подряд, составляется отдельный план мероприятий по воздействию на риски, который согласовывается заместителем начальника Центральной дирекции (по безопасности движения).

4. Ежеквартально начальник (заместитель начальника) Оперативного управления проводит заслушивание (выборочно) руководителей ДЦУП (ЦУПВП) о результатах факторного анализа рисков и проводимой работе, направленной на снижение рисков возникновения нарушений безопасности движения.

- Система и формирования групп риска в структурных подразделениях Центральной дирекции

В качестве элемента разрабатываемого факторного анализа состояния безопасности движения, в Центральной дирекции, Дирекциях, диспетчерских центрах управления перевозками, Центрах, на станциях должна проводиться оценка работников с формированием групп риска по нижеприведенной рекомендуемой методике.

Профессиональная оценка работников и формирование групп риска 
в обязательном порядке проводится у работников следующих должностей 
и профессий:

диспетчер поездной,

дежурный по станции

дежурный по сортировочной горке

составитель поездов

Профессиональная оценка работников и формирование групп риска может также проводиться у работников следующих должностей и профессий 
(по усмотрению начальника Дирекции, Центра, станции – структурного подразделения):

диспетчер маневровый

дежурный станционного поста централизации

приемосдатчик груза и багажа

приемщик поездов

регулировщик скорости движения вагонов

сигналист

станционный диспетчер

старший диспетчер маневровый

дежурный по парку

дежурный стрелочного поста

оператор сортировочной горки

оператор поста централизации

оператор при дежурном по станции и др.

Расчет оценки группы риска рекомендуется производить 
один раз в полгода, в январе и июле, а для работников вновь принимаемых 
на должность – по факту его принятия перед допуском его к самостоятельной работе.

При проведении расчета рекомендуется учитывать следующие факторы оценки расчета риска:

- стаж работы в должности;

- наличие образования требуемого для нахождения в должности;

- количество и «тяжесть» допускаемых нарушений;

- коэффициент рабочего времени работника;

- рейтинговая оценка знаний работника, полученная при проведении тестирования в АОС-Д.

Расчет оценки группы риска рекомендуется производить 
по следующей формуле:

R = (1+К1+К2+К3+К4)*К5, где

«К1» - стаж работы в должности

«К2» - наличие образования

«К3» - допускаемые нарушения

«К4» - коэффициент рабочего времени работника

«К5» - рейтинговая оценка знаний работника, полученная при проведении тестирования в АОС-Д.

Значение коэффициентов определяется следующим образом:

1. Значение коэффициента стаж работы в должности «К1» имеет следующие значения:

| Стаж работы в должности | До полугода | От полугода до 1 года | 1-3 года | 3-5 лет | 5-10 лет | 10-15 лет | Более 15 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение коэффициента | -0,7 | 0,5 | 0,7 | 0.8 | 1 | 0,8 | 0,75 |

2. Значение коэффициента наличия образования, требуемого для нахождения в должности, «К2» имеет следующие значения:

| Наличие образования | Высшее | Высшее не профильное | Средне-техническое | Средне-техническое (не профильное) | Без образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуется высшее | 1 | 0,75 | 0,85 | 0,7 | 0,5 |
| Требуется среднетехническое | 1 | 0,85 | 1 | 0,7 | 0,5 |
| Не требуется | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3. «К3» – «Допускаемые нарушения». Определяется по следующей формуле:

K3 = 1-(N1*0,05 + N2*0,25 + N3*0,7), где

N3 – количество случаев объявления дисциплинарного взыскания 
за отчетный квартал, изъятие талона предупреждения по безопасности движения № 3 или № 2 (при наложении дисциплинарного взыскания);

N2 – нарушения, по которым были приняты меры реагирования, предназначенные для предупреждения нарушений (ревизорское указание), 
и меры профилактического воздействия (инструктажи, индивидуальные собеседования, технические занятия, изъятие талонов предупреждения по безопасности движения № 1 или № 2 (без применения дисциплинарного взыскания), и нарушения, за которые работник был лишен премиального вознаграждения.

N1 – остальные нарушения, допущенные работником.

Коэффициент «K3» может принимать отрицательные значения.

4. «К4» – коэффициент рабочего времени работника за полугодие. Определяется по следующей формуле:

К4 = (Тн1 + Тн2)/(Тф1 + Тф2), где

Тф - время фактически отработанное работником в первый и второй 
(или третий и четвертый) квартал соответственно;

Тн - нормативное время для первого и второго (третьего и четвертого) квартала соответственно.

Если в квартале Тф  ≤ Тн , то квартал в расчет не принимается.

Если два квартала Тф  ≤ Тн, то К4 = 1

5. «К5» – коэффициент, оценивающий уровень знаний работника. Определяется по следующей формуле:

К5 = (О1+О2)/10,

где  О – оценка, полученная при прохождении тестирования в системе АОС-Д на технических занятиях, определяемая по данным системы персонифицированного мониторинга эффективности результатов технической учебы работников дирекции в соответствующем квартале (например, 
О1 – в I квартале, О2 – во II квартале или О1 – в III квартале, О2 – в IV квартале, 
т.е. оценка за полгода 1+2 квартал или 3+4 квартал). В случае неполучения проходного балла в системе АОС-Д (3,67 и меньше) в расчет принимается первая оценка, а не средняя или полученная после пересдачи.

При отсутствии работника на технических занятиях в течение квартала вне зависимости от причины отсутствия (отпуск, больничный лист, 3 сменный режим работы и т.д.) в связи с невозможностью оценить уровень знаний, оценка работника за этот квартал принимается равной 0.

Если работник не посетил технические занятия по причине приема 
на работу после того, как для данной должности были организованы технические занятия в ЦПО (5-6 месяц полугодия), то для расчета принимается оценка входного тестирования.

Порядок определения группы риска

На основании произведенного расчета группы риска дежурных 
по станции и поездных диспетчеров определяется по таблице № 10, остальных профессий по таблице № 11.

Таблица  10

Определения группы риска дежурных по станции 
и поездных диспетчеров

| Значение риска | Менее 2.66 | 2.67-3.39 | 3.4 и выше |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа риска | Группа риска-2 | Группа риска-1 | Риск маловероятен |

Таблица  11

Определения группы риска для профессий, 
кроме дежурных по станции и поездных диспетчеров

| Значение риска | Менее 1.77 | 1.78-2.55 | 2.56 и выше |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа риска | Группа риска-2 | Группа риска-1 | Риск маловероятен |

Работники, имеющие по результатам SHL-оценки (стилей рабочего поведения) персонала заключение «не соответствует» или «недостаточное соответствие» занимаемой должности, включаются в группу риска «2». Исключение таких работников из группы риска «2» производится не ранее чем через полгода, при условии отсутствий нарушений безопасности движения, замечаний и подтвержденных данных соответствия уровня их знаний (результаты АОС-Д, опросы, собеседования, и т.д.).

Группа риска «2» - эта категория персонала, при работе которого высока вероятность возникновения транспортных происшествий и событий.

Для данной категории работников в обязательном порядке проводится оценка уровня знаний с применением АОС-Д.

Для прохождения тестирования в программе формируется два билета 
с перечнем вопросов:

на знание требований ПТЭ, ИДП, ИСИ применительно к конкретной должности и местным особенностям (например, в зависимости от того, какими средствами связи для организации движения поездов оснащены прилегающие перегоны и т.п., далее – Перечень 1);

на знание требований местных инструкций применительно к конкретной должности (в зависимости от должности – инструкции по организации работы сортировочной горки, инструкций по обслуживанию и организации движения 
на путях необщего пользования и др., далее – Перечень 2).

Перечень 1: формируется из пула вопросов АОС-Д или, по решению ДЦСРБ составляется инженером ЦПО (с вариантами ответов, не менее трех)
и утверждается ДЦСРБ, для полноты изучения уровня знаний рекомендуется составлять из 30-45 вопросов.

Перечень 2: составляется начальником конкретной станции 
(с вариантами ответов, не менее трех) и утверждается ДНЧ, рекомендуется составлять из 10-45 вопросов (в зависимости от количества местных инструкций, имеющихся на станции).

Для диспетчера поездного формируется один билет количеством не менее 50 вопросов на знание как требований ПТЭ, ИДП, ИСИ применительно 
к местным особенностям (например, в зависимости от того, какими средствами связи для организации движения поездов применяются на участке и т.п.), 
так и на знание требований местных инструкций. Такой список формирует инженер ЦПО (при отсутствии заместитель начальника ДЦУП) на основании рекомендаций ревизора движения диспетчерского центра ЦУПВП, начальника района управления, и при необходимости, руководителя диспетчерского центра (ЦУПВП).

На основании полученных результатов (вопросы, на которые в ходе тестирования работник показал неудовлетворительные знания), начальником станции (ДЦУП, ЦУПВП) формируется индивидуальный план развития работника на срок не более полугода. План должен предусматривать, 
как самостоятельное повторное изучение нормативных документов (инструкций), так и назначение дополнительных технических занятий на станции или объекте технической учебы, в том числе, при необходимости, с отработкой практических навыков данным работником на своем рабочем месте или тренажере 
(при наличии).

План развития работника начальник станции согласовывает с ДНЧ, 
для ДЦУП и ЦУПВП – с ДР (ДР ДЦУП/ЦУПВП).

План развития в период его действия должен находиться 
у работника и заполняться в процессе изучения (отработки) вопросов. Копия разработанного плана (допускается в электронном виде) должна находиться 
у начальника  железнодорожной станции (в ДЦУП /ЦУПВП - у руководителя Центра). В процессе План развития (сроки, темы, выявленные в ходе проведения собеседований) может корректироваться. После завершения срока действия плана и вывода работника из группы риска «2», заполненный план (оригинал) хранится у руководителя подразделения (ДС или ДЦУП, ЦУП ВП) не менее чем 6 месяцев.

После реализации плана, но не ранее чем через 3 месяца после первого тестирования, работник, направляется на повторное тестирование 
в АОС-Д по аналогичным перечням вопросов.

Для исключения работника из группы риска, проходной балл в системе АОС-Д по каждому из перечней должен составлять не менее 4,44 балла.

Рекомендуемая форма плана развития работника,

находящихся в группе риска «2»:

| СОГЛАСОВАНО: ДНЧ-….. ___________________ Ф.И.О. «___»___________________ г. | УТВЕРЖДАЮ: Начальник ж.д. станции _______________ Ф.И.О. «___»_______________ г. |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

- Информация о работнике

| Ф.И.О. | Началов Петр Иванович |
| --- | --- |
| Должность | Дежурный по железнодорожной станции Вишняки |
| Оценка уровня знаний с применением АОС-Д (билет № 1 – ПТЭ, ИДП, ИСИ) | 3,4 балла |
| Оценка уровня знаний с применением АОС-Д (билет № 2 – ТРА, тех. процесс, местные инструкции) | 4,1 балла |
| Руководитель подразделения, ФИО | Начальник железнодорожной станции Вишняки Сырцов Станислав Григорьевич |
| Период планирования | 01.08.2025 - 31.01.2026 |

- Цель

Повышение уровня знаний и практических навыков действий работника, в т.ч. при возникновении нестандартных ситуаций

- Результаты оценки знаний по уровню профессиональных компетенций*

| Компетенция | Количество правильных ответов/Количество вопросов | Номенклатура допущенных ошибок |
| --- | --- | --- |
| ПТЭ, ИСИ, ИДП в объеме знаний для дежурного по станции (АОС-Д) | 31/45 | Приложение № 5 ИДП п.2; Приложение № 14 ИДП; …….. |
| Знание требований ТРА, тех. процесса, местных инструкций, а также распоряжений ОАО «РЖД» и ЦД | 41/45 | п. 2.1 ТРА станции; п. 2.19 ТРА станции; п. 3.5 ТРА станции; п. 3.8 ТРА станции; п. 3.13 ТРА станции;….. |

- Развивающие действия

| № п/п | Действие | Сроки | Формат изучения | Ответственный (должность, ФИО) | Отметка об ознакомлении ответственного исполнителя | Отметка об исполнении (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Самостоятельное изучение Приложения № 5 к ИДП | 01.08.2025- 04.08.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 03.08.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 2. | Проведение технического занятия по отработке практических навыков (в индивидуальном формате): - оформление записи в журнал ф. ДУ-46 при возникновении неисправности автоблокировки; - оформление записи в журнал ф. ДУ-58 при получении информации от ТЧМ о неисправности автоблокировки; - оформление приказа ДНЦ в журнале ф. ДУ-58 при переходе на ТСС; - оформление журнала поездных телефонограмм при организации движения поездов на двухпутном перегоне А-Б по ТС; - оформление журнала поездных телефонограмм при организации движения поездов по четному пути перегона А-Б по ТС по правилам однопутного перегона; - последовательность оформления записей в журналах ф. ДУ-46, ДУ-58 и ДУ-47 при восстановлении действия автоблокировки | 11.08.2025- 15.08.2025 | техническая учеба | ДСГ Сидоров О.Г. | ДСГ Сидоров О.Г. (подпись) | Занятие проведено 11.08.2025 ДСГ Сидоров О.Г. (подпись) |
| 3. | Индивидуальное собеседование с начальником станции по изученным темам | 16.08.2025- 20.08.2025 | собеседование | ДС Сырцов С.Г. | ДС Сырцов С.Г. (подпись) | Собеседование проведено 19.08.2025 ДС Сырцов С.Г. (подпись) |
| 4. | Самостоятельное изучение Приложения № 14 к ИДП | 21.08.2025- 25.08.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 21.08.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 5. | Самостоятельное изучение пунктов 1.6, 1.7, раздела 5 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ, утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 20 сентября 2011 г. № 2055р (ЦШ-530-11) | 26.08.2025- 31.08.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 27.08.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 6. | Самостоятельное изучение главы 2 Методических указаний от 27 декабря 2023 г. № ЦД-344/р «Регламент оперативных действий работников хозяйства перевозок, связанных с движением поездов и маневровой работой, в аварийных и нестандартных ситуациях» | 01.09.2025- 05.09.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 02.09.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 7. | Самостоятельное изучение порядка ведения на инфраструктуре ОАО «РЖД» служебных переговоров при организации движения поездов и маневровой работы, закреплении подвижного состава, а также контроля за его исполнением, утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22 марта 2023 г. № 697/р | 06.09.2025- 10.09.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 10.09.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 8. | Самостоятельное изучение пункта 53 раздела V ПТЭ | 11.09.2025- 15.09.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 14.09.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 9. | Проведение технического занятия по отработке практических навыков (в индивидуальном формате): - выполнение регламента служебных переговоров с ТЧМ при потере контроля положения остряков стрелки под поездом; - порядок оформления записи в журнале ф. ДУ-46 при появлении ложной свободности стрелочной секции; - порядок убеждения в фактической свободности пути (стрелочной секции); - порядок перевода остряков стрелочного перевода при ложной занятости; - приготовление маршрута приема поезда, когда одна из 3-х стрелок не имеет контроля положения остряков на аппарате управления (с выходом на поле и перевод остряков стрелки курбелем); - порядок возобновления пользования устройствами СЦБ; - порядок запирания остряков стрелки в требуемом положении при выявлении отставания остряка от рамного рельса на 4 мм и более | 16.09.2025- 20.09.2025 | техническая учеба | ДСЗ Шаповалов А.С. | ДСЗ Шаповалов А.С. (подпись) | Техническая учеба проведена 17.09.2025 ДСЗ Шаповалов А.С. (подпись) |
| 10. | Проведение технического занятия по отработке практических навыков (в индивидуальном формате): - последовательность оформления записей в журнал ф. ДУ-46 при выключении стрелок без сохранения пользования сигналами (смена крестовины, смена остряка и рамного рельса, замена стрелочного перевода); - последовательность оформления записей в журнал ф. ДУ-46 при выключении стрелок с сохранением пользования сигналами; - порядок пропуска поездов по устройствам, выключенным с сохранением пользования сигналами | 21.09.2025- 26.09.2025 | техническая учеба | ДНЧ-1 Иванова А.Н. (по согласованию) | ДНЧ-1 Иванова А.Н. (подпись) | Техническая учеба проведена 23.09.2025 ДНЧ-1 Иванова А.Н. (подпись) |
| 11. | Индивидуальное собеседование с начальником станции по изученной теме | 27.09.2025- 30.09.2025 | собеседование | ДС Сырцов С.Г. | ДС Сырцов С.Г. (подпись) | Собеседование проведено 29.09.2025 ДС Сырцов С.Г. (подпись) |
| 12. | Самостоятельное изучение пунктов 2.1, 2.19, 3.5, 3.8, 3.13 ТРА | 01.10.2025- 05.10.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 01.10.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 13. | Самостоятельное изучение: - памятки по действиям при несанкционированном движении подвижного состава со станции в сторону перегона, находящаяся на рабочем месте ДСП; - памятка местного порядка действий по закреплению вагонов в случае штормового предупреждения, находящаяся на рабочем месте ДСП; - памятка местного порядка действий ДСП при получении информации о поезде, потерявшем управление тормозами, находящаяся на рабочем месте ДСП; - памятка местного порядка действий ДСП при отправлении длительно отставленного от движения поезда (более 3 суток), находящаяся на рабочем месте ДСП | 06.10.2025- 10.10.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. (подпись) | Тема изучена 06.10.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 14. | Проведение технического занятия по отработке практических навыков (в индивидуальном формате): - решение практических задач (в формате деловой игры) по организации перестановки маневровых составов из одного района управления ДСП в район управления другого ДСП; - решение практических задач (в формате деловой игры) по организации маневровой работы на границе двух районов (сортировочная горка и ЭЦ-5, сортировочная горка и ДСП парка приема); - решение практических задач (в формате деловой игры) по действиям при получении информации об уходе вагонов; - решение практических задач (в формате деловой игры) по действиям при получении информации о потере управления тормозами от машиниста поезда на прилегающем перегоне | 11.10.2025- 15.10.2025 | техническая учеба | ДС (ДСЗ, ДСГ) ФИО (подпись) | ДС Сырцов С.Г. (подпись) ДСЗ Шаповалов А.С. (подпись) ДСГ Иванов И.И. (подпись) | Техническая учеба проведена 14.10.2025 ДСЗ Шаповалов А.С. (подпись) |
| 15. | Индивидуальное собеседование с начальником станции по изученным темам | 16.10.2025- 21.10.2025 | собеседование | ДС Сырцов С.Г. | ДС Сырцов С.Г. (подпись) | Собеседование проведено 21.09.2023 ДС Сырцов С.Г. (подпись) |

- Дополнительные развивающие действия (по результатам собеседований и практических занятий)**

| № п/п | Действие | Сроки | Формат изучения | Ответственный (должность, ФИО) | Отметка об ознакомлении ответственного исполнителя | Отметка об исполнении (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повторное самостоятельное изучение Приложения № 5 к ИДП | 21.08.2025- 23.08.2025 | самоподготовка | ДСП Началов П.И. | ДСП Началов П.И. | Тема изучена 22.08.2025 ДСП Началов П.И. (подпись) |
| 2. | Повторное проведение технического занятия по отработке практических навыков (в индивидуальном формате): - оформление записи в журнал ф. ДУ-46 при возникновении неисправности автоблокировки; - оформление записи в журнал ф. ДУ-58 при получении информации от ТЧМ о неисправности автоблокировки; - оформление приказа ДНЦ в журнале ф. ДУ-58 при переходе на ТСС; - оформление журнала поездных телефонограмм при организации движения поездов на двухпутном перегоне А-Б по ТС; - оформление журнала поездных телефонограмм при организации движения поездов по четному пути перегона А-Б по ТС по правилам однопутного перегона; - последовательность оформления записей в журналах ф. ДУ-46, ДУ-58 и ДУ-47 при восстановлении действия автоблокировки | 24.08.2025- 25.08.2025 | техническая учеба | ДНЧ-1 Иванова А.Н. (по согласованию) | ДНЧ-1 Иванова А.Н. (подпись) | Техническая учеба проведена 25.08.2025 ДНЧ-1 Иванова А.Н. (подпись) |
| 3. | Индивидуальное собеседование с начальником станции по изученным темам | 26.08.2025- 27.08.2025 | собеседование | ДС Сырцов С.Г. ДНЧ-1 Иванова А.Н. (по согласованию) | ДС Сырцов С.Г. (подпись) | Беседа проведена 26.08.2025 ДС Сырцов С.Г. (подпись) |

Ознакомлен:

«___»_____________________ г.  ______________    _______________________

(роспись)                                  (ФИО)

6.	Проверка уровня знаний

| № п/п | Проверка уровня знаний | Дата оценки | Результат тестирования (оценка АОС-Д), дата | Решение о выведении работника из группы риска «2» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оценка уровня знаний с применением АОС-Д (билет № 1 – ПТЭ, ИДП, ИСИ) | 01.11.2025-11.12.2025 | 07.11.2025 4,44 балла | Материал усвоен |
| 2. | Оценка уровня знаний с применением АОС-Д (билет № 2 – ТРА, тех. процесс, местные инструкции) | 01.11.2025-11.12.2025 | 07.11.2025 4,90 балла | Материал усвоен |

Руководитель подразделения:

«___»_____________________ г.  ______________    _______________________

(роспись)                                  (ФИО)

- Решение

Дежурный по железнодорожной станции Вишняки Началов П.И. исключается из группы риска «2»

(заполняется после выполнения настоящего плана развития и повторного тестирования в АОС-Д)

Примечание:	*	Результаты тестирования в АОС-Д прикладываются к ИПР;

**	Дополнительные развивающие действия назначаются в случае неусвоения работником изученного материала (заполняются от руки начальником станции)

Группа риска «1» - эта категория персонала, при работе которого присутствует определенная вероятность риска возникновения транспортных происшествий и событий («индикатор» риска перехода работника в группу риска «2»).

С работниками, зачисленными в группу риска 1 по результатам ежеквартальных тестирований в АОС-Д в рамках проводимых технических занятий, с учетом выявленных замечаний (нарушений) на всех уровнях проводимой профилактической работы, начальник железнодорожной станции (руководитель ДЦУП, ЦУПВП) проводит индивидуальное собеседование, в ходе которого работнику даются рекомендации по повышению уровня знаний 
и технологической дисциплины. По истечению двух месяцев с момента проведения собеседования начальник железнодорожной станции (руководитель ДЦУП, ЦУПВП) проводит целевую проверку выполнения работником должностных обязанностей и направляет его на собеседование к инструктору 
по безопасности движения (ДНЦ к ревизору движения Дирекции, ЦУПВП), 
по результатам которого, начальник железнодорожной станции (руководитель ДЦУП, ЦУПВП) совместно с инструктором по безопасности движения  (для ДНЦ с ревизором движения Дирекции, ЦУПВП) принимают решение о выводе работника из группы риска 1 с последующим направлением рапорта о выводе начальнику центра организации работы железнодорожных станций (Калининградской дирекции управления движением), для диспетчерских центров - заместителю начальника дирекции по безопасности движения, для ЦУП ВП - заместителю начальника Центральной дирекции управления движением - начальнику ЦУПВП.

В план работы на месяц начальник станции (НРУ) включает проведение мероприятий по контролю в смену работников групп риска «2» и «1» 
(в приоритетном порядке).

Группа «риск маловероятен» - эта категория персонала, которые имеют достаточно хорошую подготовку в работе, и риск возникновения транспортных событий минимален. Однако необходимо отслеживать тенденцию результатов оценки группы риска и в случае ее снижения, принимать меры по повышению уровня подготовки работника.

Работник должен быть ознакомлен с данными результатами 
для выработки самостоятельных мер реагирования.

По результатам отнесения к соответствующей группе риска начальником станции один раз в пол года, до 5 числа месяца следующего за отчетным (февраль, август) представляется отчет по форме № 1 ДНЧ и в ДЦС.

Центром организации работы железнодорожных станций один раз 
в пол года до 15 числа месяца следующего за отчетным (февраль, август) представляется отчет по форме № 2 в дирекцию.

Форма отчета № 1.

| Фамилия Имя Отчество работника | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Полученная оценка риска (К) | Группа риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма отчета № 2.

| ДЦС (ДЦУП) | Группа риска (Количество человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Группа риска-2 | Группа риска-1 | Риск маловероятен |

Руководитель диспетчерского центра (ответственный за проведение профессиональной оценки работников ДЦУП и формирование групп риска) предоставляет отчет по формам № 1 и 2 заместителю начальника дирекции 
по безопасности движения раз в пол года, до 15 числа следующего 
за отчетным (февраль, август).

В ЦУПВП отчет по форме № 2 предоставляется  заместителю начальника Центральной дирекции управления движением - начальнику ЦУПВП.

______________

# Приложение № 8

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

ПОРЯДОК

оценки и применения результатов расчета предиктивного показателя интегрального риска в области безопасности движения 
на железнодорожной станции инфраструктуры ОАО «РЖД»

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки 
и ранжирования по предиктивному показателю интегрального риска в области безопасности движения станций на инфраструктуре ОАО «РЖД» 
(далее – интегральный риск), а также разработки и реализации комплекса мер 
по управлению данным видом риска.

1.2. Интегральный риск - риск возникновения конкретного типа опасного события на участке инфраструктуры железнодорожного транспорта, характеризующий безопасность функционирования объектов контроля 
в совокупности с учетом деятельности всех подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс на данном участке.

1.3. Оценка интегрального риска осуществляется с целью:

определения уровня надежности производственных процессов  
подразделений, обеспечивающих выполнение операций по приему, отправлению (пропуску) поездов, производству маневровой работы, а также выполнению работ по содержанию объектов инфраструктуры и подвижного состава на станции;

получения достоверной информации об отклонениях в производственных процессах, оказывающих негативное воздействие на риск причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

1.4. Расчет предиктивного показателя интегрального риска осуществляется ежеквартально для станций внеклассных, первого и второго класса (в месяце, следующим за отчетным периодом).

1.5. Итоги расчета предиктивного показателя интегрального риска используются руководителями региональных дирекций управления движением, тяги и инфраструктуры, их структурных подразделений, а также руководителями региональных центров корпоративного управления (по кругу ведения) в качестве инструмента:

а) для определения комплекса мероприятий при составлении Дорожных карт по обеспечению функциональной безопасности и управлению рисками 
в структурных подразделениях (по кругу ведения) на предстоящий год;

б) мониторинга соответствия процессов на станциях;

в) оценки качества и эффективности разработанных мероприятий 
в течение года;

г) корректировки Дорожных карт по обеспечению функциональной безопасности и управлению рисками в структурных подразделениях (по кругу ведения).

1.6. Владельцем интегрального риска является начальник центра организации работы железнодорожных станций (в Калининградской дирекции начальник дирекции).

Основная цель начальника Центра в управлении интегральным риском – организация перевозочного процесса на станциях с заданным уровнем надежности, при котором отсутствует риск возникновения случаев нарушения безопасности движения, а также причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Достижение указанной цели начальником Центра обеспечивается через организацию эффективного взаимодействия начальников станций 
с руководителями структурных подразделений дирекций тяги и инфраструктуры.

1.7. Ответственными за управление риск-факторов в процессах, оцениваемых в том числе в рамках расчета уровня интегрального риска, являются начальники станций, начальники структурных подразделений дирекций тяги 
и инфраструктуры (по кругу ведения).

## 2. Оценка и ранжирование по предиктивному 
показателю интегрального риска

2.1. Интегральный риск определяется, исходя из совокупности 
риск-факторов, идентифицированных по структурным (линейным) подразделениям дирекций управления движением, инфраструктуры и тяги.

Перечень риск-факторов интегрального риска, степень их проявления 
и доли влияния на риск возникновения случаев нарушения безопасности движения (далее – Перечень риск-фактора) представлен в таблице № 4 настоящего Порядка.

Перечень риск-факторов, степень их проявления, доля влияния на риск возникновения случаев нарушения безопасности движения и порядок ранжирования железнодорожных станций по уровню интегрального риска пересматриваются на уровне ОАО «РЖД» и функциональных филиалов ежегодно и при необходимости актуализируются (в первом квартале).

2.2. Оценка уровня влияния рассматриваемого риск-фактора определяется, как произведение доли влияния на степень проявления фактора и представлена 
в таблице № 1 настоящего Порядка.

Таблица  1

| Оценка уровня влияния риск-фактора на реализацию риска | Критерии (по диапазону УВФ) | Индикатор |
| --- | --- | --- |
| Крайне опасно | 20-25 | красный |
| Очень опасно | 15-19,99 | оранжевый |
| Опасно | 5-14,99 | желтый |
| Неопасно | 1-4,99 | зеленый |
| Без оценки | 0 | Отсутствует влияние фактора на возникновение события в прогнозном периоде |

2.3. Ранжирование железнодорожных станций по уровню интегрального риска осуществляется Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» (далее – ЦЧС) на основе полученных оценок уровня влияния риск-факторов и их долевого соотношения согласно таблицы № 2.

Таблица  2

| Ранжирование групп (зоны) по уровню влияния риск-факторов | Уровень влияния риск-факторов на реализацию риска | Количество рассматриваемых риск-факторов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Недопустимый (высокий) | Крайне опасно | 13% и более |  |
|  | Очень опасно | 70% и более |  |
| Нежелательный (значительный) | Крайне опасно | менее 13% |  |
|  | Очень опасно | от 10% до 70% |  |
|  | Опасно | 90% и более |  |
| Допустимый (средний) | Очень опасно | 10% и менее | При условии отсутствия риск-факторов с крайне опасным уровнем влияния на реализацию риска |
|  | Опасно | от 20% до 90% |  |
| Не принимаемый в расчет (умеренный) | Опасно | 20% и менее | При условии отсутствия риск-факторов с крайне опасным и очень опасным уровнями влияния на реализацию риска |
|  | Не опасно | без ограничений |  |

2.4. Расчет показателя уровня интегрального риска осуществляется 
в автоматизированной системе формирования факторного анализа рисков 
в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» и оценки интегрального риска железнодорожных станций в области безопасности движения (далее - АС ФА).

Заполнение отчетных форм в АС ФА для расчета уровня интегрального риска осуществляется ответственным работником ДЦС, назначаемым организационно-распорядительным документом. Исходные данные, указанные 
в Перечне риск-факторов, по хозяйствам пути, автоматики и телемеханики, локомотивному и вагонному хозяйству направляются руководителями соответствующих структурных подразделений в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в адрес начальника ДЦС по ЕАСД.

Проверку достоверности внесенных исходных данных, обобщение отчетных форм и направление на согласование в аппарат главного ревизора 
по безопасности движения поездов железной дороги в системе АС ФА осуществляется ответственным работником Дирекции, назначаемым организационно-распорядительным документом.

Ситуационный центр мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО «РЖД» осуществляет контроль за правильностью интеграции автоматизированных исходных данных в АС ФА.

Обобщенные отчетные формы после их согласования на дорожном уровне автоматически направляются в системе АС ФА в ЦЧС. Указанные согласования должны быть завершены не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.5. О завершении расчетов интегрального риска ЦЧС информирует телеграммой (письмом) Департамент безопасности движения, руководителей причастных филиалов ОАО «РЖД» и региональных дирекций до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Информирование руководителей структурных подразделений (линейных предприятий) региональных дирекций 
о результатах оценки интегральных рисков осуществляется указанными дирекциями (по кругу ведения) по ЕАСД.

3. Организация работы с результатами расчета предиктивного показателя интегрального риска

3.1. По итогам расчета уровня предиктивного показателя интегрального риска принимаются меры, направленные на приведение параметров функционирования производственных процессов в состояние, при котором отсутствует риск возникновения случаев нарушения безопасности движения, 
а также причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.2. Результаты оценки предиктивного показателя интегрального уровня риска, выполненной по итогам работы за IV квартал применяются руководителями дирекций, структурных подразделений дирекций управления движением, тяги и инфраструктуры при разработке годовых мероприятий 
по достижению целевых показателей безопасности движения (по кругу ведения).

3.3. Результаты оценки уровня интегрального риска ежеквартально рассматриваются первыми заместителями начальников дирекций управления движением и начальниками ДЦС с приглашением по мере необходимости руководителей дирекций тяги (инфраструктуры) и/или их структурных подразделений.

Критериями достаточности реализуемых профилактических мер 
по обеспечению безопасности движения и надежности процессов, 
в подразделениях являются:

для начальников станций, эксплуатационных локомотивных депо, эксплуатационных вагонных депо, дистанций пути, дистанций инфраструктуры, дистанций сигнализации, централизации и блокировки – отсутствие факторов риска в очень опасной и крайне опасной зоне;

для руководителей ДЦС – отсутствие станций в недопустимой 
и нежелательной зоне по предиктивному показателю уровня интегрального риска;

для руководителей дирекций управления движением – отсутствие станций 
в недопустимой зоне по показателю уровня интегрального риска два и более квартала подряд.

3.4. Начальники станций, эксплуатационных локомотивных депо, эксплуатационных вагонных депо, дистанций пути (инфраструктуры), дистанций сигнализации, централизации и блокировки в течение 5 рабочих дней после получения расчета интегрального риска устанавливают причины отклонения процессов, по которым факторы риска находятся в очень опасной 
и крайне опасной зоне, определяют меры по снижению воздействия факторов риска.

3.5. Начальники станций, эксплуатационных локомотивных депо, эксплуатационных вагонных депо, дистанций пути (инфраструктуры), дистанций сигнализации, централизации и блокировки, руководители ДЦС, региональных дирекций управления движением, тяги и инфраструктуры при анализе полученных результатов оценки факторов риска руководствуются таблицей 
№ 3 настоящего Порядка (с учетом степени отклонения параметров процесса 
от нормативных значений).

В случае, когда по результатам проведенной оценки какие-либо 
из процессов в ведении подразделения находятся в очень опасной и крайне опасной зоне, соответствующий начальник станции, руководитель структурного подразделения дирекции тяги (инфраструктуры) организует работу по доведению информации до работников (по кругу ведения) о выявленных рисках, причинах 
их возникновения, порядке выполнения производственных процессов с учетом соблюдения обязательных требований, организует контроль выполнения данных процессов в рамках нормативов личного участия в вопросах обеспечения безопасности движения.

В случае, если для снижения уровня риска требуется принятие мер 
в смежном подразделении, соответствующий заинтересованный руководитель линейного предприятия инициирует рассмотрение данного вопроса в рамках заседания узловой рабочей группы на станции.

3.6. Начальник ДЦС не позднее 10 рабочих дней с момента получения результатов расчета уровня интегрального риска в границах станций своего центра устанавливает причины, по которым станции находятся в зоне нежелательного и недопустимого риска (с учетом таблицы № 3 настоящего Порядка).

До проведения совещания по рассмотрению результатов оценки уровня интегрального риска начальником ДЦС организуется проведение проверок силами ДНЧ (ДЦСРБ) и машинистами-инструкторами локомотивных бригад  эксплуатационных локомотивных депо (по согласованию) на станциях нежелательной (выборочно) и недопустимой зоны риска (по процессам, находящимся в очень опасной и крайне опасной зоне).

В ходе проведения такой проверки ДНЧ (ДЦСРБ) и машинистами-инструкторами локомотивных бригад  эксплуатационных локомотивных депо рассматривается соответствие существующей технологии обязательным требованиям, а также устанавливают причины ее неисполнения 
(в т.ч. работниками структурных подразделений дирекций тяги, инфраструктуры и др., обеспечивающих перевозочный процесс).

Результаты проведенных проверок и предложения по снижению влияния риск-факторов на производственные процессы, инструкторами по безопасности движения (ДЦСРБ) и машинистами-инструкторами локомотивных бригад  эксплуатационных локомотивных депо направляется по ЕАСД начальнику ДЦС 
и руководителю железнодорожной станции. Допускается оформление результатов проведенной проверки ДНЧ в ИСУЖТ НС ДНЧ.

Рассмотрение результатов проведенных проверок проводится на совещании под председательством начальника ДЦС с приглашением руководителей причастных структурных подразделений дирекций тяги, инфраструктуры 
и др. В ходе совещания рассматриваются причины нахождения риск-факторов 
в очень опасной и крайне опасной зоне, определяется комплекс мер направленный на снижение значимости риска. По результатам проведенного совещания, начальником ДЦС определяется достаточность и эффективность годовых мероприятий по обеспечению функциональной безопасности и управлению рисками, определяется необходимость их корректировки (все решения, принятые в ходе совещания, закрепляются организационно-распорядительным документом (протоколом, поручением)).

При необходимости принятия решений по управлению рисками на более высоком уровне начальник ДЦС инициирует рассмотрение данного вопроса 
на уровне территориального центра корпоративного управления или дирекции управления движением с приглашением руководителей соответствующих подразделений.

3.7. Начальники региональных дирекций управления движением 
в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов расчета уровня интегрального риска инициируют установление причин, по которым станции находятся в зоне недопустимого риска два и более квартала подряд (с учетом таблицы № 3 настоящего Порядка).

В случае, если по результатам оценки интегрального уровня риска станция находится в недопустимой зоне 2 и более кварталов подряд, начальник Дирекции организует на такой станции проведение аудита с привлечением 
(по согласованию) представителей дирекций тяги, инфраструктуры и др. для определения причин сложившейся ситуации, оценки принимаемых мер руководителями структурных подразделений по управлению рисками, оказанием практической помощи по снижению уровня риска.

Итоги проведенной работы, в т.ч. итоги аудитов, рассматриваются первым заместителем начальника Дирекции на совместном совещании, в ходе которого определяется мероприятия, направленные на приведение параметров функционирования производственных процессов на станции (с учетом всех подразделений, обеспечивающих перевозочный процесс) в состояние, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения случаев нарушения безопасности движения, а также причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Указанные мероприятия включаются в Программу по управлению интегральным риском, которая согласовывается руководителями  причастных региональных дирекций и утверждается первым заместителем начальника железной дороги.

При необходимости начальник Дирекции инициирует рассмотрение проблемных вопросов на уровне регионального центра корпоративного управления или центральных дирекций (по кругу ведения вопросов).

3.8. В случае отсутствия оценки уровня интегрального риска по какой-либо из станций, начальники ДЦС и руководители соответствующих региональных дирекций при принятии решений по управлению риском руководствуются результатами факторного анализа по хозяйству.

# Таблица  3

Порядок обработки интегральных рисков на различных уровнях управления

| ЗОНА ОПАСНОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО РИСКА | Линейный/Территориальный |  |  |  |  |  |  |  |  | Региональный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДС, ТЧЭ, ВЧДЭ, ЭЧ, РЦС, ПЧ, ШЧ (ИЧ) |  |  |  | ДЦС |  |  |  |  | Д, Т, ДИ |  |  |  |
|  | управление факторами риска (по процессам) |  |  |  | управление обобщенным показателем интегрального риска |  |  |  |  | управление обобщенным показателем интегрального риска отдельных станций, находящихся в недопустимой зоне 2 и более квартала подряд |  |  |  |
|  | 1 этап |  | 2 этап | 3 этап | 1 этап | 2 этап |  | 3 этап | 4 этап | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап |
| ЗЕЛЕНАЯ | в плановом порядке реализуются намеченные годовые мероприятия в области безопасности движения и управления рисками |  |  |  | в плановом порядке реализуются намеченные годовые мероприятия в области безопасности движения и управления рисками |  |  |  |  | в плановом порядке реализуются намеченные годовые мероприятия в области безопасности движения и управления рисками |  |  |  |
| ЖЕЛТАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОРАНЖЕВАЯ | информирование персонала о порядке выполнения соответств. технологич. операций и возможных рисках нарушений безопасности движения в рамках технической учебы, планерных совещаний и т.п. | контроль выполнения технологич. операций по процессам недопустимой и нежелательной зоны в рамках нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения |  | инициирование рассмотрения на заседании УРГ | проведение целевых проверок ДНЧ (ДЦСРБ), ТЧМИ на станциях с нежелат. и недопуст. уровнем риска | совещание с руководителями подразделений ТЧЭ, ПЧ, ШЧ, ЭЧ и др. по рассмотрению показателя интегрального риска с учетом итогов целевых проверок ДНЧ (ДЦСРБ), ТЧМИ | корректировка годовых мероприятий подразделений (при необходимости), отдельные поручения руководителям |  | инициирование рассмотрения на заседании ТОК, Д |  |  |  |  |
| КРАСНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведение комплексного аудита с участием представителей Д, ДИ, Т и др. причастных подразделений (для станций находящихся в недопустимой зоне 2 и более квартала подряд) | совещание с руководителями Д, Т, ДИ и др. подразделениями по определению комплекса мер для снижения уровня риска | разработка программ по управлению уровнем риска для станций, находящихся в недопустимой зоне 2 и более квартала подряд | инициирование рассмотрения на заседании РОК, совещании ЦД (ЦТ, ЦДИ и др.) |

# Таблица  4

| ПЕРЕЧЕНЬ РИСК-ФАКТОРОВ И ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРЕДИКТИВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РИСКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № процесса | процесс | владелец процесса | порядковый номер риск-фактора | риск-фактор | показатели для расчета риск-факторов | код исходных данных в АС ФА | порядковый номер исходных данных | ответственный за предоставление/ ввод данных | источник данных | порядок расчета риск-фактора | степень проявления | доля влияния | дополнительная информация |
| 1 | Прием и отправление поездов | ДС | 1 | Прием поезда при запрещающем показании светофора | Количество поездов прибывших на станцию | 9981 | 1 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ КИХ РЖД\ИХ БПР-2 | 10207/9981 | 0 балл - менее 0,000001 | 4 | Указывается общее количество прибывших поездов на станцию всех категорий за квартал (согласно справки Показатель работы структурных подразделений ЦД- раздел-1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество случаев приема поездов при запрещающих показаниях светофора | 10207 | 2 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ НБД-2 (справка 19.1+19.2) |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  | Указывается общее количество принятых поездов при запрещающих показаниях входных светофоров по ответственности всех причастных подразделений ОАО «РЖД» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
|  |  | ДС | 2 | Отправление поезда при запрещающем показании светофора | Количество поездов отправленных со станции | 9982 | 3 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ КИХ РЖД\ИХ БПР-2 | 10208/9982 | 0 балл - менее 0,000001 | 4 | Указывается общее количество отправленных поездов со/на станцию всех категорий за квартал (согласно справки Показатель работы структурных подразделений ЦД- раздел-1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество случаев отправления поездов при запрещающих показаниях светофора | 10208 | 4 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ НБД-2 (справка 19.3.+19.4) |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  | Указывается общее количество отправленных поездов при запрещающих показаниях выходных светофоров по ответственности всех причастных подразделений ОАО «РЖД» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
|  |  | ДС | 3 | Задержка поезда у входного сигнала станции | Количество фактов задержки поезда у входного сигнала станции | 9983 | 5 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ НБД-2 (справка 24.1) | 9983/9981 | 0 балл - менее 0,000001 | 3 | К учету принимаются все задержки поездов у входного светофора станции по ответственности всех причастных подразделений ОАО «РЖД» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
|  |  | ДС | 4 | Перекрытия светофора, вызвавших автостопное или экстренное торможение поезда | Количество фактов перекрытия светофора, вызвавших автостопное или экстренное торможение поезда (по всем хозяйствам, исключая перекрытия по причине ОТС), шт. | 9984 | 6 | ДЦСРБ | РВ АСУТ НБД-2 (справка 12.2+12.3) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 5 | Учитываются факты перекрытия светофора, вызвавших автостопное или экстренное торможение поезда по ответственности всех причастных подразделений ОАО «РЖД», в границах станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - более 1 |  |  |
|  |  | ДС ТЧЭ | 5 | Нарушения при поездной работе | Количество нарушений актов, содержащих обязательные требования при поездной работе | 9985 | 7 | ДНЧ, ДС (РБД) / ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений 2.1.2,2.1.3, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор глава № 3 пункты 1-7,9-22) | прямой показатель | 0 балл - 0 | 4 | К учету подлежат допущенные нарушения работниками станции (ДНЦ при ДУ) при поездной работе в границах железнодорожной станции по результатам проведенных проверок РБ (ЦРБ), оформленных в АС РБ КР и ДНЧ, оформленных в ИСУЖТ НС ДНЧ в соответствии с приведённым классификатором, а также выявленные в ходе мероприятий внутреннего контроля руководителей ЦД, Д, в том числе при проведение аудитов ЦРБ, ЦД, Д |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 1-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 4-7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 8-11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 12 и более |  |  |
|  |  | ДС | 6 | Доля в поездопотоке грузовых поездов, имеющих длину, превышающую вместимость путей станции | Количество грузовых поездов Д, ПД (ПМД), СП, прибывших и отправленных со станции | 9986 | 8 | ДС /ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (ДО-42ВЦ) ПК ИУС ЦУП НП (работа дороги--рузовые-отправленные грузовые поезда) | 9986/9987 | 0 баллов - 0% | 3 | Порядок учета количества грузовых поездов Д, ПД (ПМД), СП, прибывших и отправленных на железнодорожную станцию определяется руководителем ДЦС. Количество поездов указанной категории указывается за отчетный квартал. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - более 0 % до 10% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - более 10% до 20 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество грузовых поездов прибывших и отправленных на/со станции | 9987 | 9 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ КИХ РЖД\ИХ БПР-2 |  | 3 балла - более 20% до 30% |  | Указывается общее количество прибывших и отправленных грузовых поездов на станцию за квартал (согласно справки Показатель работы структурных подразделений ЦД- раздел-1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - более 30% до 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - более 50% |  |  |
|  |  | ДС | 7 | Организация движения поездов по телефонным средствам связи | Количество выданных разрешений формы ДУ-50 на движение по ТСС, шт. | 9988 | 10 | ДЦСРБ | РВ АСУТ НБД-2 (справка 19.6 + 20.8) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Учитывается общее количество за квартал выданных бланков формы ДУ-50 (приказов ДНЦ) на следование поездов при неисправности автоблокировки или ПАБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - от 1 до 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - от 4 до 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 7 и более |  |  |
|  |  | ДС | 8 | Пропуск поезда по неспециализированному пути | Количество фактов пропуска поезда по неспециализированному пути | 9989 | 11 | автоматизированная интеграция в АС ФА | РВ АСУТ НБД-2 (справка 20.2) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Указываются факты пропуска поездов по неспециализированным путям, включая грузовые поезда с негабаритными грузами. В указанном риск-факторе не учитываются факты пропуска поездов с вагонами загруженными опасными грузами класса 1 «ВМ». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 9 | Нарушения графика движения пассажирских и пригородных поездов | Количество фактов проследования пассажирских и пригородных поездов не по расписанию | 9990 | 12 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ИХ АВГД (ДО-11ВЦ, ДО-13ВЦ) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указывается количество фактов отправления (проследования) пассажирских и пригородных поездов с отклонением от расписания белее 5 мин, допущенные по ответственности работников ОАО «РЖД» в границах станции, за отчетный квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - от 1 до 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - от 4 до 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - от 7 до 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - от 11 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 16 и более |  |  |
|  |  | ДС | 10 | Снижение пропускной способности станции | Наличие отставленных от движения составов поездов | 9991 | 13 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (ДО-5ВЦ) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указывается количество отставленных от движения поездов за отчетный квартал в границах железнодорожных станций на путях общего пользования. К учету не принимаются поезда, отставленные на договорной основе. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
| 2 | Маневровая работа (искл. горки) | ДС ВЧДЭ | 11 | Отцепки вагонов из составов поездов | Количество технически неисправных вагонов и вагонов с коммерческими неисправностями, отцепленных от составов поездов (сформированных, транзитных) | 9992 | 14 | ВЧДЭ/ДЦСРБ | РВ ЕК АСУВ (ТР-1) - количество отцепленных ваг. в текущий отцеп. ремонт | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указывается общее количество вагонов отцепленных в отчетном квартале по станции последнего ПТО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - от 1 до 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - от 4 до 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ДС/ДЦСРБ | РВ АСКМ НП |  | 3 балла - от 7 до 10 |  | Указывается количество отцепленных вагонов по коммерческим неисправностям согласно справки из ЕАСАПР АСКМ-Справки-Безопасность-Комплексный отчет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - от 11 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 16 и более |  |  |
|  |  | ДС ТЧЭ ПЧ | 12 | Дача команды на движение при фактически неготовом маршруте | Количество фактов дачи команд на движение при фактически неготовом маршруте (по ответственности всех хозяйств) | 10209 | 15 | ДЦСРБ | РВ АСУТ-НБД ЗМ (ID нарушения - 1295) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 5 | Указываются факты дачи команды на движение распорядителем или руководителем маневров, при фактически неготовом маршруте в границах путей общего пользования железнодорожной станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 13 | Маневры при запрещающем (искл. горки) | Количество фактов производства маневров при запрещающем показании сигнала светофора | 9993 | 16 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ НБД-2 (справка 19.9) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Учитываются только факты производства маневров при запрещающем показании сигнала светофора отраженные в АСУТ НБД-2 (справка 19.9), с учетом технологической и технической необходимости |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - от 1 до 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - от 6 до 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - от 11 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - от 16 до 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 21 и более |  |  |
|  |  | ДС | 14 | Непрекращение маневров при приеме, отправлении поездов | Количество фактов непрекращения маневровых передвижений с выходом на маршрут приема (отправления) поезда | 9994 | 17 | ДНЧ, ДС (РБД) / ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (2.2.1.1.) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор 1.0) АСУТ-НБД ЗМ (ID нарушения - 1309, 1310) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | К учету подлежат факты непрекращения маневровых передвижений с выходом на маршрут приема (отправления) поездов, отраженные в АСУТ-НБД ЗМ (ID нарушения - 1309, 1310) и принятые к учету, а также выявленные несоответствия в ходе мероприятий внутреннего контроля и отраженные в АС РБ КР, ИСУЖТ НС ДНЧ, а также отраженные в перечне несоответствий, в рамках проводимых аудитов ЦРБ, ЦД, Д |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 15 | Работа нескольких маневровых локомотивов в одном районе по неизолированным маршрутам | Количество фактов работы нескольких маневровых локомотивов в одном районе по неизолированным маршрутам | 9995 | 18 | ДНЧ, ДС (РБД) / ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (2.2.1.3.) АСУТ-НБД ЗМ (ID нарушения - 943) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | К учету подлежат факты работы нескольких маневровых локомотивов в одном районе по неизолированным маршрутам, отраженные в АСУТ-НБД ЗМ (ID нарушения - 943) и принятые к учету, а также выявленные несоответствия в ходе мероприятий внутреннего контроля и отраженные в АС РБ КР, ИСУЖТ НС ДНЧ, а также отраженные в перечне несоответствий, в рамках проводимых аудитов ЦРБ, ЦД, Д |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС ТЧЭ | 16 | Нарушения при маневровой работе | Количество нарушений актов, содержащих обязательные требования при маневровой работе | 9996 | 19 | ДНЧ, ДС (РБД) / ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений 2.2.1, 2.2.1.2,2.2.1.4-2.2.1.6) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор глава №3 пункты 4, 5, 6, 8, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28) | прямой показатель | 0 балл - 0 | 4 | Допущенные нарушения обязательных требований при организации движения поездов в границах ж.д. станции работниками ОАО «РЖД», а также выявленные несоответствия в ходе мероприятий внутреннего контроля и отраженные в АС РБ КР, ИСУЖТ НС ДНЧ, а также отраженные в перечне несоответствий, в рамках проводимых аудитов ЦРБ, ЦД, Д |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 1-5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 6-7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 8-10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 11-15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 16 и более |  |  |
| 3 | Маневровая работа на горках | ДС | 17 | Вмешательство ДСПГ в автоматический процесс расформирования составов | Количество отцепов с вмешательством ДСПГ (ОСГ) в автоматический процесс расформирования составов | 9997 | 20 | ДС/ДЦСРБ | РВ | 9997/9998 | 0 баллов - горка не автоматическая | 4 | Указывается количество отцепов распущенных в ручном режиме в отчетном квартале. К учету не принимаются отцепы, роспуск которых осуществлен в ручном режиме из-за неисправных устройствах ГАЦ. для ж.д. станций не осуществляющих роспуск вагонов с сортировочной горки в автоматическом режиме - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - горка автоматическая, 2 % и менее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - горка автоматическая, 4 до 2 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество отцепов, распущенных с горки, всего | 9998 | 21 | ДС/ДЦСРБ | РВ |  | 3 балла - горка автоматическая, 6 до 4 % (искл.) |  | Указывается общее количество отцепов распущенных на автоматизированной сортировочной горке за отчетный квартал. для ж.д.станций не осуществляющих роспуск вагонов с сортировочной горки в автоматическом режиме - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - горка автоматическая, 10 до 6 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - горка автоматическая, 10 % и более |  |  |
|  |  | ДС ТЧЭ | 18 | Нарушения при маневровой работе на горках | количество нарушений при маневровой работе на горке, шт. | 9999 | 22 | ДНЧ, ДС (РБД) / ДЦС | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений №№2.2.2.1-2.2.2.6 ) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор глава № 3 пункты 29, ) | прямой показатель | не заполняется при отсутствии 0 балл - 0 | 4 | Указываются факты роспуска вагонов с трафаретом «с горки не спускать», нарушения порядка формирования барьерных групп, превышение максимального количества вагонов в отцепе, нарушения порядка ограждения вагонов с опасными грузами, нарушения порядка осаживания в сортировочном парке, выявленные в ходе мероприятий внутреннего контроля и отраженные в АС РБ КР, ИСУЖТ НС ДНЧ, а также отраженные в перечне несоответствий, в рамках проводимых аудитов ЦРБ, ЦД, Д для ж.д. станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 1-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4-5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 6-7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 8-10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 11 и более |  |  |
|  |  | ДС | 19 | Нерасчетливое регулирование скорости движения отцепов | Количество превышений максимально допустимой скорости соединения отцепов на путях сортировочного парка | 100000 | 23 | ДНЧ, ДС, ВЧДЭ (РБД) / ДЦСРБ | РВ | прямой показатель | не заполняется при отсутствии 0 балл - 0 | 4 | указывается общее количество фактов превышения максимально допустимой скорости соединения отцепов при расформировании составов, отраженных в актах проверок при проведение мероприятий внутреннего контроля ЦРБ, РБ, Д, ДЦС.. При формировании данных, к учету подлежат также факты выявленные при проверках проводимых ДС совместно с ВЧДЭ (справка ЦВ о работе станций, на которых производится расформирование составов). для ж.д.станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 3-6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 7-10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 11-14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 14 |  |  |
|  |  | ДС | 20 | Исправность тормозных башмаков на тормозных позициях | Количество изъятых неисправных тормозных башмаков на тормозных позициях | 10001 | 24 | ДНЧ, ДС / ДЦСРБ | РВ | 10001/10002 | 0 баллов - если 10001 "0" | 5 | Указывается количество изъятых из эксплуатации тормозных башмаков, используемых для торможения отцепов в отчетном квартале и определяется согласно данных указанных в Актах на изъятие тормозных башмаков. для ж.д.станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 0 % до 20% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 20 % до 50 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество тормозных башмаков на тормозных позициях | 10002 | 25 |  | РВ ИСУЖТ НС ТРА (п.3.10 (26)) |  | 3 балла - 50 % до 80 % (искл.) |  | Указывается общее количество тормозных башмаков выделенных для торможения отцепов на сортировочной горке или профилированной вытяжки (маневры толчками) согласно требований пункта 3.10 (26) ТРА станции. для ж.д. станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 80 % до 100 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 100 % и более |  |  |
| 4 | Техническая оснащенность станции | ДС | 21 | Автоматизация и объем переработки сортировочной горки | Объем переработки автоматизированной сортировочной горки | 10204 | 26 | ДС / ДЦСРБ | РВ ДИСКОР НП | прямой показатель | 0 баллов - нет устройств | 3 | Указывается фактический (среднемесячный за квартал) объем переработки автоматизированной сортировочной горки. для ж.д.станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - автом. горка 1500 ваг/сут и менее, профилированная вытяжка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - автом. горка от 1500 до 3000 ваг/сут, а также немеханиз. горка 750 ваг/сут и менее |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем переработки немеханизированной сортировочной горки | 10205 | 27 |  |  |  | 3 балла - автом. горка 3000 ваг/сут и более, механизм. горка 1500 ваг/сут и менее, немеханиз. горка более 750 ваг/сут |  | Указывается фактический (среднемесячный за квартал) объем переработки немеханизированной сортировочной горки. для ж.д. станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - механиз. горка более 1500 ваг/сут до 3000 ваг/сут |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем переработки механизированной сортировочной горки | 10206 | 28 |  |  |  | 5 баллов - механизированная горка, более 3000 ваг/сут *если несколько горок разной мощности и оснащенности - средний балл по станции |  | Указывается фактический (среднемесячный за квартал) объем объем переработки механизированной сортировочной горки. для ж.д. станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  | ДС | 22 | Механизация процесса закрепления подвижного состава | Количество УТС (общее) | 10004 | 29 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ИСУЖТ НС ТРА | 10004/(10005+10006) | 1 балл - 50 % и более | 3 | Указывается общее количество УТС на приемо-отправочных путях станции (с учетом не эксплуатируемых). Заполняется для всех раздельных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - более 30 до 50 % |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество приемо-отправочных путей | 10005 | 30 |  |  |  | 3 балла - более 20 до 30 % |  | Указывается общее количество приемо-отправочных путей на станции, согласно пункта 1.5 (3) ТРА |
|  |  |  |  |  | Количество сортировочно-отправочных путей | 10006 | 31 |  |  |  | 4 балла - более 10 до 20 % |  | Указывается общее количество сортировочно-отправочных путей на станции, согласно пункта 1.5 (3) ТРА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 10 % и менее |  |  |
|  |  | ДС | 23 | Автоматизация тормозных позиций | Количество устройств для регулирования скорости движения вагонов | 10007 | 32 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ИСУЖТ НС ТРА (п.1.10 графа №6 (замедлители) + п.1.11) | 10008/10007 | 0 баллов - 100% | 3 | Указывается общее количество вагонных замедлителей, башмаконакладывателей, башмакосбрасывателей на всех сортировочных устройствах (горках, профилированных вытяжках (при расформировании вагонов толчками). Для железнодорожных станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 98 % до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 96 до 98 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество вагонных замедлителей | 10008 | 33 |  | РВ ИСУЖТ НС ТРА (п.1.10) |  | 3 балла - 94 до 96 % (искл.) |  | Указывается общее количество вагонных замедлителей, на всех сортировочных горках на станции. Для железнодорожных станций, не осуществляющих расформирование составов с сортировочной горки или профилированной вытяжки (маневры толчками) - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - более 90 до 94 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 90 % и менее |  |  |
|  |  | ДС | 24 | Тип электрической централизации | Тип электрической централизации МПЦ | 10200 | 34 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ Инструкция о порядке пользования устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики. | прямой показатель | 1 балл - МПЦ | 3 | Микропроцессорная централизация (если на станции имеется несколько постов ЭЦ оборудованных устройствами МПЦ и БМРЦ, МРЦ, МКУ, то заполнение производится только по исходному показателю 10201 или 10202) |
|  |  |  |  |  | Тип электрической централизации БМРЦ, МРЦ | 10201 | 35 |  |  |  | 3 балла - БМРЦ, МРЦ |  | Блочная маршрутно-релейная централизация, маршрутно-релейная централизация |
|  |  |  |  |  | Тип электрической централизации МКУ | 10202 | 36 |  |  |  | 4 балла - МКУ |  | Маршрутно-контрольные устройства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балл - отсутствует |  |  |
|  |  | ДС | 25 | Наличие нецентрализованных стрелок в распоряжении ДС | Наличие нецентрализованных стрелок в распоряжении ДС | 10010 | 37 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ИСУЖТ НС ТРА (п.1.7.3 (4.3), 1.7.4 (4.4)) | прямой показатель | не рассчитывается, если устройства отсутствуют | 4 | Указывается общее количество нецентрализованных стрелок (СС, СО) и КСБ согласно пункта 1.7.3 (4.3.) и 1.7.4. (4.4) ТРА станции находящихся на путях общего пользования (указанных в пункте 1.5 (3) ТРА станции, при условии производства маневровой работы на указанных обустройствах. Не заполняется для станций у которых отсутствуют нецентрализованные стрелки (СС, СО) и КСБ в соответствии с пунктом 1.7.3 (4.3.) и 1.7.4. (4.4) ТРА стации |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 1-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4-6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 7-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 10-12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 13 и более |  |  |
| 5 | Закрепление подвижного состава | ДС | 26 | Обеспеченность средствами закрепления | Фактическое количество тормозных башмаков | 10011 | 38 | ДС/ДЦСРБ | РВ | 10011/10012 | 0 баллов - 100% | 4 | Указывается фактическое количество тормозных башмаков (находящихся в запасе и в эксплуатации, в том числе горочных) согласно книге инвентаря строгого учета на фактическую дату ввода. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 98 % до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 96 до 98 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребное количество тормозных башмаков согласно ТРА | 10012 | 39 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ИСУЖТ НС ТРА п. 3.10 (26) |  | 3 балла - 94 до 96 % (искл.) |  | Указывается потребное количество тормозных башмаков согласно пункта 3.10 (26) ТРА станции. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 90 до 94 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 90 % и менее |  |  |
|  |  | ДС ПЧ ШЧ ВЧДЭ ТЧЭ | 27 | Нарушение норм закрепления подвижного состава | Количество фактов нарушения норм закрепления подвижного состава (по ответственности всех хозяйств) | 10210 | 40 | ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений № 2.2.5) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор глава № 3 пункты 30 ) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Указываются нарушения норм закрепления менее установленных ТРА станцией или инструкцией о порядке организации движения на путях переданных введение ТЧЭ, ВЧДЭ, ДИ (допущенные работниками соответствующих филиалов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС ПЧ ШЧ ВЧДЭ ТЧЭ | 28 | Нарушения порядка закрепления | Количество нарушений порядка закрепления подвижного состава, шт. (по ответственности всех хозяйств) | 10211 | 41 | ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений № 2.2.5) ИСУЖТ НС ДНЧ (классификатор глава № 3 пункты 30 ) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указываются нарушения порядка закрепления подвижного состава на путях общего пользования, в том числе на путях переданных введение ТЧЭ, ВЧДЭ, ДИ (допущенные работниками соответствующих филиалов) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 29 | Нарушений порядка учета закрепления подвижного состава | Количество нарушений порядка учета закрепления подвижного состава, тормозных башмаков в местах хранения, шт. | 10013 | 42 | ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (классификатор для линейных подразделений №№2.2.5 ) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указываются нарушения порядка учета закрепления подвижного состава на путях общего пользования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 30 | Расположение железнодорожной станции на ветрозависимом участке | Расположение железнодорожной станции на ветрозависимом участке | 10212 | 43 | ДЦСРБ | РВ | прямой показатель | не оценивается если нет | 3 | Расположение железнодорожной станции на ветрозависимом участке, согласно перечня Н (Д). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - да |  |  |
| 6 | Допуск локомотивов и локомотивных бригад сторонних организаций | ДС | 31 | Срабатывание барьерных функций при допуске на инфраструктуру подвижного состава | Количество фактов предъявления к допуску на инфраструктуру ОАО "РЖД" | 10014 | 44 | ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (отчет по барьерным функциям) | 10015/10014 | 0 баллов - 0% | 3 | Указываются данные о фактах предъявления к допуску собственных локомотивов ПНП принятых без ошибок и зарегистрированных с ошибкой согласно справки "сведениях ТПС по результатам контроля допуска по выходу на инфраструктуру ОАО «РЖД» ТПС собственников подвижного состава". Для железнодорожных станций, не осуществляющих допуск локомотивов сторонних организаций - показатель не заполняется. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 0 % до 5% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 6 до 10 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество фактов срабатывания барьерных функций (не допусков) | 10015 | 45 | ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (отчет по барьерным функциям) |  | 3 балла - 10 до 15 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 15 до 20 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 20 % и более |  |  |
| 7 | Допуск к производству работ по ремонту инфраструктуры | ДС, ПЧ, ШЧ | 32 | Срабатывание барьерных функций при допуске на инфраструктуру подвижного состава холдинга "РЖД" | Количество фактов предъявления специального подвижного состава к допуску производства работ на инфраструктуре ОАО "РЖД" | 10016 | 46 | ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (Отчёты по барьерным функциям) | 10017/10016 | 0 баллов - 0% | 3 | Указываются данные о фактах предъявления к допуску СПС и локомотивных бригад "принятых без ошибок" согласно справки "сведениях ТПС по результатам контроля допуска по выходу на инфраструктуру ОАО «РЖД» ТПС собственников подвижного состава" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 0 % до 5% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 6 до 10 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество фактов срабатывания барьерных функций при допуске подвижного состава (не допусков) | 10017 | 47 | ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД (Отчёты по барьерным функциям) |  | 3 балла - 10 до 15 % (искл.) |  | Указываются данные о фактах предъявления к допуску СПС и локомотивных бригад "зарегистрированных с ошибками" согласно справки "сведениях ТПС по результатам контроля допуска по выходу на инфраструктуру ОАО «РЖД» ТПС собственников подвижного состава", а также "Отсутствие акт допуска в картотеке СПС" и "Отсутствие допуска СПС на инфраструктуру при пересылке в поезде (с.02,с.09)" согласно справки "Сведения о ТПС и СПС по результатам контроля барьерных функций" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 15 до 20 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 20 % и более |  |  |
|  |  |  | 33 | Срабатывание барьерных функций при допуске персонала на инфраструктуру ОАО "РЖД" | Количество запланированных "ОКОН" | 10018 | 48 | ДЦСРБ | РВ АС АПВО-2 | 10019/10018 | 0 баллов - 0% | 3 | Указывается количество предоставленных "окон" по ответственности П, Ш, НТЭ согласно справки ОП7, за отчетный квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 0 % до 5% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 6 до 10 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество фактов отмены "ОКОН" по причине несоответствия персонала | 10019 | 49 | ДЦСРБ |  |  | 3 балла - 10 до 15 % (искл.) |  | Указывается количество отмен и срывов "окон" по ответственности ДИ, НТЭ по причине несоответствия персонала (руководителя работ, отсутствия локомотивных бригад, согласно справки ОП7, за отчетный квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 15 до 20 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 20 % и более |  |  |
|  |  |  | 34 | Неисправность устройств интервального регулирования движения поездов на прилегающих перегонах | Количество случаев организации движения поездов по ТСС, ввиду неисправности устройств интервального регулирования движения поездов на прилегающих перегонах | 10213 | 50 | ДС/ДЦСРБ | РВ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Указывается количество перехода на ТСС в отчетном квартале согласно переданных приказов ДНЦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 1-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4-6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 7-9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 10-12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 13 и более |  |  |
| 8 | Контроль исполнения должностных обязанностей | ДС | 35 | Реализованные скрытые угрозы технологической дисциплины | Списочная численность работников станции | 10020 | 51 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЕК АСУТР | 10021/10020 | 0 балл - 0 | 3 | Указывается фактическая списочная численность работников станции, участвующих в перевозочном процессе конкретной станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,1-0,2 (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 0,2-0,3 (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество допущенных технологических нарушений по ответственности персонала станций | 10021 | 52 | ДС/ДЦСРБ | РВ КАСАТ |  | 3 балла - 0,3-0,4 (искл.) |  | Количество технологических нарушений допущенные в границах стации и отнесенные по ответственности ДС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,4-0,5 (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - 0,5 и более |  |  |
| 9 | Технический и коммерческий осмотр составов | ВЧДЭ | 36 | Пропуск потенциально-опасного подвижного состава | Количество вагонов отправленных на гарантийный участок | 10022 | 53 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЕК АСУВ | 10023/10022 | 0 балл - 0 | 3 | Отчёт "Отцепки на ГУ" – графа «Количество вагонов, отправленных на гарантийный участок» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество отцепленных грузовых вагонов внутри гарантийного участка | 10023 | 54 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЕК АСУВ |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  | Отчёт "Отцепки на ГУ" – графа «Количество вагонов, отцепленных в пути следования по гарантийному участку» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
|  |  | ДС | 37 | Пропуск потенциально-опасной погрузки | Количество осмотренных вагонов в коммерческом отношении | 10024 | 55 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСАПР АСКМ | 10025/10024 | 0 балл - 0 | 3 | Указывается общее количество вагонов осмотренных в коммерческом отношении за отчётный квартал на станциях ПКО (Справки-Безопасность-Оперативные справки-О работе ПКО-Осмотрено вагонов). Для станций на которых отсутсвует ПКО -данные не заполняются |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество вагонов пропущенных с коммерческими неисправностями | 10025 | 56 | ДС/ДЦСРБ | РВ ЕАСАПР АСКМ |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  | Указывается общее количество вагонов пропущенных с коммерческими неисправностями в отчётном квартале по станции ПКО, работники которой, не выявили коммерческих неисправностей (Справки-Безопасность-Оперативные справки-О работе ПКО-Пропущено вагонов (всего)). Для станций на которых отсутсвует ПКО -данные не заполняются |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
| 10 | Явочная численность персонала | ДС | 38 | Явочная численность ДС (искл. ПКО) | Установленное нормативное значение сменной явочной численности персонала ДС | 10026 | 57 | ДЦСЗК/ДЦСРБ | РВ ЕК АСУТР | 10027/10026 | 0 баллов - 100% | 4 | Указывается среднесменная нормативная численность работников хозяйства перевозок (за исключением бригад ПКО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 99% до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 98 до 99 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Среднесменное количество работников ДС | 10027 | 58 |  | РВ ЕК АСУТР |  | 3 балла - 97 до 98 % (искл.) |  | Указывается среднесменная явочная численность работников хозяйства перевозок (за исключением бригад ПКО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 96 до 97 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 96 % и менее |  |  |
|  |  | ДС | 39 | Наличие работников в группе риска | Численность работников, занятых на перевозках во второй группе риска | 10028 | 59 | ДЦСРБ | РВ | 10028/10029 | 0 баллов - 0% | 3 | Указывается количество ДСП, ДСПГ, составитель поездов (ОСГ, ДСПЦ, ПСГД, РСДВ, сигналиста, ДСПП, ОПЦ, ДСЦ, ОСГ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 0 % до 5% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 6 до 10 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Списочная численность работников станции, занятых на перевозках | 10029 | 60 |  | РВ |  | 3 балла - 10 до 15 % (искл.) |  | Указывается общая штатная численность работников (только категории профессий, работники которых состоят в группе риска 2) из числа ДСП, ДСПГ, составитель поездов (ОСГ, ДСПЦ, ПСГД, РСДВ, сигналиста, ДСПП, ОПЦ, ДСЦ, ОСГ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 15 до 20 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 20 % и более |  |  |
|  |  | ВЧДЭ | 40 | Явочная численность ПТО | Установленное нормативное значение сменной явочной численности персонала ПТО | 10030 | 61 | ВЧДЭ/ДЦСРБ | РВ ЕКАСУТР | 10031/10030 | 0 баллов - 100% | 4 | Указывается среднесменная нормативная численность работников вагонного хозяйства, на станциях ПТО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 99% до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 98 до 99 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Среднесменное количество работников ПТО | 10031 | 62 |  |  |  | 3 балла - 97 до 98 % (искл.) |  | Указывается среднесменная явочная численность работников вагонного хозяйства, на станциях ПТО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 96 до 97 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 96 % и менее |  |  |
|  |  | ДС | 41 | Явочная численность ПКО | Установленное нормативное значение сменной явочной численности персонала ПКО (ПКБ) | 10032 | 63 | ДС/ДЦСРБ | РВ ЕКАСУТР | 10033/10032 | 0 баллов - 100% | 4 | Указывается среднесменная нормативная численность работников бригад ПКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 99% до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 98 до 99 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Среднесменное количество работников ПКО (ПКБ) | 10033 | 64 |  |  |  | 3 балла - 97 до 98 % (искл.) |  | Указывается среднесменная явочная численность работников бригад ПКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 96 до 97 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 96 % и менее |  |  |
| 11 | Сменно-суточное планирование | ДС | 42 | Вагонооборот | Рабочий парк (заданный) | 10034 | 65 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ ДИСКОР НП | 10035/10034 | 1 балл - 100% и менее | 4 | Указывается среднеквартальное значение заданного плана рабочего парка |
|  |  |  |  |  | Фактический рабочий парк | 10035 | 66 |  |  |  | 5 баллов - более 100% |  | Указывается фактическое среднеквартальное значение рабочего парка |
|  |  | ДС | 43 | Выполнение задания по формированию поездов | Количество спланированных поездов с нарушением установленного расписания | 10036 | 67 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЦЖС.МП | 10036/10037 | 0 баллов - менее 10% | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 11% до 15% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 15% до 20% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество спланированных поездов | 10037 | 68 | автоматизированная интеграция в АС ФА |  |  | 3 балла - 20% до 25% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 25% до 30% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 30 % и более |  |  |
|  |  | ДС | 44 | Отмена маршрутов движения | Количество фактов отмены маршрутов движения | 10103 | 69 | ШЧ/ДЦСРБ | РВ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Указывается количество фактов отмены дежурным по станции поездных и маневровых маршрутов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 1-450 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 451-900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 901-1350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 1351-1500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1501 и более |  |  |
| 12 | Выполнение работ по содержанию объектов инфраструктуры | ПЧ ШЧ | 45 | Выполнение технологии текущего содержания и ремонта объектов инфраструктуры | Фактическое количество предоставленных "окон" в графике движения поездов, продолжительностью более 2 час. | 10038 | 70 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АС АПВО-2 | 10038/10039 | 0 баллов - 100% | 3 | Согласно данных справки ОП5 за отчетный квартал по службам П, Ш |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 99% до 100% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 98 до 99 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество согласованных "окон" продолжительностью более 2 час. | 10039 | 71 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АС АПВО-2 |  | 3 балла - 97 до 98 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 96 до 97 % (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 96 % и менее |  |  |
|  |  | ПЧ ШЧ | 46 | Объекты инфраструктуры с нежелательным уровнем риска | Количество объектов инфраструктуры с нежелательным уровнем риска , шт. | 10041 | 72 | ПЧ, ШЧ/ДЦСРБ | РВ ЕК АСУИ КМО | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указывается количество объектов с недопустимым уровнем риска суммарно за отчетный квартал по подразделениям ПЧ, ШЧ в границах станции за отчетный квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - более 0 до 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - более 5 до 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - более 10 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - более 15 до 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 21 и более |  |  |
|  |  | ПЧ ШЧ | 47 | Объекты инфраструктуры с недопустимым уровнем риска | Количество объектов инфраструктуры с недопустимым уровнем риска , шт. | 10042 | 73 | ПЧ, ШЧ/ДЦСРБ | РВ ЕК АСУИ КМО | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 5 | Указывается количество объектов с недопустимым уровнем риска суммарно за отчетный квартал по подразделениям ПЧ, ШЧ в границах станции за отчетный квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 5 и более |  |  |
|  |  | ПЧ ШЧ | 48 | Ложная свободность рельсовых цепей | Количество фактов ложной свободности рельсовых цепей за отчетный период | 10102 | 74 | ШЧ/ДЦСРБ | РВ КАСАНТ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 5 | Указывается общее за квартал количество фактов ложной свободности рельсовых цепей в границах станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 2 и более |  |  |
| 13 | Выполнение работ по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры | ДИ | 49 | Реконструкция | Станция в стадии реконструкции с изменением путевого развития | 10040 | 75 | ДЦСДС /ДЦСРБ | РВ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Заполняется при проведении (в отчетном квартале) или планировании работ (в текущем квартале) работ по реконструкции на станции или прилегающих к станции перегонах |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
| 14 | Эксплуатация локомотивов с нарушением норм пробега между плановыми видами ремонта и технического обслуживания (маневровое движение) | ТЧЭ | 50 | Блокирование допуска локомотивов с перепробегом в маневровом движении | Количество локомотивов, выданных в работу согласно заявкам (маневровое движение) | 10043 | 76 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ АСУТ | 10044/10043 | 0 баллов - менее 2% | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 2% до 4% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4% до 6% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество сработавших контролей на пропуск локомотивов с перепробегами (маневровое движение) | 10044 | 77 | ТЧЭ/ДЦСРБ |  |  | 3 балла - 6% до 8% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 8% до 10% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 10 % и более |  |  |
|  |  | ТЧЭ | 51 | Надежность локомотивов в маневровом движении | Количество заходов локомотивов на неплановые ремонты | 10045 | 78 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ АРМ ОНД Отчет ТО-34 ВЦ (раздел 4) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Учитываются выполненные неплановые ремонты согласно приписке локомотивов и в разрезе рода службы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС, ТЧЭ | 52 | Режим работы локомотивных бригад поездного движения | Количество случаев прибытия поездов с режимом работы локомотивной бригады 12 час и более | 10214 | 79 | ДЦСРБ | РВ СИС "ЭФФЕКТ" УТО-5ВЦ ЕМД ПП (программный робот) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 5 | Учитываются факты превышения времени работы локомотивных бригад (более 12 часов) по станциям согласно данных SAS Portal (локомотивные парки - Динамические справки - Труд, кадры и заработная плата - Оперативные данные - УТО5-ВЦ - Нарушения работы и отдыха). Данные формируются на 10 число каждого месяца квартала отдельно. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - более 0 до 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - более 5 до 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - более 10 до 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - более 15 до 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 21 и более |  |  |
| 15 | Режим труда и отдыха локомотивных бригад (маневровое движение) | ТЧЭ | 53 | Срабатывание барьерных функций из-за нарушений в организации режима труда и отдыха локомотивных бригад | Списочная численность локомотивных бригад, задействованных в маневровом движении | 10046 | 80 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ ЕК АСУТР | 10047/10046 | 0 баллов - менее 2% | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 2% до 4% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4% до 6% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество фактов нарушения норм подготовительного заключительного времени | 10047 | 81 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ АСУТ |  | 3 балла - 6% до 8% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 8% до 10% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 10 % и более |  |  |
|  |  | ТЧЭ | 54 | Нарушения режима труда и отдыха локомотивных бригад | Количество нарушений режима труда и отдыха локомотивных бригад маневрового движения | 10100 | 82 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЕК АСУТ | 10100/10101 | 0 баллов - менее 2% | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - 2% до 4% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 4% до 6% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество принятых к учету маршрутов машиниста локомотивных бригад маневрового движения | 10101 | 83 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ УТО-5 |  | 3 балла - 6% до 8% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 8% до 10% (искл.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 10 % и более |  |  |
| 16 | Выполнение КИП и КЗП (маневровое движение) | ТЧЭ | 55 | Блокирование допуска локомотивных бригад из-за нарушений подготовки в передаточно-вывозном и маневровом движении | Количество сработавших барьерных функций из-за нарушений в организации допуска и подготовки локомотивных бригад | 10048 | 84 | автоматизированная интеграция в АС ФА | ЕК АСУТ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
| 17 | Нарушения при управлении локомотивами, выданными в работу по заявкам (маневровое движение) | ТЧЭ | 56 | Выполнение технологии при управлении локомотивом | Количество расшифрованных скоростемерных лент и электронных носителей информации | 10049 | 85 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ-НБД-2 | 10050/10049 | 0 баллов - 0 | 5 | Указывается количество расшифрованных лент по маневровому виду движения из отчета по расшифровке скоростемерных лент 5.09. Период (квартал), служба приписки бригад (Т), формировать (по приписки бригады) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балл - от 0 до 0,0025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - от 0,00251 до 0,005 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений, выявленных расшифровкой | 10050 | 86 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ-НБД-2 |  | 3 балла - от 0,0051 до 0,01 |  | Указывается количество нарушений по коду 09.4 - Нарушение порядка опробования тормозов при маневрах из отчета по расшифровке скоростемерных лент 5.09 Период (квартал), служба приписки бригад (Т), формировать (по приписки бригады) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - от 0,011 до 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,021 |  |  |
|  |  |  | 57 | Невыполнение регламента служебных переговоров | Количество замечаний по выполнению регламента служебных переговоров локомотивными бригадами | 10051 | 87 | ТЧЭ/ДЦСРБ | РВ | 10046/10051 | 0 балл - менее 0,000001 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 балла - 0,000001-0,00001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 балла - 0,00001-0,0001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 балла - 0,0001-0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 балла - 0,001-0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 балла - более 0,01 |  |  |
| 18 | Эксплуатация локомотивов, выданными в работу по заявкам (маневровое движение) с неисправными приборами безопасности | ТЧЭ | 58 | Надежность систем безопасности локомотивов в маневровом движении | Количество выявленных неисправностей локомотивных приборов безопасности | 10052 | 88 | автоматизированная интеграция в АС ФА | АСУТ-НБД-2 | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указывается количество нарушений из отчета 5.2.1 Отчёт о результатах расшифровки носителей информации по нарушениям в работе устройств безопасности. Период (квартал), служба приписки бригады (Т), вид движения (МАН), группы нарушений (1-нарушения в работе устройств безопасноти, требующие взятия приказа), формировать по депо приписки бригады, сравнить с (если нет необходимости сравнивать, то без сравнения). Получить отчет. Из общего количества выбирать по ответственности ТЧЭ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
| 19 | Выполнение федерального законодательства | ДС ДИ ТЧЭ | 59 | Нарушения законодательства | Наличие фактов предписаний федеральных органов в отношении предприятий ОАО "РЖД" в границах станции | 10053 | 89 | ДЦСРБ | РВ АСУ Право | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 3 | Указываются общее количество предписаний, выданных (в отчетном квартале) федеральными органами власти, в отношении Д, ДЦС ДС, П, ПЧ, Ш, ШЧ, Т, ТЧЭ по выявленым несоответствиям, допущенных в границах рассматриваемоей станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
| 20 | Организация перевозки опасных грузов | ДС | 60 | Нарушение установленного порядка пропуска поездов с вагонами загруженными опасными грузами класса 1 "ВМ" в обход железнодорожных узлов | Количество нарушений пропуска поездов, загруженных опасными грузами класса 1 "ВМ", в обход железнодорожных узлов | 10215 | 90 | ДС, ДНЧ (РБД) /ДЦСРБ | РВ АС РБ КР | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Учитываются факты нарушений порядка пропуска поездов с грузами класса 1 ВМ, установленные требованиями распоряжения ОАО "РЖД" от 23.11.2022 № 3051/р |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 61 | Нарушение установленного порядка приема (отправления) или пропуска поездов с вагонами загруженными опасными грузами класса 1 "ВМ" по путям железнодорожной станции | Количество пропуска поездов, загруженных опасными грузами класса 1 "ВМ", по неспециализированным путям | 10216 | 91 | ДС, ДНЧ (РБД)/ДЦСРБ | РВ АС РБ КР (Анализ ДЦС, Д) | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Указываются общее количество фактов пропуска поездов с вагонами загруженными опасными грузами класса 1 "ВМ" по путям железнодорожной станции не указанных в пункте 1.6 (3) ТРА станции |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 62 | Нарушения порядка выполнения маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами 1 и 2 класса опасности | Количество случаев нарушений порядка производства маневровой работы с вагонами, загруженных опасными грузами | 10219 | 92 | ДС, ДНЧ (РБД) /ДЦСРБ | РВ АС РБ КР ИСУЖТ НС ДНЧ | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Учитываются все факты нарушений порядка выполнения маневровой работы с вагонами загруженными опасными грузами 1 и 2 класса опасности при организации маневровой работы на станции за исключением, несоответствий выявленных при расформировании составов на сортировочной горке и профилированных вытяжках, выявленные в рамках мероприятий внутреннего контроля ЦРБ, РБ, Д |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 63 | Происшествия при перевозке ( транспортировке) опасных грузов | Количество происшествий при перевозке (транспортировке) опасных грузов, погрузки оцениваемой станции | 10231 | 93 | ДЦСРБ | РВ ЕАСАПР М АСКМ НП | прямой показатель | 0 баллов - 0 фактов | 4 | Учитываются допущенные факты происшествий при перевозке (транспортировке) опасных грузов (согласно пункта 4 (3) Положения от 20.07.2021 № 1560/р) не имеющих последствий чрезвычайных ситуаций.Учет происшествий при перевозке ОГ осуществляется по количеству случаев, допущенных в одном поезде, по одной причине и одной грузовой отправке (накладной), на инфраструктуре «РЖД». (Справки-Опасные грузы-Отчет об инцидентах с опасными грузами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |
|  |  | ДС | 64 | Отцепка вагонов с опасным грузом от грузового поезда в пути следования | Количество случаев отцепки вагона с опасным грузом от грузового поезда в пути следования из-за технической или коммерческой неисправности вагона, погрузки оцениваемой станции | 10232 | 94 | ДЦСРБ | РВ АСКМ НП ЕАСАПР М НП | прямой показатель | 0 баллов - 0 | 4 | Учитываются отцепки вагона с опасным грузом от грузового поезда в пути следования из-за технической или коммерческой неисправности вагона. Учет ведется только по станциям погрузки, а не по станции выявления. (Справки-Опасные грузы-Отчет об инцидентах с опасными грузами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 баллов - 1 и более |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. При несоответствии исходных данных 10038, 10039, 9983, 9989, 9993, 10049, 10050, 10052,10207, 1008, 10024, 10022, 10023, 10036, 10037, 10048, 10100, 10020 в обязательном порядке оформляется заявка в ИВЦ, с указанием параметров несоответствий.
 2. В суточный срок формируется и направляется в отдел технического аудита службы безопасности движения ЦД письмо с указанием недостоверно сформированных исходных данных в АС ФА, с приложением подтверждающих значений по указанным параметрам. 
3. В случае подтверждения факта некорректной подкачки исходных данных в АС ФА, ЦЧС открывается ручная корректировка показателей.

# Приложение № 9

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Форма анализа функционирования СМБД в Центральной дирекции/структурном подразделении

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________

_______ _________ (Ф.И.О.)

«___»_________20__ года

АНАЛИЗ

функционирования системы менеджмента безопасности движения в ____________________

за период с ___.___.20__г. по ___.___.20__г.

1. Критерии оценки функционирования СМБД

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 23 июня 2022 г. № 250.

Акты федеральных органов исполнительной власти, стандарты, нормативные документы ОАО «РЖД», регламентирующие деятельность Дирекции управления движением и ее структурных подразделений по вопросам безопасности движения.

Стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса в холдинге «РЖД», утвержденная распоряжением 
ОАО «РЖД» от 8 декабря 2013 г. № 2855р.

Стандарт СТО РЖД 02.053-2024 «Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденный распоряжением 
ОАО «РЖД» от 1 апреля 2024 г. № 831/р.

Стандарт СТО РЖД 02.038-2025 «Система менеджмента безопасности движения ОАО «РЖД». Управление рисками при обеспечении безопасности движения», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27 мая 2025 г. 
№ 1162/р.

Межгосударственный стандарт ГОСТ-33433-2015 «Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте».

ГОСТ 33432-2015 «Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта».

СТО РЖД 08.020-2019 «Организация технической учебы работников 
ОАО «РЖД». Общие положения», утвержденный распоряжением                    
ОАО «РЖД от 6 марта 2019 г. № 418/р.

Положение «Об утверждении положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных 
с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», утвержденное приказом Минтранса России от 18 декабря 2014 г. 
№ 344.

Распоряжение ОАО «РЖД» от 5 июня 2025 г. № 1226р «О проведении аттестации работников, производственная деятельность которых связана с движением поездов и маневровой работой на железнодорожных путях общего пользования ОАО «РЖД».

Положение «О железнодорожной станции», утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 г. № 1186р.

2. Рассмотрение выполнения и функционирования элементов СМБД

Оценка производится по всем элементам и управляемым видам деятельности СМБД, которые реализуются в подразделении (приложение № 1 
к настоящему Положению).

Оценка элементов СМБД проводится в соответствии с таблицей № 2 приложения № 10 настоящего Положения.

Анализ рассматривается в виде лепестковой диаграммы с отражением всех элементов СМБД и их функционирования в процентном отношении.

Процент функционирования каждого элемента рассчитывается по этапам внедрения каждого элемента.

3. Анализ функционирования производственных процессов

В структурном подразделении ______________ проводится работа 
по реализации процессной модели производственной деятельности в рамках функционирования процессов, связанных с обеспечением безопасности движения, в ______ квартале (полугодии) текущего года проведена следующая работа 
по реализации процессов комплексной модели дирекции/структурного подразделения/станции.

| Процессы | Риски в процессах | Значение риска, по данным факторного анализа | Отношение к предыдущему периоду |
| --- | --- | --- | --- |

4. Результаты проведенных внутренних и внешних аудитов

Анализ рассматривается в виде лепестковой диаграммы с отражением всех элементов СМБД и их функционирования в процентном отношении по каждому аудиту, проведенному в подразделении соответствующего уровня.

5. Результаты проверок состояния обеспечения безопасности движения

Рассматриваются результаты технических ревизий и всех видов проверок, проведенных комиссиями Департамента безопасности движения ОАО «РЖД», Центральной дирекцией, государственными надзорными органами и уполномоченными подразделениями владельца инфраструктуры, в том числе меры ревизорского реагирования, рассматриваются в виде диаграмм, отражающих ситуацию по данному вопросу за отчетный период.

6. Фактические показатели состояния безопасности движения 
за отчетный период

6.1. Анализ отказов за отчетный период. Выполнение целевых показателей.

6.2. Анализ транспортных происшествий и событий за отчетный период. Выполнение целевых показателей.

6.3 Анализ данных на основе факторного анализа – отношение значения риска к предыдущему периоду.

Пункты 6.1 - 6.3. рассматриваются в виде диаграмм или таблиц (по каждому пункту), отражающих ситуацию по данному вопросу за отчетный период.

7. Выводы о функционировании СМБД

На основании оценки и анализа представленной информации можно сделать вывод о том, что документированная и внедренная СМБД в _____________ (наименование предприятия) в целом результативна/не результативна/частично результативна.

8. Оценка возможностей улучшения и потребности в изменениях СМБД

Рассматривается в табличной форме по каждому элементу данного анализа:

| Элемент СМБД (номер или название) | Возможности для улучшения | Требуемые действия | Ответственный (ресурсы) | Срок реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. (Реализация политики в области безопасности движения) |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |

___________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

# Приложение № 10

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Критерии оценки функционирования системы менеджмент безопасности движения

  - Оценка критериев проводится по 10-балльной шкале (0-10) по таблице № 2 настоящего приложения, где:

0 – требование не выполнено;

2 – требование выполнено частично, и имеются критические несоответствия;

6 – требование выполнено или выполнено частично, и имеются значительные несоответствия;

8 – требование выполнено или выполнено частично, и имеются незначительные несоответствия;

10 – требование выполнено полностью;

н/o – требование не оценивалось.

2. Оценка соответствия системы СМБД (элементов СМБД) рассчитывается по формуле:

| Оценка соответствия = | Сумма всех полученных баллов | х 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Количество оцениваемых вопросов* х 10 |  |

*вопросы с индексом н/о не включаются.

Шкала оценки соответствия СМБД (элемента СМБД) приведена в  таблице №1.

Таблица № 1

| Оценка соответствия (%) | Степень соответствия |
| --- | --- |
| 91-100 | Полностью соответствует |
| 75-90 | В основном соответствует |
| 50 - 74 | Частично соответствует |
| 0 - 49 | Не соответствует |

3. Минимальные (базовые) значения итоговой оценки функционирования СМБД (элементов СМБД) для участия в процедуре корпоративной сертификации подразделений дирекции управления движением составляют не менее 91%.

Таблица № 2

| № п/п | Критерии | Контрольные показатели (чем подтверждается выполнение критерия) | Краткий отчет (выявленные несоответствия, наблюдения, рекомендации) | Балл (оценка критерия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Политика и цели в области безопасности движения |  |  |  |  |
| 1.1 | Декларация о политике | Наличие Декларации о Политике |  |  |
| 1.2 |  | Доведение ее до персонала |  |  |
| 1.3 | Ответственность за функционирование СМБД | Закрепление ответственности руководителей за те аспекты СМБД, которыми они управляют |  |  |
| 1.4 | Цели, задачи и целевые (контрольные) показатели безопасности движения | Установление целевых количественных и качественных показателей безопасности движения и их декомпозиция по подразделениям |  |  |
| 1.5 |  | Установление дополнительных количественных и качественных целевых показателей безопасности движения |  |  |
| 1.6 |  | Мониторинг выполнения целевых и дополнительных показателей безопасности движения |  |  |
| 2. Планирование и обеспечение ресурсами |  |  |  |  |
| 2.1 | Достижение целевых показателей в области безопасности движения | Наличие и содержание планов (мероприятий) по достижению целевых показателей в области безопасности движения |  |  |
| 2.2 |  | Наличие и содержание планов (мероприятий) по повышению надежности технических средств |  |  |
| 2.3 |  | Назначение ответственных работников за отслеживание выполнения мероприятий по достижению заданных качественных и количественных показателей |  |  |
| 2.4 |  | Отслеживание и оценка внедрения и результативности выполненных мероприятий |  |  |
| 2.5 |  | В случае невыполнения заданных качественных и количественных показателей корректировка планов мероприятий на соответствующем уровне (уровнях) управления |  |  |
| 2.6 |  | Наличие краткой служебной записки с выводами о фактической результативности и эффективности запланированных мероприятий |  |  |
| 2.7 |  | Наличие по окончании календарного года рассмотрения фактической результативности и эффективности реализованных мероприятий по достижению показателей и составлением перечня мероприятий, не имевших результата для недопущения повтора их включения в план предстоящего периода |  |  |
| 2.8 |  | Составление ежемесячных планов профилактической работы в области безопасности движения по структурному подразделению |  |  |
| 2.9 |  | Выполнение запланированных мероприятий |  |  |
| 2.10 | Планирование развития СМБД и культуры безопасности | Наличие плана функционирования СМБД |  |  |
| 2.11 |  | Выполнение плана функционирования СМБД |  |  |
| 2.12 |  | Составление периодического анализа СМБД (не реже 1 раза в полгода) |  |  |
| 2.13 |  | Использование необходимых данных для анализа СМБД |  |  |
| 2.14 |  | Оценка и реализация возможностей улучшения СМБД по итогам анализа СМБД |  |  |
| 2.15 | Ресурсное обеспечение безопасности движения | Мониторинг выполнения Программы ресурсного обеспечения |  |  |
| 3. Идентификация, мониторинг и управление рисками |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование факторного анализа рисков и организация работы по управлению рисками | Наличие ответственных лиц, за ввод исходных данных и контроль достоверности введенных данных для проведения факторного анализа рисков (оценки интегральных рисков) |  |  |
| 3.2 |  | Достоверность исходных данных для формирования факторного анализа рисков нарушения безопасности движения (в том числе на стыке хозяйств) |  |  |
| 3.3 |  | Рассмотрение руководителем подразделения факторного анализа (ежеквартально) |  |  |
| 3.4 |  | Разработка и реализация мероприятий по снижению влияния рисков и/или исключению факторов риска |  |  |
| - Менеджмент расследований |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация расследования и учет нарушений безопасности движения и отказов в работе технических средств | Наличие на рабочих местах работников регламента информирования о возникновении НБД |  |  |
| 4.2 |  | Выполнение работниками установленного регламента информирования о возникновении НБД |  |  |
| 4.3. |  | Учет случаев НБД |  |  |
| 4.4 |  | Определение причин НБД |  |  |
| 4.5 |  | Установление регламентированной процедуры информирования, учета и рассмотрения правильности действий работников движения в условиях ОТС (нестандартных ситуаций) |  |  |
| 4.6 |  | Рассмотрение правильности действий работников в условиях возникновения нестандартных ситуаций, вызванных ОТС |  |  |
| 4.7 |  | Учет случаев ОТС |  |  |
| 4.8 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на исключение повторяемости нарушений безопасности движения | Проведение оперативных мероприятий по исключению повторяемости нарушений безопасности движения, предусмотренных Положением по функционированию системы менеджмента безопасности движения в Центральной дирекции управления движением |  |  |
| 4.9 |  | Рассмотрение причинно-следственных связей нарушений безопасности движения |  |  |
| 4.10 |  | Реализация в подразделении мероприятий по предупреждению повторения нарушений безопасности движения |  |  |
| 4.11 |  | Периодическое рассмотрение руководителем подразделения хода выполнения мероприятий по предупреждению повторения нарушений безопасности движения |  |  |
| 4.12 |  | Периодическое рассмотрение работы, проводимой в подразделении по снижению количества случаев отказов в работе технических средств |  |  |
| - Менеджмент чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 5.1 | Информационное реагирование | Наличие на рабочих местах работников регламента информирования о возникновении ЧС |  |  |
| 5.2 |  | Соблюдение работниками установленного регламента информирования о возникновении ЧС |  |  |
| 5.3 | Организация работы комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Составление плана работы комиссии ОКЧС |  |  |
| 5.4 |  | Периодическое рассмотрение деятельности председателем комиссии ОКЧС |  |  |
| 5.5 |  | Проведение плановых периодических проверок деятельности ОКЧС комиссией дирекции управления движением |  |  |
| 5.6 |  | Проведение периодической самостоятельной оценки деятельности комиссии ОКЧС |  |  |
| 5.7 | Готовность аварийно-восстановительных средств | Соблюдение норм времени отправления пожарных и восстановительных поездов |  |  |
| 6. Гарантоспособность персонала |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение условий труда работников | Обеспечение персонала необходимым инструментом, приборами, журналами, бланками, компьютерной техникой, необходимыми для выполнения своих основных обязанностей |  |  |
| 6.2 |  | Укомплектованность персонала не ниже установленных параметров |  |  |
| 6.3 |  | Определение должностных обязанностей руководителей, специалистов и работников (разработка/актуализация должностных инструкций) |  |  |
| 6.4 | Обучение работников и повышение квалификации | Выполнение процедуры периодического мониторинга уровня квалификации персонала и его выполнение |  |  |
| 6.5 |  | Дополнительное профессиональное образование для руководителей и специалистов, непосредственно обеспечивающих безопасность движения поездов – не реже одного раза в пять лет |  |  |
| 6.6 |  | Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и служащих не реже одного раза в 5 лет, а профессиональное обучение рабочих и служащих, производственная деятельность которых непосредственно связана с движением поездов – один раз в 3 года |  |  |
| 6.7 |  | Планирование мероприятий профессионального развития руководителей и специалистов по вопросам функционирования СМБД |  |  |
| 6.8 |  | Профессиональное развитие работников, по вине которых были допущены нарушения безопасности движения, отказы в работе технических средств |  |  |
| 6.9 |  | Профессиональное развитие работников, чьи компетенции ниже установленного значения («западающие» профессиональные компетенции) |  |  |
| 6.10 | Аттестация персонала | Распоряжение, приказ о создании аттестационных комиссий Соблюдение периодичности аттестации |  |  |
| 6.11 |  | Соблюдение требований по формированию аттестационной комиссии, организации и проведению аттестации |  |  |
| 6.12 |  | Соблюдение сроков, периодичности и порядка проведения аттестации персонала (в том работников станций в комиссиях других подразделений по совмещаемой профессии/ должности, по вопросам грузовой и коммерческой работы) |  |  |
| 6.13 |  | Проведение внеплановой аттестации (при необходимости) |  |  |
| 6.15 | Допуск персонала к выполнению должностных обязанностей | Выполнение процедуры стажировки персонала с допуском к самостоятельному исполнению должностных обязанностей |  |  |
| 6.16 | Техническое обучение и инструктажи | Разработка (актуализация) Положения о технической учебе по структурному подразделению |  |  |
| 6.17 |  | Соблюдение требований по организации и проведению технической учебы (в том числе персонала по совмещаемой профессии/должности) |  |  |
| 6.18 |  | Организация и проведение инструктажей |  |  |
| 7. Внутренний контроль |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение аудитов в области безопасности движения | Наличие, соответствие и выполнение процедуры проведения аудитов в области безопасности движения требованиям нормативных документов |  |  |
| 7.2 |  | Соблюдение порядка планирования аудитов СМБД и/или процессов |  |  |
| 7.3 |  | Соблюдение порядка организации аудитов СМБД и/или процессов |  |  |
| 7.4 |  | Соблюдение требований к объектам аудита |  |  |
| 7.5 |  | Соблюдение требований к проведению аудита |  |  |
| 7.6 |  | Анализ результатов аудита СМБД |  |  |
| 7.7 | Проведение проверок в области безопасности движения | Планирование объектов проверок |  |  |
| 7.8 |  | Выполнение нормативов личного участия (планов) в обеспечении безопасности движения руководителями подразделения (инструкторским и ревизорским составом) |  |  |
| 7.9 | Оценка результативности выполнения нормативов личного участия руководителей в обеспечении безопасности движения поездов | Периодическое рассмотрение руководителем подразделения хода устранения несоответствий, выявленных в рамках мероприятий внутреннего контроля |  |  |
| 7.10 |  | Периодическое заслушивание руководителей по выполнению нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения поездов |  |  |
| 7.11 |  | Периодическое рассмотрение деятельности ДНЧ у начальника Центра организации работы железнодорожных станций, начальника дирекции управления движением |  |  |
| 7.12 | Проведение комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций | Соблюдение порядка, сроков проведения комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных станций, а также состава комиссии |  |  |
| 7.13 |  | Соблюдение периодичности, порядка и сроков проведение комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных путей необщего пользования |  |  |
| 7.14 | Проведение проверок готовности объектов инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях | Соблюдение порядка, сроков проведения проверок готовности объектов инфраструктуры комиссиями дирекций управления движением и Центров организации работы железнодорожных станций, а также состава комиссии |  |  |
| 7.15 |  | Разработка в дирекции управления движением мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий |  |  |
| 7.16 |  | Периодический контроль в дирекции управления движением хода устранения выявленных несоответствий |  |  |
| 8. Соответствие обязательным требованиям |  |  |  |  |
| 8.1 | Приведение объектов инфраструктуры станций к требованиям ПТЭ РФ | Формирование потребности в оборудовании железнодорожных станций предохранительными устройствами |  |  |
| 8.2 |  | Периодическое рассмотрение в дирекции управления движением хода выполнения инвестиционных программ |  |  |
| 8.3 | Самостоятельная оценка деятельности в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта | Организация и проведение самостоятельной оценки |  |  |
| 8.4 |  | Рассмотрение результатов самостоятельной оценки |  |  |
| 8.5 |  | Проведение мониторинга результатов самостоятельной оценки |  |  |
| 8.6 | Проведение корпоративной сертификации | Соблюдение процедуры рассмотрения заявок (в том числе организации и проведения сертификационных аудитов) |  |  |
| 8.7 |  | Осуществление контроля деятельности подразделений, имеющих сертификат соответствия |  |  |
| 8.8 | Получение коллективами станций Паспортов доверия | Соблюдение процедуры рассмотрения заявок |  |  |
| 8.9 | Соответствие нормативно-технической документации обязательным требованиям | Соблюдение процедуры ежегодной выверки нормативно-технической документации (технологических процессов / карт работы станций, техническо-распорядительных актов станций приложений к нему, местных инструкций) |  |  |
| - Управление несоответствиями |  |  |  |  |
| 9.1 | Применение и выполнение мер реагирования | Соблюдение сроков выполнения ревизорских предписаний |  |  |
| 9.2 | Допуск подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» | Выполнение процедур допуска подвижного состава и персонала сторонних организаций на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |
| 9.3 |  | Выполнение процедур допуска специального самоходного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |
| 9.4 |  | Выполнение процедур допуска персонала подразделений ОАО «РЖД» к выполнению обязанностей руководства маневровой работой |  |  |
| 9.5 | Составление и выполнение планов мероприятий (дорожных карт) по устранению несоответствий | Наличие отдельных планов мероприятий (корректировка действующих мероприятий в области безопасности движения, управления рисками, ресурсного обеспечения, повышения надежности работы технических средств) в подразделении: при аннулировании Декларации соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения, по результатам осмотра объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» в рамках подготовки к летним пассажирским перевозкам и работе в зимних условиях; по итогам проверки (технической ревизии), проведенной комиссией Департамента безопасности движения ОАО «РЖД», технической ревизии аппарата главного ревизора по безопасности движения железной дороги. |  |  |
| 9.6 |  | Фактическое выполнение планов мероприятий (дорожных карт) |  |  |
| 9.7 |  | Периодическое рассмотрение руководителем подразделения хода реализации планов мероприятий (дорожных карт) |  |  |
| 9.8 | Контроль качества поставляемой продукции | Установление ответственных лиц и процедуры проверки тормозных башмаков, поступающих на станцию, на соответствие установленным параметрам |  |  |
| 9.9 |  | Проверка тормозных башмаков, поступающих на станцию, на соответствие установленным геометрическим параметрам, указанным в конструкторской документации |  |  |
| 9.10 | Реализация функций логического контроля в информационных системах | Установление ответственных лиц за мониторинг функционирования, а также за рассмотрение эффективности и достаточности действующих барьерных функций |  |  |
| 10. Документирование информации и норм безопасности движения |  |  |  |  |
| 10.1 | Ведение реестра нормативных документов корпоративного и центрального уровней управления, регламентирующих функционирование управляемых видов деятельности | Назначение ответственных работников, на которых возлагаются обязанности по ведению реестра выпуска следующих (входящих) документов, содержащих положения или требования безопасности движения |  |  |
| 10.2 |  | Ведение реестра |  |  |
| 10.3 | Оформление результатов проверок объектов инфраструктуры железнодорожных станций | Оформление результатов проверок в рамках подготовки объектов к сезонным осмотрам комиссией начальника железной дороги |  |  |
| 10.4 |  | Оформление результатов комиссионных осмотров инфраструктуры железнодорожных станций, проводимых комиссиями начальника станции |  |  |
| 10.5 | Ввод в автоматизированные системы результатов мероприятий внутреннего контроля | Ввод в автоматизированные системы (АС РБ КН, ИСУЖТ НС ДНЧ) результатов проверок и выполнения нормативов личного участия |  |  |
| 11. Обмен информацией |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация и проведение Дней культуры безопасности движения | Планирование и проведение Дней культуры безопасности движения |  |  |
| 11.3 | Использование корпоративных площадок для профилактической работы в области безопасности движения с коллективами подразделений | Проведение самооценки зрелости культуры безопасности, отчет о результатах самооценки |  |  |
| 11.4 |  | Наличие плана развития культуры безопасности |  |  |
| 11.5 |  | Выполнение намеченного плана развития культуры безопасности |  |  |
| 11.6 |  | Организация и проведение семинаров-совещаний по безопасности движения с ДНЧ |  |  |
| 11.7 |  | Функционирование сообщества лидеров культуры безопасности |  |  |
| 11.8 | Передача передового опыта в области безопасности движения | Устранение замечаний общественного контроля |  |  |
| 11.9 | Реагирование на результаты общественного контроля | Реализация системы наставничества при стажировке работников |  |  |
| 11.10 | Ведение корпоративных сайтов с информацией в области безопасности движения | Ведение сетевых ресурсов с информацией в области безопасности движения |  |  |
| 11.11 |  | Обеспечение доступа на рабочих местах к корпоративным сайтам (сетевым ресурсам) |  |  |

Итого по критериям в области функционирования СМБД:

количество оцененных критериев: _____, сумма всех баллов: _____,  функционирование СМБД оценено на _____%.

# Приложение № 11

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

Критерии оценки функционирования производственных процессов в рамках проведения корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения

| № п/п | Критерии сертификации | Краткий отчет | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Процесс 1.1 Организация поездной работы |  |  |  |
| 1 | Прием поездов |  |  |
| 2 | Отправление поездов |  |  |
| 3 | Безостановочный пропуск поездов |  |  |
| 4 | Осмотр поезда в коммерческом и техническом отношениях |  |  |
| 5 | Организация закрепления подвижного состава на путях станций |  |  |
| 6 | Перевозочные документы и натурный лист поезда |  |  |
| 7 | Ведение поездной документации |  |  |
| 8 | Обеспечение мер безопасности при стоянке пассажирских поездов и легковесных единиц на станциях |  |  |
| Процесс 1.2. Предоставление «окон» в графике движения поездов для производства ремонтно-строительных и монтажных работ, движение хозяйственных поездов |  |  |  |
| 9 | Соблюдение порядка планирования производства работ |  |  |
| 10 | Соблюдение мер безопасности перед началом работ |  |  |
| 11 | Соблюдение требований безопасности при движении хозяйственных поездов |  |  |
| Процесс 1.3. Движение восстановительных и пожарных поездов |  |  |  |
| 12 | Соблюдение порядка движения восстановительных и пожарных поездов |  |  |
| Процесс 1.4. Движение специального подвижного состава на комбинированном ходу |  |  |  |
| 13 | Соблюдение порядка движения специального подвижного состава на комбинированном ходу |  |  |
| Процесс 1.5. Движение дрезин съемного типа |  |  |  |
| 14 | Соблюдение порядка движения дрезин съемного типа |  |  |
| Процесс 1.6. Организация маневровой работы |  |  |  |
| 15 | Маневровая работа на сортировочной горке (профилированной вытяжке) |  |  |
| 16 | Маневровая работа на путях станции |  |  |
| 17 | Маневровая работа на путях необщего пользования в т.ч. переданных в ведение подразделений ОАО «РЖД» |  |  |
| 18 | Обеспечение мер безопасности стоянки вагонов, загруженных опасными грузами |  |  |
| 19 | Формирование составов поездов |  |  |
| 20 | Организация закрепления подвижного состава |  |  |
| Процесс 1.7. Действия при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций |  |  |  |
| 21 | Соблюдение порядка действий при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций |  |  |
| Процесс 1.8. Допуск персонала и подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |  |
| 21 | Допуск вновь построенного и отремонтированного подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |
| 22 | Допуск подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |
| 23 | Допуск персонала на инфраструктуру ОАО «РЖД» |  |  |

# Критерии функционирования процессов приведены в пункте 4.1.2 Приложения № 6 к Положению по СМБД

Оценка критериев проводится по 10-балльной шкале (0-10) по таблице № 2 настоящего приложения, где:

0 – требование не выполнено;

2 – требование выполнено частично, и имеются критические несоответствия;

6 – требование выполнено или выполнено частично, и имеются значительные несоответствия;

8 – требование выполнено или выполнено частично, и имеются незначительные несоответствия;

10 – требование выполнено полностью;

н/o – требование не оценивалось.

Оценка соответствия производственных процессов рассчитывается 
по формуле и таблице № 1:

| Оценка соответствия = | Сумма всех полученных баллов | х 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Количество оцениваемых вопросов* х 10 |  |

*вопросы с индексом н/о не включаются.

Таблица № 1

| Оценка соответствия (%) | Степень соответствия |
| --- | --- |
| 91-100 | Полностью соответствует |
| 75-90 | В основном соответствует |
| 50 - 74 | Частично соответствует |
| 0 - 49 | Не соответствует |

Минимальные (базовые) значения итоговой оценки функционирования процессов для участия в процедуре корпоративной сертификации подразделений дирекции управления движением составляют не менее 91%.

_______________________

# Приложение № 12

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Корректирующие и предупреждающие действия в хозяйстве перевозок по результатам допущенных
 нарушений безопасности движения

Таблица А

| Событие или транспортное происшествие Наименование подразделения (должность) | Транспортные происшествия |  | Иные события, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крушение | Авария | Несанкционированное движение подвижного состава |
| Центральная дирекция управления движением | В 10-суточный срок: - Направляется телеграмма с указанием комплекса мер, направленных на снижение риска возникновения в дальнейшем аналогичных транспортных происшествий и событий и описанием обстоятельств и причин транспортных происшествий или иных событий. При необходимости, в телеграмме устанавливается периодичность предоставления отчетов о проводимой работе, порядок промежуточного и итогового рассмотрения результатов проводимой работы. - На информационном портале ЦД размещается справочный материал по происшествию (хронология, схема, регламент, техническое заключение, т.д.). - Обстоятельства и причины транспортного происшествия (события) дополнительно доводятся до сведения руководителей дирекций управления движением, центров организации работы железнодорожных станций на совещании. В 10-суточный срок специалистами отдела безопасности движения поездов Центральной дирекции (ЦДРБ) разрабатывается график выезда руководителей Центральной дирекции, управлений, служб и отделов Центральной дирекции для участия в проведении рабочих собраний с работниками подразделений дирекций, проведения проверок состояния безопасности движения. График выезда утверждается первым заместителем начальника Центральной дирекции управления движением. Для учета выполнения требований телеграммы по допущенному нарушению, документ (телеграмма) ставится на контроль. В течение месяца: - Руководители Центральной дирекции, управлений, служб и отделов Центральной дирекции при выездах в дирекции проводят проверки в соответствии с утвержденным графиком, принимают участие в рабочих собраниях. - Контроль выполнения установленных ЦД мероприятий в дирекциях может также осуществляться работниками Центральной дирекции посредством телефонного опроса, мониторинга автоматизированных систем и т.п. - Итоги выполнения установленных ЦД мероприятий рассматриваются на селекторном совещании. |  |  |
| Дирекция управления движением | - На основании телеграммы ЦД в 3-х суточный срок разрабатывается и утверждается график проведения проверок: НРУ в ДЦУП (ЦУПВП) еженедельно не менее 2 проверок каждый; Д, ДЦУП не менее 2 проверок каждым из руководителей с выездом на одну из станций, ухудшивших рейтинг по результатам факторного анализа. - В течение месяца каждый руководитель дирекции, в том числе ДЦУП, принимает участие в рабочих собраниях на внеклассных или 1-2 класса станциях. - Проводятся проверки обеспечения безопасности движения поездов в соответствии с утвержденным графиком. - Контроль выполнения установленных ЦД мероприятий в ДЦС и на станциях – структурных подразделениях Дирекции осуществляется посредством телефонного опроса, мониторинга автоматизированных систем и т.п. - Начальник дирекции еженедельно рассматривает промежуточные итоги выполнения установленных ЦД мероприятий с выработкой дополнительных мер по итогам рассмотрения. - Результаты проводимой работы вносятся в автоматизированные системы, определенные телеграммой ЦД. |  |  |
| Центр организации работы железнодорожных станций | - На основании телеграммы ЦД в 3-х суточный срок разрабатывается и утверждается график проведения проверок. ДЦС проводит не менее 2 проверок каждым из руководителей с выездом на одну из станций, ухудшивших рейтинг по результатам факторного анализа. - Разработка графика участия руководителей ДЦС в рабочих собраниях на станциях и график проведения проверок руководителями ДЦС и ДНЧ. - Рассмотрение промежуточных и итоговых результатов проводимой работы (еженедельно в установленный период). - Формирование отчетов и направление их в Дирекцию. - Контроль выполнения установленных ЦД мероприятий на станциях и ДНЧ осуществляется посредством телефонного опроса, мониторинга автоматизированных систем и т.п. с оформлением акта или контрольного листа. |  |  |
| ДНЧ | - Проводит целевые проверки по выявлению нарушений, аналогичных указанным в техническом заключении по допущенному транспортному происшествию или событию (не менее 2 в неделю). - При проведении проверок осуществляет проверку знаний работниками причин и обстоятельств допущенного происшествия или события (путем устного опроса или собеседования). |  |  |
| Начальник станции | - В трехсуточный срок организовывает проведение инструктажей работникам станции. - 2. Определяет дату проведения рабочего собрания на станции (допускается совмещение рабочих собраний нескольких станций на одной из станций участка). - Разрабатывает и утверждает график проведения целевых проверок на станции (с учетом их ежедневного проведения на внеклассных и станциях 1 класса, на станциях 2-5 класса не менее 4 в неделю с охватом всех смен). - Проводит проверки по нарушениям, аналогичных допущенным при возникновении события, в соответствии с утвержденным графиком. - 5. Формирует отчет и направляет их в ДЦС. 6. Проводит внеплановые технические занятия непосредственно на рабочем месте по перечню вопросов, отраженных в телеграмме ЦД. |  |  |

Примечание: Мероприятия организовываются сроком на месяц для дирекции управления движением.

Не допускается дублирование телеграмм направляемых Центральной дирекцией.

Таблица Б

| События Наименование подразделения (должность) | Прием или отправление поезда по неготовому маршруту | Прием поезда на занятый путь | Отправление поезда на занятый перегон | Сход или столкновение в поезде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная дирекция управления движением | - В 10-суточный срок на информационном портале выкладывается справочный материал (хронология, схема, регламент, техническое заключение). |  |  |  |
| Дирекция управления движением | - Направляется телеграмма с описанием обстоятельств и причин возникновения события, комплексом мер, направленных на снижение риска возникновения в дальнейшем аналогичных нарушений. В телеграмме устанавливается периодичность предоставления отчетов о проводимой работе, порядок промежуточного и итогового рассмотрения результатов проводимой работы. - В 3-х суточный срок разрабатывается и утверждается график проведения проверок для руководителей дирекции, служб и отделов. - В течение месяца руководители дирекции принимают участие в рабочих собраниях на внеклассных или 1-2 класса станциях (не менее 2). - Проверочные мероприятия, установленные для руководителей Дирекции нормативами личного участия в обеспечении безопасности движения поездов, со сроком «ежемесячно» на период действия мероприятий увеличиваются вдвое. - Начальник дирекции (первый заместитель начальника Дирекции) ежедекадно рассматривает промежуточные итоги выполнения мероприятий с выработкой дополнительных мер по итогам рассмотрения. - Результаты проводимой работы вносятся в АСУ Контроль. |  |  |  |
| Центр организации работы железнодорожных станций | - В недельный срок разрабатывается и утверждается график проверок для руководителей ДЦС и отделов, ДНЧ. - Утверждает график проведения рабочих собраний в коллективах станций. - Руководители центра принимают участие в рабочих собраниях станций внеклассных, 1 - 5 классов (не менее 2). - Еженедельно проводятся проверки по выявлению нарушений, аналогичных установленным причинно-следственными связями при расследовании события. - Начальник центра еженедельно проводит заслушивание руководителей отделов, ДНЧ и ДС о проводимой работе. |  |  |  |
| ДНЧ | - Еженедельно проводит проверки порядка приготовления маршрутов приема, отправления поездов и маневровых маршрутов, работы при запрещающих показаниях сигналов светофоров, порядка организации и проведения «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на станциях и прилегающих перегонах. - При проведении проверок осуществляет проверку знаний причин и обстоятельств допущенного события (путем устного опроса или собеседования). |  |  |  |
| Начальник станции | 1. В трехсуточный срок организовывает проведение инструктажей работникам станции. 2. Разрабатывает и утверждает график проведения целевых проверок на станции (с учетом их ежедневного проведения на внеклассных и станциях 1 класса, на станциях 2-5 класса не менее 4 в неделю с охватом всех смен. 3. Проводит проверки по нарушениям, аналогичных допущенным при возникновении события, в соответствии с утвержденным графиком. 4. Организовывает проведение рабочих собраний в соответствии с графиком, утвержденным ДЦС. 5. Проводит внеплановые технические занятия непосредственно на рабочем месте по перечню вопросов, отраженных в телеграмме Д. |  |  |  |

Примечание: Мероприятия организовываются сроком на месяц в дирекции управления движением, где допущено НБД

Таблица В

| События Наименование подразделения (должность) | Перевод стрелки под железнодорожным подвижным составом | Сход или столкновение при маневровой работе | Проезд железнодорожным подвижным составом сигнала или предельного столбика |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная дирекция управления движением | - В 10-суточный срок на информационном портале выкладывается справочный материал (хронология, схема, регламент, техническое заключение). |  |  |
| Дирекция управления движением | - Направляется телеграмма с описанием обстоятельств и причин возникновения события, комплексом мер, направленных на снижение риска возникновения в дальнейшем аналогичных нарушений. В телеграмме устанавливается периодичность предоставления отчетов о проводимой работе, порядок промежуточного и итогового рассмотрения результатов проводимой работы. - Начальник дирекции (первый заместитель начальника Дирекции) ежедекадно рассматривает промежуточные итоги выполнения мероприятий в Центрах организации работы железнодорожных станций с выработкой дополнительных мер по итогам рассмотрения. - В рамках выполнения нормативов и личных планов участия в обеспечении безопасности движения поездов в период действия мероприятий проводятся проверки по выявлению нарушений, установленных причинно-следственными связями. |  |  |
| Центр организации работы железнодорожных станций | - В недельный срок разрабатывается и утверждается график проведения проверок для руководителей ДЦС и отделов. - Еженедельно проводятся проверки по выявлению нарушений, установленных причинно-следственными связями. - Начальник центра еженедельно проводит заслушивание ДНЧ и ДС о проводимой работе. - Утверждает график проведения рабочих собраний в коллективах станций. - Начальник центра проводит рабочие собрания на станциях внеклассных и 1-2 классов (не менее 2). |  |  |
| ДНЧ | - Еженедельно проводит проверки порядка приготовления маневровых маршрутов, работы при запрещающем показании сигналов светофоров, порядка сопровождения подвижного состава руководителем маневров, порядка расформирования составов на сортировочных устройствах, порядка производства маневровой работы на путях необщего пользования, порядка организации и проведения «окон» для ремонтных и строительно-монтажных работ на станциях и прилегающих перегонах, а также порядка действий ДСП в отношении выключенных устройств ЖАТ. - При проведении проверок осуществляет проверку знаний причин и обстоятельств допущенного события. |  |  |
| Начальник станции | - В трехсуточный срок организовывает проведение инструктажей работникам станции. - Разрабатывает и утверждает график проведения проверок на станции (с учетом их ежедневного проведения на станциях внеклассных, 1, 2 классов, на станциях 3-5 класса - не менее 4 в неделю с охватом всех смен). - Проводит проверки по нарушениям, допущенным при возникновении события, в соответствии с утвержденным графиком. - Проводит внеплановые технические занятия непосредственно на рабочем месте по перечню вопросов отраженных в телеграмме Д. |  |  |

Примечание: Мероприятия организовываются сроком на месяц в дирекции управления движением, где допущено НБД

__________________________

# Приложение № 13

к Положению по функционированию

системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

Чек-лист

информирования и предоставления первичной документации 
по случаю нарушения безопасности движения

| № | Подпроцесс | Ответственность |  |  |  |  | Время | Вид документа (или способ выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДСП | ДС | ДНЦ, ДГП РУ, ДГПС | ДЦС | ДЗБ |  |  |
| 1 | Информирование ДНЦ, диспетчеров линейных подразделений работниками станции о событии | Х |  |  |  |  | немедленно | Информирование по телефону (дата, время, место, обстоятельства и последствия) |
| 2 | Информирование начальником станции ДЦС, НЗтер, РБтер |  | Х |  |  |  | 15 мин | Информирование по телефону (дата, время, место, обстоятельства и последствия) |
| 3 | Информирование работниками диспетчерского центра Д, ДЗБ, регионального диспетчера ЦУП, главного диспетчера ЦД |  |  | Х |  |  | 15 мин | Информирование по телефону (дата, время, место, обстоятельства и последствия) |
| 4 | Организация сбора первичной документации |  | Х |  | Х | Х | 1 час | Схема места происшествия; хронология случая; фотоматериал; справка о поезде; натурный лист поезда (сортировочный лист). |
|  |  |  | Х |  | Х | Х | 6 час. | Выписка из регламента служебных переговоров; выписка из журнала осмотра формы ДУ-46 по обслуживанию/ремонту устройства (в случае схода на станционном пути или стрелочном переводе); выписка из ЕК АСУИ КМО (в случае схода на станционном пути или стрелочном переводе) по выявленным в ходе последнего комиссионного осмотра замечаниям с отметкой об устранении; акты промера (участка пути, стрелочного перевода, вагона и т.п.); объяснения причастных работников; анкеты работников (в т.ч. начальника станции); другие документы, имеющие отношение к допущенному случаю |
| 6 | Направление первичной документации в ЦД |  |  |  |  | Х | 1 час. | Направление на электронный адрес «Диспетчер Южный», копия «Диспетчер главный», на электронный адрес или посредством «Экспресс» на имя «Райзер Роман Владимирович», «Самофалов Олег Константинович», «Кучинский Андрей Николаевич», «Бондаренко Антон Владимирович»: схемы места происшествия; хронологии случая; фотоматериала; справки о поезде; натурного листа поезда (сортировочного листа) |
| 7 |  |  |  |  |  | Х | 6 час. | Направление на электронный адрес «Диспетчер Южный», копия – «Диспетчер главный», на электронный адрес или посредством «Экспресс» на имя «Райзер Роман Владимирович», «Самофалов Олег Константинович», «Кучинский Андрей Николаевич», «Бондаренко Антон Владимирович»: выписки из регламента служебных переговоров; выписки из журнала осмотра формы ДУ-46 по обслуживанию/ремонту устройства (в случае схода на станционном пути или стрелочном переводе); выписки из ЕК АСУИ КМО (в случае схода на станционном пути или стрелочном переводе) по выявленным в ходе последнего комиссионного осмотра замечаниям с отметкой об устранении; акта промера (участка пути, стрелочного перевода, вагона и т.п.); объяснений причастных работников; анкет работников (в т.ч. начальника станции) – по «Экспресс»; другие документы, имеющие отношение к допущенному случаю |

# Приложение № 14

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

## Положение о Паспорте доверия для коллективов железнодорожных станций Центральной дирекции управления движением

- Общие положения

  - Настоящее Положение определяет порядок получения Паспорта доверия для коллективов железнодорожных станций Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».

  - Паспорт доверия – это документ, выдаваемый лучшим коллективам железнодорожных станций, которые обеспечивают безопасность движения поездов, надежность работы технических средств, соблюдение технологии производства работ, требований охраны труда, соблюдение технологической дисциплины, работа которых выстроена так, чтобы выполнялись эксплуатационные показатели без нарушений требований безопасности движения и охраны труда. Паспорт доверия выдается по решению Комиссии по выдаче Паспорта доверия (далее – Комиссия), создаваемой в дирекциях управления движения.

  - Положение определяет порядок получения, подтверждения, отзыва паспорта доверия для коллективов железнодорожных станций, а также 
их мотивацию при владении Паспортом доверия.

  - Целью введения паспорта доверия является обеспечение стабильно-высокого качества оказания услуг коллективами железнодорожных станций 
и повышения уровня культуры безопасности в трудовых коллективах посредством развития вовлеченности персонала в процесс обеспечения надежности перевозочного процесса и безопасности труда, повышение уровня взаимного доверия между работниками и руководителями.

  - Положение направлено на обеспечение выполнения показателей, являющихся критериями к получению Паспорта доверия за счет:

выполнения заданных целевых показателей по безопасности движения, отказам технических средств, сохранности подвижного состава;

соблюдения требований процессов, связанных с организацией движения поездов;

соблюдения требований процессов, связанных с производством маневровой работы и закреплением подвижного состава;

соблюдение требований процессов, связанных с допуском подвижного состава на инфраструктуру ОАО «РЖД»;

соблюдения требований охраны труда и нормативных требований пожарной безопасности.

1.6. Задачами «Паспорта доверия» являются:

подтверждение соответствия обязательным требованиям в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

формирование среды позитивной культуры безопасности;

стимулирование соблюдения технологии производства работ, трудовой дисциплины и содержания объектов в надлежащем эстетическом состоянии.

- Основные критерии получения Паспорта доверия

  - На получение Паспорта доверия может претендовать коллектив железнодорожной станции, не участвующий в корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения (не входящие в утвержденный список на право участия к процедуре корпоративной сертификации), 
при выполнении следующих критериев (условий):

- наличие действующей Декларации соблюдения обязательных требований 
в области безопасности движения, выданной по итогам самооценки;

- отсутствие нарушений безопасности движения поездов, отнесенных по ответственности за работниками станции, а также грубых нарушений, допущенных работниками станции и отмеченных в технических заключениях по транспортных происшествиям и событиям по вине смежных подразделений;

- отсутствие отказов в работе технических средств 1 и 2 категории, а также отсутствие взрезов стрелочных переводов допущенных по ответственности работников станции;

- отсутствие случаев повреждения подвижного состава по ответственности работников станции;

- отсутствие случаев производственного травматизма с работниками станции;

- отсутствие изъятых за нарушения должностных обязанностей 
у работников станции предупредительных талонов по безопасности движения красного цвета, а также талонов по охране труда красного и желтого цвета;

- отсутствие фактов хищения со стороны работников и руководителей станции;

- отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка 
и пожарной безопасности;

- отсутствие неисполненных ревизорских указаний, предписаний, представлений;

- содержание территории станции, инвентаря, закрепленных помещений 
в соответствии с требованиями нормативных документов;

- соблюдение нормативных требований по охране труда (обучение работников, обеспечение СИЗ) и требований по пожарной безопасности 
(на рабочих местах, территории станции, а также обучения персонала).

Перечисленные критерии оцениваются по итогам прошедшего года, 
а также периода текущего года до момента выдачи Паспорта доверия.

  - Основанием для выдачи Паспорта доверия служит выполнение критериев, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения и наличие положительного решения Комиссии.

- Порядок рассмотрения заявки на получение Паспорта доверия

3.1. При выполнении условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, направляет в соответствующий Центр заявку с приложением 
к ней результатов самооценки и сопроводительную записку. Форма заявки установлена в Приложении № 2 к Положению о Паспорте доверия для коллективов железнодорожных станций Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».

3.2. Начальник Центра, при получении заявки с приложением результатов самооценки, результатов проведенного аудита процесса (процессов) 
или выборочной проверки представленных данных самооценки состояния безопасности движения, охраны труда и других критериев (условий) 
и сопроводительной записки, предоставленной начальником станции, принимает решение о возможности участия станции в конкурсе на получение Паспорта доверия (всего не более 10% железнодорожных станций в границах Центра). 
В случае принятия положительного решения о выдаче определенной железнодорожной станции Паспорта доверия, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, начальник Центра согласовывает заявку 
и направляет ее председателю комиссии - начальнику дирекции для рассмотрения возможности выдачи лучшим коллективам Паспорта доверия.

3.3. В дирекции представленная заявка в течение 10 рабочих дней рассматривается комиссией под председательством начальника дирекции 
с обязательным участием заместителя начальника дирекции (по безопасности движения) (заместитель председателя Комиссии), главного инженера дирекции (заместитель председателя Комиссии), начальника отдела организации работы станций и начальника отдела (сектора) охраны труда (или лиц исполняющих 
их обязанности), а также руководители, ответственные за вопросы управления персоналом, организации и оплаты труда. По согласованию с председателем Комиссии в ее состав могут включаться другие руководители и специалисты, 
а также работники органа управления железной дороги (по согласованию). 
В случае выявления фактов несоответствия условиям получения Паспорта доверия, определенным пунктом 2.1 настоящего Положения, Комиссией принимается решение об отклонении поданного обращения на получение (подтверждение) паспорта доверия по итогам работы за рассматриваемый период.

В случае принятия Комиссией положительного решения о выдаче железнодорожной станции Паспорта доверия издается соответствующий приказ (распоряжение). Допускается издание одного приказа (распоряжения) 
для нескольких подразделений.

3.4. В дирекции ведется журнал учета выданных Паспортов доверия (допускается его ведение в электронном виде). Порядок ведения такого журнала устанавливает председатель Комиссии. В журнале указывается: номер Паспорта доверия, наименование подразделения, дата и номер приказа (распоряжения) 
о выдаче Паспорта доверия, дата окончания срока его действия, дата и номер приказа (распоряжения) о его продлении, дата и номер приказа (распоряжения) 
о его отзыве.

- Порядок подтверждения, выдачи, хранения и отзыва                        Паспорта доверия

4.1. Подтверждение Паспорта доверия трудовым коллективом станции осуществляется ежегодно на основании решения председателя Комиссии при выполнении условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения 
(но не более трех продлений подряд).

Паспорт доверия вручается председателем комиссии или уполномоченным им руководителем дирекции (Центра) руководителю железнодорожной станции 
в торжественной обстановке на общем собрании коллектива (станции, Центра) не позднее одного месяца с даты принятия решения Комиссии. Форма бланка Паспорта доверия приведена в Приложении № 4 к Положению о Паспорте доверия для коллективов железнодорожных станций Центральной дирекции.

4.2. Паспорт доверия хранится у начальника железнодорожной станции.

4.3. Копии Паспорта доверия размещаются в общедоступных местах административного и производственных помещений для информирования работников, на корпоративных сайтах и информационных ресурсах.

4.4. Информация о коллективах, в отношении которых принято решение 
о вручении Паспорта доверия, доводится до сведения причастных руководителей железной дороги и Центральной дирекции управления движением, 
а также регулярно публикуется в отраслевой печати.

  - В период действия выданного Паспорта доверия Комиссия дирекции, 
а также Центра, путем анализа данных автоматизированных систем, отчетов 
и несоответствий, выявленных в результате проведения мероприятий 
по контролю, осуществляет мониторинг выполнения станциями, получившими паспорт доверия, критериев, указанных в заявке на участие в процедуре получения Паспорта доверия, характеризующих выполнение условий, определенных в пункте 2.1 настоящего Положения.

При выявлении фактов, подтверждающих невыполнение обязательных критериев (условий), определенных в пункте 2.1 настоящего Положения, начальник дирекции имеет право отозвать выданный железнодорожной станции Паспорт доверия. Отзыв Паспорта доверия проводится на основании ходатайства (письма) начальника Центра, а также по решению Комиссии (устное ходатайство членов комиссии). Решение об отзыве Паспорта доверия оформляется приказом (распоряжением) дирекции. Допускается издание одного приказа (распоряжения) для нескольких подразделений. Соответствующие сведения вносятся в журнал, ведущийся в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Положения.

Отзыв Паспорта доверия производится в течение 30 календарных дней, 
в котором принято решение о его аннулировании.

  - После отзыва Паспорта доверия коллектив железнодорожной станции имеет право претендовать на получение его вновь не ранее, чем через 12 месяцев от даты отзыва.

  - По решениям, принятым Комиссией дирекции, о продлении 
или отзыве Паспорта доверия железнодорожной станции, уведомляются причастные руководители железной дороги, Центра, станции и Центральной дирекции управления движением.

- Обязанности коллектива железнодорожной станции, 
получившего Паспорт доверия

Коллектив станции, получивший Паспорт доверия обязан:

добросовестно выполнять должностные обязанности;

соблюдать требования нормативных документов, технологии работы, повышать эффективность перевозочного процесса;

соблюдать трудовую дисциплину;

выполнять производственные задачи, при безусловном соблюдении требований безопасности движения и охраны труда.

- Мотивация коллектива железнодорожной станции, 
получившего Паспорт доверия

  - Коллектив станции, получивший Паспорт доверия, на период 
его действия освобождается от плановых мероприятий по внутреннему контролю, связанных с обеспечением безопасности движения и проводимых дирекциями, Центром (общих проверок, проводимых инструкторами по безопасности движения) и аппаратом главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги (по согласованию), за исключением назначения внеплановых аудитов и отдельных целевых проверок.

  - Отдельные работники станции, добившиеся наивысших результатов 
в выполнении основных показателей, изложенных в 2.1 настоящего Положения, могут поощряться единовременной денежной премией на основании представления начальника железнодорожной станции.

  - Работники станций, имеющих Паспорт доверия, имеют право получения повышенного размера дополнительной ежегодной премии 
за безопасность движения согласно.

  - Работники трудового коллектива, которому был вручен Паспорт доверия, могут дополнительно поощряться установленным в ОАО «РЖД» порядке.

________________

## Приложение № 1 
к Положению о Паспорте доверия

Контрольный лист

оценки самооценки функционирования производственных процессов

для получения Паспорта доверия

1. Оценка критериев проводится по 10-балльной шкале (0-10), н/o – не оценивалось.

Оценка (0) – Требование не выполнено;

Оценка (2) – Требование выполнено частично, и имеются критические несоответствия;

Оценка (4) – Требование выполнено или выполнено частично, и имеются значительные несоответствия;

Оценка (6) – Требование выполнено или выполнено частично, и имеются незначительные несоответствия;

Оценка (8) – Требование выполнено, но имеются замечания;

Оценка (10) – Требование выполнено полностью.

На первом этапе рассчитывается оценка соответствия процессов/систем по формуле:

| Оценка соответствия = | Сумма всех полученных баллов | х 100% |
| --- | --- | --- |
|  | Количество оцениваемых вопросов* х 10 |  |

*вопросы с индексом н/о не включаются.

На втором этапе выявленные несоответствия процессов классифицируются, и уточняются их формулировки.

На третьем этапе определяется степень соответствия (процесса/системы).

Шкала оценки соответствия процесса/системы приведена в таблице. Рассчитанная оценка соответствия вносится в соответствующий раздел контрольного листа.

Шкала оценки соответствия

| Оценка соответствия (%) | Степень соответствия |
| --- | --- |
| 80-100 | Соответствует |
| от 70 до 80 | В основном соответствует |
| от 50 до 70 | Частично соответствует |
| менее 50 | Не соответствует |

2. Для принятия решения о возможности участия железнодорожной станции в конкурсе на выдачу Паспорта доверия устанавливается оценка соответствия - не менее 70%.

| № п/п | Критерий | Чем подтверждается выполнение критерия | Несоответствие, наблюдение, рекомендации по улучшению | Оценка критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение готовности персонала к выполнению производственных задач. |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение порядка согласования кандидатов при приеме на работу | 1.1.1. согласование кандидатов с руководителем подразделения, проведение оценки степени заинтересованности кандидата в конкретной работе, уровня развития профессиональных навыков; 1.1.2. наличие заключения психолога (специалиста по управлению персоналом) о согласовании кандидата в случаях, когда нормативными документами ОАО «РЖД» предусмотрено обязательное прохождение кандидатом профессионально-психологического отбора; 1.1.3. проведение собеседования с блоком безопасности движения и охраны труда; 1.1.4. информирование кандидата о необходимости обеспечения безопасности движения поездов и соблюдения требований охраны труда посредством ознакомления с нормативной документацией и демонстрации материалов по случаям нарушения безопасности движения и охраны труда, повлекшим брак в эксплуатационной работе, или несчастных случаев на производстве. |  | от 0 до 10 |
| 1.2 | Выполнение требований на этапе адаптации в период стажировки | 1.2.1. закрепление стажера за опытным наставником, отвечающим критериям, определенным Положением о стажировке работников хозяйства перевозок; 1.2.2. организация процесса стажировки под руководством одного наставника на весь период (замена наставника допускается в исключительных случаях); 1.2.3. соблюдение оптимальных сроков и оформления индивидуального плана стажировки в полном объеме соответствующим порядком; В период после допуска к самостоятельной работе: 1.2.4. обеспечение закрепления работника, допущенного к самостоятельной работе, в график смены на рабочем месте, где проводилась стажировка на период не менее 3-х месяцев; 1.2.5. установление персонального контроля над работником со стажем менее года, оказание помощи в развитии профессиональных навыков; 1.2.6. обеспечение рабочих мест памятками, содержащими информацию об алгоритме действий по каждому выполняемому процессу, правилах действия в аварийных и нестандартных ситуациях, пользования инструментами, устройствами, приборами и т.п. |  | от 0 до 10 |
| 1.3 | На этапе осуществления трудовой деятельности | 1.3.1. соблюдение сроков периодичности повышения квалификации рабочих кадров, определенных нормативными документами ОАО «РЖД» и ЦД; 1.3.2. перемещение работника в процессе трудовой деятельности на новое место работы осуществляться только после предварительной стажировки в количестве не менее трех смен и допуском к самостоятельному исполнению обязанностей лично начальником станции (при отсутствии опыта работы на данном рабочем месте или перерыве в работе более полугода). Контроль соблюдения трудовой дисциплины: 1.3.3. проведение внезапных проверок на предмет нахождения работников на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (путем визуального осмотра и с применением алкотестера при наличии); 1.3.4. проведение проверок соблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка; 1.3.5. выполнение утвержденного графика сменности; 1.3.6. выполнение утвержденного графика отпусков, в том числе предоставление учебных отпусков; 1.3.7. привлечение к дисциплинарной ответственности работников за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 1.3.8. поощряются ли работники, добросовестно исполняющие свои трудовые обязанности. Проведение оценки персонала станции по ЕКТ: - своевременное прохождение работниками процедуры оценки по системе ЕКТ; - использование результатов оценки при принятии управленческих решений (при определении тематики технической учебы, выборе кандидата при ротации (назначении), повышении квалификации, исполнении обязанностей и др.); - обеспечение участия работников предприятия в социологических исследованиях филиала; - планирование ротации персонала для формирования профессиональной карьеры. |  | от 0 до 10 |
|  | Проведение аттестации персонала | Факты направления работников на повторную аттестацию (при не сдаче). До сдачи аттестации перевод на работу, не связанную с движением поездов и маневровой работой. |  | 0 – наличие фактов, 10 отсутствие |
|  | Организация технической учебы | 1.5.1. посещаемость технических занятий не менее 80 %; 1.5.2. организация проведения еженедельных (предсменных) инструктажей работникам (как элемента технической учебы): - наличие годового плана проведения инструктажей; - наличие на рабочих местах работников тематики проведения инструктажа текущей недели и наглядного конспекта по ней; - изучение тематики порядка действий в нестандартных ситуациях (не менее 26 в год); 1.5.3. Проверка результативности технической учебы путем собеседования с работником по темам последних занятий и предсменных инструктажей. |  | от 0 до 10 |
|  | Проведение инструктажей и собеседований | 1.6.1. выполнение сроков и периодичности проведения инструктажей и собеседований; 1.6.2. инструктажи, проводятся под роспись и фиксируются в специальном журнале. Каждый инструктаж должен заканчиваться кратким опросом на предмет усвоения материала; 1.6.3. результаты собеседования фиксируются в специальном журнале под роспись; 1.6.4. по результатам собеседования, должны выдаваться памятки, взятие с работников обязательств или другие меры профилактического характера. |  | от 0 до 10 |
|  | Разработка и актуальность содержания технической документации. |  |  |  |
| 2.1. | Технологический процесс станции | 2.1.1. выверка в установленные сроки; 2.1.2. наличие несоответствий. |  | от 0 до 10 |
| 2.2. | Техническо-распорядительный акт станции и приложения к нему | 2.2.1. выверка в установленные сроки; 2.2.2. наличие несоответствий. |  | от 0 до 10 |
| 3. | Организация материально-технического обеспечения и рекламационной работы. |  |  |  |
| 3.1. | Формирование заявки на поставку материально-технических ресурсов | 3.1.1. Формирование и предоставление в центр организации работы железнодорожных станций или региональную дирекцию управления движением заявки в установленные сроки (включая размерно-ростовочные спецификации). 3.1.2. Соответствие сформированной заявки обоснованной потребности и фактического наличия остатков на складе, сроков носки специальной одежды, обуви и форменной одежды. |  | от 0 до 10 |
| 3.2. | Получение МТР со складов дирекции материально-технического обеспечения и выдача в производство материалов с оформлением первичных документов | 3.2.1. Получение и выдача в установленные сроки; 3.2.2. Качество оформления документов на выдачу материалов. |  | от 0 до 10 |
| 3.3. | Организация входного контроля качества поставляемых материалов | 3.3.1. Наличие приказов по назначению ответственных за качество поставляемых материалов и оформление претензионных документов; 3.3.2.Своевременность составления претензионных документов. |  | от 0 до 10 |
| 4. | Организация профилактической работы в вопросах обеспечения безопасности движения. |  |  |  |
| 4.1. | Транспортные происшествия и иные события | Наличие фактов возникновения транспортных происшествий и иных, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта событий на станции. |  | 0 – наличие таких фактов, 10 - отсутствие |
| 4.2. | Обеспечение безопасности движения поездов и маневровой работы | По показателям 4.2.1. производство маневровой работы при запрещающих показаниях светофоров: 4.2.1.1. отсутствие случаев; 4.2.1.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. 4.2.2 задержки поездов у входных сигналов станций с запрещающим показанием, допущенных по вине работников хозяйства перевозок; 4.2.2.1. отсутствие случаев; 4.2.2.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. 4.2.3. повреждение вагонов, допущенных по вине работников хозяйства перевозок 4.2.3.1. отсутствие случаев; 4.2.3.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. 4.2.4. пропуск поездов по неспециализированным путям станций 4.2.4.1. отсутствие случаев; 4.2.4.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. 4.2.5. нарушения в работе технических средств, допущенных по вине работников хозяйства перевозок: 4.2.5.1. отсутствие случаев; 4.2.5.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. 4.2.6. утеря тормозного башмака: 4.2.6.1. отсутствие случаев; 4.2.6.2. при наличии таких случаев: - принятие к учету; - расследование в установленные сроки; - наличие протоколов разбора. |  | От 0 до 10 |
| 4.3. | Контроль за выполнением должностных обязанностей работниками станции | - проверки выполнения должностных обязанностей; - проверка соблюдения регламента служебных переговоров; - проверка соблюдения порядка и норм закрепления подвижного состава, а также содержания инвентаря строгого учета. |  | от 0 до 10 |
|  | Состояние путей, стрелочных переводов, и т.д. на станции (проведение КМО). Наличие неисправностей по Д, не устранение в срок выявленных отступлений при проведении КМО. | - проведение КМО в срок; - наличие неисправностей по Д; - неустранение неисправностей в срок без уважительной причины; - контроль за сроками и качеством устранения нарушений со стороны дежурного персонала, руководителей станции. |  | от 0 до 10 |
|  | Наличие и актуальность памяток (логических карт) по действиям в аварийных и нестандартных ситуациях | - имеются ли памятки (логические карты) по действиям в аварийных и нестандартных ситуациях; - актуальны ли памятки (логические карты) по действиям в аварийных и нестандартных ситуациях. |  | от 0 до 10 |
|  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов | - разработка мероприятий (сроки, качество, полнота отражения всех необходимых вопросов); - реализация мероприятий в установленные сроки; - качество выполнения мероприятий. |  | от 0 до 10 |
|  | Устранение замечаний, выявленных при проведении проверок на железнодорожной станции | 4.7.1. Устранение в установленные сроки замечаний, качество устранения замечаний, выявленных: 4.7.1.1. ревизорами движения; 4.7.1.2. ревизорами по безопасности движении; 4.7.1.3. руководителями и специалистами Центральной дирекции, Дирекции, Центра. 4.7.2. выполнение ревизорских указаний и предписаний (сроки и качество). |  | от 0 до 10 |
|  | Реализация барьерных функций | Наличие фактов допуска на инфраструктуру ОАО «РЖД» локомотивов, специального самоходного подвижного состава, моторвагонного подвижного состава, а также работников смежных хозяйств к исполнению обязанностей работников станции при совмещении профессий, не имеющих на то право. |  | 0 – наличие таких фактов, 10 – отсутствие |
|  | Выполнение мероприятий по предупреждению производственного травматизма на станции |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по системе информации «Человек на пути» | 5.1.1. ознакомление работников под роспись с нормативными документами по системе информации «Человек на пути»; 5.1.2. организация учета выявленных нарушений и соблюдение порядка передачи информации по выявленным нарушениям; 5.1.3. рассмотрение нарушений, допущенных работниками станции; 5.1.4. применение премиальной системы к работникам станции, выявивших замечания по системе-информации «Человек на пути». |  | от 0 до 10 |
| 5.2. | Выполнение ряда работ по охране труда, установленных по ЦД | 5.2.1. проверки состояния условий и охраны труда на обслуживаемых работниками станции путях необщего пользования и принятие своевременно корректирующих мер; 5.2.2. проведение проверок содержания зданий, сооружений, рабочих мест (зон), территорий станций, маршрутов служебных проходов и принятие своевременно корректирующих мер; 5.2.3. организация проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) (по графику) и доведение до работников информацию о датах проведения СОУТ; 5.2.4. проведение проверок по системе информации «Человек на пути» непосредственно в пределах станции. |  | от 0 до 10 |
| 5.3. | Организация работы по КСОТ-П | 5.3.1. эффективность проведения первого уровня контроля; 5.3.2. своевременность проведения (качественно) второго уровня контроля; 5.3.3. устранение выявленных замечаний по всем трем уровням контроля в установленные сроки; 5.3.4. ознакомление всех работников станции с локальными документами по Комплексной системе оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П). |  | от 0 до 10 |
| 5.4. | Разработка инструкций по охране труда (ИОТ) | 5.4.1. наличие качественных разработанных инструкций по охране труда (ИОТ) для всех работников станции, в том числе по совмещаемой профессии или по виду работ; 5.4.2. наличие приказов о вводе в действие ИОТ; 5.4.3. ознакомление причастных работников под подпись с ИОТ |  | от 0 до 10 |
| 5.5. | Организация обучения работников по охране труда | 5.5.1. проведение и оформление инструктажей по охране труда; 5.5.2. организация и оформление стажировки по охране труда; 5.5.3. контроль за проверкой знаний требований охраны труда работников станции и лично. |  | от 0 до 10 |
| 5.6. | Прохождение психиатрического освидетельствования причастных работников станции | Контроль за сроками прохождения освидетельствования работниками совместно с кадровым блоком. |  | от 0 до 10 |
| 5.7. | Прохождение медицинских осмотров причастных работников станции | Контроль за сроками прохождения осмотров (совместно с кадровым блоком) и отстранения от работы работников, не прошедших медицинскую комиссию. |  | от 0 до 10 |
| 5.8. | Выполнение Мероприятий, направленных на укрепление трудовой дисциплины в ЦД | 5.8.1. проведения контроля над работниками (внезапные проверки), в том числе с использованием алкотесторов (при наличии); 5.8.2. доведения до работников информации (нормативных и локальных документов), регламентирующих систему контроля и действий при обнаружении работников в алкогольном опьянении; 5.8.3. выполнение нормативных и локальных документов по данному вопросу причастными работниками станции и лично. |  | от 0 до 10 |
| 5.9. | Обеспечение работников специальной одеждой и специальной обувью (далее - СИЗ) | 5.9.1. наличие качественных разработанных локальных документов; 5.9.2. ведение личных карточек учета выдачи СИЗ; 5.9.3. фактическая обеспеченность работников СИЗ; 5.9.4. организация химической чистки (стрики) СИЗ (при ее организации руководителем структурного подразделения). |  | от 0 до 10 |
| 5.10 | Обеспечение работников дерматологическими и обезвреживающими средствами (ДСИЗ) | 5.10.1. наличие и качество разработки локальных документов по обеспечению ДСИЗ; 5.10.2. ведение личных карточек учета выдачи ДСИЗ; 5.10.3. контроль за обеспечением ДСИЗ работников станции. |  | от 0 до 10 |
| 5.11 | Применение предупредительных талонов по охране труда | 5.11.1. наличие талонов по охране труда у причастных работников; 5.11.2. соблюдение порядка изъятия и выдачи повторно талонов безопасности работникам станции; 5.11.3. доведение до работников нормативные и локальные документы по работе данной системы. |  | от 0 до 10 |
| 5.12 | Содержание маршрутов служебного прохода (далее - МСП) | 5.12.1. разработка схем МСП; 5.12.2. разработка документа по ответственности подразделений ОАО «РЖД» по содержанию МСП; 5.12.3. проводимая контрольная работа по содержанию МСП и эффективность принятых мер. |  | от 0 до 10 |
| 5.13 | Организация работы по электробезопасности | 5.13.1.наличие на станции документов, регламентирующих работу по: 5.13.1.1. присвоению работникам станции группы по электробезопасности; 5.13.1.2. переключению разъединителей контактной сети (при наличии возложенных на работников станции обязанностей). 5.13.2. соблюдение установленных сроков аттестации работников по вопросам электробезопасности и наличие подтверждающих документов по результатам проведения 5.13.3. наличие актуализированных Журналов по учету эксплуатирующихся на станции электроприборов; 5.13.4. наличие списков по постам ЭЦ и ГАЦ по разрешенным к эксплуатации электроприборам (электроустановкам). |  | от 0 до 10 |
| 5.14 | Выполнение требований Правил по охране труда в хозяйстве перевозок | 5.14.1. наличие на станциях списков: 5.14.1.1. закрепления за станцией маневровых локомотивов и машинистов локомотивов; 5.14.1.2. машинистов, назначаемых для управления локомотивами без помощника машиниста; 5.14.1.3. номеров локомотивов, обслуживаемых машинистами без помощника машиниста. 5.14.2. соблюдение требования к производственным помещениям, площадкам территории станции по обеспечению требований охраны труда: 5.14.2.1. освещенность; 5.14.2.2. наличие знаков безопасности; 5.14.2.3. отсутствие посторонних предметов на территории станции содержание инфраструктуры; 5.14.2.4. наличие ограждений при выходе на железнодорожные пути из зданий. 5.14.3 наличие утвержденного «Перечня установки знаков безопасности на территории станции». |  | от 0 до 10 |
| 5.15 | Организация работы по обеспечению пожарной безопасности | 5.15.1. проведение и оформление инструктажей по пожарной безопасности; 5.15.2. организация обучения пожаро-техническому минимуму ДС и дежурно-диспетчерский аппарат станции; 5.15.3. наличие качественных разработанных локальных документов по обеспечению режима по пожарной безопасности; 5.15.4. наличие табличек с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность; 5.15.5. обеспечение пожарной безопасности на постах ЭЦ (ГАЦ): 5.15.5.1. наличие папки с документами (причастными) у дежурно-диспетчерского аппарата; 5.15.5.2. своевременность проведение тренировок и их оформление (ежеквартально) 5.15.5.3. наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; 5.15.6. наличие на станции Инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара; 5.15.7. проверка огнетушителей и их эксплуатация (наличие паспорта огнетушителя, ведение журнала учета огнетушителей, наличие порядкового номера и отметки о перезарядке огнетушителя на корпусе, размещение огнетушителей). |  | от 0 до 10 |
|  | Выполнение заданных целевых показателей по безопасности движения |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение качественных целей: | 6.1.1. повышение уровня развития культуры безопасности движения; 6.1.2. повышение уровня развития СМБД; 6.1.3. снижение уровня риска, определяемого по результатам факторного анализа. |  | от 0 до 10 |
| 6.2. | Выполнение количественных целей | 6.2.1. отсутствие транспортных происшествий и событий; 6.2.2. отсутствие отказов технических средств 1 и 2 категории по вине работников станции. |  | 0 допущено, 10-не допущено |
|  | Выполнение должностных обязанностей начальников станции |  |  |  |
| 7.1. | Личный план | 7.1.1. сроки составления личного плана, в том числе утверждение; 7.1.2. полнота плана; 7.1.3. выполнение личного плана (сроки и качество). |  | от 0 до 10 |
| 7.2. | Выполнение требований документов | - Сроки выполнения распоряжений, телеграмм ОАО «РЖД», Н, Д, ДЦС; - Качество выполнения распоряжений, телеграмм ОАО «РЖД», Н, Д, ДЦС |  | от 0 до 10 |
| 8. | Проведение «Дня культуры безопасности» | Реализация мероприятий, предусмотренных по итогам проведения руководителями «Дня культуры безопасности движения» на станции. |  | от 0 до 10 |
| 9. | Факторный анализ |  |  |  |
| 9.1. | Наличие, формирование, использование факторного анализа | 9.1.1. наличие ежеквартального факторного анализа; 9.1.2. использование факторного анализа в повседневной работе. |  | от 0 до 10 |
| 9.2. | Наличие мер по снижению риска | выполнение мероприятий по обработке рисков. |  | от 0 до 10 |

## Приложение № 2 
к Положению о Паспорте доверия

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| (начальник Центра организации работы железнодорожных станций ) Подпись Дата | (начальник дирекции управления движением) Подпись Дата |

ЗАЯВКА

на выдачу коллективу железнодорожной станции «Паспорта доверия»

железнодорожная станция __________________________________________

(название железнодорожной станции)

_____________________ Центра организации работы железнодорожных станций

Телефон____________ Факс ______________ E-mail ____________________

в лице_____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

просит  включить коллектив железнодорожной станции в список участников 
в конкурсе на получение Паспорта доверия.

Данные о ранее выданных «Паспортах доверия»:

__________________________________________________________________

Дополнительные сведения ___________________________________________

Начальник

железнодорожной станции _________________         __________________

подпись                инициалы, фамилия

штемпель                    Дата

Приложение к заявке:

- Результаты самооценки;

- Результаты аудита процесса (процессов) или выборочной проверки представленных данных самооценки состояния безопасности движения, охраны труда;

- Сопроводительная записка о выполнении критериев на получение Паспорта доверия.

Приложение № 3 
к Положению о Паспорте доверия

*Примечание: каждому паспорту присваивается индивидуальный порядковый номер.

Нумерация имеет следующую структуру: ХХХ/ХХ, где в числителе указывается порядковый номер паспорта доверия, выданного в течение календарного года, начинающийся с 001, а в знаменателе - две последние цифры соответствующего календарного года. (Пример: 019/20, где 019 - порядковый номер выданного паспорта доверия (согласно записи в журнале учета выданных паспортов), 20 – последние цифры года выдачи (2020 год).».

# Приложение № 15

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации в Центральной дирекции управления движением

работы по исполнению мер ревизорского реагирования

- Общие положения

- Положение об организации в Центральной дирекции управления движением работы по исполнению мер ревизорского реагирования 
(далее – Положение) разработано в целях установления контроля за своевременным выполнением мер ревизорского реагирования, применяемых к должностным лицам Центральной дирекции и ее структурных подразделений регионального и линейного уровней управления.

- Настоящее Положение определяет единые требования к организации учета и контроля причин возникновения нарушений по обеспечению безопасности движения, повлекших выдачу ревизорских предписаний, представлений и указаний главными ревизорами по безопасности движения Департамента безопасности движения и работниками аппарата главных ревизоров по безопасности движения поездов железных дорог (далее – работники ревизорского аппарата) в соответствии с [42], [75].

- Настоящий Порядок распространяется на должностных лиц органа управления Центральной дирекции и Дирекций, ответственных за организацию 
и обеспечение безопасности движения, предупреждение транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения (далее - руководители).

- Ревизорские предписания, представления и указания, выданные в соответствии с Положением, являются обязательными для исполнения.

- Основные понятия

- В настоящем Порядке применены следующие понятия и определения:

безопасность движения – состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни 
и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц;

мера ревизорского реагирования – меры ревизорского воздействия, реализуемые через требование к должностному лицу о необходимости выполнения действий, направленных на устранение нарушений обязательных требований 
и причин их возникновения, предупреждение или минимизацию рисков возникновения случаев нарушений безопасности движения, а также обеспечение необходимого уровня функциональной безопасности движения;

нарушение безопасности движения – отклонение от нормальной работы транспортной системы, выход ее параметров за установленные пределы, в результате которых создается потенциальная или реальная угроза для жизни 
и здоровья пассажиров и персонала, сохранности железнодорожного транспорта 
и грузов, экологии, окружающей среды или происходит сбой в работе, выразившийся в невыполнении утвержденного ритма (графика) движения сверх установленного норматива;

ревизорское предписание – мера, направленная на невозможность реализации недопустимого риска возникновения транспортных происшествий 
и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде и инфраструктуре ОАО «РЖД»;

ревизорское представление – мера, направленная на устранение нарушений обязательных требований и причин их возникновения;

ревизорское указание – мера, направленная на предупреждение случаев нарушений безопасности движения.

- Организация учета, реализации требований и контроль исполнения мер ревизорского реагирования

- Руководители, к которым применена мера ревизорского реагирования, обязаны в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться следующим порядком работы, с учетом требований Положения № 3110/р:

получив меру ревизорского реагирования, руководитель (в адрес  которого она выдана) проводит разбор по указанным нарушениям;

руководителем определяется комплекс мер, направленных на исключение выявленных несоответствий (достаточность мер устно согласовывается 
с ревизором, выдавшим соответствующую меру);

реализация запланированных мер;

проведение контрольных мероприятий по выполнению мер, направленных 
на устранение нарушений;

направление отчета установленным порядком в ОАО «РЖД» по ЕАСД 
о результатах проведенной работы с предоставлением подтверждающих документов, в том числе  и в автоматизированной системе АС РБ КР.

- В Дирекциях, Центрах и на станциях – структурных подразделениях дирекций, организационно-распорядительным документом назначают ответственных работников за учет, своевременное исполнение, контроль 
и представление отчета об исполнении мер ревизорского реагирования (далее – ответственные работники), с внесением в их должностные инструкции следующих обязанностей:

учет применения мер ревизорского реагирования в АС РБ КР;

контроль своевременности исполнения мер ревизорского реагирования;

контроль своевременности и полноты внесенного отчета об исполнении руководителями мер ревизорского реагирования и снятии их с учета в АС РБ КР;

контроль качества, достоверности исполнения мер ревизорского реагирования;

организация ежемесячного рассмотрения результатов работы по исполнению мер ревизорского реагирования.

По решению руководителя подразделения перечень обязанностей ответственных работников по исполнению мер ревизорского реагирования может быть расширен.

- При получении в АС РБ КР меры ревизорского реагирования ответственный работник распечатывает её и передает работнику, ответственному в подразделении за регистрацию входящей корреспонденции, для регистрации в системе ЕАСД с установлением срока его исполнения.

В регистрационной карточке поручения, исполнение которого ставится на контроль, в обязательном порядке устанавливается отметка о контроле (вид контроля «контроль», срок исполнения и ответственный исполнитель).

- Руководитель, получив информацию о мере ревизорского реагирования, 
в трехсуточный срок организует:

- разбор по указанным нарушениям послужившим основанием для выдачи меры ревизорского реагирования;

- по результатам разбора определение комплекса мер, направленных 
на исключение выявленных несоответствий (достаточность мер устно согласовывается с ревизором, выдавшим соответствующую меру);

- реализацию запланированных мер;

- направление отчета установленным порядком по ЕАСД о результатах проведенной работы с предоставлением подтверждающих документов, в том числе  и в автоматизированной системе АС РБ КР.

- Должностное лицо, ответственное за выполнение (устранение) выявленного несоответствия, не позднее даты окончания срока исполнения меры ревизорского реагирования вносит отчет о его исполнении в АС РБ КР 
с приложением копий подтверждающих документов (а при наличии автоматизированной системы прикладывает отчет о выполнении).

- Ответственность за ввод информации о выполнении меры ревизорского реагирования, в т.ч. подтверждающих материалов, в  АС РБ КР возлагается 
на должностное лицо (руководителя объекта контроля), которому она была выдана.

- Руководители и специалисты органа управления Центральной дирекции 
в соответствии с утвержденными нормативами участия в организации обеспечения безопасности движения поездов при проведении мероприятий внутреннего контроля в Дирекциях и их подразделениях проверяют исполнение мер ревизорского реагирования и принимают необходимые меры по исключению случаев 
их неисполнения.

- В случае невозможности исполнения меры ревизорского реагирования 
в связи с изменением нормативных правовых актов и международных обязательств Российской Федерации, а также нормативных документов ОАО "РЖД", изменением организационной структуры, прекращением использования отдельных технических средств или по иным объективным причинам, должностное лицо имеет право направить работнику ревизорского аппарата, применившему меру ревизорского реагирования, обращение об ее аннулировании. Аннулирование меры ревизорского реагирования осуществляется применившим ее работником ревизорского аппарата 
в АС РБ КР.

- В случае необходимости и при наличии объективных причин невозможности исполнения мер ревизорского реагирования в установленный срок руководитель, к которому применены меры ревизорского реагирования, направляет в АС РБ КР и ЕКС МОС, а также по электронной почте в адрес работника ревизорского аппарата, применившего меру ревизорского реагирования, мотивированное обращение о продлении срока в порядке, установленном [42].

- В случае недостаточности у должностного лица, в адрес которого выдана мера ревизорского реагирования, ресурсов, необходимых для исполнения 
ее требований, им до окончания срока выполнения требований этой меры направляется, обращение о корректировке меры (сроков) ревизорского реагирования в адрес выдавшего меру, а также в адрес руководителя должностного лица. При необходимости инициируется рассмотрение возможности выполнения меры ревизорского реагирования.

- В случае если неисполнение ревизорского предписания, указания или представления явилось следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом возложенных на него трудовых обязанностей, данное лицо может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации.

- Заместитель начальника Центральной дирекции (по безопасности движения) обеспечивает эффективное взаимодействие с заместителями начальников железных дорог – главными ревизорами железных дорог по безопасности движения поездов в части соблюдения сроков перевода статуса исполненных мер ревизорского реагирования в АС РБ КР, а также правомерности и адресности 
их применения.

- Порядок обжалования

- Ревизорское предписание, представление или указание может быть обжаловано частично или полностью в течение 10 рабочих дней с даты его получения. В этом случае мотивированное обращение направляется:

заместителю начальника Департамента безопасности движения - 
по мерам ревизорского реагирования, принятым работниками Департамента безопасности движения или заместителем начальника железной дороги - главным ревизором по безопасности движения поездов;

заместителю начальника железной дороги - главному ревизору по безопасности движения поездов - по мерам ревизорского реагирования, принятым иными работниками ревизорского аппарата.

Зарегистрированное в ЕАСД мотивированное обращение об обжаловании меры ревизорского реагирования необходимо загрузить в АС РБ КР и направить 
его копию по электронной почте на адрес работника ревизорского аппарата, применившего меру ревизорского реагирования, с приложением подтверждающих документов.

- Мотивированное обращение рассматривается в течение 10 рабочих дней 
с даты его получения с принятием соответствующего решения.

Действие ревизорского предписания, представления или указания приостанавливается на период его обжалования.

В случае признания мотивированного обращения обоснованным соответствующее ревизорское предписание, представление, указание или его часть аннулируется.

- В случае признания мотивированного обращения необоснованным срок исполнения ревизорского предписания, представления или указания продлевается, но не более чем на 20 рабочих дней. Решение о продлении срока исполнения ревизорского предписания, представления или указания принимает должностное лицо, указанное в пункте 24 [42], признавшее указанное мотивированное обращение необоснованным.

5.  Рассмотрение исполнения мер ревизорского реагирования

- В случае неисполнения (отклонения отчета) в установленные сроки мер ревизорского реагирования  в течение 3 рабочих дней проводится разбор с определением степени ответственности причастных и принятием неотложных мер, позволяющих выполнить меры ревизорского реагирования.

- При выявлении или поступлении информации о невыполнении 
мер ревизорского реагирования руководителями дирекции или железнодорожной станции – структурного подразделения Дирекции, в Центральной дирекции проводится  рассмотрение данного факта с определением степени ответственности должностного лица и принятием неотложных мер по их выполнению.

- Руководителям структурных подразделений в ходе проведения дней культуры безопасности, комплексных аудитов, производственных проверок 
и т.д. необходимо рассматривать выполнение мер ревизорского реагирования с отражением результатов в материалах соответствующего мероприятия.

- В необходимых случаях работодатель направляет в правоохранительные органы или соответствующие органы государственного контроля (надзора) обращение о привлечении работника, допустившего нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, 
к административной или уголовной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

_____________________

# Приложение № 16

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

Порядок формирования отчета по самооценке уровня 
зрелости культуры безопасности

Самооценка уровня зрелости культуры безопасности проводится на уровне 
не ниже руководителей структурных подразделений Дирекций (в Дирекциях собственно, Центрах, железнодорожных станциях-структурных подразделениях региональных дирекций) и ЦУП ВП. Самооценка уровня зрелости культуры безопасности проводится не реже одного раза в три года.

Самооценка уровня зрелости культуры безопасности проводится методом анкетирования.

Анкетирование проводится с работниками для следующих должностей 
и профессий:

- начальник станции (заместитель начальника станции, главный инженер);

- диспетчер поездной;

- дежурный по железнодорожной станции;

- составитель поездов;

- регулировщик скорости движения вагонов;

- приемосдатчик груза и багажа.

Отчет по самооценке должен содержать в себе следующие элементы:

- Основание для проведения самооценки, цели и задачи;

- Метод, программа и план проведения;

- Выборка анкетируемых работников по профессиям с указанием штатной численности работников данной профессии и количества работников, участвовавших в анкетировании, процент охвата работников;

- Лепестковая диаграмма по результатам анализа по ДЦС, ДС стр., Д в целом.

- Диаграмма Результатов анализа по ДЦС, ДС стр., Д в сравнении 
с предыдущим периодом по признаку 1 (2, 3, 4, 5).

- Диаграммы Результатов анализа по должностям «дежурный 
по железнодорожной станции» и т.д.

- Диаграммы Результатов анализа ответов работников по вопросам каждого признака культуры безопасности

Перечень ключевых вопросов по признакам культуры безопасности определяет руководитель Дирекции.

- Оценку уровня зрелости культуры безопасности по конкретным должностям работников (структурным подразделениям) с указанием структурного подразделения, с наименьшим уровнем развития культуры безопасности (в том числе по конкретным должностям) и структурным подразделений с самым высоким уровнем зрелости культуры безопасности.

- Предложения по формированию (корректировке) плана мероприятий 
по повышению уровня культуры безопасности.

- Состав рабочей группы и подписи работников, проводивших анализ.

Результаты самооценки уровня зрелости культуры безопасности должны быть рассмотрены руководителем структурного подразделения (в т.ч. вышестоящего) и использованы для планирования дальнейшего развития позитивной культуры безопасности.

_____________________

Приложение № 17

к Положению по функционированию 
системы менеджмента безопасности движения

в Центральной дирекции управления движением

Положение

о порядке проведения анализа и оценки влияния человеческого фактора 
на безопасность движения в подразделениях Центральной дирекции

- Область применения

Настоящее положение устанавливает подход к анализу, оценке и управлению влиянием человеческого фактора на безопасность движения в Центральной дирекции и ее структурных подразделениях в соответствии с [56].

Положение распространяется на все структурные подразделения Центральной дирекции.

- Термины и определения

В данном разделе применены следующие термины и определения 
в соответствии с [56], [57]:

активные отказы – действие или бездействие работника, включая ошибки 
и нарушения, которые оказывают прямое воздействие на возникновение нарушений безопасности движения;

скрытые условия – условия, присутствующие в процессах 
до нарушения безопасности движения, проявляющиеся после нарушения системы защиты и позволяющие принятие персоналом ошибочных решений и действий;

человеческий фактор – совокупность личностных характеристик 
и поведения работающего, вызывающая в процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные неверные действия различного характера, 
в итоге приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным случаям, профессиональным заболеваниям.

- Анализ проявления человеческого фактора

  - Анализ проявления человеческого фактора основывается 
на сведениях о допущенных нарушениях безопасности движения, результатах последней оценки гарантоспособности персонала.

Анализ проявления человеческого фактора проводится для каждого структурного подразделения региональной дирекции ежегодно в феврале 
по итогам работы за предыдущий год, при этом при проведении первого анализа проявления человеческого фактора динамика изменений прогнозных значений вероятности наступления случаев нарушения безопасности движения 
не оценивается.

  - Порядок действий при работе по  проявлению человеческого фактора включает в себя следующие этапы: применение результатов оценки гарантоспособности персонала, идентификация скрытых условий, классификация скрытых условий, группировка скрытых условий.

На этапе применения результатов оценки гарантоспособности персонала результаты оценки вносятся в матрицу фактических значений гарантоспособности 
и влияния скрытых условий на проявление человеческого фактора. Пример расчета представлен в таблице 1 в соответствии с [29].

На этапе идентификации осуществляется поиск скрытых условий 
по способствующей причине (материально-техническое обеспечение, использование персонала и дисциплина труда, технологический процесс и др.), установленной 
по результатам расследования нарушения безопасности движения.

На этапе классификации осуществляется классификация скрытых условий согласно таблице 2.

На этапе группировки осуществляется группировка скрытых условий 
и фактических значений гарантоспособности в таблицы (пример приведен 
в таблицах 1, 2).

Таблица 1 – Оценка уровня гарантоспособности персонала

| Показатели (оценочные критерии) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка гарантоспособности персонала | Профессиональная надежность персонала | Y1 | Обеспечение уровня развития профессиональных компетенций работников | 6,66 |
|  |  | Y2 | Организация работы по оценке и развитию профессиональных компетенций | 6,66 |
|  |  | Y3 | Режим труда, укомплектованность и соответствие квалификации работников | 9,0 |
|  |  | Y4 | Организация технической учебы | 10,0 |
|  | Цеховая культура подразделения | Y5 | Развитие стимулов цеховой культуры | 8,0 |
|  |  | Y6 | Повышение уровня зрелости культуры безопасности | 8,33 |
|  |  | Y7 | Реализация требований к системе управления безопасностью движения | 7,0 |
|  |  | Y8 | Документирование и обеспечение обмена информацией | 7,50 |
|  | Функционирование технической системы | Y9 | Техническое содержание объектов железнодорожного транспорта | 8,30 |
|  |  | Y10 | Управление несоответствиями, в том числе выявленными диагностическими средствами | 6,66 |
|  |  | Y11 | Материально-техническое обеспечение деятельности подразделения ОАО «РЖД» | 8,33 |
|  |  | Y12 | Обеспечение соблюдения технологии производства работ и функционирования предприятия | 5,0 |
|  |  | Y13 | Управление уровнем риска нарушений безопасности движения | 4,37 |

Примечание: Y – фактическое значение гарантоспособности, рассчитанное в соответствии 
с утвержденной ОАО «РЖД» методикой.

Таблица 2 – Статистика скрытых условий

| Показатели (оценочные критерии) |  |  | Xi (причины нарушений БД за оцениваемый год) | ni (количество нарушений БД за оцениваемый год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скрытые условия | Y14 | Состояние технических средств | - | 2 |
|  | Y15 | Материально-техническое обеспечение | - | 2 |
|  | Y16 | Использование персонала и дисциплина труда | - | 2 |
|  | Y17 | Технологический процесс и техническое обслуживание | 1 | 2 |
|  | Y18 | Прочие причины | 1 | 2 |

Примечание: в указанной таблице приведен пример, когда в Центре допущено 
за год два нарушения безопасности движения, при этом согласно анализу технических заключений в одном случае скрытым условием явилось нарушение работником технологического процесса, 
во втором случае – прочая причина.

- Оценка влияния человеческого фактора на безопасность движения

  - Оценка влияния человеческого фактора на безопасность движения – это сопоставление прогнозного значения уровня вероятности активного отказа 
с допустимым уровнем и уровнем вероятности активного отказа 
за предыдущий отчетный период.

  - Показатели скрытых условий (Y14-Y18) рассчитываются 
по формуле:

# Yi=10∙1-Xini                                                           (1),

Xi – количество нарушений безопасности i-го типа по причине скрытых условий 
за оцениваемый период;

ni – общее количество нарушений безопасности i-го типа за оцениваемый период.

Пример расчета:

Y14=10∙1-X14n14=10∙1-02=10;

Y15=10∙1-X15n15=10∙1-02=10;

Y16=10∙1-X16n16=10∙1-02=10;

Y17=10∙1-X17n17=10∙1-12=5;

Y18=10∙1-X18n18=10∙1-12=5.

Результаты расчетов вносятся в таблицу 3:

Таблица 3 – Статистика скрытых условий

| Показатели (оценочные критерии) |  |  | Xi | ni | Yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скрытые условия | Y14 | Состояние технических средств | - | 2 | 10 |
|  | Y15 | Материально-техническое обеспечение | - | 2 | 10 |
|  | Y16 | Использование персонала и дисциплина труда | - | 2 | 10 |
|  | Y17 | Технологический процесс и техническое обслуживание | 1 | 2 | 5 |
|  | Y18 | Прочие причины | 1 | 2 | 5 |

  - Уровень вероятности активного отказа по причине человеческого фактора Pi за предыдущий отчетный период рассчитывается по каждой из категорий согласно таблице 8:

1. трудовая дисциплина и режим;

2. организация движения поездов;

3. формирование поездов;

4. материально-техническое обеспечение;

5. использование персонала и организация трудовой деятельности.

Расчет производиться по приведенной ниже формуле:

Pi=niЧФni                                                                       (2),

где	niЧФ – количество нарушений безопасности i-го типа по причине

человеческого фактора за предыдущий отчетный период;

ni – общее количество нарушений безопасности i-го типа за предыдущий отчетный период.

Пример расчета:

P1=n1ЧФn1=00=0;

Аналогичным порядком производится расчет  P2,4,5,6.

P3=n3ЧФn3=22=1.

Указанные статистические данные по активным отказам сводятся 
в таблицу 4.

Таблица 4. Оценка статистических данных по категориям активных отказов 
в подразделении

| Статистическая оценка уровня ЧФ подразделения ОАО «РЖД» по категориям: | Общее число случаев нарушений БД ∑ni | Число случаев нарушений БД по причине ЧФ niЧФ | Статистические данные по активным отказам (значение Pi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Трудовая дисциплина и режим | - | - | 0 |
| 2. Организация движения поездов | - | - | 0 |
| 3. Организация маневровой работы | 2 | 2 | 1 |
| 4. Формирование поездов | - | - | 0 |
| 5. Материально-техническое обеспечение | - | - | 0 |
| 6. Использование персонала и организация трудовой деятельности | - | - | 0 |

Примечание: в представленном примере отсутствуют случаи нарушения безопасности движения в активных отказах: «1. Трудовая дисциплина и режим», 
«2. Организация движения поездов», «4. Формирование поездов», «5. Материально-техническое обеспечение», «6. Использование персонала и организация трудовой деятельности», в связи с чем, оценка коэффициентов влияния показателей гарантоспособности и скрытых условий на активные отказы для данных категорий не производится.

  - Для предиктивной оценки влияния человеческого фактора 
на безопасность движения производят расчет коэффициентов влияния (kij) показателей влияния человеческого фактора на безопасность движения поездов. Коэффициент влияния определяется для каждой из категорий активных отказов, указанных в пункте 4.3 настоящего Приложения, по которым допущены случаи нарушения безопасности движения.

Значение kij, равное 0, означает, что влияние отсутствует, равное 1 – максимальное влияние.

Оценка значений kij производиться экспертной группой, формируемой распоряжением руководителя региональной дирекции. Состав группы экспертов должен состоять не менее чем из 5 человек, который актуализируется не реже одного раза в три года. Допускается формирование группы из состава комиссий 
по оценке уровня гарантоспособности персонала.

Суммарное значение коэффициентов влияния по одному типу активного отказа должно равняться 1. Пример расчета приведен в таблице 5.

Таблица 5. Оценка коэффициента kij по активному отказу по категории «Организация  маневровой работы»

| Показатели влияния человеческого фактора |  |  | Эксперт 1 | Эксперт 2 | Эксперт 3 | Эксперт 4 | Эксперт 5 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гарантоспособность персонала | Профессиональная надежность персонала | Y1 | 0,1 |  |  | 0,15 |  | 0,05 |
|  |  | Y2 |  | 0,05 |  | 0,15 |  | 0,04 |
|  |  | Y3 | 0,1 | 0,2 |  |  | 0,3 | 0,12 |
|  |  | Y4 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,12 |
|  | Цеховая культура подразделения | Y5 | 0,05 |  |  |  |  | 0,01 |
|  |  | Y6 |  | 0,05 |  | 0,1 |  | 0,03 |
|  |  | Y7 |  |  | 0,1 |  |  | 0,02 |
|  |  | Y8 | 0,1 | 0,15 |  |  |  | 0,05 |
|  | Функционирование технической системы | Y9 |  | 0,05 |  |  |  | 0,01 |
|  |  | Y10 | 0,1 |  | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,07 |
|  |  | Y11 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,1 | 0,04 |
|  |  | Y12 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
|  |  | Y13 |  |  | 0,2 |  |  | 0,04 |
| Скрытые условия | Состояние технических средств | Y14 |  | 0,05 |  |  |  | 0,01 |
|  | Материально-техническое обеспечение | Y15 |  | 0,05 |  |  |  | 0,01 |
|  | Использование персонала и дисциплина труда | Y16 | 0,05 | 0,15 | 0,2 |  | 0,2 | 0,12 |
|  | Технологический процесс и техническое обслуживание | Y17 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |  | 0,13 |
|  | Прочие причины | Y18 | 0,1 | 0,05 |  |  | 0,1 | 0,05 |
| ИТОГО |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

  - Для сопоставления статистической и предиктивной (экспертной) оценки влияния человеческого фактора на безопасность движения применяется аналитическая таблица 6, в которой представлены:

по строкам показатели гарантоспособности (Y1-Y13) из таблицы 1 
и показатели скрытых условий (Y14-Y18) из таблицы 3, собранных 
в подразделении за анализируемый период (год);

по столбцам значения коэффициентов kij из таблицы 5.

Пример заполнения таблицы 6 для категории активного отказа  
Р3  «Организация маневровой работы» приведен ниже:

Таблица 6 – Аналитическая таблица оценки уровня влияния человеческого фактора на безопасность движения

| Доля нарушений безопасности движения поездов по причине ЧФ Показатели (оценочные критерии) |  |  |  | Статистическая оценка уровня ЧФ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трудовая дисциплина и режим | Организация движения поездов | Организация маневровой работы | Формирование поездов | Материально-техническое обеспечение | Использование персонала и организация трудовой деятельности |
|  |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| Оценка гарантоспособности персонала | Профессиональная надежность персонала | Y1 | 6,66 | - | - | 0,05 | - | - | - |
|  |  | Y2 | 6,66 | - | - | 0,04 | - | - | - |
|  |  | Y3 | 9,0 | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  |  | Y4 | 10,0 | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  | Цеховая культура подразделения | Y5 | 8,0 | - | - | 0,01 | - | - | - |
|  |  | Y6 | 8,33 | - | - | 0,03 | - | - | - |
|  |  | Y7 | 7,0 | - | - | 0,02 | - | - | - |
|  |  | Y8 | 7,50 | - | - | 0,05 | - | - | - |
|  | Функционирование технической системы | Y9 | 8,30 | - | - | 0,01 | - | - | - |
|  |  | Y10 | 6,66 | - | - | 0,07 | - | - | - |
|  |  | Y11 | 8,33 | - | - | 0,04 | - | - | - |
|  |  | Y12 | 5,0 | - | - | 0,08 | - | - | - |
|  |  | Y13 | 4,37 | - | - | 0,04 | - | - | - |
| Скрытые условия | Состояние технических средств | Y14 | 10 | - | - | 0,01 | - | - | - |
|  | Материально-техническое обеспечение | Y15 | 10 | - | - | 0,01 | - | - | - |
|  | Использование персонала и дисциплина труда | Y16 | 10 | - | - | 0,12 | - | - | - |
|  | Технологический процесс и техническое обслуживание | Y17 | 5 | - | - | 0,13 | - | - | - |
|  | Прочие причины | Y18 | 5 | - | - | 0,05 | - | - | - |
| *Прогнозный уровень вероятности активного отказа |  |  |  | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 0 | 0 |
| *Допустимый уровень вероятности активного отказа |  |  |  | 0 | 0,3 | 0,9 | 0,05 | 0,02 | 0 |
| ***Уровень вероятности активного отказа за предыдущий отчетный период |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание 1:

* уровень вероятности рассчитывается в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Приложения;

** уровень вероятности определяется экспертной группой;

*** уровень вероятности из таблицы;

Примечание 2: цвета присваиваются исходя из таблицы 7.

  - Прогнозный уровень вероятности активного отказа определяется как нормативный уровень гарантоспособности (Yнорм), отнесенный к сумме произведений показателей гарантоспособности и скрытых условий (Yj) 
и их степени влияния на нарушения безопасности движения (kij), умноженный на уровень вероятности активного отказа по причине человеческого фактора (Pi):

Piпр=Yнормj=124Yj∙kij∙Pi	                                                 (3)

при этом Yнорм устанавливается по нижней границе удовлетворительного уровня соответствия гарантоспособности, определяемой в соответствии с методикой [5] и принимается равным 5.

Пример расчета P3 (организация маневровой работы):

P3пр=Yнормj=118Yj∙k3j∙P3==56,66∙0,05+6,66∙0,04+9,0∙0,12+…+5∙0,05=0,67

  - Оценка допустимого уровня вероятности наступления случаев нарушения безопасности движения Piдоп определяется экспертной группой на основании анализа рисков.

  - По результатам оценки влияния человеческого фактора на безопасность движения должны быть определены соотношения:

прогнозного значения и допустимого уровня;

прогнозного уровня с уровнем предыдущего отчетного периода.

Пример составления матрицы по определению необходимости применения мер снижения рисков нарушения безопасности движения в зависимости 
от результатов оценки вероятности их наступления приведены в таблице 7.

Таблица 7 – матрица определения необходимости применения мер снижения рисков нарушения безопасности движения

| Отношение к Pпр и Pдоп |  | Сравнение текущего уровня вероятности наступления случаев нарушения безопасности движения с уровнем предыдущего отчетного периода Pпр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снижение | равенство | рост |
| Сравнение текущего уровня вероятности наступления случаев нарушения безопасности движения с допустимым уровнем Pдоп | ниже | Меры по снижению рисков не требуются | Меры по снижению рисков не требуются | Требуется мониторинг и поддерживающие меры по снижению рисков |
|  | равен | Меры по снижению рисков не требуются | Требуется мониторинг и поддерживающие меры по снижению рисков | Требуются меры по снижению рисков |
|  | выше | Требуется мониторинг и поддерживающие меры по снижению рисков | Требуются меры по снижению рисков | Требуются первоочередные меры по снижению рисков |

# Таблица 8 – классификатор активных отказов и скрытых условий проявления ошибки персонала в причинах нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

| № п/п | Код в АС РБ (НБД) |  | Наименование причины |
| --- | --- | --- | --- |
| Активные отказы |  |  |  |
| 1. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И РЕЖИМ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | 32. | 0026 | Нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения |
| 2 | 32. | 0027 | Сон на рабочем месте |
| 3 | 32. | 0029 | Опоздание на работу (прогул) |
| 4 | 32. | 0024 | Невыполнение указания руководителя |
| 5 | 32. | 0595 | Оставление (покидание) рабочего места, обслуживаемого оборудования работником, осуществляющим самостоятельную работу |
| 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ |  |  |  |
| #### 2.1. Неправильное действие ДНЦ (ДСП) |  |  |  |
| 6 | 32. | 0056 | Неправильное действие ДНЦ (ДСП) при неисправностях устройств ЖАТ |
| 7 | 32. | 0057 | Неправильное действие ДНЦ при управлении посредством ДЦ |
| 8 | 32. | 0058 | Неправильное регулирование движения поездов на участке |
| 9 | 32. | 0059 | Передача ДНЦ (ДСП) ошибочного приказа и указания |
| 10 | 32. | 0062 | Непроведение проверки ДНЦ (ДСП) свободности перегона перед закрытием |
| 11 | 32. | 0063 | Открытие перегона без получения уведомления от руководителя работ |
| 12 | 32. | 0064 | Не убеждение ДНЦ (ДСП) в присутствии на месте производства работ руководителя работ согласно телеграммы-разрешения |
| 13 | 32. | 0065 | Отсутствие контроля ДНЦ за действиями ДСП при приеме, отправлении поездов при запрещающем показании светофоров |
| 14 | 32. | 0066 | Отсутствие контроля ДНЦ (ДСП) за ограждением места производства работ |
| 15 | 32. | 0067 | Нарушение ДНЦ (ДСП) при взаимодействии с подразделениями, участвующими в перевозочном процессе |
| 16 | 32. | 0068 | Не убеждение ДНЦ (ДСП) в свободности пути перед приемом поезда |
| 17 | 32. | 0069 | Не убеждение ДНЦ (ДСП) в свободности перегона, а при автоматической блокировке - первого блок-участка перегона перед отправлением поезда |
| 18 | 32. | 0070 | Нарушение технологии смены направления движения |
| 19 | 32. | 0071 | Неправильные действия ДНЦ (ДСП) при приготовлении маршрутов приема и отправления поездов |
| 20 | 32. | 0130 | Нарушение порядка контроля ДНЦ (ДСП) в прибытии поезда в полном составе |
| 21 | 32. | 0131 | Нарушение ДНЦ (ДСП) порядка приема поездов на железнодорожную станцию с перегона, имеющего затяжной спуск (подъем) |
| 22 | 32. | 0132 | Нарушение ДНЦ (ДСП) порядка приема подталкивающих локомотивов, а также одиночных локомотивов, следующих в депо или под составы поездов |
| 2.2. Неправильные действия работников в условиях нарушения работоспособного состояния устройств ЖАТ |  |  |  |
| 23 | 32. | 0056 | Неправильное действие ДНЦ (ДСП) при неисправностях устройств ЖАТ |
| 24 | 32. | 0075 | Нарушение порядка работы при переходе на телефонные средства связи |
| 25 | 32. | 0076 | Нарушение порядка работы при перерыве действия всех систем интервального регулирования движения поездов и связи |
| 26 | 32. | 0077 | Нарушение технологии работы при выключении и включении устройств ЖАТ |
| 27 | 32. | 0078 | Нарушение порядка работы при ложной занятости или свободности рельсовых цепей |
| 28 | 32. | 0079 | Нарушение порядка работы при потере контроля положения централизованной стрелки |
| 29 | 32. | 0080 | Нарушение порядка организации приема и отправления поездов в условиях нарушения нормальной работы устройств ЖАТ |
| 2.3. Неправильные действия работника службы движения при организации движения поездов |  |  |  |
| 30 | 32. | 0081 | Нарушение порядка выдачи предупреждения машинисту |
| 31 | 32. | 0082 | Нарушение порядка выдачи письменного разрешения машинисту |
| 32 | 32. | 0083 | Нарушение регламента переговоров |
| 33 | 32. | 0084 | Неправильное пользование устройствами ЖАТ |
| 34 | 32. | 0086 | Отправление поезда на занятый перегон |
| 35 | 32. | 0087 | Перевод стрелки под поездом |
| 36 | 32. | 0088 | Подача ошибочных команд |
| 37 | 32. | 0089 | Прием поезда на занятый путь |
| 38 | 32. | 0090 | Неправильные действия при приготовлении поездного маршрута |
| 39 | 32. | 0091 | Перекрытие сигнала светофора без предупреждения машиниста |
| 40 | 32. | 0092 | Нарушение порядка отправления поезда, локомотива на закрытый перегон (путь перегона) |
| 41 | 32. | 0093 | Прием или отправление поезда по неготовому маршруту (при неправильно приготовленном маршруте) |
| 42 | 32. | 0094 | Прием, отправление и пропуск поездов по неспециализированным железнодорожным путям |
| 3. ОРГАНИЗАЦИЯ МАНЕВРОВОЙ РАБОТЫ |  |  |  |
| #### 3.1. Нарушение порядка пользования стрелками при маневрах |  |  |  |
| 43 | 32. | 0095 | Движение по взрезанной стрелке |
| 44 | 32. | 0097 | Подача сигнала или команды на движение при неготовом или не полностью приготовленном маршруте |
| 45 | 32. | 0098 | Перевод стрелки под маневровым составом |
| 46 | 32. | 0099 | Неосуществление проверки положения стрелки |
| 47 | 32. | 0100 | Не убеждение в сцеплении автосцепок вагонов |
| 48 | 32. | 0101 | Не установка предохранительного устройства в рабочее положение "на сброс" |
| 49 | 32. | 0102 | Неправильное приготовление маршрута по нецентрализованной стрелке |
| 50 | 32. | 0103 | Не установка стрелки по маршруту |
| 51 | 32. | 0104 | Не запирание стрелки на закладку и навесной замок |
| 3.2. Нарушение технологии работы с отцепами |  |  |  |
| 52 | 32. | 0106 | Нарушение требований инструкции по работе механизированной (автоматизированной) сортировочной горки |
| 53 | 32. | 0108 | Не установка на путях сортировочного парка барьерных групп (охранных тормозных башмаков) |
| 54 | 32. | 0109 | Отсутствие контроля за свободностью путей сортировочного (сортировочно-отправочного) парка |
| 55 | 32. | 0110 | Нарушение технологии роспуска вагонов |
| 56 | 32. | 0111 | Неправильное приготовление маршрута при роспуске, маневрах толчками |
| 57 | 32. | 0112 | Нерасчетливое торможение отцепа |
| 58 | 32. | 0113 | Превышение допускаемой скорости роспуска |
| 59 | 32. | 0119 | Роспуск с сортировочной горки (маневров толчками) вагонов, запрещенных для роспуска |
| 60 | 32. | 0120 | Нарушение при пользовании устройствами ЖАТ на сортировочной горке |
| 61 | 32. | 0122 | Несоблюдение мер безопасности, исключающих возможность движения отцепов в обратном направлении |
| 62 | 32. | 0596 | Не ограждение на сортировочных путях вагонов, загруженных грузом ВМ и цистерн для перевозки сжиженных газов |
| 3.3. Нарушение требований местных инструкций, технологического процесса и ТРА |  |  |  |
| 63 | 32. | 0123 | Несогласованность действий работников смежных хозяйств |
| 64 | 32. | 0124 | Нарушение требований местных инструкций, технологического процесса работы станции и ТРА |
| 65 | 32. | 0126 | Нарушение требований составления и выверки местных инструкций, технологического процесса работы станции и ТРА |
| 66 | 32. | 0135 | Нарушение порядка включения и опробования автотормозов подвижного состава в установленном ТРА станции порядке |
| 3.4. Неправильные действия по размещению и закреплению подвижного состава |  |  |  |
| 67 | 32. | 0133 | Нарушение норм закрепления железнодорожного подвижного состава тормозными башмаками |
| 68 | 32. | 0136 | Оставление незакрепленного железнодорожного подвижного состава |
| 69 | 32. | 0137 | Оставление железнодорожного подвижного состава за предельным столбиком |
| 70 | 32. | 0138 | Оставление состава поезда без локомотива на железнодорожных путях, не предназначенных для длительного отстоя |
| 71 | 32. | 0139 | Нарушение технологии закрепления подвижного состава |
| 72 | 32. | 0140 | Неверные действия при работе со стационарными средствами закрепления |
| 73 | 32. | 0141 | Отсутствие контроля ДСП за закреплением вагонов |
| 74 | 32. | 0142 | Нарушение регламента переговоров при закреплении вагонов |
| 3.5. Несоблюдение технологии работы с тормозными башмаками |  |  |  |
| 75 | 32. | 0145 | Необеспечение сохранности тормозных башмаков |
| 76 | 32. | 0146 | Использование неисправного тормозного башмака |
| 77 | 32. | 0147 | Не снятие тормозного башмака |
| 78 | 32. | 0150 | Использование тормозного башмака с обледенелым или замасленным полозом |
| 79 | 32. | 0151 | Применение посторонних предметов при закреплении подвижного состава |
| 80 | 32. | 0597 | Установка тормозных башмаков в запрещенных местах |
| 3.6. Прочие нарушения при маневрах |  |  |  |
| 81 | 32. | 0152 | Не наблюдение за проведением маневров |
| 82 | 32. | 0153 | Необеспечение взаимной видимости участников маневров |
| 83 | 32. | 0154 | Неправильная подача сигнала |
| 84 | 32. | 0155 | Непринятие мер предосторожности при неблагоприятной погоде |
| 85 | 32. | 0156 | Не нахождение составителя поездов на первой по движению специальной подножке (переходной площадке, тамбуре) при движении вагонами вперед по станционным железнодорожным путям |
| 86 | 32. | 0159 | Не доведение плана маневровой работы и порядка его выполнения распорядителем маневров до машиниста локомотива (водителя ССПС) и руководителя маневров |
| 87 | 32. | 0160 | Несоблюдение установленного регламента служебных переговоров |
| 88 | 32. | 0161 | Нарушение в организации работы двух и более маневровых локомотивов в одном маневровом районе по неизолированным маршрутам |
| 89 | 32. | 0163 | Невыполнение команды руководителя маневров |
| 90 | 32. | 0164 | Непринятие мер к остановке маневрового состава при возникновении угрозы нарушения безопасности движения |
| 91 | 32. | 0165 | Приведение маневрового состава в движение без команды ДНЦ, ДСП или руководителя маневров |
| 92 | 32. | 0166 | Не наблюдение за сигналами маневровых светофоров |
| 93 | 32. | 0167 | Не ограждение маневрового состава |
| 94 | 32. | 0168 | Нарушение при производстве маневровой работы с вагонами, загруженными грузом ВМ и цистернами для перевозки сжиженных газов |
| 95 | 32. | 0169 | Не наблюдение за отсутствием посторонних предметов или средств закрепления под составом при даче команды на движение |
| 96 | 32. | 0170 | Невыполнение обязанностей руководителем маневров |
| 97 | 32. | 0173 | Отсутствие контроля за положением расцепных рычагов автосцепок в нормальном положении |
| 98 | 32. | 0176 | Производство маневровой работы без руководителя маневров |
| 99 | 32. | 0177 | Организация производства маневровой работы при запрещающих показаниях светофоров при исправно действующих устройствах ЖАТ |
| 100 | 32. | 0179 | Несвоевременная подача сигнала остановки |
| 101 | 32. | 0598 | Производство маневровой работы без включенных и опробованных автотормозов |
| 102 | 32. | 0599 | Перекрытие сигнала светофора без предупреждения машиниста |
| 4. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЕЗДОВ |  |  |  |
| 4.1. Нарушение порядка формирования поезда |  |  |  |
| 103 | 32. | 0181 | Нарушение установленной нормы массы поезда |
| 104 | 32. | 0183 | Превышение установленной длины поезда |
| 105 | 32. | 0184 | Нарушение порядка постановки в поезда вагонов с грузами, требующих особой осторожности и специального подвижного состава |
| 106 | 32. | 0185 | Нарушение постановки в грузовые поезда вагонов, занятых людьми |
| 107 | 32. | 0186 | Нарушение при оформлении и подготовки перевозочных документов |
| 108 | 32. | 0187 | Нарушение порядка передислокации железнодорожного подвижного состава, имеющего ограничения конструктивного и технологического характера |
| 109 | 32. | 0188 | Нарушение порядка формирования хозяйственных поездов, отсутствие контроля за приведением железнодорожного подвижного состава в транспортное положение |
| 110 | 32. | 0189 | Постановка в поезд подвижного состава, несоответствующего требованиям, установленным ПТЭ |
| 111 | 32. | 0600 | Нарушение порядка постановки в состав поезда вагонов прикрытия |
| 112 | 32. | 0601 | Нарушение порядка постановки в состав поезда порожних вагонов |
| 113 | 32. | 0602 | Нарушение порядка формирования соединенных поездов и поездов повышенной массы и длины |
| 4.2. Нарушение технических условий погрузки и крепления грузов |  |  |  |
| 114 | 32. | 0192 | Нарушение требований ТУ, НТУ, МТУ и пр. |
| 115 | 32. | 0193 | Установка реквизитов крепления за узлы и детали вагона (груза), не предназначенные для этого |
| 116 | 32. | 0495 | Неустранение коммерческих неисправностей связанных с применением некачественных реквизитов крепления грузов |
| 117 | 32. | 0584 | Нарушение порядка подготовки груза к перевозке |
| 118 | 32. | 0197 | Нарушение при перевозке опасных грузов |
| 119 | 32. | 0199 | Некачественное проведение коммерческого осмотра перед отправлением и в пути следования |
| 120 | 32. | 0200 | Нарушение наставлений по воинским перевозкам |
| 121 | 32. | 0201 | Нарушение габарита погрузки груза |
| 122 | 32. | 0203 | Перегруз вагонов сверх грузоподъемности вагона |
| 123 | 32. | 0204 | Постановка в поезд вагонов и платформ с нарушением порядка закрепления бортов, люков и дверей |
| 124 | 32. | 0205 | Размещение груза с неравномерной нагрузкой на тележки железнодорожного подвижного состава |
| 125 | 32. | 0207 | Нарушения при погрузке крупнотоннажных контейнеров |
| 126 | 32. | 0493 | Неустранение коммерческих неисправностей на открытом подвижном составе |
| 127 | 32. | 0208 | Нарушение при погрузке негабаритных и тяжеловесных грузов |
| 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |
| 128 | 32. | 0541 | Необеспечение персонала материально-техническими ресурсами и оборудованием для выполнения установленного объема работ |
| 129 | 32. | 0547 | Необеспечение работника средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, инструментом. |
| 6. СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ |  |  |  |
| 130 | 32 | 0512 | Эксплуатация неисправных технических средств |
| 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |
| 131 | 32. | 0548 | Низкая квалификация работника |
| 132 | 32. | 0549 | Несоответствие профессиональных компетенций |
| 133 | 32. | 0550 | Отсутствует или нарушена периодичность повышения квалификации |
| 134 | 32. | 0552 | Нарушение порядка организации и проведения аттестации работников, а также оформления ее результатов |
| 135 | 32. | 0559 | Неудовлетворительная оснащенность центров практического обучение или кабинетов технической учебы |
| 136 | 32. | 0561 | Нарушение порядка организации и проведения технической учебы |
| 137 | 32. | 0565 | Неудовлетворительное оборудование помещения для проведения инструктажей |
| 138 | 32. | 0567 | Нарушения порядка проведения инструктажей |
| 139 | 32. | 0593 | Не проведение инструктажей |
| 140 | 32. | 0568 | Не проведение профилактической работы командно-инструкторским составом |
| 141 | 32. | 0571 | Непрохождение или необеспечение сроков прохождения обязательных медицинских осмотров |
| 142 | 32. | 0572 | Неудовлетворительное психофизиологическое состояние работников (после допущенных случаев наезда на людей, дорожно-транспортных происшествий и т.д.) |
| 143 | 32. | 0573 | Неправильный подбор и расстановка кадров |
| 144 | 32. | 0574 | Неудовлетворительные условия труда |
| 145 | 32. | 0575 | Неудовлетворительные социально-бытовые условия |
| 146 | 32. | 0576 | Необеспечение режима труда и отдыха работников |
| 147 | 32. | 0577 | Неправильное планирование работы |
| 148 | 32. | 0578 | Несоответствие численности персонала требованиям технологии и объему выполняемых работ |
| 149 | 32. | 0579 | Выполнение работ, непредусмотренных должностной инструкцией |
| 150 | 32. | 0580 | Нарушение порядка допуска работников к выполнению должностных обязанностей (в том числе сторонних организаций) |
| 151 | 32. | 0583 | Проведение работ без использования средств индивидуальной защиты |
| 152 | 32. | 0594 | Не ознакомление работников с изменениями, дополнениям местных инструкций и технологических процессов |

5. Методы управления человеческим фактором

  - Управление человеческим фактором в обеспечении безопасности движения выполняется структурными подразделениями регионального уровня управления на основе оценки влияния человеческого фактора на безопасность движения.

  - Основой для выбора методов влияния на человеческий фактор в обеспечении безопасности движения является систематическая идентификация 
и анализ проблем, связанных с человеческим фактором, а также предоставление соответствующих инструментов, методов и мер, направленных на эти проблемы. 
На основании анализа должны разрабатываться и приниматься управленческие решения по повышению безопасности движения на основе снижения негативного влияния человеческого фактора.

  - Основными методами управления человеческим фактором являются:

развивающие мероприятия (обучение в образовательной организации, техническая учеба, назначение курсов в системе дистанционного обучения, самоподготовка);

материальная и нематериальная мотивация;

предоставление обратной связи;

доведение до работников культуры и ценностей Компании.

  - В качестве инструментов управления могут использоваться 
и другие методы и их сочетания.».

  - Мероприятия по управлению человеческим фактором учитываются отдельным разделом в годовых Программах Дирекций и Центров.

___________________

Обязательные требования, содержащиеся в Правилах технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, оцениваются в объеме, соответствующем направлениям деятельности структурных подразделений функциональных филиалов ОАО «РЖД»

1 - по ответственности ДЦУП

2 Среднесуточное количество единовременно отставленных поездов

3 На основе директивного плана и месячного планирования

4 В случае если «окно» многосуточное, то каждые сутки считаются за отдельное «окно». Рассчитывается на предстоящий период (квартал). Данные для следующего месяца

берутся из месячного плана, для 2 и 3 месяца квартала – из директивного плана